Дополнительные требования национального авиационного законодательства Республики Молдова, относящиеся к выполнению ЛВС/СВС/СЛА АОН внутренних полетов в Республике Молдова (инструктаж).

1.	Внутренние полеты ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова в воздушном пространстве класса «G» (в неконтролируемом воздушном пространстве) разрешены:

-	только в условиях ВМУ (VFR) при видимости у земли не менее 5000 метров и нижней границе облаков над наивысшей точкой рельефа не менее 1500 футов;

-	 до высоты, не более 1500 футов по давлению QNH (в зоне подхода аэродрома Кишинэу; в других зонах – согласно данным, опубликованным в AIP RM);

-	на высотах не менее 150 метров (500 футов) над рельефом местности вне населенных пунктов и скоплениями людей вне помещений;

-	над населенными пунктами или скоплениями людей вне помещений  - на высотах, не менее 300м (1000 футов) над самым высоким препятствием, находящемся в радиусе 600 м от воздушного судна, и позволяющими в данных метеоусловиях,  в случае отказа двигателя,  спланировать за пределы населенного пункта, и выполнить посадку на площадку, подобранную с воздуха;

2.	Внутренние полеты ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова в воздушном пространстве класса «С» (в контролируемом воздушном пространстве) ниже нижнего эшелона разрешается выполнять по давлению QNH на высотах не ниже минимально безопасных высот, заблаговременно рассчитанных или указанных на аэронавигационной карте Республики Молдова для каждого её сегмента.

3.	Аэронавигационную карту Республики Молдова  можно приобрести в службе аэронавигационной информации ГП «МолдАТСА» (контактный телефон + 373 22 502 810).

4.	Внутренние полеты ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова с выполнением взлетов и посадок по правилам IFR  разрешены только в аэропорту Кишинэу.

5.	Посадка на несертифицированный аэродром и/или взлетно-посадочную площадку для ЛВС/СВС/СЛА, находящихся на территории Республики Молдова, а также полеты с них разрешаются только под личную ответственность КВС при условии, что:

-	МТОW ЛВС/СВС/СЛА АОН -  не более 2000 кг;

-	КВС предварительно письменно (или по электронной почте) согласовал свои полеты с Собственником (администратором)  аэродрома и/или взлетно-посадочной площадки;

Примечания:

1).	Письменное (электронное) согласование с Собственником (администратором) несертифицированного  аэродрома и/или взлетно-посадочной площадки КВС ЛВС/СВС/СЛА АОН должен хранить у себя и должен быть готов, в случае запроса инспектором ОГА РМ, его копию предоставить в службу ЛА и СЛА УЛЭ ОГА РМ.

2).	Вопрос согласования КВС своих полетов с Собственником (администратором) несертифицированных аэродромов и/или взлетно-посадочных площадок  необходим потому, что на них КВС ЛВС/СВС/СЛА не всегда сможет получить все необходимые виды обеспечения полетов (т.е. заправку необходимыми видами ГСМ, инженерно-техническое, аварийно-техническое, аэродромное, навигационное, метеорологическое, орнитологическое, медицинское, социально-бытовое и т.п.).

-	КВС ЛВС/СВС/СЛА АОН ознакомлен с требованиями «Инструкции по производству полетов» на данном аэродроме или взлетно-посадочной площадке и выполняет полеты в строгом соответствии с её требованиями.

6.	КВС иностранных ЛВС/СВС/СЛА АОН, не имеющих сертификат летной годности, выданный в соответствии с требованиями Приложения 8 ИКАО при планировании   внутренних полетов в Республике Молдова с любых аэродромов и/или взлетно-посадочных площадок  ,  должны пройти процедуру признания летной годности в ОГА РМ, а также процедуру постановки на временный учет в службе ЛА и СЛА ОГА РМ.

Примечание:	пункт 6 не распостраняется на ЛВС/СВС/СЛА АОН, выполняющие транзитный перелет через Республику Молдову с посадкой в одном из международных аэропортов.

7.	Сертификат летной годности ЛВС/СВС/СЛА АОН принимается службой ЛА и СЛА ОГА РМ к рассмотрению только при наличии действующего ARC и СRS к нему.

8.	Пилоты ЛВС/СВС/СЛА АОН, выполняющие внутренние полеты в Республике Молдова должны иметь допуск на техническое обслуживание эксплуатируемых ЛВС/СВС/СЛА в соответствии с Приложением 8 к PART-М документа EASA  1321, или контракт с лицом, имеющим право выполнять вышеуказанный вид технического обслуживания на территории Республики Молдова.

9.	Внутренние полеты ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова должны выполняться только в соответствии со Свидетельствами и Разрешениями, имеющимися у пилотов ЛВС/СВС/СЛА АОН и в соответствии с имеющимися у КВС действующими квалификационными допусками.

10.	 Внутренние полеты ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова должны выполняться только в соответствии с  нормами их летной годности и разрешенными видами эксплуатационной деятельности, установленными для них САА страны регистрации.

11.	Иностранные ЛВС/СВС/СЛА  АОН и их пилоты, при выполнении внутренних полетов в Республике Молдова, обязаны иметь при себе и  на борту  ВС документы, указанные в Приложении 6 ИКАО частях 2 и 3, выданные в соответствии с международными стандартами, либо на основании национальных стандартов, подтверждаемых соответствующим действующим документом. Данные этих документов и сроки их действия должны быть представлены в Приложении № 2 к пункту 4 AIP RM.

12.	Полеты иностранных ЛВС/СВС/СЛА АОН в Республике Молдова выполняются только при наличии действующего страхового полиса ответственности перед третьими лицами, охватывающего территорию Республики Молдова, в лимитах покрытия ущерба, установленных международным законодательством в зависимости от MTOW (но не менее 1 500 000 SDR).

13.	 Дополнительно к пункту 12 настоящих требований, при выполнении в Республике Молдова внутренних полетов ЛВС/СВС/СЛА с пассажирами на борту, КВС должен иметь соответствующий допуск (квалификацию), а также полис страхования лиц находящихся на борту, не входящих в состав экипажа.

14.	Иностранные ЛВС/СВС/СЛА АОН и их пилоты, имеющие документы, указанные в п.11, которые не соответствуют международным стандартам, указанным в частях 2 или 3 Приложения 6 ИКАО, выданные  САА какой-либо страны, либо каким либо национальным авиационным клубом, либо какими либо национальными федерациями авиационных видов спорта, либо FAI,  - для получения разрешения от ОГА РМ на выполнение внутренних полетов в Республике Молдова должны заблаговременно, до начала полетов, согласовать свои полеты в Республике Молдова со службой ЛА и СЛА УЛЭ ОГА РМ  и предоставить документы, запрашиваемые этой службой, для каждого конкретного случая.

15.	В дополнение к п. 14, КВС иностранных ЛВС/СВС/СЛА АОН, держатели Свидетельств пилотов, выданных не САА РМ или  не САА других государств, до начала выполнения внутренних полетов в Республике Молдова, должны пройти процедуру признания уровня теоретической и летной подготовки в службе ЛА и СЛА УЛЭ ОГА РМ.

16.	При планировании внутреннего полета в 5-км приграничной полосе, КВС ЛВС/СВС/СЛА АОН (независимо от класса воздушного пространства) обязан подать  план полета или уведомление ОВД в «Группу планирования и использования воздушного пространства ОВД РМ» (ГП «МолдАТСА») заблаговременно, но не позднее 14.00 местного времени, накануне дня полетов.

17.	При планировании выполнения полетов ЛВС/СВС/СЛА АОН в воздушном пространстве Республики Молдова класса «G» необходимо, не менее, чем за 30 минут до взлета (вылета) уведомить полномочный орган Министерства обороны, используя любые каналы связи (как правило, через Группу руководства полетами ОВД аэропорта Кишинэу по телефону +(373)22502833).

18.	Всем КВС ЛВС/СВС/СЛА АОН, выполняющим внутренние полеты в Республике Молдова, следует иметь в виду, что:

-	 на всей территории Республики Молдова, с 15 апреля до 15 октября каждого года, в готовности  для выполнения стрельб по мощным кучево-дождевым облакам находятся 132 пусковые установки противоградовой службы Республики Молдова. Поэтому согласование КВС своих полетов с ГРП ОВД – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

-	до высоты 120 м (400 футов) над рельефом местности на территории Республики Молдова могут выполнять полеты БПЛА;

-	на территории Республики Молдова (см. AIP RM) имеются 11 зон, выделенных для полетов парапланеристов, активированных круглый год от восхода солнца до его захода с высотой полета до 1000 - 3500 футов;

-	на территории Республики Молдова (см. AIP RM) имеются зоны полигонов, на которых выполняются стрельбы из различных видов оружия до высоты 200-4500 метров;

-	на аэродроме Ваду луй Водэ в зоне LU TSA 03 при выполнении парашютных прыжков активируется зона парашютных прыжков с радиусом 2.5 м.м. и высотой до 110 эшелона;

19.	Контактные телефоны Собственников (владельцев, администраторов) аэродромов и взлетно-посадочных площадок для ЛВС/СВС/СЛА АОН:

-	Хорешть				-	Николай Зуй, Администратор, 069451192

-	Ваду луй Водэ				-	Олег Бурлаку,  Администратор, 079611831

-	Крокмаз 				-	Михай Руссу, 	Администратор, 069040117

-	Кэлэраш				-	Игорь Мырзак, Администратор, 069375409

-	Шипка					-	Валерий Продан, Администратор, 068987111

В. Лука

Начальник службы ЛА и СЛА ОГА РМ

09.11.2020