|  | AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA |
| --- | --- |

Proceduri și

Instrucțiuni

Aeronautice

Civile

PIAC – AW– CAO

Autorizarea / supravegherea conform Părții CAO a

unei organizaţii cu privilegii combinate în materie de navigabilitate (management al continuității navigabilității și/sau întreținere) – aeronave ne-complexe și neutilizate în operaţiuni de transport aerian comercial sau specializat

Ediția 01/ Februarie 2026

Cuprins

REGULI DE AMENDARE	3

INDEXUL AMENDAMENTELOR	3

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE	5

1.1. Noțiuni de bază și abrevieri	5

1.1.1. Noțiuni	5

1.1.2. Abrevieri	5

1.2. Scopul	6

1.3. Domeniul de aplicare	6

1.4. Documente de referință	6

1.4.1. Documente de referință internaționale	6

1.4.2. Documente de referință naționale	6

CAPITOLUL 2. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE	7

2.1. Autorizare inițială	7

2.2. Cererea de autorizare	7

2.3. Iniţierea procesului de autorizare	8

2.4. Echipa de evaluare	8

2.5. Procesul de evaluare	8

2.6. Analiza documentelor suport	8

2.7. Auditul la sediul / sediile declarate ale organizaţiei	9

2.8. Emiterea documentelor de autorizare	11

2.9. Emiterea unui duplicat al certificatului de autorizare	11

CAPITOLUL 3. MODIFICĂRI ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI PARTEA CAO	11

3.1. Cererea de modificare a autorizării Partea CAO	11

3.2 Echipa de evaluare a modificării	12

3.3 Procesul de evaluare a modificării	12

3.4. Emiterea documentelor de autorizare	13

CAPITOLUL 4. SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ	13

4.1 Evaluarea organizaţiei în cadrul supravegherii continue	13

CAPITOLUL 5. SUSPENDARE/ LIMITARE / REVOCARE	13

5.1 Suspendarea autorizării de către AAC	13

5.2 Limitarea autorizării de către AAC	14

5.3 Limitarea autorizării la solicitarea organizaţiei	15

CAPITOLUL 6. DEROGĂRI / ABATERI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI	15

CAPITOLUL 7. MIJLOACE ALTERNATIVE DE CONFORMARE CU CERINȚA CAO.A.017	16

CAPITOLUL 8. ANEXE/FORMULARE	16

Anexe:	17

Anexa nr. 1	18

Anexa nr. 2	21

Anexa nr. 3	23

Anexa nr. 4	26

Secțiunea 1. GENERALITĂȚI	29

1.1 Scop și aplicabilitate	29

Secțiunea 2. CAE	30

# REGULI DE AMENDARE

(1) Modificarea prevederilor PIAC-AW-CAO se poate face numai prin amendament, ori de câte ori este nevoie, prin introducerea unor noi prevederi sau completarea celor existente.

(2) Amendamentul se aprobă prin Ordin general al Directorului Autorității Aeronautice Civile.

(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fiecare deţinător al PIAC-AW-CAO în cauză va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite.

(4) Se emite o nouă ediție a PIAC-AW-CAO dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul acesteia.

# INDEXUL AMENDAMENTELOR

| Nr. crt. | Numărul ediției/ amendamentului | Data intrării în vigoare/ Ordinul de aprobare | Numele persoanei care a introdus amendamentul | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ediția 01 |  |  |  |

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

# 1.1. Noțiuni de bază și abrevieri

În sensul prezentului PIAC-AW-CAO se aplică noțiunile prevăzute în art. 5 din Codul aerian nr. 301/2017 și pct. 2 din Regulamentul privind continuitatea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea organizațiilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 465/2025 (în continuare - Regulament).

# 1.1.1. Noțiuni

De asemenea în sensul prezentului PIAC-AW-CAO se aplică următoarele definiții:

Domeniul de activitate – domeniul descris în manualul organizației;

Revocarea - reprezintă anularea în totalitate a unei autorizări. Certificatul este retras şi anulat. Pentru re-obţinerea privilegiilor revocate, organizaţia trebuie să parcurgă întregul proces de autorizare după care AAC va acorda autorizarea şi va emite un nou certificat, numai după închiderea tuturor neconformităţilor.

Suspendarea - reprezintă încetarea temporară, parţial sau în totalitate, a valabilităţii privilegiilor acordate prin intermediul autorizării. Autorizarea este ţinută în aşteptare în întregime sau parţial, până la restabilirea conformării cu cerinţele, dar nu mai mult de 6 luni. Nu este necesară emiterea unui nou certificat. Reinvestirea în drepturi a autorizării nu necesită neapărat o investigaţie a organizaţiei, dar trebuie să se bazeze pe un plan de acţiuni corective acceptat de AAC şi îndeplinit în totalitate.

Limitare -  înlăturarea definitivă a anumitor prerogative legate de aprobare, prin revizuirea Certificatului de autorizare. Retragerea unui domeniu, a unei clase, tip/sarcină sau a unei categorii este considerată o limitare. Reatribuirea în Certificatul de autorizare a prerogativei retrase, se efectuează de AAC în baza unei cereri depuse de solicitant privind modificarea Certificatului de autorizare;

# 1.1.2. Abrevieri

| AAC | Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova |
| --- | --- |
| AMC | Mijloace acceptabile de conformare |
| AMP | Program de întreținere al aeronavei |
| ARC | Certificat de evaluare a navigabilității |
| EASA | Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei |
| CAMO | Organizație de management al navigabilității continue conform Anexei 5c din HG 465/2025. |
| CAO | Organizatie cu privilegii combinate conform Anexei 5d din HG 465/2025. |
| CEN | Certificat de evaluare a navigabilitatii. |
| GM | Materiale de indrumare |
| CAE | Memoriu de prezentare a organizaţiei cu privilegii combinate în domeniul navigabilității Partea CAO |
| PIE | Personalul independent de evaluare a navigabilității |

# 1.2. Scopul

(1) Prezentul document are scopul de a furniza proceduri şi instrucţiuni pentru aplicarea Anexei 5d Partea CAOla Hotărârea Guvernului nr. 465/2025.

(2) Procedura prezintă modul în care:

a) solicitantul sau deţinătorul unei autorizări Partea CAOtrebuie să procedeze în vederea obţinerii / menţinerii autorizării,

b) AAC tratează cererea organizaţiei privind autorizarea iniţială sau modificarea domeniului de autorizare;

c) AAC exercită supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare pentru organizaţiile autorizate Partea-CAO.

# 1.3. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este destinată organizaţiilor de întreţinere și/sau menținere a continuității navigabilității, cu sediul principal în Republica Moldova, autorizate sau care intenţionează să se autorizeze conform Regulamentului.

# 1.4. Documente de referință

# 1.4.1. Documente de referință internaționale

(1) Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 97-XIII din 12 mai 1994 (în continuare – Convenție);

(2) Anexa 6 la Convenţia de la Chicago. Operarea aeronavelor;

(3) Anexa 8 la Convenţia de la Chicago. Navigabilitatea aeronavelor

(4) Documentul ICAO 9760. Manual de navigabilitate

(5) Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, ratificat prin Legea nr.292/2012 (în continuare – Acord)

# 1.4.2. Documente de referință naționale

(1) Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017;

(2) Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

(3) Regulamentul privind continuitatea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea organizațiilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 465/2025.;

(4) Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare la Regulamentul privind continuitatea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea organizațiilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu, aprobat prin HG nr. 465/2025, AMC&GM - Partea – CAO.

# CAPITOLUL 2. PREVEDERI ŞI MOD DE APLICARE

# 2.1. Autorizare inițială

# 2.2. Cererea de autorizare

(1) În vederea inițierii procesului de autorizare Partea-CAO, solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere în acest sens, completată pe Formularul 2 AAC, cu anexa Partea CAO (Anexa 1 la prezentul PIAC).

(2) La cererea de autorizare se anexează următoarele documente-suport:
a) copii ale actelor de constituire care atestă că organizația este înregistrată în Registrul de stat a persoanei juridice, ținut de Agenția Servicii Publice.
b) proiectul Manualului CAE, conținând procedurile necesare conformării cu cerințele Partea-CAO, precum și declarația Managerului Responsabil.

Nota 1: Proiectul manualului CAE trebuie întocmit utilizând prevederile Listei de verificare CAE - PARTEA CAO- Anexa 5 din prezentul PIAC

c) documentele doveditoare ale calificărilor, competenţei şi experienței, pentru personalul nominalizat în funcţii de conducere, însoțite de evaluarea efectuată în cadrul organizației pentru a demonstra că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în Partea CAO pct. CAO.A.035.

d) dacă este aplicabil, Formularul 4 AAC completat pentru fiecare persoană nominalizată ca personal de evaluare a navigabilității, însoțit de documente care demonstrează calificările, competența și experiența acestuia.

Notă: un sumar al cerințelor ce trebuie demonstrate pentru acceptarea de către AAC a personalului nominalizat în funcții de conducere și a personalului de evaluare a navigabilității într-o organizație autorizată Partea CAO Anexa 3 la prezentul PIAC.

e) În cazul în care personalul nominalizat este angajat cu contract de muncă la alte organizații, trebuie să transmită împreună cu Formularul 4 și următoarele documente:

I. Declarația managerului responsabil al fiecărei organizații angajatoare, cu privire la faptul că a luat la cunoștință de implicarea persoanei în cauză în celelalte organizații;

II. Un document din care să rezulte timpul de muncă alocat fiecărei organizații în parte;

III. Dacă este cazul, programul/ele de întreținere pentru aeronavele din domeniu conforme cu cerințele din Anexa 1, Partea M;

IV. Dacă este cazul, contractul de subcontractare a lucrărilor de managementul continuității navigabilității (Anexa 5d, Partea CAO și Appendixul II la AMC1 CAMO.A.125(d)(3)).

(3) Documentele înaintate la AAC, precum și corespondența ulterioară, trebuie redactate în limba română. În situația în care organizația optează pentru utilizarea unui format bilingv la întocmirea manualului CAE, doar textul în limba română face obiectul aprobării AAC.

Face excepție cazul în care manualul este prezentat în variantă bilingvă română–engleză, situație în care aprobarea AAC se referă și la textul în limba engleză; însă, în caz de divergențe de interpretare, prevalează varianta în limba română.

(4) Cererile și documentele depuse la AAC care nu respectă cerințele din Partea CAO, se resping în baza unei decizii argumentate.

Notă: Pentru corespondența transmisă către AAC (indiferent de modul în care a fost expediată și recepționată de AAC), termenul de răspuns este de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor în AAC. Atunci când pentru formularea unui răspuns complet sunt necesare investigații suplimentare sau procesul declanșat în urma corespondenței necesită parcurgerea unor etape succesive, solicitantul este informat în scris privind necesitatea prelungirii perioadei de răspuns din partea AAC, cu precizarea termenului maxim de răspuns.

# 2.3. Iniţierea procesului de autorizare

(1) Procesul de evaluare în vederea autorizării se iniţiază condiţionat după primirea de către AAC a documentelor prevăzute la punctul 2.2.

(2) În cazul autorizării iniţiale, AAC organizează o întâlnire cu solicitantul, pentru a se stabili dacă activitatea acestuia justifică emiterea unei autorizaţii Partea CAO. Refuzul autorizării se motivează în scris şi se transmite solicitantului.

(3) Solicitantul este informat de către AAC, în scris, cu privire la referinţa preliminară a certificatului de autorizare, alocat din registrul organizaţiilor autorizate conform Partea CAO, de forma MD.CAO.XXXXP, litera “P” – provizoriu, indicând faptul că organizaţia este în curs de autorizare.

(4) În cazul în care în termen de 3 luni de la depunerea cererii, solicitantul nu a transmis documentele menţionate la punctul 2.1.(2), acesta este notificat în scris referitor la faptul că cererea este respinsă şi procesul de autorizare este încheiat. În situaţii justificate, organizaţia poate solicita acceptul AAC pentru o singură prelungire a termenului pentru o perioadă de maxim 3 luni. Dacă solicitantul doreşte în viitor o autorizare Partea CAO, procesul de autorizare trebuie reluat în întregime.

# 2.4. Echipa de evaluare

(1)Echipa AAC de evaluare, în vederea stabilirii conformării solicitantului cu cerințele de autorizare, este alcătuită din inspectorul responsabil și unul sau mai mulți inspectori, în calitate de membri ai echipei de evaluare. Componenţa echipei variază funcţie de:

(a) mărimea organizaţiei;

(b) complexitatea domeniului de autorizare solicitat;

(c) numărul de locaţii (amplasamente) pentru care se solicită autorizarea;

(d) natura serviciilor prestate de organizaţia de întreţinere şi impactul acesteia asupra siguranţei zborulilor.

Notă: În cadrul echipei de audit pot fi cooptaţi şi inspectori în pregătire.

(2) Componenţa echipei de evaluare, perioada stabilită de către AAC pentru efectuarea evaluărilor la unităților de lucru solicitantului, data şi ora şedinţei de deschidere a auditului şi principalele obiective ale auditului se notifică de către AAC solicitantului în scris.

# 2.5. Procesul de evaluare

(1) Procesul de evaluare în vederea autorizării iniţiale include următoarele etape:

(a) analiza documentelor suport anexate cererii de autorizare;

(b) analiza documentelor personalului nominalizat;

(c) auditul la sediul / sediile declarate ale solicitantului.

# 2.6. Analiza documentelor suport

(1) AAC analizează proiectul manualului CAE pentru a stabili conformarea organizației cu cerinţele Partea CAO, utilizând Lista de verificare Anexa 5.

(2) În situaţia în care AAC constată că datele din proiectul CAE transmis nu asigură conformarea cu cerinţele Partea-CAO, înregistrează neconformitățile în raportul de audit și le aduce la cunoştinţă solicitantului, în scris, solicitând corectarea acestora.

(3) Dacă solicitantul nu transmite în termenul stabilit de AAC priectul CAE care să asigure conformarea cu cerinţele Partea-CAO, procesul de autorizare se consideră încheiat prin neacordarea autorizării.

(4) În situaţia în care proiectul CAE asigură conformarea cu cerinţele Partea CAO, AAC informează în scris solicitantul privind acordul pentru conținutul procedurilor descrise în manual.

(5) Documentele doveditoare ale calificărilor, competenţei şi experienței, pentru personalul nominalizat în funcţii de conducere și personalul de evaluare a navigabilității, sunt analizate de AAC pentru a stabili eligibilitatea acestuia, conform cerinţelor Partea CAO.  Eventualele neconformităţi constatate sunt aduse la cunoştinţă solicitantului, în scris, pe formularul 613 AAC Partea 4. Procesul de evaluare pentru acceptarea personalului nominalizat în funcții de conducere se reia după închiderea neconformităților.

(6) În cazul în care documentele dovedesc eligibilitatea personalului nominalizat în funcții de conducere, acesta este invitat să participe la un interviu și o evaluare scrisă la sediul AAC, cu scopul de a stabili dacă personalul respectiv înţelege sensul cerinţelor regulamentelor aplicabile şi dovedeşte însuşirea procedurilor declarate în manualul CAE.

(7) AAC informează în scris solicitantul referitor la acceptarea sau respingerea personalul nominalizat în funcţii de conducere.

Notă: Aprobarea manualului CAE, la finalul autorizării, reprezintă acceptarea formală a persoanelor nominalizate.

(8) În cazul personalului de evaluare a navigabilității, dacă documentele ce însoțesc cererea Formularul 4 dovedesc eligibilitatea persoanei nominalizate conform prevederilor CAO.A.045 și AMC aferent, acesta va parcurge un exercițiu de evaluare sub supravegherea AAC.

(9) După ce solicitantul a primit acordul AAC privind documentele transmise, managerul de calitate nominalizat / persoana responsabilă cu bilanțul organizațional trebuie să declanșeze auditul intern / evaluare organizațională de evaluare a conformării cu cerinţele Partea CAO. După efectuarea auditului intern / evaluarea organizațională şi închiderea tuturor neconformităților constatate cu această ocazie, solicitantul trebuie să transmită la AAC o declarație semnată de managerul de calitate nominalizat / persoana responsabila cu bilanțul organizațional, care să confirme că activitățile, unităților de lucru, documentația, sculele, echipamentele, materialele, componentele și personalul ce fac obiectul cererii de autorizare au fost auditate și s-a constatat conformarea cu cerințele Partea CAO. Declarația trebuie însoțită de raportul de audit intern și, dupa caz, documente conexe (check-listuri, planul de acțiuni corective, dovezi ale implementării acțiunilor corective stabilite, etc.).

# 2.7. Auditul la sediul / sediile declarate ale organizaţiei

(1) După acceptarea documentelor menționate la punctul 2.1, AAC inițiază auditul de evaluare la unităților de lucru a organizației. Solicitantul este informat în scris cu privire la:
a) componența echipei de audit;
b) perioada de desfășurare al auditului;
c) data și ora ședinței de deschidere al auditului; și
d) principalele obiective ale auditului (puncte de reglementare ce vor fi auditate, linia de produs auditată, locațiile și unităților de lucru a organizației / organizațiilor subcontractate pentru efectuarea sarcinilor de management al continuității navigabilității etc.).

(2) La şedinţa de deschidere a auditului trebuie să participe personalul cu responsabilităţi de management în cadrul organizaţiei de întreţinere şi managerul general (conducătorul responsabil). Cu această ocazie sunt prezentate de către Inspectorul responsabil, cel puţin următoarele:

(a) echipa de audit

(b) scopul şi programul auditului;

(c) baza de autorizare (cerinţele pentru obţinerea autorizării);

(d) metoda utilizată pentru comunicarea rezultatului auditului.

Notă: Auditul va asigura verificarea tuturor aspectelor legate de capacitatea organizației de a desfășura activitățile incluse în domeniul de autorizare, la standardele impuse, prin verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor de reglementare aplicabile și va include o eșantionare pe linii de produs.Dacă organizația deține o locație într-un alt stat, auditarea acesteia se va realiza în cooperare cu Autoritatea Competentă a statului pe teritoriul căruia este situată.

(3) Pe parcursul auditului, reprezentantul organizaţiei care solicită autorizarea Partea CAO (de regulă managerul de calitate nominalizat), trebuie să însoţească echipa de evaluare a AAC, pentru a se asigura de faptul că organizaţia este pe deplin informată de toate constatările din timpul auditului.

(4) La şedinţa de închidere, la care va participa și managerul responsabil, Inspectorul responsabil prezintă toate constatările de neconformare şi concluziile auditului şi se asigură că acestea au fost înţelese, luate la cunoștință prin semnătură în documentul utilizat de către AAC pentru evaluare și acceptate de reprezentanţii organizaţiei. Toate neconformităţile identificate în timpul procesului de evaluare, sunt comunicate organizaţiei pe raportul (formularul) de neconformitati în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii auditului.

(5) Pentru fiecare neconformitate constatată, organizaţia trebuie să propună corecții și acţiuni corective, centralizate în Planul de acțiuni corective, care să permită identificarea şi înregistrarea cel puțin a următoarelor informaţii:

(a) neconformitatea;

(b) cauzele neconformităţii;

(c) corecția;

(d) acţiunea corectivă ;

(e) responsabili (și eventual resurse necesare);

(f) perioada de timp necesară implementării corecțiilor și acţiunilor corective propuse, corelată cu termenele stabilite de AAC.  Perioada maximă de timp necesară implementării acţiunilor corective nu trebuie să depăşească 3 luni de la data efectuării auditului.

Notă: 1. Acțiunea corectivă reprezintă acțiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformități, cu scopul de a preveni reapariția acesteia. Spre deosebire de acțiunea corectivă, corecția se referă la eliminarea defectului/ problemei, fără eliminarea cauzei ce a condus la apariția neconformității. Corecţia nu poate preveni reapariția neconformității.

Notă: 2. Pentru identificarea corectă a cauzelor neconformităților se recomandă utilizarea uneia din tehnicile consacrate, cum ar fi: diagrama cauză – efect, 5 DE CE, 8D, etc.

(6) În termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea raportului de neconformităţi, organizaţia trebuie să transmită spre acceptare la AAC, planul de acţiuni corective menţionat la p.(5).

(7) Organizaţia trebuie să notifice AAC finalizarea implementării acţiunilor corective, în termenele stabilite prin Planul de acţiuni corective.

(8) În situaţia în care acţiunile corective nu sunt finalizate în termenele prevăzute, organizaţia poate solicita aprobarea AAC pentru prelungirea termenului, pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni de la data efectuării auditului, în condiţiile existenţei unor justificări realiste şi bine documentate.

(9) În funcţie de natura neconformităţilor, AAC stabilește modalitatea de verificare a implementării acestora (audit la fața locului sau stabilirea conformării pe baza documentelor transmise de solicitant).

Notă: Pentru a se asigura respectarea termenelor de închidere a neconformităților stabilite de AAC, organizația trebuie să transmită toate dovezile obiective privind implementarea planului de acțiuni corective, astfel încât AAC să poată accepta și verifica aceste dovezi înaintea de expirarea termenelor limită.

(10) După ce constată că acţiunile corective au fost implementate în mod corespunzător de către organizaţie, AAC notifică organizaţia referitor la închiderea neconformităţilor.

(11) În situația în care acțiunile corective nu au fost implementate sau acceptate de AAC, procesul de autorizare se consideră încheiat prin neacordarea autorizării.

(12) În cazul neîndeplinirii cerinţelor de autorizare într-un interval de timp de maxim 3 luni de la data cererii, AAC încheie procesul de autorizare şi informează organizaţia referitor la neacordarea autorizării solicitate.

# 2.8. Emiterea documentelor de autorizare

(1) După stabilirea conformării organizaţiei cu cerinţele Partea CAO, AAC comunică acest fapt în scris solicitantului.

(2) Cu această ocazie AAC transmite organizaţiei autorizate următoarele documente:

(a) certificatul de autorizare;

(b) lista paginilor efective (LEP) a manualului CAE;

Notă: Aprobarea manualului CAE reprezintă acceptarea formală a personalului nominalizat.

(c) planul de supraveghere continuă a organizaţiei cu privilegii combinate în domeniul navigabilității Partea CAO stabilit de AAC.

(3) Certificatul de autorizare reprezintă documentul prin care AAC recunoaşte faptul că solicitantul se conformează cu cerinţele Partea CAO şi are capabilitatea de a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile din domeniul de autorizare.

(4) Lista organizaţiilor de întreţinere autorizate Partea CAO este publicată pe pagina oficiala AAC.

# 2.9. Emiterea unui duplicat al certificatului de autorizare

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii, AAC eliberează, la cerere, un duplicat al certificatului de autorizare.

Pentru obţinerea duplicatului, solicitantul trebuie să depună la autoritatea de certificare următoarele documente:

a) cerere scrisă şi semnată de solicitant;

b) declaraţie pe propria răspundere a pierderii, furtului, distrugerii.

# CAPITOLUL 3. MODIFICĂRI ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI PARTEA CAO

# 3.1. Cererea de modificare a autorizării Partea CAO

(1) Orice intenție de modificare în cadrul organizației, prevăzută în pct. CAO.A.105(a), trebuie notificată în scris către AAC de către organizaţia autorizată, utilizând cererea de autorizare Formularul 2.

(2) Pentru orice altă modificare în cadrul organizației, care nu necesită aprobarea prealabilă a AAC, notificarea se transmite în cel mult 15 zile de la data la care modificarea are loc și trebuie însoțită de documente suport pentru a demonstra conformarea continuă cu prevederile regulamentului (amendamentul manualului CAE, raportul de audit sau evaluarea interna, etc).

(3) La cerere se anexează documentele prevăzute la art. 2.1.(2) afectate de modificare și de o declarație semnată de managerul de calitate nominalizat, care să confirme că activitățile, unităților de lucru, documentația, sculele, echipamentele, materialele, proceduri, componentele și personalul ce fac obiectul cererii de autorizare au fost evaluate, conform procedurii din manualul CAE aprobat și s-a constatat conformarea cu cerințele Partea-CAO. Declarația trebuie însoțită de raportul de audit intern / bilanț organizațional și documente conexe (Liste de verificare, planul de acțiuni corective, dovezi ale implementării acțiunilor corective stabilite, etc. Intenția de modificare și toate documentele suport

trebuie trimise la AAC în maxim 15 zile de la data la care a avut loc modificarea.

(4) În situaţia modificărilor privind personalul nominalizat în funcţii de conducere, care nu sunt cunoscute dinainte de management, organizaţia trebuie să notifice în scris AAC imediat, dar nu mai târziu de 5 zile, eliberarea unei persoane nominalizate din funcția deţinută. Propunerea de numire a unei noi persoane într-o funcţie de conducere în cadrul organizaţiei, trebuie notificată la AAC în termen de cel mult 5 zile de la nominalizarea în cadrul organizaţiei.

Notă: Perioada dintre data la care persoana nominalizată este eliberată din funcţia de conducere şi data la care noua persoană, acceptată de către AAC este numită în funcţia de conducere, este de maxim 3 luni. În această perioadă organizaţia va funcţiona sub conducerea locţiitorului desemnat prin procedura cuprinsă în CAE.

(5) În cazul cererii de modificare a domeniului de activitate prin acordarea privilegiului de evaluare navigabilitate sau modificarea listei de personal de evaluare a navigabilității, suplimentar documentelor de la punctul (2), se atașează Formularul 4 AAC împreună cu documentele doveditoare ale calificărilor, competenţei şi experienței personalului nominalizat ca personal de evaluare a navigabilității; documentele sunt analizate de AAC pentru a stabili eligibilitatea acestuia conform cerinţelor Partea CAO. Dacă documentele ce însoțesc cererea Formularul 4 AAC dovedesc eligibilitatea persoanei nominalizate conform prevederilor CAO.A.045 și AMC aferent, acesta va parcurge un exercițiu de evaluare sub supravegherea AAC sau a unui personal de evaluare a navigabilității deja autorizat în cadrul organizației CAO (evaluarea se va face conform procedurii din manualul CAE aprobat).

(6) Eventualele neconformități constatate în urma analizei documentelor transmise se înregistrează în părțile relevante ale formularului de neconformități. Orice neconformitate constatată în urma evaluării documentelor suport este transmisă în scris Organizației, solicitându-se remedierea acestora.

(7) Cererile incomplete, incorect completate sau cele neînsoţite de documentele necesare, nu sunt luate în considerare şi se returnează solicitantului în cel mult cinci zile lucrătoare, de la data înregistrării.

# 3.2 Echipa de evaluare a modificării

Echipa AAC ce va evalua modificările solicitate, în vederea stabilirii conformării cu cerinţele Partea CAO, este stabilită conform punctului 2.4. din capitolul 2.

# 3.3 Procesul de evaluare a modificării

(1) Procesul de evaluare a modificării demarează condiţionat de transmiterea către AAC a documentelor ce susţin modificarea solicitată.

(2) Procesul de evaluare de către AAC a modificărilor solicitate se desfăşoară, funcţie de complexitatea schimbărilor, în conformitate cu prevederile punctului 2.5. din capitolul 2.

Nota 1: Pentru a se asigura respectarea termenelor de închidere a neconformităților stabilite de AAC, organizația trebuie să transmită, în timp util toate dovezile obiective privind implementarea planului de acțiuni corective, astfel încât AAC să poată verifica și accepta aceste dovezi înaintea expirării termenelor limită.

Nota 2: În cazul în care modificarea notificată constă în anularea unei clase sau a unei categorii din domeniul de autorizare, schimbarea denumirii organizației sau modificări în cadrul personalului nominalizat în funcții de conducere, AAC va decide dacă evaluarea la unităților de lucru a organizaţiei este necesară.

# 3.4. Emiterea documentelor de autorizare

(1) În situaţia în care în urma modificării este necesară emiterea unei noi revizii a certificatului de autorizare, deţinătorul trebuie să returneze către AAC revizia anterioară.

(2) Emiterea noii revizii a certificatului de autorizare de către AAC se face în conformitate cu prevederile aplicabile ale punctului 2.9. din capitolul 2.

# CAPITOLUL 4. SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ

# 4.1 Evaluarea organizaţiei în cadrul supravegherii continue

(1) AAC stabileşte un plan de supraveghere continuă a organizaţiei autorizate, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data autorizării. Auditurile au o frecvenţă de cel puţin unul la 18 luni, planificate astfel încât organizaţia să fie complet evaluată (inclusiv locațiile suplimentare) într-o perioadă de maxim 24 de luni. În cazul în care organizaţia deţine un număr mare de locaţii suplimentare, vor fi auditate prin sondaj un număr de 5 locaţii suplimentare anual, avându-se în vedere auditarea periodică la toate locaţiile suplimentare, cu o frecvenţă corelată cu numărul acestora.

(2) Planul de supraveghere elaborat de AAC poate lua în considerare profilul de risc şi evaluarea performanţei în materie de siguranţă a organizației, încluzând şi rezultatele activităţilor de supraveghere anterioare. În cazul în care se constată faptul că activitățile de supraveghere anterioare au relevat neconformități repetitive sau performanța în materie de siguranță a organizației a scăzut, frecvența auditurilor poate crește la un audit la fiecare 6 luni, acordându-se atenție deosebită elementelor cu risc semnificativ.

(3) Planul de supraveghere al AAC pentru fiecare ciclu de supraveghere, este comunicat organizaţiei în scris.

(4) Suplimentar planului de supraveghere continuă, AAC efectuează supravegherea continuă prin audituri neplanificate, ori de câte ori consideră că este necesar.

(5) Cel puţin odată la doi ani managerul responsabil al organizaţiei supravegheate trebuie să participe, pe perioada auditului, la o întrevedere cu Inspectorul responsabil, pentru a fi informat asupra aspectelor importante apărute în această perioadă.

(6) Auditurile de supraveghere a conformării cu cerinţele de autorizare, se desfăşoară conform prevederilor punctului 2.7. din capitolul 2.

# CAPITOLUL 5. SUSPENDARE/ LIMITARE / REVOCARE

# 5.1 Suspendarea autorizării de către AAC

(1) Procedura de suspendare a autorizației se realizează în conformitate cu art. 14 din Codul aerian.  În situaţia în care sunt constatate neconformităţi de nivel 1, AAC procedează imediat la limitarea, suspendarea sau revocarea autorizării organizaţiei de întreţinere, în cazurile prevăzute de CAO.B.070, în funcţie de amploarea neconformităţii.

(2) Neconformităţile constatate şi decizia AAC sunt comunicate în cadrul ședinței de închidere a auditului. În urma suspendării autorizării încetează parţial sau în totalitate, pentru o perioadă de timp stabilită de AAC, dreptul organizaţiei de a exercita privilegiile prevăzute în domeniul de autorizare.

Notă: procesul de suspendare se inițiază de către AAC, la identificarea unei neconformități de nivel 1, sau organizația nu a rectificat neconformitățile de nivel 2 în termenul acceptat de AAC, etc.

(3) AAC comunică în scris organizaţiei decizia de suspendare, motivată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile zile de la data constatării neconformităţii. Comunicarea actelor se face de către AAC la locul indicat de organizaţie (sediu, adresă e-mail etc), prin intermediul unuia dintre următoarele mijlloace: servicii poștale, e-mail.

(4) Titularul are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa suspendării.

(5) Suspendarea are o durată de maxim 6 luni, perioadă în care organizaţia trebuie să facă dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia de suspendare şi a implementării de acţiuni corective.

(6) Informaţiile referitoare la suspendarea autorizării se publică pe pagina de internet a AAC, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Partea CAO de către AAC.

(7) Dacă în urma verificărilor efectuate AAC constată că au fost înlăturate cauzele apariţiei neconformităţii care a condus la suspendarea autorizării şi au fost implementate măsuri corective corespunzătoare, notifică organizaţiei încetarea suspendării.

În cazul în care organizaţia, în urma evaluării proprii, constată neconformităţi de nivel 1 privind desfășurarea activității conform Partea CAO, decizia internă de încetare temporară a activității pentru care nu sunt îndeplinite prevederile de reglementare trebuie notificată la AAC în termen de maxim 7 zile calendaristice. Pentru a fi considerată acceptabilă, aceasta trebuie să conțină justificarea acestei decizii și informații referitoare la perioada maximă de încetare a activității (nu mai mult de 3 luni). În situaţii bine documentate, organizaţia poate solicita aprobarea AAC numai pentru o singură prelungire a termenului cu încă 3 luni. Înainte de reluarea activității, organizația trebuie să informeze AAC și să facă dovada înlăturării cauzelor care au condus la decizia de sistare a activității. În funcție de motivul, importanța și durata întreruperii, AAC decide dacă este necesară efectuarea unui audit de evaluare la unităților de lucru a organizației.

# 5.2 Limitarea autorizării de către AAC

(1) Limitarea autorizării se eefctuează de AAC cu respectarea art. 12 din Codul aerian. Limitarea domeniului de autorizare de către AAC constă în eliminarea din domeniul de autorizare al organizației a unui anumit privilegiu. Limitarea poate avea ca obiect o categorie în întregime sau privilegii/task-uri descrise în CAE.

(2) AAC comunică în scris organizaţiei decizia de limitare, motivată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile zile de la data constatatării neconformităţii.

(3) Organizaţia are obligaţia de a înceta imediat efectuarea activităţilor care intră sub incidenţa limitării şi de a amenda în mod corespunzător conţinutul CAE.

(4) Un exemplar al CAE conţinând modificările rezultate în urma limitării, trebuie transmis la AAC în cel mult o săptămână de la data comunicării deciziei de limitare

(5) AAC emite o nouă ediţie a autorizaţiei. La primirea noii ediţii a autorizaţiei, titularul are obligaţia de a returna către AAC exemplarul certificatului de autorizare, ediţia anterioară, aflat în posesia sa.

(6) Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina de internet a AAC, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Partea CAO de către AAC.

# 5.3 Limitarea autorizării la solicitarea organizaţiei

(1) În cazul în care organizaţia solicită restrângerea domeniului de autorizare, aceasta transmite către AAC o cerere în acest sens, însoţită de amendamente ale CAE şi ale procedurilor referitoare la activităţile din domeniul de autorizare, care să reflecte modificările solicitate.

(2) În baza acestor documente, AAC emite o nouă ediţie a autorizaţiei, fără a mai fi necesară efectuarea unui audit în cadrul organizaţiei.

(3) La primirea noii ediţii a autorizaţiei, titularul are obligaţia de a returna către AAC exemplarul certificatului de autorizare original, ediţia anterioară, aflat în posesia sa.

(4) Informaţiile referitoare la limitarea autorizării se publică pe pagina de internet a AAC, prin actualizarea Listei organizaţiilor autorizate Partea CAO de către AAC.

5.4 Revocarea autorizării

(1) În cazul în care în termenul de suspendare organizaţia nu a făcut dovada înlăturării cauzelor neconformităţilor care au condus la decizia suspendării, AAC revocă autorizarea.

(2) Punerea în aplicare a revocării se face prin Decizia Directorului AAC. În urma revocării încetează definitiv şi în totalitate, privilegiile prevăzute în domeniul de autorizare.

(3) Revocarea autorizării se motivează şi este adusă la cunoştinţă în scris organizaţiei.

(4) Titularul are obligaţia de a returna către AAC originalul certificatului de autorizare aflat în posesia sa, în termen de cel mult o săptămână de la primirea deciziei de revocare.

(5) În situaţia în care titularul căruia i-a fost revocată autorizaţia, intenţionează reluarea activităţilor din domeniul de autorizare, acesta trebuie să depună la AAC o nouă cerere de autorizare, urmând a fi parcurs procesul de autorizare în conformitate cu prevederile Capitolului 2.

5.5 Renunţarea voluntară la autorizare

(1) În cazul în care organizaţia solicită renunţarea la autorizare, aceasta transmite către AAC o notificare în acest sens.

(2) Titularul are obligaţia de a returna către AAC exemplarul certificatului de autorizare original, ediţia anterioară, aflat în posesia sa, în termen de maximum o săptămână de la data încetării activităţilor.

5.6 Contestaţii

Deciziile AAC de limitare, suspendare sau revocare a Certificatului de autorizare sunt acte administrative care pot fi contestate conform prevederilor Codului administrativ nr. 116/2018.

### CAPITOLUL 6. DEROGĂRI / ABATERI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

(1) Derogările de la cerințele aplicabile ale prezentei proceduri pot fi acordate la cererea motivată a organizației. Cererea va fi însoțită de un raport privind managementul riscurilor generate de derogarea solicitată, inclusiv de măsurile de control și monitorizare propuse.

Notă: Derogările de la cerințele aplicabile ale regulamentului conform HG nr. 465/2025, Anexa 5d – Partea CAO, se tratează potrivit Codului aerian și cadrului normativ național aplicabil.

(2) Derogările de la cerințele prezentei proceduri sunt aprobate de către Directorul AAC, după analiza documentației transmise de organizație, numai dacă:
a) nu intră în conflict cu cadrul juridic național și internațional aplicabil; și
b) nu afectează negativ siguranța zborurilor, securitatea aeronautică sau interesul public.

(3) Acordarea derogărilor se realizează pe baza evaluării riscurilor asociate. Procedura de acordare a excepțiilor și derogărilor este aprobată prin ediția nr. 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile – Examinarea și emiterea derogărilor și exceptărilor (PIAC-REG-EEDE).

(4) Derogările sunt specifice, limitate ca domeniu și durată, pot fi condiționate și pot fi suspendate sau revocate de către AAC dacă circumstanțele care au stat la baza aprobării se modifică ori dacă se constată un impact negativ asupra siguranței.

### CAPITOLUL 7. MIJLOACE ALTERNATIVE DE CONFORMARE CU CERINȚA CAO.A.017

(1) Organizațiile pot propune mijloace alternative de conformare (AltMOC) pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor aplicabile. Propunerile se aprobă de către AAC, pe baza unei cereri motivate, depuse de organizație.

(2) Cererea se depune pe Formularul AltMOC-01, disponibil pe site-ul AAC, și se însoțește de documentele justificative relevante, inclusiv: Formularul 2 AAC (după caz), procedura descrisă în Manualul CAE, descrierea completă a mijlocului alternativ propus, precum și orice alte documente de susținere.

(3) Refuzul se motivează în scris, în termen de 5 zile lucrătoare.

(4) AltMoC este acceptat de AAC în urma evaluării documentației transmise. După finalizarea evaluării, AAC poate, dacă este necesar, să efectueze o inspecție la organizație, în vederea verificării aplicării practice a propunerii.

(5) În cazul în care AltMoC nu este acceptat, solicitantul este informat în scris, cu motivarea deciziei și mențiunea că procesul inițiat se încheie.

(6) Acceptarea unui AltMoC se formalizează prin aprobarea actualizării Manualului CAE și, după caz, a autorizației sau certificatului, cu includerea explicită a mijlocului alternativ de conformare în documentația de referință a organizației.

### CAPITOLUL 8. ANEXE/FORMULARE

# Anexe:

- Anexa (Formularul 2 AAC) Cerere de autorizare Partea CAO;

- Anexa (Formularul 4 AAC) Cerere de acceptare a personalului  nominalizat în funcţii de conducere;

- Anexa (Formularul 3-CAO AAC) Certificat de autorizare Partea CAO;

- Anexa Cerințe minime pentru personalul nominalizat în funcții de conducere;

- Anexa Lista de verificare CAE Partea CAO.

# Anexa nr. 1

Formularul 2 AAC

CERERE DE AUTORIZARE PARTEA CAO

(conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 465/2025)

| AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova |  | Cerere de autorizare pentru: / Application form for: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Partea CAO*/Part – CAO* Partea 145* /Part – 145* Partea CAMO* /Part –CAMO* | Initială*/modificare* initial* /change* |
| 1. Numele înregistrat al solicitantului: Registered name of the applicant: |  |  |  |
| 2. Denumirea comercială (dacă diferă): Trading name (if different): |  |  |  |
| 3. Adresa(-ele) pentru care se solicită autorizarea: Address(-es) requiring approval: |  |  |  |
| 4. Număr telefon: Phone No: | Număr fax: Fax No: |  | Adresă e-mail: E-mail: |
| 5. Conditii de aprobare si domeniul de lucru solicitate pentru aceasta cerere: Approval conditions and the scope of work requested for this application are as follows: |  |  |  |
| 6. Poziția și numele Managerului Responsabil (propus*): Position and name of the Accountable Manager: |  |  |  |
| 7. Semnătura Managerului Responsabil (propus*): Signature of the (proposed*) Accountable Manager: |  |  |  |
| 8. Adresa: Place: |  |  |  |
| 9. Data: Date: * Se şterge după caz / Delete as applicable |  |  |  |
| Notă: După completare, acest formular trebuie transmis la Autoritatea Aeronautică Civilă, Republica Moldova, Chişinău, bd. Dacia 80/3, MD-2026 Note: When completed this form should be sent to Civil Aviation Authority, Republic of Moldova, Chisinau, Dacia 80/3, MD-2026 |  |  |  |

Formularul 2 AAC, Editia 01, Revizia 00.2025

| Anexa la Formularul 2 AAC: Domeniul de autorizare Partea CAO solicitat: Scope of requested Part CAO approval: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| in cazul cererii de modificare a domeniului de autorizare se completeaza doar rubricile afectate de modificare/ in case of application for change of the scope of work, only the parts of this table affected by the change shall be completed. |  |  |  |
| Categoria Rating |  |  | Privilegii Privileges |
| TIPURI DE AERONAVE / AIRCRAFT TYPES | Avioane – altele decât aeronave motorizate complexe Aeroplanes — other-than-complex motor-powered aircraft |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Avioane cu o masă maximă la decolare (MTOM) de până la 2730 kg Aeroplanes up to 2 730 kg maximum take-off mass (MTOM) |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Elicoptere – altele decât aeronave motorizate complexe Helicopters — other-than-complex motor-powered aircraft |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Elicoptere cu o MTOM de până la 1200 kg, certificate pentru maximum 4 ocupanți Helicopters up to 1 200 kg MTOM, certified for a maximum of up to 4 occupants |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Dirijabile Airships |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Baloane Balloons |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
|  | Planoare Sailplanes |  | □ Maintenance □ Continuing-airworthiness management □ Airworthiness review □ Permit to fly |
| COMPONENTE /COMPONENTS | Motoare cu turbină complete Complete piston engines |  | □ Maintenance |
|  | Motoare cu piston complete Complete piston engines |  | □ Maintenance |
|  | Motoare electrice Electrical engine |  | □ Maintenance |
|  | Componente, altele decât motoarele complete Components other than complete engines |  | □ Maintenance |
| SERVICII SPECIALIZATE SPECIALISED SERVICES |  | Evaluare nedistructivă (NDT) Non-destructive testing (NDT) | □ NDT Specify the particular NDT methods |

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI  2 AAC CERERE DE AUTORIZARE PARTEA CAO:

1. În titlul cererii se indica Autorizarea pentru Partea CAO şi scopul: autorizare iniţială sau modificare.

2. Blocul 1 se completează cu denumirea completă a organizaţiei, aşa cum apare în documentele eliberate de Registrul de Stat al persoanelor juridice.

3. Blocul 2 se completează cu denumirea comercială (dacă aceasta diferă de denumirea de la blocul 1), în caz contrar se completează cu „neaplicabil”.

4. Blocul 3 se completează cu adresa și datele de contact ale amplasamentului de bază, în care se exercită principalele funcții financiare și se asigură controlul operațional al activităților de management al navigabilității continue, precum și cu adresele și datele de contact ale celorlalte amplasamente în care se desfășoară astfel de activități.

5. Blocul 4 se completează aşa cum apare în documentele eliberate de Registrul de Stat al persoanelor juridice.

6. Blocul 5 se completează în cazul autorizării iniţiale cu domeniul / domeniile de autorizare solicitate. În cazul cererii de modificare a domeniului de autorizare se va preciza numai modificarea domeniului de autorizare la care se referă cererea: adăugare nou tip de aeronavă în domeniu, eliminare tip de aeronavă din domeniu, privilegiu suplimentar (întreținere aeronave sau managementul continuității navigabilității), adăugare organizație ce va lucra sub sistemul de calitate al organizației proprii, etc.

NOTĂ: pentru detalierea domeniului de autorizare se recomandă utilizarea tabelului prezentat in anexa Formularului 2 AAC.

7. Blocul 6 se completează cu funcţia şi numele managerului responsabil acceptat / propus.

8. Blocul 7 va conține semnătura managerului responsabil*

9. Blocurile 8 şi 9 se completează cu locul, respectiv si data cererii.

# Anexa nr. 2

Formularul 4 AAC

CERERE DE ACCEPTARE A PERSONALULUI

NOMINALIZAT ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE

| Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat, după cum este specificat în Partea……………… Details of Management Personnel required to be accepted as specified in Part……………………………………………… |  |  |
| Organizația/ Numărul aprobării Organisation/ Approval Number |  |  |
| 1. Nume / Name: |  |  |
| 2. Funcţia / Position: |  |  |
| 3. Calificări relevante pentru funcţia de la pct. (2): Qualifications relevant to the item (2) position |  |  |
| 4. Experienţa de lucru relevantă pentru funcţia de la pct. (2): Work experience relevant to the item (2) position |  |  |
| 5.Semnătura: Signature |  | Data: Date |
| După completare, acest formular se va transmite în regim de confidenţialitate la AAC On completion, please send this form under confidential cover to the CAA |  |  |
| Se va utiliza de catre personalul autorizat AAC Numele şi semnătura personalului autorizat al AAC, care acceptă această persoană: Name and signature of authorised CAA staff member accepting this person |  |  |
| Semnătura: Signature Numele: Name |  | Data: Date Office: Office |

Formularul 4 AAC, Editia 01, Revizia 00 decembrie 2025

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI 4 AAC:

1. Blocul 1 se completează cu numele şi prenumele persoanei nominalizate.

2. Blocul 2 se completează cu funcţia în cadrul organizaţiei şi corespondentul ca funcție de

conducere specificat în Partea CAO art.CAO.A.035(b) și art.CAO.A.045.

3. Blocul 3 se completează cu calificările relevante ale persoanei nominalizate pentru

funcţia de la blocul 2. Cerinţele minime sunt precizate în Anexa 4 coloana „Cunoştinţe /

calificări relevante”).

4. Blocul 4 se completează cu următoarele informaţii privind experienţa practică relevantă a persoanei nominalizate:

perioada (de la / până la) - funcţia deţinută - organizaţia

Cerinţele minime sunt precizate în Anexa 4 coloana „Experienţă generală şi specifică”).

5. Cererea trebuie semnată şi datată de către persoana nominalizată.

# Anexa nr. 3

Formularul 3-CAO AAC

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

Pagina 1 din 3 REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ORGANIZAȚIE CU PRIVILEGII COMBINATE ÎN MATERIE DE NAVIGABILITATE Referință: [CODUL STATULUI ].CAO.[XXXX] În temeiul Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 și al prezentului Regulament și sub rezerva respectării condițiilor de mai jos, AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ certifică prin prezenta că: [NUMELE ȘI ADRESA SOCIETĂȚII] este o organizație cu privilegii combinate în materie de navigabilitate conform secțiunii A din anexa nr. 5d (partea CAO) la prezentul Regulament. CONDIȚII: (a) Prezenta autorizație este limitată la ceea ce se specifică în condițiile de autorizare anexate și în secțiunea „Domeniul de activitate” din memoriul de prezentare a organizației cu privilegii combinate în materie de navigabilitate (CAE) aprobat, menționat în secțiunea A din anexa nr. 5d (partea CAO) la prezentul Regulament; (b) Prezenta autorizație impune respectarea procedurilor specificate în memoriul aprobat de prezentare a organizației cu privilegii combinate în materie de navigabilitate; și (c) Prezenta autorizație este valabilă atât timp cât organizația autorizată cu privilegii combinate în materie de navigabilitate respectă dispozițiile din anexa nr. 5d (partea CAO) la prezentul Regulament; și (d) În cazul în care organizația autorizată cu privilegii combinate în materie de navigabilitate subcontractează, în cadrul sistemului său de control al calității, serviciile uneia sau mai multor organizații, prezenta autorizație rămâne valabilă, cu condiția ca respectivele organizații să îndeplinească obligațiile contractuale aplicabile; și (e) Sub rezerva respectării condițiilor de mai sus, prezenta autorizație rămâne valabilă pe o durată nelimitată, cu excepția cazului în care autorizația a făcut anterior obiectul renunțării, înlocuirii, suspendării sau revocării. Data eliberării inițiale a certificatului de autorizare: ................................................................ Data prezentei revizuiri a certificatului de autorizare: .............................................................. Revizuire nr.: ........................................................................................................................... Semnătura: ............................................................................................................................... Pentru Autoritatea Aeronautică Civilă: [ ]

Pagina 2 din 3 CONDIȚII DE AUTORIZARE A ORGANIZAȚIEI CU PRIVILEGII COMBINATE ÎN MATERIE DE NAVIGABILITATE Referință: [CODUL STATULUI ].CAO.[XXXX] Organizație: [NUMELE ȘI ADRESA SOCIETĂȚII] CLASA; CATEGORIA; PRIVILEGII (***). AERONAVE (**); Avioane – altele decât aeronave motorizate complexe (**); □ Întreținere □ Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Avioane cu o masă maximă la decolare (MTOM) de până la 2730 kg (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Elicoptere – altele decât aeronave motorizate complexe (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Elicoptere cu o MTOM de până la 1200 kg, certificate pentru maximum 4 ocupanți (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Dirijabile (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Baloane (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. Planoare (**); □ Întreținere □Managementul continuității navigabilității □ Evaluarea navigabilității □ Autorizație de zbor. COMPONENTE (**); Motoare cu turbină complete (**); □ Întreținere. Motoare cu piston complete (**). Motoare electrice (**). Componente, altele decât motoarele complete (**). SERVICII SPECIALIZATE (**); Evaluare nedistructivă (NDT) (**); □ NDT.

Pagina 3 din 3 LIMITĂRI {a se include numai pentru organizațiile cu categoria avioane, elicoptere sau motoare complete, dacă au doar o singură persoană care planifică și efectuează toate sarcinile de întreținere}. Următoarele lucrări de întreținere sunt excluse din domeniul de activitate (***): - lucrările de întreținere asupra avioanelor echipate cu motor cu turbină; - lucrările de întreținere asupra elicopterelor echipate cu motor cu turbină sau cu mai mult de un motor cu piston; și - lucrările de întreținere asupra motoarelor cu piston complete de cel puțin 450 CP și asupra motoarelor cu turbină complete.. Lista organizațiilor care lucrează conform unui sistem de control al calității (***). Prezentele condiții de autorizare sunt limitate la produsele, piesele și dispozitivele, precum și la activitățile specificate în secțiunea „Domeniul de activitate” din memoriul de prezentare a organizației cu privilegii combinate în materie de navigabilitate. Numărul de referință al memoriului de prezentare a organizației cu privilegii combinate în materie de navigabilitate:……………………………………………………………………………….. Data primei ediții a memoriului de prezentare:………………………………………………… Data ultimei revizuiri aprobate:………………………. Revizuire nr.:………………………………. Semnătura:…………………………………………………………………………………………… Pentru Autoritatea Aeronautică Civilă: [ ]

# Anexa nr. 4

CERINȚE MINIME PENTRU PERSONALUL NOMINALIZAT ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE

| Personal nominalizat |  | Cunoștințe/ calificări relevante postului |  |  |  |  | Experiență generală și specifică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intreținere aeronave/produse Partea CAO |  | Continuitate navigabilitate Partea CAO |  |  |  |  |
|  |  | Cerință | Dovezi obiective | Cerință |  | Dovezi obiective |  |  |
| Manager Responsabil | CAO.A.035(a) | Intelegere Partea CAO | Cerinte de Instruire CAE, Partea CAO, Principiile calității HF | - |  |  | - |  |
| Manager Întreținere Aeronave | CAO.A.035(a) AMC1 CAO.A.035(c) | CAO.A.035(c) Partea M, Partea ML, Proceduri asociate, CAE Factor umani Cunoștințe ref. tipuri relevante de aeronave/componente din domeniu de autorizare | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Standarde de întreținere Factori umani Instruire initial/recurrent Dovezi obiective ref. cunostiinte tipuri aeronave/componente din domeniul de autorizare | CAO.A.035 Partea M, Partea ML Proceduri asociate, CAE Factori umani Cunoștințe ref. la tipurile relevante de aeronave/component din domeniu de autorizare |  | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Standarde de întreținere Factori umani Instruire initial/recurent Dovezi obiective privind recunoașterea tipurilor din domeniul de autorizare | AMC1 CAO.A.035(c) | Experiență și expertiză practică în aplicarea standardelor de siguranță a aviației și a practicilor de intretinere; 5 ani de experiență în aviație, dintre care cel puțin 2 ani in industria aeronautică într-o poziție adecvată |
| Manager Întreținere Componente | CAO.A. 035(a) AMC1 CAO.A.035(c) |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabil verificare sistem de control al calității / bilanț organizațional | CAO.A.100(a) AMC1 CAO.A.100(f) | CAO.A.035(c) Partea M, Partea ML, Proceduri asociate, CAE Factor umani Sisteme de calitate sau bilanturi organizationali | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Factori umani Sistem de calitate | CAO.A.035(c) Partea M, Partea ML, Proceduri asociate, CAE Factor umani Sisteme de calitate sau bilanturi org. |  | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Factori umani Sistem de calitate | AMC1 CAO.A.035(c) | 3 ani experiență în sisteme de calitate dintre care experiență practică și competență în aplicarea standardelor de siguranță în aviație și a practicilor de întreținere (min 2 ani) |
| Manager continuitate navigabilitate | CAO.A.035 CAO.A.075 AMC1 CAO.A035(c,f) AMC1 CAO.A.075(f) |  |  | CAO.A.035, 075 Partea CAO Partea M, Partea ML, Proceduri asociate, CAE Factor umani Cunoștințe ref. tipuri relevante de aeronave/componen te din domeniu de autorizare Sistemul de calitate | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO, Partea M, Partea ML și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Standarde de întreținere Factori umani Instruire initial/recurent Dovezi obiective ref. cunostiinte tipuri aeronave din domeniul de autorizare, la un nivel de cel puţin Level 1 (General familiarization) |  | Experiență și expertiză practică în aplicarea standardelor de siguranță a aviației și a practicilor de intretinere; 5 ani de experiență în aviație, dintre care cel puțin 2 ani in industria aeronautică într-o poziție adecvată; Pregătire iniţială şi recurentă corespunzătoare. NOTĂ: Funcţia de Manager continuitate navigabilitate poate fi cumulate cu funcţia de manager întreţinere aeronave/ componente |  |
| Personal emitere ARC | CAO.A.045(a) AMC1 CAO.A.045 |  |  | CAO.A.045 Partea CAO Partea M, Partea ML, Proceduri asociate, CAE Factor umani Cunoștințe ref. tipuri relevante de aeronaven domeniu de autorizare. Sistemul de calitate | Demonstrarea cunoștințelor: CAE Partea CAO, Partea M, Partea ML și orice alte cerințe asociate (legislație de aviație) Standarde de întreținere Factori umani Instruire initial/recurent |  | 1. Experienţă în continuitatea navigabilităţii de cel puţin – -1 an experiență pentru hidravioane şi baloane, -3 ani pentru celelalte tipuri de aeronave 2. Să deţină -o licenţă eliberată în conformitate cu prevederile HG 465/2025, sau diplomă universitară în domeniul aviaţie (echivalent, conform AMC1.CA0.045.(e )) sau, experienţă în continuitatea navigabilităţii suplimentară faţă de pct. 1: - 2 ani pentru hidroavioane şi baloane, - 4 ani pentru celelalte aeronave - să dovedească experienţă recentă în continuitatea navigabilităţii ( minim 6 luni în ultimii 2 ani) - să fi executat minim o evaluare ARC în ultimele 12 luni. NOTA: Pentru a revalida autorizarea ca persona emitere ARC este necesară - executarea unei evaluări sub supravegherea AAC RM sau acceptul AAC RM de a se executa această supraveghere de către un alt personal deja autorizat, din cadrul organizaţiei. |  |

Anexa 5

Lista de verificare CAE - PARTEA CAO

## Secțiunea 1. GENERALITĂȚI

## 1.1 Scop și aplicabilitate

Scopul prezentului document este furnizarea unui instrument pentru facilitarea documentării conformării manualului de prezentare al organizației de întreținere (CAE) cu cerințele de reglementare aplicabile. Prezentul document este complementar cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 465 din 12.08.2025– Anexa 5d (Partea-CAO) cu modificările şi completările ulterioare și nu înlocuieşte, nu modifică, nu generează şi nu permite abateri de la cerinţele definite în regulament.

Documentul include toate informațiile relevante conținute în CAO.A.025 și AMC/GM aferente, cuprinzând pentru fiecare capitol un conținut minim al subiectelor ce trebuie tratate în cadrul CAE.

Documentul este destinat:

- Organizațiilor de întreținere Partea CAO cu sediul principal în Republica Moldova – ca material de îndrumare pentru întocmirea CAE,

- AAC – ca document de verificare utilizat în procesul de aprobare a CAE.

1.2 Instrucțiuni de completare

Organizația Partea CAO completează Sectiunea 3 a prezentului document, după cum urmează:

- Informații generale referitoare la  organizație, referință nr. autorizare, etc

- în rubrica ”Conf.”  bifează cu √ pentru conformare, X pentru neconformare și NA  în cazul în care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile în cadrul organizației,

- în rubrica ”Observații/ Ref. CAE” înregistrează referințe încrucișate la alte capitole CAE, la proceduri dezvoltătoare, instrucțiuni sau alte  documente, anexe, formulare asociate, la liste care sunt gestionate separat și orice alte observații considerate necesare pentru a documenta conformarea

- managerul calitate/  semnează și datează  finalizarea evaluării interne.

Notă: Paginile relevante ale Secțiunii 3 a prezentului document, completate corespunzător,  se transmit la AAC odată cu memoriul de prezentare a organizației Partea CAO sau amendamente ale acestuia.

Rubrica ”AAC” din Secțiunea 3  este utilizată de inspectorii AAC pentru înregistrarea rezultatului analizei conformării conținutului CAE cu prevederile reglementării. AAC  bifează cu √ pentru conformare, X pentru neconformare și NA  în cazul în care anumite secțiuni/ capitole nu sunt aplicabile în cadrul organizației. Secțiunea 4 ”Rezultatul evaluării AAC a conformării conținutului CAE cu cerințele de reglementare aplicabile”, este completată de inspectorii AAC, ca o concluzie a evaluării efectuată asupra memoriului de prezentare transmis spre aprobare.

## Secțiunea 2. CAE

În scopul standardizării și pentru a facilita întocmirea CAE de către organizația Partea CAO, AAC recomandă adoptarea formatului CAE descris în prezentul document. Organizația trebuie să particularizeze memoriul pentru a descrie cât mai fidel practicile și procedurile proprii, adăugând pagini și/sau paragrafe, după cum este necesar pentru demonstrarea conformării cu cerinţele Partea CAO.

Organizația poate alege să utilizeze un alt format decât cel descris în prezentul document atât timp cât toate secțiunile aplicabile ale reglementării sunt tratate și referite.

Modul de întocmire al procedurilor detaliate descrise în CAE, trebuie să respecte cerinţele standardului sistemului de calitate. Organizaţia trebuie să întocmească procedurile astfel încât acestea să poată răspunde precis la următoarele întrebări: ce trebuie făcut? cine face? când face? unde face? cu ce face? cum face? ce înregistrări/formulare utilizează?

O structura posibilă a unei proceduri poate fi: scop, domeniu, terminologie şi abrevieri, documente de referinta, descrierea procedurii, înregistrări / formulare, responsabilităţi, anexe.

2.1 Formatul CAE

CAE poate fi întocmit în format electronic sau pe hârtie.

Recomandări:

Pentru varianta pe hârtie: utilizarea hârtiei albe format A4,  îndosariere cu separatoare de capitole.

Pentru formatul electronic:  format .pdf (o variantă tipărită ar trebui transmisă la AAC pentru a facilita analiza documentului).

Limba utilizată pentru întocmirea acestuia trebuie să fie limba română. Se acceptă întocmirea bilingvă a manualului cu mențiunea că doar textul în limba română face obiectul aprobării AAC. Excepție face situația prezentării unui manual în varianta bilingvă română- engleză, caz în care aprobarea  AAC se referă și la textul în limba engleză dar, în caz de divergențe în interpretare, prevalează varianta în limba română.

2.2 Structura CAE

Manualul poate fi întocmit ca un document unic sau poate consta în mai multe documente separate.

Ca document unic, CAE, întocmit conform cerințelor AMC1 CAO.A.025, trebuie să conțină toate informațiile solicitate pentru  a demonstra conformarea cu reglementările aplicabile.

În cazul în care CAE se constituie în mai multe documente separate, trebuie să conțină cel puțin informațiile solicitate în CAO.A.025,PCT(1)-(9). Materialele adiționale pot fi publicate ca documente separate dar trebuie să fie referite în CAE.

În acest caz:

- CAE trebuie să conțină referințe încrucișate la proceduri, documente, anexe, formulare asociate sau la liste care sunt gestionate separat (ex: lista personalului de certificare, lista de capabilități, lista sub-contractorilor, etc).

- Toate documentele asociate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe ca cele descrise pentru CAE și trebuie supuse aprobării AAC odată cu CAE.

În acest caz CAE va conține un minim de informații care să demonstreze conformarea cu reglementările aplicabile. Un capitol CAE care doar referă o procedură asociată nu este acceptabil.

În cazul în care anumite secțiuni definite în  AMC1 CAO.A.025 nu sunt aplicabile în cadrul organizației, acest lucru trebuie menționat în CAE.

  - Gestionarea CAE

Pentru monitorizarea corespunzătoare a aprobării este esențial ca organizația să identifice clar atât ediția inițială a manualului cât și toate amendamentele ulterioare. Orice modificare a CAE aprobat trebuie să fie identificată prin:

- Un nou număr al ediției și/sau reviziei;

- O nouă dată a ediției și/sau reviziei;

- Marcarea clară a textului modificat în cadrul fiecărui capitol (ex. Utilizând bare verticale, punând în evidență cu o anumită culoare textul modificat, etc).

Capitolul A5 al CAE trebuie să detalieze metodele stabilite pentru identificarea  modificărilor.

Exemple:

- CAE identificat cu număr de ediție și număr de revizie

In acest caz, la fiecare modificare a ediției, numărul reviziei pornește din nou de la ”0”.  Procedura A.5 va menționa criterii de creștere a numărului ediției. Se pot adopta diverse criterii cum ar fi:

- la ”x” revizii se crește numărul ediției manualului

- la modificarea a 25% din conținut se crește numărul ediției,

- modificările minore sunt identificate prin modificarea numărului reviziei iar modificările majore prin modificarea numărului ediției, etc

| Număr ediție | Data ediției | Număr revizie | Data revizie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (inițială) | 01/05/2020 | 0 | 01/05/2020 |
|  |  | 1 | 17/08/2020 |
|  |  | 2 | 25/10/2020 |
| 2 | 20/12/2020 | 0 | 20/12/2020 |
|  |  | 1 | 15/01/2021 |

- CAE identificat doar cu numărul reviziei (sau ediției). Această soluție este mai puțin flexibilă având în vedere că orice modificare a CAE va fi identificată doar prin modificarea numărului reviziei (sau ediției).

Fiecare pagină a CAE trebuie identificată după cum urmează:

  - Numele organizației

  - Numele documentului ( CAE)

  - Numărul ediției / reviziei CAE și data

  - Capitolul CAE

  - Numărul paginii

La începutul volumului, prima pagină a CAE trebuie să specifice:

  - Memoriul de prezentare a organizației Partea CAO și codul documentului

  - Numele organizației (așa cum e definit în certificatul de autorizare)

  - Adresa, telefon, fax al sediului social al organizației

  - Numărul exemplarului CAE conform listei de distribuție

  - Referința aprobării organizației Partea CAO

  - Aprobarea internă a documentului

Ediția inițială a manulului trebuie transmisă spre aprobare la AAC sub forma unui ”proiect CAE”.

În urma evaluării acestuia, AAC va formula eventualele observații în scris organizației Part-CAO.

La primirea unor astfel de observații, organizația trebuie să revizuiască primul „proiect” și să producă un al doilea „proiect” CAE,  în care au fost abordate neconformitățile. Pentru a avea o trasabilitate clară a modificărilor  și pentru a permite evaluarea  de către AAC  a CAE revizuit, organizația trebuie să răspundă în scris explicând modul în care au fost abordate neconformitățile și să emită un al doilea „proiect” CAE care identifică clar modificările introduse față de versiunea anterioară. Acest lucru se poate realiza prin:

- Menținerea „proiectului” CAE  identificat drept „inițial” (adică ed.1, rev. 0), dar cu modificarea datei  pentru noul proiect emis și

- Identificarea clară a textului modificat în fiecare capitol / paragraf CAE (de exemplu, cu bare verticale, evidențierea cu o culoare specifică a textului schimbat etc.)

Acest proces va fi continuat până când CAE este considerat acceptabil de către AAC.

Notă: Același principiu se aplică reviziilor succesive ale CAE și, de asemenea, documentelor asociate CAE, cum ar fi procedurile și listele supuse aprobării AAC.

  - Declarația Managerului Responsabil

Înainte de transmiterea CAE spre aprobare la AAC, managerul responsabil trebuie să semneze declarația conținută în capitolul A.1, confirmând astfel că a citit documentul și înțelege responsabilitățile ce îi revin. In cazul schimbării Managerului Responsabil, noul manager trebuie să semneze declarația și un amendament al manualului trebuie transmis spre aprobare la AAC.

Secțiunea 3    EVALUARE  CONȚINUT CAE

| Referința CAE |  | Ed./ rev. / data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea organizației |  | Autorizare organizație nr. |  |

| √ | Conținut | Referință reglementare/ notă explicativă | Observații/ Ref. CAE | AAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagina de gardă |  |  |  |
| ☐ | Memoriul de prezentare a organizației de întreținere Partea CAO |  |  |  |
| ☐ | Codul documentului |  |  |  |
| ☐ | Numele oficial al organizației (cf. Formularul 3-CAO AAC) |  |  |  |
| ☐ | Adresa, telefon, e-mail, fax al sediului social al organizației |  |  |  |
| ☐ | Referința aprobării organizației Partea CAO |  |  |  |
| ☐ | Numărul exemplarului CAE conform listei de distribuție |  |  |  |
| ☐ | Aprobarea internă a documentului (incluzând cel puțin numele în clar și semnăturile managerilori de întreținere, de monitorizare a continuității navigabilității și calitate) |  |  |  |
|  | Part 0 – Introducere |  |  |  |
| ☐ | Introducere/ cuvânt înainte |  |  |  |
| ☐ | Cuprins |  |  |  |
| ☐ | Lista paginilor efective (LEP) | Notă: Lista paginilor efective (în vigoare) conținând ediția/ revizia fiecărei pagini a CAE trebuie să permită trasabilitatea la versiunea anterior aprobată a CAE. Se recomandă ca fiecare pagina a LEP să conțină aprobarea internă a manualului si referința aprobării indirecte dacă este cazul. In cazul aprobărilor directe, AAC va contrasemna și stampila fiecare pagină a LEP |  |  |
| ☐ | Lista amendamentelor |  |  |  |
| ☐ | Sumarul modificărilor -Trebuie sa prezinte pe scurt modificările aduse manualului |  |  |  |
| ☐ | Data efectivă a reviziei curente (reprezentând data la care amendamentul introdus intră în vigoare și nu poate fi anterioară datei aprobării de către AAC) |  |  |  |
| ☐ | Lista de distribuție - Nr. exemplarului CAE - Deținător/ locație - Format (digital, hârtie, etc.) |  |  |  |
| ☐ | Abrevieri, terminologie și definiții |  |  |  |
| ☐ | Referințe încrucișate CAE - AMC CAO.A.025 dacă este aplicabil |  |  |  |
|  | PartEA a - descriere generala |  |  |  |
| ☐ | A.1 Declarația Managerului Responsabil (Accountable Manager- AM) Declarația AM trebuie să conțină cel puțin: - Aprobarea manualului - Declarație conform căreia manualul și orice document referit în acesta reflectă mijloacele de conformare ale organizației cu Partea CAO, Partea M și Partea ML - Angajamentul de a lucra conform manualului prin care se confirmă că aprobarea organizației se bazează pe respectarea continuă a procedurilor organizatiei descrise în memoriu și a Părții CAO, părții M și/ sau a părții ML, după caz - Angajamentul de a actualiza manualul atunci când este necesar Funcția, numele și semnătura AM. Pentru şi în numele organizaţiei..... DataF Dacă AM nu este CEO pentru organizația PARTEA CAO, atunci CEO trebuie să contrasemneze declarația | CAO.A.025(a)(1); CAO.A.035(a) Notă: De cîte ori Managerul Responsabil este schimbat, noul Manager Responsabil trebuie să semneze declaraţia cât mai repede posibil, ca parte a procedurii de acceptare de către AAC |  |  |
| ☐ | A.2 Prezentarea generala a organizatiei - denumirea oficiala a organizației - statutul juridic - adresa sediului central și, după caz, a celorlalte locatii de lucru declarate de organizatie - dacă organizația este considerată ca organizatie „mica”, atunci acest alineat al manualului ar trebui sa precizeze că organizația îndeplinește criteriile articolului CAO.A.100 (e). | CAO.A.035(a); CAO.A.100(e); GM1 CAO.A.100(e) |  |  |
| ☐ | A.3 Descrierea facilitatilor - descrierea generala a facilităților fiecarei locatii declarate ale organizației, specificând activitatile alocate fiecăreia în special pentru organizațiile care efectuează atât întreținere cât și activitati de continuitate a navigabilitatii (informații generale privind hangare, ateliere, birouri, arhive, bibliotecă, magaziii de depozitare etc.) - lista locatiilor în care se efectueaza întreținerea și / sau managementul navigabilității continue, - o descriere generală a locațiilor (suprafață, dimensiuni principale, tipul de utilizare etc.), - sistem de protecție împotriva vremii nefavorabile și împotriva oricărui tip de contaminare, - condiții de încălzire, iluminat, securitate etc., - resurse IT, - mijloace de comunicare. - condițiile de disponibilitate și utilizarea locatiilor care nu sunt proprietatea organizației (contract de închiriere, etc.). | CAO.A.025(a)(9); CAO.A.030; AMC1 CAO.A.030 Notă:AMC1 CAO.A.30 detaliază unele relaxări cu privire la cerințele pentru facilității pentru baloane și dirijabile, precum și pentru aeronavele care fac obiectul reglementării Partea ML. În funcție de natura lucrărilor, întreținerea aeronavelor care fac obiectul Părții ML poate fi efectuată în afara organizației în locațiii neaprobate (cu aprobarea autoritatii), cu condiția ca: - lucrările nu implică reparații majore - este asigurată protecția împotriva vremii nefavorabile și contaminarea de orice fel - CAE descrie pentru fiecare locație, natura lucrării, disponibilitatea sculelor și echipamentelor Aceasta poate include lucrări la stationare, în spații ne-aeronautice. |  |  |
| ☐ | A.4 Domeniul de activitate Acest capitol trebuie să detalieze domeniul de activitate al organizațiiei, în corelare cu tabelul asociat domeniului de autorizare ( Formularul 3-CAO AAC ). În cadrul claselor / categoriilor de aprobare stabilite de autoritatea competentă, CAE definește limitele exacte ale aprobării. A.4.1 Intretinere aeronave - Pentru fiecare tip de aeronavă se detaliază lucrările ce constituie domeniul până la nivelul maxim solicitat, conform datelor referite de TC holder. Trebuie prezentate inclusiv rectificări defecte, aplicări AD-uri/ SB-uri, modificări minore/majore, modificări cf. CS-STAN, etc, după cum e cazul. De asemenea trebuie precizate locațiile la care se efectuează intreținerea și nivelul de întreținere maxim admis la fiecare locație - Tipul aeronavei se înregistrează conform Apendix I la AMC Part 66 -Type rating. Se recomandă utilizarea subcapitolelor de mai jos: A.4.1.1 Aeronave – altele decât complex motorizate- non-ușoare A.4.1.2. Aeronave cu masa maxima la decolare (MTOM) pana la 2300 Kg A.4.1.3 Elicoptere – altele decât complex motorizate – non-ușoare A.4.1.4 Elicoptere până la maxim 1200 Kg MTOM, certificate pentru maxim 4 locuri A.4.1.5 Dirijabile A.4.1.6 Baloane A.4.1.7 Planoare A.4.2 Intreținerea componentelor aeronavei - Pentru fiecare tip de component se detaliază lucrările ce constituie domeniul până la nivelul maxim solicitat, conform datelor de întreținere referite. De asemenea trebuie precizate locațiile la care se efectuează intreținerea și nivelul de întreținere maxim admis la fiecare locație. Se recomandă utilizarea subcapitolelor de mai jos: A.4.2.1 Motoare cu turbina complete A.4.2.2 Motoare cu piston complete A.4.2.3 Motoare electrice A.4.2.4 Componente altele decat motoare Pentru descrierea domeniului de întreținere a componentelor se elaboreaza si utilizează o lista de capabilități. A.4.3 Servicii specializate - NDT (cu autorizare) sau NDT în cursul activității de întreținere (fără autorizare)- metodele și tehnicile utilizate trebuie precizate în acest paragraf și descrise în manualul NDT - Vopsire - Sudură - Reparații compozite A.4.4. Privilegii ale organizației de întreținere pentru evaluarea navigabilității pentru aeronavele ușoare , non CAT (cf. Part ML) Acest subcapitol se dezvoltă dacă este aplicabil, doar în cazul organizațiilor CAO-M (cu pivilegii de întreținere) A.4.5 Menținerea navigabilității - lista la zi a aeronavelor gestionate (prin intermediul unui contract de management și/sau cele pe care organizația le deține). Această listă trebuie să fie definită în manualul CAE (nu un document separat de CAE) - lista menționează pentru fiecare aeronavă gestionată de organizație: înmatricularea, numele proprietarului / operatorului, referința programului de întreținere aprobat, tipul (tipurile) de operare (regiuni / țări / continente arondate etc.) și regim de exploatare (reclame comerciale de specialitate etc.), privilegiul de evaluare a navigabilității și PZ (după cum sunt aplicabile) A.4.6 AltMoc Se dezvoltă daca este aplicabil | CAO.A.020(a); GM1 CAO.A.020; GM1 CAO.A.020(a); CAO.A.025(a)(2); CAO.A.095(e) Appendice I pct (a) În cazul unei organizații CAO care angajează o singură persoană pentru a planifica și îndeplini sarcini de întreținere, nu este posibil să fie deținute următoarele privilegii de întreținere: - Avion echipat cu motor cu turbină - Elicopter echipat cu motor cu turbină sau mai mult de un motor cu piston - întreținerea unui motor cu piston complet de peste 450 CP, - întreținerea completă a turbinei. Note: 1.Înainte de a înregistra unul sau mai multe modele de aeronave într-o categorie din domeniul de activitate, organizația trebuie să se asigure că are: - spații adecvate pentru lucrări și aeronave din domeniul de activitate. - Personal calificat care acoperă domeniul de activitate. - Personal de certificare cu capacitatea de a emite CRS corespunzător acestui domeniu de activitate (instruire, experiență recentă etc.) - Manuale de întreținere și date de întreținere la care se face referire în aceste manuale, care corespund domeniului de activitate, cu excepția cazului în care aceste date de întreținere sunt furnizate de client sau dacă organizația are o procedură în conformitate cu AMC1 CAO .A.055. (date de intretinere si comenzi de lucru) - Scule si echipamente specifice tipurilor de aeronave din domeniul de activitate, pe lângă cele standard (sculele si echipamentele specifice sunt listate în manualele de întreținere). 2.Înainte de a înregistra unul sau mai multe motoare, echipamente și / sau componente de aeronave în domeniul de activitate, organizația trebuie să se asigure că are: - facilitati necesare pentru intretinerea motoarelor și / sau echipamentelor / componentelor demontate (atelier de motoare, atelier de echipamente/componente, facilitati de metrologizare, bancuri de testare etc.) în funcție de domeniul de activitate - Personal instruit pentru a lucra în acest domeniu de activitate - Personal autorizat pentru a emite un certificat de dare in exploatare (Formularul 1AAC) - Manuale de reparații, manual de întreținere a motorului (EMM), manual de întreținere a componentelor (CMM), și alte date de întreținere necesare pentru desfășurarea lucrărilor din domeniul de activitate. - Scule / echipamente specifice necesare activității în domeniul de activitate, pe lângă cele standard (conform prevederilor manualelor de reparații, manualul de întreținere a componentelor, etc.). 3.Înainte de a înregistra o metodă NDT în categoria servicii specializate din domeniul de activitate,, organizația trebuie să se asigure că dispune pentru această metodă: - Un responsabil nivel 3 conform standardului EN 4179 - Personal calificat conform standardului EN 4179, dacă este cazul - proceduri specifice de calificare EN4179 - Resurse materiale conform standardului EN 4179 - Echipamente necesare definite de toate cerințele aplicabile ale părților M și ML și ale standardului EN 4179. 4. lista aeronavelor gestionate (A.4.5) cuprinde doar aeronavele care intră sub reglementarea EASA și înregistrate într-un stat membru. Alte aeronave cum ar fi aeronave militare, „Anexa 1” la Regulamentul (UE) 2018/1139, sau înregistrate într-un stat terț, nu fac obiectul Părții CAO |  |  |
| ☐ | A.5 Modificări ale manualului și schimbări la nivelul organizației A.5.1 Modificări care necesită aprobarea prealabilă din partea autorității competente Modificări care afectează informațiile din certificatul de autorizare: - Schimbare Manager Responsabil / Responsabil tehnic pentru toate activitățile dintr-o organizație Partea CAO / Responsabil cu sistemul calitatii/bilantul organizational/ personal de evaluare navigabilitate - Adăugarea sau eliminarea din domeniul de activitate a aeronavelor non-ușoare - Adăugarea sau eliminarea motorului complet cu turbină din domeniul de activitate - Modificări ale procedurii de control a modificărilor la nivelul organizației. A.5.2 Modificări care nu necesită aprobarea prealabilă din partea autorității competente Toate modificările, altele decât cele menționate anterior și în special: - locația, - spații și facilități, - echipamente / scule / materiale - proceduri (altele decât procedura de control al schimbării la nivelul organizației., - domeniul de activitate (altul decât cel specificat în paragraful cu modificările care necesită aprobare). - Personal (altul decât cel specificat în paragraful cu modificările care necesită aprobare). A.5.3 Controlul modificărilor la nivelul organizației Procedura trebuie să specifice persoanele responsabile cu gestionarea și monitorizarea modificării din cadrul organizației, formularele utilizate şi documentele suport, informarea AAC în cazul aprobării indirecte sau documente necesar a fi înaintate către AAC, în cazul modificărilor care necesită aprobarea prealabilă a AAC. Procedura va detalia modul în care modificarea este administrată intern, pentru fiecare din situațiile listate la cap. A.5.1 și A.5.2 menționând cel puțin - inițierea modificării si amendamentul CAE - efectuarea auditului intern de evaluare care să ateste conformarea cu cerințele Partea CAO, - componența pachetului asociat la oricare dintre schimbările de mai sus enumerate (de exemplu, formularul 2 CAA, CAE, audit intern, etc.), - persoana responsabilă de monitorizarea modificării. Procedura de revizuire a CAE trebuie sa cuprindă: - Persoana responsabilă pentru revizuirea CAE-în general Managerul Calitate este responsabil pentru monitorizarea amendamentelor CAE și a procedurilor asociate precum și cu transmiterea amendamentelor spre aprobare la AAC atunci când este necesar - Surse pentru propuneri de amendament al CAE în cadrul organizației și descrierea proceselor de control al modificării reglementărilor aplicabile, de evaluare a impactul acestora asupra procedurilor organizației și, dacă este cazul de revizuire a acestor proceduri până la data de intrare în vigoare stabilită - Criterii de revizuire/ creștere în ediție a CAE - Procesul de aprobare internă - Verificarea și validarea procedurilor amendate înainte de utilizare - Semnătura Managerului întreținere/ navigabilitate și Managerului Calitate pe pagina de aprobare internă a CAE - Notificarea AAC | CAO.A.025(a)(11); CAO.A.025(c; CAO.A.045(b) CAO.A.105 Modificările din cadrul organizației și modificările la manual trebuie efectuate în conformitate cu articolul CAO.A.105 din Partea CAO. O solicitare pentru astfel de modificări trebuie făcută autoritatii competente. Modificarea este pusă în aplicare numai după aprobarea autorității competente, cu excepția cazurilor în care autoritatea competentă a definit condițiile în care organizația poate continua să funcționeze până la aprobare ( exemple: schimbarea neașteptată a personalului, relocarea completă a organizației, schimbarea numelui companiei). Organizațiilor li se recomandă să identifice în mod clar toate modificările care nu necesită aprobare prealabilă ce pot apărea în funcționarea lor viitoare, în timpul aprobării inițiale a CAE. Organizația trebuie să monitorizeze aceste modificări printr-o procedură adecvată. Dacă trebuie făcută o modificare și nu este prevăzută în aceasta procedură, organizația trebuie să modifice procedura și să o trimita spre aprobare autoritatatii competente, înainte de a continua cu modificarea. |  |  |
| ☐ | A.6 Procedura pentru modalitatile alternative de conformare - organizația poate dezvolta o procedură pentru utilizarea AltMOC, iar aceastea vor fi enumerate în secțiunea „Lista mijloacelor alternative de conformitate aprobate” Aceste cazuri trebuie menționate în cap. A.4 – domeniul de activitate a organizației | CAO.A.017 |  |  |
| ☐ | A.7 Personal managerial nominalizat - Managerul responsabil (are responsabilitatea generală pentru funcționarea organizației) - stabilește resursele financiare, umane și materiale necesare activităților organizației, în conformitate cu reglementările aplicabile. - validează organizarea generală a organizației și numește un grup de persoane care trebuie să se asigure că CAO este întotdeauna în conformitate cu cerințele reglementărilor aplicabile - este responsabil in fata autoritatatii competente pentru respectarea standardelor cerute, pentru aplicarea dispozițiilor CAE, pentru mo-dificarea CAE și pentru respectarea procedurii de modificare a CAE - asigură existența și buna funcționare generală a unui sistem de calitate sau a unui program de revizuire organizațională și ia măsurile necesare în urma evaluărilor și rapoartelor rezultate din acestea. Pentru aceasta, el ar trebui să țină întâlniri periodice cu personalul pentru a verifica progresul implementării măsurilor corective - face evaluari de management cel puțin de două ori pe an pentru a evalua performanța generală a funcției de monitorizare a conformității; și primeste cel puțin un raport sumar semestrial asupra neconformităților constatate - se asigură că taxele sunt plătite, - garantează autorității competente accesul in cadrul organizatiei - Responsabilul tehnic (Manger de întreținere/ navigabilitate)- este răspunzător pentru a se asigura că organizația respectă în orice moment reglementările în vigoare și respectă procedurile scrise în CAE ). - Raspunde direct in fata managerului responsabil - definește procedurile de organizare și operare necesare pentru respectarea reglementărilor in vigoare, - se asigură că aceste proceduri sunt descrise corect în CAE și, dacă este necesar, pregătește modificări ale CAE, - valideaza contractele de gestionare cu proprietarii aeronavei (daca este aplicabil), - valideaza contractele cu organizațiile contractate și / sau subcontractate, - supraveghează furnizorii, organizațiile contractate și / sau subcontractanții, - se asigură că are personal calificat într-un număr adecvat și suficient; - se asigură că deține mijloacele necesare desfășurării activităților organizației (date de întreținere, scule, echipamente, materiale, instrumente de gestionare continuă a navigabilității etc.), - coordonează activitățile de întreținere și de continuitate a navigabilității. - Responsabilul cu sistemul de calitate / bilantul organizational (este responsabil pentru respectarea procedurilor și a cerințelor de reglementare din cadrul organizației) - definește procedurile de organizare și operare necesare pentru respectarea reglementărilor, - Se asigură că are competențele și resursele necesare pentru implementarea sistemului calității sau a sistemului de revizuire organizațională. - se asigură că CAE este reprezentativ pentru activitățile organizației și respectă reglementările aplicabile; - asigură implementarea acțiunilor de monitorizare (planificarea auditului, lista de verificare, notificarea oricăror neconformități etc.) și asigură tratarea oricăror neconformități identificate, inclusiv la nivelul subcontractanților și pe diferitele locatii declarate ale organizației, - raportează managerului responsabil rezultatele sistemului calității sau al sistemului de revizuire organizațională, - este interlocutorul autorității competente - asigură conformitatea modificarilor organizației și reflectarea acestora în CAE, - validează modificările CAE atunci când nu necesită aprobarea prealabilă din partea autorității competente; - notifică autoritatea competentă cu privire la toate modificarile și se asigură că acele modificări care necesită aprobarea prealabilă din partea autorității nu sunt implementate înainte de aprobare. - înaintează autorității competente, spre aprobare, cereri de abatere (derogare)de la procedurile organizatiei. - coordonează organizarea auditurilor efectuate de autoritatea competentă; - asigură implementarea corectă a sistemului de raportare a evenimentelor stabilit în cadrul organizatiei și notifică autoritatea competentă când necesar | CAO.A.025(a)(3); CAO.A.035(b); CAO.A.100 CAO.A.100(f); AMC1 CAO.A.100(f);. Apendice II AMC1 CAO.A100(f). Pentru o organizație CAO limitată la întreținere, responsabilul tehnic poate fi numit manager de întreținere. Pentru un CAO limitat la mentinerea navigabilității continue, acesta poate fi numit manager de navigabilitate. Pentru un CAO cu privilegii de întreținere și mentinere a navigabilității continue, deși este posibil să fie numit un manager separat de întreținere și navigabilitate, se recomandă numirea unui manager tehnic care combină cele două funcții și supraveghează „întreaga activitate a organizației. Dacă organizația are un sistem de calitate (obligatoriu în cazul în care CAO nu este considerata „organizatie mica” sau atunci când organizația dorește să subcontracteze o parte a activității sale de gestionare a navigabilității continue), atunci trebuie numit un responsabil de calitate. Dacă organizația nu are un sistem de calitate, trebuie pus în aplicare un sistem de revizuire organizațională (bilant organizational) și trebuie să fie numit un responsabil cu bilantul organizational. |  |  |
| ☐ | A.8 Organigrama organizatiei Partea CAO - Organigrama generală indica relațiile ierarhice și functionale între diferitele funcții si responsabilitati | CAO.A.025(a)(4) |  |  |
| ☐ | A.9 Resurse de personal Organizația trebuie să angajeze suficient personal pentru a îndeplini toate sarcinile conform domeniului de autorizare: - Întreținere : - execuție lucrări întreținere aeronave/componente - emitere certificatului de repunere in serviciu pentru aeronave (CRS) (CAO.A.065), - emitere certificatului de repunere in serviciu pentru componente de aeronava (CAO.A.070), - Management al navigabilității continue: - gestionare activitate de continuitate a navigabilitatii - dezvoltare și aprobare a programelor de întreținere a aeronavelor; - prelungire CEN-urilor. - Evaluarea navigabilității: - efectuare evaluari de navigabilitate, si emitere recomandări sau CEN-uri, - Eliberare permise zbor și aprobari ale condițiilor de zbor. Descrierea generală a resurselor umane ale organizației: - Forța de muncă totală : - personal calificat și suficient pentru a putea efectua și certifica lucrările planificate de intretinere, inclusiv pentru activități specializate (NDT, sudură, vopsire, etc, - după caz) - personal calificat și suficient pentru a putea efectua lucrările planificate, aferente managementului navigabilității continue, - personal magazii - personal responsabil cu comandarea pieselor și consumabilelor, - personal responsabil cu gestionarea si abonamente la documentația tehnică etc.) - personal responsabil cu evaluarea navigabilității - personal responsabil cu elaborarea programelor de intretinere - auditori sau personal pentru bilanțul organizațional, etc | CAO.A.035(d) |  |  |
| ☐ | A.10 Lista personalului de certificare - Organizația care deține privilegiul de întreținere, trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi lista personalului autorizat să emita CRS (aeronave) și / sau CRS pentru componente intretinute (Formularul CAA Form 1). - Lista personalului autorizat include si informatii despre personalul contractat in cazul in care organizatia opteaza pentru o astfel de posibilitate. - Piloții care au primit o autorizație limitată pentru a efectua sarcini de intretinere simple și a emite CRS (autorizare de certificare limitata) trebuie să apară pe această listă. - Orice modificare a acestei liste trebuie făcută în conformitate cu procedura prevăzută în CAE - Procedura trebuie să definească privilegiile care se acordă în conformitate cu autorizarea Partea CAO pentru fiecare categorie de personal autorizat pentru certificare: - Personal pentru certificarea întreţinerii aeronavelor (categoria C sau cat. B1, B2, B2L, B3 și L, după caz) - Personal pentru certificare întreţinere motoare - Personal pentru certificare întreţinere componente - Personal pentru certificare servicii specializate -NDT - Lista trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: - Nume/prenume - Categoria autorizării interne - Număr autorizare internă de certificare - Număr licenţă - Domeniul și limitările autorizării - Data primei emiteri a autorizării interne - Data expirării autorizării interne - Administrarea listei- trebuie descrisă procedura de control a listei - poate fi inclusă într-o anexă sau poate fi un document separat de CAE. - Transmiterea amendamentelor la AAC spre știintă - Pastrea înregistrărilor - Durata/ locația | CAO.A.025(a)(5) Dacă organizația alege să identifice personalul prin număr de autorizare, acesta trebuie să apară în această listă. |  |  |
| ☐ | A.11 Evidenta personalului responsabil pentru dezvoltarea si aprobarea programelor de intretinere - Organizația care deține privilegiul de gestionare a navigabilității continue, trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi o lista a personalului autorizat să dezvolte și să aprobe programe de întreținere. - Administrarea listei- trebuie descrisă procedura de control a listei - poate fi inclusă într-o anexă sau poate fi un document separat de CAE. - Transmiterea amendamentelor la AAC. - Pastrea înregistrărilor - Durata/ locația | CAO.A.025(a)(6) Dacă organizația alege să identifice personalul prin număr de autorizare, acesta trebuie să apară în această listă. |  |  |
| ☐ | A.12 Lista personalului de evaluare a navigabilitatii / emitere permis de zbor - organizația autorizata sa efectueze evaluari de navigabilitate, trebuie sa intocmeasca si sa tina la zi o lista a personalului autorizat să efectueze evaluari de navigabilitate și să emită recomandari sau să emită un CEN precum si personal care emite permis de zbor - in conformitate cu CAO.A.045 (b), organizația trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la intenția de a adăuga o persoana responsabila cu evaluarea navigabilitatii pe lista sa de personal autorizat. - aceasta modificare este posibilă numai după acceptarea oficială a respectivei persoane, de către autoritatea competentă. - Administrarea listei- trebuie descrisă procedura de control a listei - poate fi inclusă într-o anexă sau poate fi un document separat de CAE. - Transmiterea amendamentelor la AAC. - Pastrea înregistrărilor - Durata/ locația | CAO.A.025(a)(7) ; CAO.A.045(b)(d); AMC1 CAO.A.045; CAO.A.025(a)(8) |  |  |
|  |  | Dacă organizația alege să identifice personalul prin număr de autorizare, acesta trebuie să apară în această listă În conformitate cu CAO.A.095 (d), este posibil să se elibereze PtF numai pentru aeronave pentru care organizația poate emite un CEN. |  |  |
|  | Partea B – PROCEDURI GENERALE |  |  |  |
| ☐ | B.1 Sistemul de calitate ( sau bilantul organizational) - Generalitati Definirea Sistemului de Calitate - Politica de calitate – monitorizarea activității organizației pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor aplicabile, pentru a asigura că: - Toate activitățile sunt îndeplinite conform procedurilor aprobate - Toate activitățile contractate sunt efectuate conform contractelor - Organizația se conformează continuu cu prevederile Partea CAO - independența sistemului de calitate- personalul care efectuează audituri față de funcția, produsul și procedura auditată - acces direct la Managerul Responsabil - un sistem de urmărire (feedback) a rezultatelor auditurilor de calitate 2. Sistemul de audit independent Pentru descrierea sistemului de audit, trebuie abordate cel puțin următoarele subiecte: a. notificarea auditului Efectuare audituri planificate, audituri neplanificate,audituri de verificare a inchiderii neconformităților, etc - alocarea de resurse pentru audit (echipa de audit, șeful echipei de audit, etc.) și asigurarea independenței auditorului față de activitatea și funcția auditată - documente utilizate (cum ar fi formular de planificare audit, notificare audit, raport audit, raport neconformități, check-list,etc ) - responsabilități ref la întocmirea rapoartelor de audit, tratarea neconformităților, planuri de actiuni corective, urmarirea închiderii neconformitatilor, etc - tratarea neconformităților notificate de AAC 3. Sistemul de urmărire (feedback) a rezultatelor auditurilor de calitate - Clasificarea neconformităților (ref. CAO.A.115) Nivel 1-majore Nivel 2-minore - Notificarea Managerului Responsabil în cazul neconformităților de nivel 1 constatate cu ocazia auditului intern, auto-limitarea autorizării/a privilegilor, după caz si informarea autoritatii competente - Acţiuni corective şi termene: Planul de măsuri corective trebuie să fie elaborat astfel încât să permită identificarea și înregistrarea neconformității, cauza ei (root cause), corecția (acțiunea imediată ce remediază neconformitatea) și acțiunea corectivă (acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformități existente, cu scopul de a preveni reapariția acesteia) cu intervalele de timp corespunzătoare pentru implementare și persoana (persoanele) responsabile pentru implementarea actiunilor stabilite - Urmărirea implementării acțiunilor stabilite în funcție de data scadentă (atât pentru auditul intern cât și pentru auditul AAC) și procedura care să prezinte acțiunile organizației atunci când termenul de finalizare a măsurilor corective trebuie să fie prelungit sau atunci când răspunsul compartimentului auditat nu a fost primit la timp. - Responsabilităţile managementului pentru acţiunile corective şi urmărirea lor - Evaluarea rezultatelor complete ale Sistemului de calitate - întâlnirile periodice pentru a verifica progresul acţiunilor corective ( înregistrări rezultate ca urmare a acestor întâlniri) - Intâlnire bianuală cu managerul responsabil– raport de management/ bilanț anual care să cuprindă neconformitățile și stadiul implementării acțiunilor corective - Păstrarea înregistrărilor: - Durata (min 2 ani)/ Locatia - Tipuri de documente (plan, program, notificări, plan de actiuni corective, rapoarte, check-list -uri, dovezi, etc) | CAO.A.100(a)/(b)/(d); GM1 CAO.A.100(a) AMC1 CAO.A.100(a) ; AMC1 CAO.A.100(b) Note: - Stabilirea unui sistem de calitate este obligatorie pentru organizațiile Partea CAO considerate a nu fi „mici” sau care doresc să externalizeze sarcini de gestionare a continuitatii navigabilității - Organizațiile Partea CAO „mici” au opțiunea de a-și înlocui sistemul de calitate cu un sistem de bilanț organizațional . Notă: Neconformitățile notificate de către autoritatea competentă trebuie tratate în același mod ca și neconformitățile notificate de sistemul de calitate sau de sistemul de bilant organizațional al organizatiei cu următoarele specificatii: - planul de remediere trebuie să fie transmis spre aprobare autoritatii competente; - nivelul neconformității este stabilit de către autoritatea competentă; - termenele de închidere sunt stabilite de autoritatea competentă; - numai autoritatea competentă poate închide o neconformitate pe care a notificat-o. - nerespectarea termenelor de închidere pentru o neconformitate notificată de autoritatea competentă poate duce la limitarea, suspendarea sau retragerea autorizarii. |  |  |
| ☐ | B1. Bilanțul organizational - organizațiile mici care nu subcontractează sarcini de gestionare a navigabilității pot înlocui sistemul de calitate cu bilanțul organizațional. Pentru descrierea sistemului bilanțului organizational, trebuie abordate cel puțin următoarele subiecte: - Identificarea persoanelor responsabile pentru programul bilanțului - Criteriile de calificare pentru persoanele responsabile de efectuarea bilanțului organizațional - Elaborarea programului bilanțului organizațional - checklist care să asigure verificarea funcționării organizației în conformitate cu prevederile CAE și cu regulamentele aplicabile. - planificarea verificării tuturor elementelor cuprinse în check-list cel puțin o dată la 12 luni. - Efectuarea bilanțului organizațional- se desfășoară în trei etape: - Verificările pe teren, care trebuie să vizeze: - studiul documentației, înregistrărilor, rapoartelor interne etc. - verificări la fața locului asupra operatiunilor de întreținere aflate in curs, - verificarea prin sondaj a inregistrarilor din procesul de evaluare a navigabilitatii - verificarea documentelor de evaluare a navigabilității efectuate - verificari ale certificatelor emise - interviuri cu personalul implicat in operatiuni de intretinere si/sau in evaluarea navigabilitatii - verificarea reclamatiilor clientilor - verificarea respectării tuturor procedurilor organizației (CAE și documente asociate), - evaluarea neconformitatilor notificate anterior - etc. 2. Debriefing cu persoanele auditate si cu managerul responsabil pentru a explica neconformitățile detectate. 3. Redactarea raportului bilantului organizațional, avand la baza check-listul de verificare completat, precum și descrierea detaliată a neconformitatilor detectate. - Managementul neconformităților și al rapoartelor de eveniment -Toate neconformitățile trebuie înregistrate și aduse la cunoștința persoanelor afectate -toate rapoartele de eveniment trebuie analizate pentru îmbunătățirea continuă a sistemului prin definirea acțiunilor corective și preventive -organizatia definește un plan de remediere in vederea rezolvarii acestora si a identificarii cauzelor care au dus la apariția acestora Planul de remediere cuprinde: identificarea și înregistrarea neconformității, cauza ei (root cause), corecția (acțiunea imediată ce remediază neconformitatea) și acțiunea corectivă (acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformități existente, cu scopul de a preveni reapariția acesteia) cu intervalele de timp corespunzătoare pentru implementare și persoana (persoanele) responsabile pentru implementarea actiunilor stabilite - persoana responsabilă cu bilanțul organizațional aprobă planul de remediere și urmărește îndeplinirea acestuia - managerul responsabil trebuie să fie notificat referitor la orice neconformitate semnificativă și periodic, referitor la rezultatele bilanțului organizațional - Păstrarea înregistrărilor: - Durata (min 2 ani)/ Locatia - Tipuri de documente (plan, program, notificări, plan de actiuni corective, rapoarte, check-list -uri, dovezi, etc) | CAO.A.100(a)/(b)/(d)/(e)/(f) AMC1 CAO.A.100(f); GM1 CAO.A.100(e) Apendice II la AMC1 CAO.A.100(f) Note: - Scopul bilanțului organizational este de a evalua conformarea organizației cu cerințele de reglementare și procedurile interne ale acesteia prin efectuarea de verificări legate de domeniul său de autorizare - apendicele II la AMC1 CAO.A.100 (f), poate fi utilizat ca bază pentru întocmirea listei de verificare (check-list) a bilantului organizational personalizat pentru organizație Note: - în cazul neconformităților de nivel 1 constatate, notificarea imediată a Managerului Responsabil informarea autoritatii competente, auto-limitarea autorizării/a privilegilor și , după caz, acțiuni imediate asupra aeronavei aflată în serviciu |  |  |
| ☐ | B.2 Programul de audit Procedura trebuie sa abordeze următoarele subiecte: - Emiterea și gestionarea programării auditurilor - Principiile procedurii de programare a auditurilor - Evidențierea tuturor cerințelor de reglementare si a procedurilor CAE - Evidențierea zonelor de auditat /locațiile –întreținere aeronave, ateliere, locații suplimentare, gestionarea navigabilității continue a aeronavelor, CAE, auditarea activității compartimentului de calitate, audit de produs, audituri în timpul efectuării întreținerii inclusiv in timpul turei de noapte daca este cazul, etc - demonstrarea respectării tuturor cerințelor aplicabile organizatiei la un interval care nu depășește 12 luni. - date și interval de auditare, cu indicarea datei planificată și datei de finalizare efectivă a auditurilor - un singur audit complet sau defalcarea pe parcursul a 12 luni - Auditul organizațiilor contractate/ a subcontractorilor/ furnizorilor - Validarea/ aprobarea internă a programării auditurilor și gestionarea modificărilor aduse programului de audit - Urmărirea îndeplinirii programului de audit (planificat, executat, raport emis, neconformități deschise/ inchise etc) | CAO.A.100(b)/(f) Notă:În funcție de complexitatea organizației, de domeniul de activitate și de numărul de locatii declarate, organizația trebuie să organizeze și să planifice monitorizarea pe o perioadă de 12 luni, pentru a acoperi toate cerințele aplicabile. Astfel, această monitorizare poate fi realizată printr-un singur audit / revizuire care acoperă toate cerințele / subiectele sau prin planificarea mai multor audituri. Pentru organizațiile care au un sistem de bilant organizational, programul: - trebuie să facă referire la fiecare cerinta din check-list-ul de revizuire, - trebuie să indice data de finalizare planificată și data efectivă de finalizare a revizuirii , - trebuie să indice locația / locațiile revizuirii, - trebuie să permită demonstrarea faptului că întreaga listă de verificare este acoperită pe un interval care nu depășește 12 luni. |  |  |
| ☐ | B.3 Monitorizarea contractelor de intretinere Sistemul de calitate sau sistemul de bilanț organizațional trebuie să asigure monitorizarea activităților organizației și să verifice mai ales dacă activitățile de întreținere contractate se desfășoară în conformitate cu contractele semnate. | CAO.A.100(b)(2) |  |  |
| ☐ | B.4 Calificarea, evaluarea, pregatirea și autorizarea personalului - Cerințe minime de calificare pentru fiecare categorie de personal (mecanici, personalde certificare, personal pentru dezvoltarea și aprobarea programenlor de întreținere,personal de evaluare a navigabilității, personal activități specializate, auditor, etc) - Evaluarea și înregistrarea calificărilor pentru întreg personalul 1.Pregatirea personalului - procesul de pregatire a personalului se aplică tuturor angajaților organizației, indiferent dacă lucrează pentru gestionarea navigabilității continue, întreținere sau sistemul de calitate - pentru fiecare angajat nou sau dacă sunt atribuite noi responsabilități, organizația trebuie să asigure instruire adecvată. Instruirea se poate face in interiorul organizatiei de catre o persoana autorizata ca formator, conform unei proceduri descrisă în CAE sau la o organizație externă, în funcție de caz (producător, organizații de întreținere, de pregătire pentru întreținere etc.). - proceduri pentru organizarea instruirii interne -cerințe pentru instructori-calificare/ autorizare, suport de curs, sala, inregistrări, etc. | CAO.A.035(c)/(d)/(e)/(f); CAO.A.040(a) CAO.A.045(a)/(b)/(c; ) CAO.A.060(a) Organizatia trebuie sa-si defineasca personalul responsabil cu: - pregatirea personalului - evaluarea competențelor teoretice și practice - instruirea inițială și recurentă Note: Emiterea certificatului de punere în serviciu după lucrări de întreținere se face numai de către personal de certificare autorizat Personalul de certificare trebuie sa fie posesor de licenta si de autorizare interna de certificare emisa de organizatie Licența de întreținere trebuie să fie valida, să corespundă categoriei și să conțină calificările corespunzătoare de tip sau grup. Dacă este vorba despre o licență cu limitări, zona de autorizare prevăzută trebuie să fie compatibilă cu aceste limitări. Notă: Organizația trebuie să informeze autoritatea competentă despre intenția sa de a adăuga o persoana pe lista personalului său autorizat să efectueze evaluari de navigabilitate. Punerea în aplicare a acestei modificări este posibilă numai după acceptarea oficială a persoanei respective de către autoritatea competentă |  |  |
|  | - Instruirea se concentrează în special pe: - reglementările aplicabile, - procedurile organizatiei, - tipurile de aeronave din domeniul de autorizare al organizației; - documentația tehnică folosită pentru desfășurarea activitatii din domeniul de autorizare. - Instruirea poate include activitate practică, sub supraveghere. 2.Evaluarea competențelor Pentru fiecare angajat nou sau când sunt atribuite noi responsabilități, organizația verifică dacă persoana este adecvata activitatii inainte de a-i permite să lucreze fără supraveghere. - Metodele de evaluare : - examen oral, pentru evaluarea cunoașterii reglementărilor aplicabile și a procedurilor organizației (în raport de funcția luată în considerare) - evaluare sub supraveghere, pentru evaluarea abilităților tehnice și respectarea procedurilor in domeniul de activitate. - Responsabilități 3.Instruirea recurentă Procedura pentru instruire recurentă trebuie sa cuprindă: - Stabilirea unui program de instruire continuă - planificare -perioada/ intervale și urmărirea efectuării cf.planificării; responsabilități - Tematica (proceduri, legislație la zi, noi tehnologii, tipuri noi sau noi variante de scule/echipamente, aeronave, buletine de modificare, directive de navigabilitate, cerințe speciale, etc) - Instruire internă/ externă - criterii de selectare a furnizorilor de instruire externă - proceduri pentru organizarea instruirii interne -cerințe pentru instructori-calificare/ autorizare, suport de curs, sala, inregistrări, etc 4. Procedura de autorizare a personalului - Definirea procesului de emitere, extindere, reînnoire sau retragere a autorizației; responsabilități - Formatul autorizării interne și codurile utilizate pentru fiecare tip de autorizare in parte - Întocmirea dosarului personalului autorizat, care conține: - index conținut, acte identitate, diplome studii de bază, copii după diplome instruire specifică relevantă, experiența, copia autorizării interne (numărul autorizării interne, domeniul autorizației detaliat și limitările existente, data emiterii inițiale, data emiterii, valabilitate), copie a licenței, dovezi ale instruirii inițială și recurentă, fișa de evaluare și documente/materiale asociate, etc… - tipuri de înregistrări: copii pe suport electronic sau hârtie - Administrarea dosarelor personalului -responsabilități - Acces restricționat la înregistrări - Personal autorizat - AAC / EASA - Manageri autorizaţi - Acordarea accesului personalului la propriile înregistrări, la cerere - Păstrarea înregistrărilor - Perioada / Locația - Tipuri de documente - La părăsirea organizației, la cererea personalului, organizația îi furnizează o copie a înregistrărilor Autorizarea personalului de certificare - definirea metodei de evaluare a competențelor în cazul autorizarii de certificare initiala sau în cazul prelungirii autorizatiei ori a extinderii domeniului acesteia. - evaluarea competențelor se concentrează în special pe: - verificarea îndeplinirii cerințelor de experiență, instruire și competență - cunoașterea reglementărilor și procedurilor organizației - înțelegerea condițiilor necesare pentru emiterea unui CRS, - cunoașterea tehnicii din domeniul de autorizare, în special modul de funcționare, precum și cele mai frecvente defecțiuni și consecințele acestora, - verificarea experienței recente (minimum 6 luni de experiență în ultimele 24 de luni). - Cunoașterea limbii în care este scrisă documentația de întreținere Autorizarea personalului de evaluare a navigabilitatii Definirea metodei de evaluare a competențelor în cazul autorizarii initiale sau în cazul prelungirii autorizatiei ori a extinderii domeniului acesteia: - verificarea îndeplinirii cerințelor de experiență, instruire și competență - cunoașterea reglementărilor și procedurilor organizației - rezultatul satisfăcător al unei evaluări a navigabilității unei aeronave din domeniul de autorizare (aeronavă care face obiectul părții M sau ML) sub supravegherea autorității competente sau sub supravegherea unei persoane calificate deja ca personal de evaluare a navigabilității din cadrul organizației. Organizația trebuie sa se asigure că personalul său de evaluare a navigabilității poate demonstra o experiență de navigabilitate continuă adecvată și recentă pentru a-și exercita autorizarea astfel: - a participat la activități de gestionare a navigabilității continue timp de cel puțin 6 luni în ultimele 24 de luni; - a efectuat cel puțin o evaluare a navigabilității în ultimele douăsprezece luni. Această evaluare poate fi efectuată pe o aeronavă care face obiectul părții M sau Parții ML, Autorizarea personalului de eliberare a permiselor de zbor - personalul autorizat să elibereze un permis de zbor trebuie să fie nominalizat de organizatie și autorizat ca personal de evaluare a navigabilitatii. - pe lângă autorizarea ca personal de evaluare a navigabilitatii, acest personal trebuie să fie instruit la următoarele subiecte: - aprobarea cerințelor din anexa I (Partea 21) la HG 91/2024 modificat, - procedura organizației referitoare la eliberarea permiselor de zbor |  |  |  |
|  | Calificare pentru activităţile specializate cum ar fi controlul nedestructiv, sudura, etc - EN 4179 prevede ca o procedură scrisă NDT să fie implementată pentru a defini: - tehnicile specifice pentru fiecare metodă NDT, utilizate în organizația de întreținere - calificarea și autorizarea personalului NDT pentru a satisface cerințele EN 4179 - Procedura de calificare și autorizare a personalului NDT, va conține: - Lista personalului pentru controale nedistructive - Niveluri de calificare şi autorizare - Rolul şi privilegiile acestui personal, inclusiv personalul responsabil nivel 3 care trebuie să aprobe Manualul NDT al organizaţiei - Cerințe de experienţa şi calificare - Criterii referitoare la experiență, instruire, abilități - Experiența necesară pentru fiecare metodă NDT pentru fiecare nivel de autorizare - personal nivel III responsabil trebuie să demonstreze cunoașterea corespunzătoare a următoarelor subiecte: date de întreținere ale fabricantului, cerințe Partea CAO, proceduri CAE, etc - Instruirea - instruirea pe procedurile NDT și Instruirea de bază NDT furnizată de organizație (internă sau externă) sub controlul general a unui bord recunoscut de catre AAC. (ex. RONDTB ) - Examinarea furnizată de organizație (internă sau externă) sub controlul general a unui bord recunoscut de catre AAC. (ex. RONDTB ) - Procedura de evaluare a abilităților practice (evaluare practică și/ sau examinare pe task) - Examinare generală asupra fundamentelor metodelor NDT - Examinare specifică pe metodă NDT - Examinare practică pe nivel de autorizare - Examinarea medicală -Testul de vedere - Instruire recurentă și testare/ evaluare anuală - emitere, reînnoire sau revocare a autorizaţiei - păstrarea înregistrărilor personalului NDT - -Perioadă de păstrare/ spațiu alocat - -Categorii de documente |  |  |  |
| ☐ | B.5 Autorizarea de o singura data (one-off) Procedura trebuie să prezinte responsabilități, aplicabilitate, criteriile de calificare a personalului pentru emiterea autorizării de o singură dată, controlul procesului. - Toate task-urile de întreținere care pot afecta siguranța zborului și care au fost efectuate sub o astfel de autorizație sunt verificate de către organizație la întoarcerea aeronavei in locatia de baza. - Această autorizare este limitata la actiunile necesare pentru readucerea aeronavei în locația de baza. - Fiecare punere în aplicare a acestei proceduri de autorizare trebuie notificată autorității competente în termen de 7 zile de la emiterea acestei autorizații de certificare. | CAO.A.040(b) Organizatia trebuie sa documenteze o procedura de repunere in serviciu pentru o aeronavă aflată într-o situație “AOG” în afara locatiei principale a organizației și în absența personalului de certificare pentru aeronava în cauză. Organizația poate autoriza unul dintre angajații săi care deține o autorizație pentru eliberarea CRS pe o aeronavă cu tehnologie, construcții și sisteme similare Organizația poate să autorizeze orice persoană care dovedeste o experiență minimă de 3 ani și să dețină o licență ICAO valida cu calificarea tipului de aeronavă în cauză, cu condiția să nu existe nicio altă organizație aprobata în această locație pentru acest tip de aeronavă și cu condiția obținerii informațiilor necesare privind experiența și licența ICAO a persoanei în cauză. |  |  |
| ☐ | B.6 Autorizarea de certificare limitată Procedura de autorizare limitată a pilotului comandant pentru repunerea in serviciu a aeronavei, în cazul în care organizația efectuează întreținere pentru operator implicat în operațiuni comerciale trebuie să descrie: - Cerințe de instruire practică pentru a asigura că pilotul comandant poate efectua AD/ lucrarea de întreținere la standardul solicitat - Proceduri de emitere, extindere, reînnoire sau retragere a autorizației de certificare limitată - Proceduri pentru instruire recurentă - Tematica (proceduri, legislație, noi tehnologii, factori umani, cerințe speciale, etc) - Planificare -perioada/ intervale și urmărirea efectuării cf.planificării - Personalul autorizat pentru certificare limitată trebuie să fie cuprins în lista personalului de certificare | CAO.A.040(c) Notă: Organizația poate emite autorizare de certificare limitată : - unui pilot comandant care deține o licență de pilot profesionist validă pe tipul de aeronavă, pentru a efectua o repunere în serviciu conform CAO.A.040 (c) (1)în situatia de AD repetitive care menționează că pot fi efectuate de personal navigant și care trebuie efectuate în timpul inspecțiilor înainte de zbor. - unui pilot comandant, care deține o licență de pilot validă pe tipul de aeronava, pentru a efectua o repunere in serviciu în cazul în care aeronava este operată intr-o locație fără personal de certificare autorizat |  |  |
| ☐ | B.7 Activitatea de subcontractare Procedura de evaluare și control a subcontractanților care furnizează servicii de continuitate a navigabilității în numele organizației cu privilegii de gestionare a navigabilității continue sau de întreținere, limitată la servicii specializate (NDT, sudură, vopsire, etc), trebuie să conțină cel puțin: - Evaluarea, aprobarea inițială și monitorizarea pentru fiecare subcontractor; - Audit efectuat inainte de aprobarea subcontractorului și includerea în planul de audit intern; - Stabilirea de proceduri și criterii pentru evaluarea și monitorizarea subcontractorilor; - Supravegherea activității subcontractată; - Prevederi contractuale pentru a permite accesul AAC la subcontractor; - Monitorizarea listei organizațiilor subcontractate pentru fiecare categorie de subcontractor versus autorizarea acordată (ref. CAE cap. E.2); - Administrarea comenzilor în coformitate cu subcontractorii autorizați; - Inregistrări - Dosare/ Perioade de păstrare/ locație ; - Categorii de documente (certificate, rapoarte de audit, rapoarte inspectii de receptie, etc) | CAO.A.095(a)(2)/(b)(3); AMC1 CAO.A.095(b)(3) CAO.A.100(f) Note: 1.În conformitate cu articolul CAO.A.100 (f), o organizație aprobată Partea CAO care are privilegii de management al continuității navigabilitații și care nu are un sistem de calitate, nu poate subcontracta sarcini de gestionare a navigabilității continue. Subcontractarea trebuie să fie limitată la anumite sarcini și nu trebuie să acopere toate sarcinile de gestionare a navigabilității continue. 2.O organizație subcontractată nu poate să subcontracteze la randul ei sarcinile atribuite. 3. Auditul de evaluare inițială și activitatea de monitorizare trebuie să fie realizate în conformitate cu standardele în vigoare la nivelul sistemului calității (checklistul de audit, raportul, concluziile etc.). Pentru organizațiile care au un privilegiu de întreținere și care au un sistem de revizuire organizațională, acest audit trebuie efectuat în conformitate cu aceleași principii ca și cele utilizate în contextul sistemului de bilanț organizațional. 4. în cazul subcontractării sarcinilor de gestionare a navigabilității continue, contractul încheiat trebuie să se bazeze pe anexa II din AMC1 din CAMO.A.125 (d) |  |  |
| ☐ | B.8 Datele de întreținere și de managementul navigabilității continue Procedura trebuie să descrie activitățile: - de gestionare a documentației tehnice publicate aferente întreținerii aeronavei sau componentei (CN, AD, cerințele SIB, procedurile, instrucțiunile operaționale, CS-STAN, STC, AMM, CMM, SRM, IPC, WDM, NDT manual, SB, SIL, etc.) - de urmărire a „Buletinului de informații de siguranță”, publicat pe site-ul web al EASA, acoperind, printr-o procedură în CAE, cel puțin următoarele puncte: - mecanismul pentru asigurarea monitorizarii SIB-urilor publicate, - Analiza SIB-urilor publicate, - Deciziile documentate luate în urma analizei (aplicarea sau neaplicarea recomandărilor SIB). - de definire / furnizare a documentației (comandă / abonamente, cerințe pentru domeniul de activitate etc.) - de gestionare a bibliotecii (pe computer sau pe hârtie). - de verificare a validității reviziilor - de actualizare a documentației proprii. | CAO.A.055(a) ; AMC1 CAO.A.050(a); CAO.A.080 Note: - Organizatia trebuie sa faca un contract cu proprietarul aeronavei atunci când organizația folosește datele furnizate de proprietar - Este acceptabil să existe o procedură care să se asigure că datele de întreținere necesare pentru o anumită activitate de întreținere sunt disponibile înainte ca respectiva întreținere să se execute. Nu este necesar ca organizatia sa detina toate datele de întreținere disponibile. - organizația trebuie să țină seama de informațiile emise de EASA în programele de intretinere pe care le dezvoltă, in conformitate cu M.A.401 (b) (1) sau ML.A.401 (b) (1), |  |  |
| ☐ | B.9 Inregistrări și arhivare Procedura trebuie să descrie: - responsabilități și mijloace puse în aplicare pentru a proteja înregistrările împotriva incendiilor, inundatiilor etc. pentru a garanta că înregistrările nu vor fi deteriorate - locația sigură dedicată arhivării înregistrărilor, dotată cu detector de incendiu funcțional și un stingător funcțional sau orice alt sistem care să asigure un nivel echivalent de siguranță in caz de incendiu - perioada de arhivare aferentă fiecărui tip de înregistrări păstrate - arhivarea digitală - trebuie specificate mijloacele de backup și tipul de suport de păstrare. - Păstrarea înregistrarilor privind calificările și pregatirea personalului -pentru fiecare persoană care participă la îndeplinirea sarcinilor din domeniul de aprobare, organizatia păstrează, un dosar care conține: - informații care demonstrează - calificările deținute (CV, copie după diplome, certificate de stagiu etc.) - pregătirea inițială/ recurentă - rezultatul evaluărilor și autorizarea acordată în cadrul organizației - accesul la dosare este limitat pentru a garanta confidențialitatea - fiecare persoana poate consulta dosarul personal și obține o copie - aceste înregistrări trebuie puse la dispoziția autorității competente pentru verificare - termen de păstrare a înregistrărilor: cel puțin 2 ani după ce persoana parăsește organizația Personalul de certificare emitent de CRS Dosarul trebuie să includă cel puțin următoarele informații: - Nume / Prenume, - Data nașterii, - Instruire de bază, - Instruire de tip - Pregătire continuă, - Pregătire specializată, - Experiență, calificări relevante pentru autorizare, - Experiență recentă (fiecare personal își înregistrează experiența într-un log book personal - licența de întreținere - domeniul de autorizare, - data eliberării inițiale a autorizației Personalul de evaluare a navigabilității Dosarul trebuie să includă cel puțin următoarele informații: - Nume / Prenume - Data nașterii - licența de întreținere sau diplomă, dacă este cazul - Experiență în gestionarea navigabilității continue și / sau a întreținerii. - Experiență recentă (finalizarea a cel puțin unei evaluari a navigabilității în ultimele 12 luni), - Calificări relevante pentru autorizare (cunoașterea părților relevante din Părțile M și ML și cunoașterea procedurilor de evaluare a navigabilității) - Data eliberării initiale a autorizației de evaluare a navigabilitatii și copia autorizației, Pentru personalul autorizat să elibereze permise de zbor, pe lângă informațiile personalului de evaluare a navigabilitatii, dosarul trebuie să includă si dovezi de instruire referitoare la eliberarea permiselor de zbor din anexa I (Partea 21) la HG 91/2024 modificat. - Înregistrarile de întreținere La sfârșitul lucrărilor de întreținere, organizația păstrează toate înregistrările de întreținere necesare pentru a demonstra îndeplinirea prevederilor Partea CAO: - copie a CRS - copie a dosarului de întreținere - fișa de lucrări suplimentare - evidența lucrărilor amânate - evidența componentelor aeronavei demontate si instalate, însoțită de certificatele/etichetele acestora - documentele de certificare ale subcontractantului - o copie a tuturor datelor aprobate utilizate în întreținere (inclusiv pentru modificări și reparații) - Înregistrările de întreținere se păstrează pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data punerii în serviciu a aeronavei/ componentului la care au fost efectuate lucrări. Pentru aeronavele pentru care organizația CAO este și deținător, înregistrările de întreținere se păstrează până în momentul în care informațiile conținute în respectivele înregistrări sunt înlocuite de noi informații echivalente ca grad de detaliere și conținut, dar nu mai puțin de 36 de luni de la punerea în serviciu a aeronavei / componentului; - Inregistrările de menținere a navigabilității CELULA - starea actuală de conformare cu MP și istoricul lucrărilor de întreținere efectuate la bordul aeronavei; CRS - starea actuala aplicare AD-uri - starea actuala a modificari si reparatii - timpul total; ore de zbor; ciclii de functionare MOTOR - starea actuală de conformare cu MP și istoricul lucrărilor de întreținere efectuate la motor; formularul 1 AAC - starea actuala aplicare AD-uri - istoric modificări si reparații - timpul total; ore de zbor; ciclii de functionare ELICE - starea actuală a lucrărilor de întreținere efectuate - starea actuala aplicare AD-uri - starea actuală a modificări și reparații - timpul total; ore de zbor; ciclii de funcționare COMPONENTE CU LIMITA DE VIATA - starea actuală a lucrărilor de întreținere efectuate - starea actuala aplicare AD-uri - starea actuala a modificari si reparatii - timpul total; ore de zbor; ciclii de functionare - după extinderea CEN sau finalizarea evaluarii navigabilității și emiterea CEN, organizația va păstra CEN sau recomandarea emisă, precum și toate documentele asociate cu evaluarea navigabilității sau extinderea CEN, pentru o perioadă de minim de 2 ani după retragerea din serviciu a aeronavei - după eliberarea unui permis de zbor, organizația trebuie să păstreze, permisul și toate documentele asociate cu emiterea sa pentru o perioadă de minim de 2 ani după retragerea din serviciu a aeronavei - Toate informațiile referitoare la sistemul calității sau la sistemul de revizuire organizațională trebuie păstrate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani. - Inregistrările de menținere a navigabilității se păstrează pentru cel puțin 24 luni după retragerea din serviciu a aeronavei/ componentelor | CAO.A.035(e) ; CAO.A.040(d) CAO.A.045(e) ; CAO.A.050(b) CAO.A.060(j) ; CAO.A.075(a)/(b)(9) CAO.A.090 ; CAO.A.100(c); CAO.A.085 Notă:Dacă organizația își încetează activitatea, înregistrările de întreținere vor fi predate ultimilor proprietari ai aeronavei. |  |  |
| ☐ | B.10 Executarea evaluării de navigabilitate - Evaluarea de navigabilitate efectuată de către o organizație care deține privilegiul CAO.A.095 (c) (1) Daca organizația are privilegii de gestionare a continuitatii navigabilității și are, de asemenea, privilegiul de evaluare a navigabilității, organizația poate efectua evaluări de navigabilitate pentru aeronavele pe care le administrează, dar și pentru alte aeronave, în limitele privilegiilor din domeniul autorizat - Evaluarea de navigabilitate efectuată de către o organizație de întreținere care deține privilegiul CAO.A.095 (c) (2) Daca organizația are privilegii de întreținere și are, de asemenea, privilegiul de evaluare a navigabilității, organizația poate efectua evaluări de navigabilitate pentru aeronave Part ML atunci când efectuează inspecția anuală / 100 de ore a aeronavei. - Evaluarea înregistrărilor aeronavei - Evaluarea înregistrărilor aeronavei, inclusiv verificarea prin eșantionare (FH, FC, AFM, CRS, lucrări de întreținere, defecte, AD, modificări, documente obligatorii la bordul aeronavei, etc.); include punctele detaliate din M.A. 901 sau ML.A.903 , după cum este aplicabil - Efectuarea evaluării de către același personal care efectuează inspecția fizică - Nivelul de detalii ce trebuie revizuit - Pentru aeronavele care se conf.cu ML.A .1 (a) dacă efectivitatea Programului de Intreținere se analizează odată cu evaluarea navigabilității, este necesară descrierea unei proceduri de lucru unde se va specifica inclusiv faptul că ambele activități sunt efectuate de aceeași persoana ; descrierea unei proceduri de informare a autorității competente atunci când sunt descoperite discrepanțe în programul de întreținere - Înregistrări - Inspecție fizică - Efectuarea de către aceeași persoană AR care evaluează înregistrările aeronavei (dacă este personal de certificare nu emite CRS pentru aeronava pentru care efectuează evaluarea) - Modul de efectuare a inspecției, inclusiv detalierea nivelului de inspecție; - Documente aflate la bordul aeronavei ce trebuie evaluate (M.A.710 sau ML.A.903) - Zbor tehnic (dacă este aplicabil) | CAO.A.085 CAO.A.095(c) M.A.901 sau M.L.903 |  |  |
| ☐ | B.11 Conformarea cu condițiile de zbor aprobate - Responsabilități - Mod de conformare | CAO.A.095(d) Notă: o organizație partea CAO nu poate fi autorizată să aprobe condițiile de zbor |  |  |
| ☐ | B.12 Eliberarea unui permis de zbor (organizații cu privilegiul de a elibera permise de zbor -CAO.A.095 (d)) Procesul de eliberare a unui permis de zbor - condițiile de zbor au fost stabilite, documentate și aprobate - completarea formularului 20b (anexa IV la Partea 21) si - definirea perioadei de valabilitate a permisului, adaptată nevoilor operaționale și compatibilă cu condițiile de zbor aprobate - înscrierea condițiilor / restricțiilor definite în condițiile de zbor aprobate (21A.711 (e)) în permisul de zbor - transmiterea unei copii către autoritatea competentă (permis de zbor si conditii de zbor) în conformitate cu 21A711 (f) Menținerea valabilității - Organizația este responsabilă pentru respectarea condițiilor de zbor asociate cu permisul, pe toată durata de valabilitate. - aeronava rămâne in configurația definita de condițiile de zbor aprobate - au fost respectate condițiile pentru continuitatea navigabilității (gestionarea navigabilității continue, întreținerea) definite în condițiile de zbor - orice modificare care afectează permisul de zbor necesită eliberarea unui nou permis în conformitate cu 21.A711. Revocare Organizația trebuie să descrie modul în care asigură respectarea cerinței 21.A.711 (g) în cazul revocării permisului. | CAO.A.095(d) ; CAO.A.045(a) |  |  |
|  | Partea C – PROCEDURI DE INTRETINERE |  |  |  |
| ☐ | C.1 Intreținere - generalități - Descrierea generală a procedurilor utilizate pentru a asigura respectarea cerințelor de reglementare în conformitate cu privilegiile deținute. În special, trebuie să indice: - dacă toate procedurile sunt descrise direct în CAE sau prin intermediul documentelor asociate care trebuie apoi enumerate în acest paragraf. - dacă procedurile sale acoperă doar partea ML (fără acoperirea părții M), partea M (fără acoperirea părții ML) sau acoperă partea M și partea ML, în conformitate cu domeniul de activitate aprobat. - procedura de notificare a evenimentelor conform sistemului intern de gestionare a evenimentelor, descris conform M.A.202 sau ML.A.202 și RAC- RAASEAC | CAO.A.025(10) Notă: Procedura de raportare implementată și descrisă în acest paragraf trebuie să respecte cerințele RAC- RAASEAC. Suplimentar, în cadrul unei organizații, oricine poate raporta un eveniment considerat relevant, chiar dacă nu îndeplinește criteriile pentru evenimentele pentru care notificarea este obligatorie. Procedura de tratare a evenimentelor trebuie să cuprindă inclusiv mecanismul de tratatre a raportărilor voluntare. Organizația trebuie să promoveze o politică pentru a nu crea temeri care ar putea conduce la descurajarea raportării de evenimente de siguranță. |  |  |
| ☐ | C.2 Acceptarea comenzilor - întocmirea contractelor de întreținere cu operatorul atunci când un astfel de contract este necesar în conformitate cu M.A.201 / ML.A.201 - lucrarea de intretinere comandată este acoperită de domeniul de activitate al organizației, - organizația are resursele și mijloacele necesare să efectueze lucrarea de întreținere - comenzile de achiziție interne sau externe organizației, conțin cel puțin următoarele elemente: - informații referitoare la aeronava, motorul, elicea sau componentul implicat în intreținere - detalii despre lucrările solicitate (inclusiv, dacă este cazul, referința datelor de întreținere care trebuie aplicate), - certificate eliberate de client sau organizație, - referire la contractul de întreținere, dacă este necesar | CAO.A.055(b) |  |  |
| ☐ | C.3 Componente / Echipamente / Scule / Materiale (aprovizionare, acceptare, segregare, depozitare, calibrare) - toate componentele, echipamentele, sculele și materialele intrate în cadrul organizației sunt supuse controlului la recepție. - sunt receptionate numai piesele de schimb parte a catalogului de piese furnizate de producător, de un furnizor autorizat sau de o organizație de întreținere. - Inspecția de recepție pentru componente/materiale/repere standard livrate de furnizori externi: - Inspecția fizică a componentelor, pieselor standard și/sau materiale - Verificarea actelor de însoțire și a documentelor - Identificarea (etichetarea) reperelor/materialelor după inspecția de recepție; Trasabilitatea pieselor și reperelor conform documentelor de însoțire - Înregistrări ale inspecției de recepție - Procedura de ”Carantină” - Conformarea cu Standardul de Modificare și AD-urile - Identificarea cerințelor de depozitare / vieții de raft Controlul documentelor la receptie: SCULE - Certificat de calibrare. PIESE STANDARD / MATERIALE / CONSUMABILE - Declarație de conformitate emisă de producător. - certificat de testare la foc .COMPONENTE - Certificat CAA Form 1 sau - un document echivalent în conformitate cu AMC1 M.A.501 (a) (1) sau AMC1 ML.A.501 (a) (ii). ARTICOLE RECEPTIONATE IN LOTURI: - Dacă un material provine din loturi diferite, trebuie verificată documentația de acceptare pentru fiecare lot. - Articolele receptionate în loturi trebuie să fie livrate intacte în ambalajul original al producătorului. Ambalajul trebuie să arate: reper (P/N), număr lot și cantitate. Documentația atașată trebuie să conțină aceleași informații, precum și referința producătorului. Controlul vizual - Inspecția ambalajului (starea generală si posibile deteriorări), - Verificarea cantității primite în comparație cu cantitatea comandată și cea indicată în documente - Verificarea identificării corecte a materialului (plăcuță de identificare, gravură) și a corespondenței cu înscrisurile de pe documentele însoțitoare. - Starea materialului primit ( lovituri, zgârieturi, coroziuni etc.) - Termenele de depozitare (viata de raft / date de expirare). Carantinarea In orice situatie in care controalele de mai sus nu sunt satisfăcătoare, echipamentul / scula / materialul / componentul etc., este pus în carantină - Organizatia trebuie sa aiba o procedura prin care sa documenteze faptul că toate articolele care nu au trecut controlul de recepție nu pot fi instalate / folosite în procesul de intretinere. Inregistrari si trasabilitate - Organizatia trebuie sa aiba o procedura prin care sa documenteze modul de înregistrare / monitorizare, precum si informații utile privind piese, materiale scule sau echipamente recepționate. De asemenea să documenteze modalitatea de pastrare a tuturor certificatelor insotitoare (CAA Form 1, CoC etc.) Depozitarea componentelor / pieselor/sculelor si materialelor Proceduri pentru depozitarea în condiții corespunzătoare conform cu recomandările fabricantului pentru: - Componente de aeronavă - Consumabile, semifabricate - Cerințe speciale de depozitare - condiții și limitări (ex. aparate ESD, piese din cauciuc, etc) - Fluide inflamabile (butelii) depozitate separat de restul - Motoare - Ansamble voluminoase - Înregistrarea locației în magazie - Segregarea între piese avionabile, neavionabile și nerecuperabile - Procedură a organizatiei pentru controlul vieții de raft / limitei de viată și standardului de modificare - Carantinarea echipamentelor neavionabile și nerecupearbile - Sculele și utilajele utilizate de organizație (cricuri, macarale, etc.) trebuie să fie depozitate în mod corespunzător într-un spațiu dedicat - Accesul restricționat la unităților de lucru de depozitare numai pentru personalul autorizat Etichetarea - Proceduri pentru identificarea/marcarea componentelor/reperelor standard/materialelor - Componente avionabile - Componente neavionabile (unserviceable) - Repere standard - Semifabricate sau materiale consumabile - Componente nerecuperabile - Mutilarea înainte de aruncare - Înregistrări cu componente cu viață de raft sau componente critice distruse/mutilate și informații care se transmit la fabricantul original. | CAO.A.050 ; CAO.A.060(d); CAO.A.030(b) Note: 1.În cazul sculelor / echipamentelor depistate ca avand perioada de calibrare expirata responsabilul cu calibrarea, va informa organizatia, care se va asigura că nu se vor executa lucrările de intretinere cu acestea. 2.Dacă organizația desfășoară, activități de întreținere la aeronavele din anexa I, atunci echipamentul specific acestor aeronave trebuie separat de echipamentul care respectă reglementările EASA. Note: Componentele neavionabile trebuie să fie identificate și depozitate în locații sigure sub controlul organizației de întreținere până se ia o decizie referitoare la statusul acestor componente Statusul de neavionabil al componentelor trebuie să fie clar marcat pe o etichetă împreună cu datele de identificare și orice informații utile pentru a defini acțiunile care trebuie intreprine. Astfel de informații trebuie să indice, dacă e cazul, durata de funcționare, starea de funcționare, starea de conservare, avariile, defecte sau funcționări defectuase raportate sau detectate, expunerea la condiții de mediu adverse, și dacă componentul a fost instalat pe o aeronavă implicată într-un accident sau incident. Trebuie să fie luate măsuri pentru a preveni separarea accidentală a etichetei. Mutilarea trebuie să fie efectuată în așa fel încât componentele să devină de neutilizat. Componentele mutilate nu trebuie să poată fi reprelucrate sau falsificate pentru ca să pară utilizabile. Când componentul este utilizat ca neavionabil în activități de instruire, în scop didactic, cercetare, activități non-aviatice, mutilarea poate să nu fie necesară. În astfel de cazuri, componentul poate să fie inscripționat că nu este funcțional, sau reperul original/placuta de identitate pot să fie înlăturate |  |  |
| ☐ | Calibrarea Sculelor și Echipamentelor - Sistemul utilizat pentru evidența și controlul echipamentelor și sculelor inclusiv cele personale - Programul de inspecție, întreținere și calibrare a echipamentelor/ sculelor - Registrul de evidență - Standarde de calibrare utilizate - Monitorizarea datelor limită pentru întreținerea/ calibrarea sculelor/ echipamentelor - Responsabilități - Intervalul de calibrare/ inspecție/ intreținere pentru diferite categorii de scule - Controlul înregistrărilor de calibrare/ inspectie / întreținere - Controlul sculelor și echipamentelor care au nevoie de întreținere (ex. cricuri, bancuri hidraulice, echipamente de sol, etc.) - Controlul sculelor personale sau închiriate ce necesită calibrare - Proceduri aplicabile în situația sculelor/ echipamentelor respinse la calibrare |  |  |  |
| ☐ | Utilizarea Sculelor și echipamentelor de către personalul de întreținere - Controlul și listarea sculelor și echipamentelor conform domeniului autorizat (scule și echipamente care sunt cerute în documentația de întreținere aplicabilă) - Controlul aparatelor/sculelor/echipamentelor personale - Controlul sculelor și echipamentelor închiriate/împrumutate - Distribuția sculelor (ex. înregistrarea utilizatorului și locația) - Determinarea funcționalității sculei/ echipamentului înainte de eliberare din magazie/ utilizare - Instruirea personalului în utilizarea sculelor și echipamnetelor (înregistrarea instruirii) | Organizatia poate folosii in procesul de intretinere scule si/sau echipamente in regim de utiilizare ocazionala. Pentru acesta situatie este necesara o procedură care sa descrie condițiile pentru disponibilitatea acestora. |  |  |
| ☐ | C.4 Standarde de curățenie pentru unităților de lucru de întreținere - Standarde pentru birouri - Standarde pentru hangar - Standarde pentru atelier componente - Standarde pentru vopsitorie - Standarde pentru atelier baterii - Standarde pentru magazii - Standarde pentru magaziile de uleiuri, gresanți și lichide lnflamabile Subiecte de abordat: - Programul de eliminare a “Obiectelor straine” (FOD) - Program de curățenie - Responsabilități individuale - Intervale de timp - Eliminarea materialelor reziduale - Segregarea facilităților pentru a preveni contaminarea între materiale | CAO.A.060(b)/(e)/(f) O organizație care vopseste o aeronavă trebuie să poată îndeplini cerințele precum temperatură adecvata, posibilitati de filtrare, hidrometrie și respectarea standardelor de mediu. |  |  |
| ☐ | C.5 Procesul de intretinere / Norme de Intretinere (planificarea întreținerii / date de intreținere și reparații / cartele de lucru) - Comanda de lucru identifică întreaga activitate de întreținere pe care organizația trebuie să o desfășoare la un moment dat. Aceasta identifică referințele și revizia documentelor aplicabile (program de întreținere, manual de întreținere, CN / AD, BS etc.). - Pachetul de lucru trebuie sa conțină: - comanda de lucru, defecte raportate de piloți, etc. - cartele de lucru - index-uri de scule / materiale folosite precum și zone si capace de acces - inregistrarea de componente demontate / instalate - inregistrarea lucrarilor suplimentare a căror necesitate a fost identificată în timpul executării procesului de întreținere - inregistrarea și gestionarea defectelor amânate - diverse lucrări precum cântărire, control al suprafețelor de comada, control înainte / după zbor - certificatele de punere în serviciu (CRS –aeronava; Formularul 1AAC–componente) - certificatele de conformitate pentru materialele folosite - pachetul aferent zborului tehnic, dacă este cazul - Datele de întreținere utilizate trebuie să fie la zi și conțin: - programul de întreținere (dacă este necesar) - manuale de întreținere, manuale de reparații, manuale structurale, cataloage de piese de schimb, buletine service, scrisori service, etc - CS-STAN publicat de EASA, modificări standard CS-SC și reparații standard CS-SR, dacă este cazul Procedura organizației prin care se asigură că toate datele de intreținere aplicabile sunt puse la dispoziția personalului tehnic, atunci când este necesar. - Datele tehnice pentru modificări si reparații - date aprobate de EASA sau; - date aprobate de o organizație de proiectare Partea 21 sau; - date de modificare / reparații standard cuprinse în specificațiile de certificare (CS-STAN) menționate la punctul 21A.431B 21A.90B din anexa I (Part 21) la HG 91/2024. - Instrucțiuni de întreținere (cartele de lucru): - să permită, trasabilitatea suficientă și precisă a lucrărilor desfășurate - să identifice clar pași de urmat atunci când mai multe sarcini sunt grupate sub un singur task - sa reducă la minim riscul de erori multiple și sa evite eventuale omisiuni; - sa identifice zona pentru semnatură a fiecărui task, de către executant (sign-off) - sa identifice zona pentru semnatură de certificare - sa identifice zona pentru semnatura unei persoane independentă, pentru sarcini critice - sa permita înscrierea și citirea parametrilor (dimensiuni, tolerante, specificaţii materiale, rezultate teste şi măsurători), când este necesar. - Proceduri de planificare a producției - Stabilirea unei comenzi de lucru (WO) sau contract clar - Proceduri pentru a asigura că toate resursele necesare sunt disponibile înainte de începerea lucrării (manopera cu capabilitățile necesare, scule, echipamente, piese, materiale, date de întreținere, documentație, facilități etc) și că lucrările de întreținere solicitate sunt în domeniul de autorizare - Proceduri de organizare a personalului de întreținere, fără presiuni de timp nejustificate și asigurarea sprijinului necesar în timpul întreținerii - Predarea / primirea turei / lucrării, daca este caul - planificarea sarcinilor critice în perioada în care personalul este cel mai activ - Factori care se iau în considerare la planificarea întreținerii: - logistică - controlul inventarului - suprafața amplasamentului - estimarea manoperei necesare - manopera disponibilă - pregătirea lucrării - disponibilitatea hangarului - condițiile de mediu (acces, norme de iluminare și curățenie) - coordonarea cu furnizorii interni și externi, etc. - controlul existenței și actualizării documentației de întreținere (liste + MM/ cartele de lucrări furnizate de client sau dezvoltate intern) | CAO.A.095(a)(1) ; CAO.A.060(c) ; Apendice I pct. (b)/(c)/(d) Notă: În cazul în care datele sunt furnizate de client sau pentru o întreținere specifică și ocazională, acestea pot fi disponibile organizației doar pe parcursul lucrărilor. Aeronavele eligibile pentru aceste date sunt descrise în cap. „eligibilitate” al fiecărui CS-SC sau CS-SR. Când instrucțiunile de modificare sau reparatii sunt furnizate de către client, nivelul de aprobare sau aplicabilitatea trebuie verificate. Politica de ”sign-off” trebuie să indice clar când un task este considerat semnat și prin ce mijloace (de exemplu, utilizarea ștampilei personale, utilizarea semnăturii, combinația de ștampilă plus semnătura etc.). Politica este stabilită pentru a atribui responsabilități clare pentru îndeplinirea sarcinilor de întreținere, chiar și atunci când o sarcină (task) poate fi semnată de mai mult de o persoană (de exemplu, inspecție suplimentară) sau este anulată pe baza sarcinilor efectuate de organizații contractate sau subcontractate. Orice persoană care efectuează întreținerea este responsabilă pentru sarcinile efectuate. O sarcină poate fi semnată doar de către „personal autorizat” |  |  |
| ☐ | C.6 Prevenirea erorilor in procesul de intreținere Organizatia trebuie să se asigure că riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori repetate în sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum. - Proceduri de minimizarea riscurilor și evitarea omisiunilor: - verificare a faptului că fiecare sarcină de întreținere este semnată numai după finalizare (Prevenirea omisiunilor) - descrierea modului de grupare a sarcinilor în scopul de a asigura faptul că semnarea acestora permite ca pașii critici să fie clar identificați - asigurare a faptului că lucrarea efectuată de personal neautorizat (ex. angajați temporar, stagiari) este verificată și semnată de personal autorizat. - criterii de definire a sarcinilor de întreținere identice - dupa efectuarea tuturor lucrările planificate, se efectuează o verificare generală pentru a se asigura că nu rămân nici unelte, echipamente sau alte piese și echipamente străine în aeronavă sau in componenta aeronavei, și că toate capacele de acces demontate au fost reinstalate. | CAO.A.060(g)/(i); AMC1 CAO.A.060(g) |  |  |
| ☐ | C.7 Sarcini critice de întreținere și metode de capturare a erorilor - Proceduri pentru identificarea unei liste cu ”sarcini de întreținere critice” definite de organizația de întreținere (ex. lucrări care pot să afecteze sistemele de control a stabilității a aeronavei, cu mar fi pilotul automat sau transferul de combustibil, lucrări care pot afecta sistemul de propulsie al aeronavei care includ sistemele motorului/elicilor/ rotoarelor, etc). - Persoana responsabilă să amendeze lista - Sursele de informații utilizate să identifice și modifice lista cu ”sarcini de întreținere critice” (date TCH, rapoarte de evenimente, rezultate ale auditurilor, feed-back de la instruiri, etc.) cf. AMC2 145.A.48(b) pct (b) - Metode de capturare a erorilor în întretinere (identificare) - Inspecția independentă - este responsabilitatea persoanei care eliberează CRS să evalueze criticitatea sarcinilor de întreținere efectuate pentru a determina nevoia de monitorizare independentă - Re-inspecția (limitată la cazurile neprevăzute când este disponibilă numai o persoană) - Procedura de inspecție independentă (definirea inspecției independente) - personalul autorizat pentru inspecția independentă - Modul de efectuare a inspecției independente- trebuie verificate toate acele componente ale sistemului care au fost efectiv demontate sau perturbate trebuie să fie controlate pentru asamblare corectă și siguranțare) - semnarea unui task care necesită inspecție independentă (sign-off) - Inspecția independentă După întreținerea de către personalul autorizat al sistemelor de control al aeronavelor, personalul independent calificat trebuie să țină seama de următoarele puncte: - toate părțile care au fost deconectate de la un sistem sunt inspectate pentru a verifica montajul, blocarea și poziția lor corectă; - cablurile trebuie să fie corect tensionate cu un joc suficient la opririle secundare; - întregul sistem de comenzi este verificat pentru a vă asigura că funcționează corect; - dacă sunt interconectate diferite sisteme de control, se verifică deplasarea tuturor sistemelor de control; și - dacă sarcina critică se referă la software, versiunea software și compatibilitatea acestuia cu aeronava sunt verificate. - persoană calificată care executa inspectia independenta, verifică lucrarea și certifică că a fost îndeplinită corect și că nu a fost găsită nicio eroare - Procedura de re-inspecție - definirea re-inspecției - efectuarea re-inspecției (de către aceeași persoană) - înregistrarea re-inspecției | CAO.A.060(h); AMC1 CAO.A.060(h) AMC2 CAO.A.060(h) Notă: Lista cu sarcinile de întreținere critice trebuie să fie personalizată conf. domeniului de activitate al organizației și poate să conțină sarcini critice specifice anumitor aeronave sau componente. Lista poate să fie inclusă într-un document separat sub controlul Managerului de Calitate Este responsabilitatea persoanei care emite CRS să evalueze sarcinile de întreținere critice pentru a determina nevoie de inspectia independentă |  |  |
| ☐ | C.8 Fabricarea de piese în timpul întreținerii Organizația poate fi autorizată de către autoritatea competentă să fabrice local piese elementare destinate utilizării în contextul lucrărilor în curs, în facilitățile proprii, pe baza unei proceduri dezvoltate de organizație. Fabricarea acestor piese trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: - tipul de piese simple care pot fi fabricate conform punctului (g) din AMC1 CAO.A.020 (c), - disponibilitatea datelor de fabricație aprobate (manualele de reparaţii sau reparaţii capitale, scheme de modificare şi buletine de serviciu, desene sau alte documente aprobate de autoritatea competentă) și întocmirea documentației de fabricație (cartele, instrucțiuni de lucru, fișe,etc) - disponibilitatea capabilităţilor de fabricaţie (facilităţi, scule, materiale, personal, etc.) - interzicerea producției și distribuției în masă în afara procesului intern de fabricatie. - inspecția și marcajul final - identificarea și marcarea pieselor trebuie sa cuprinda inclusiv numele organizației. - înregistrarea si pastrarea pachetului de fabricație (materiale utilizate, tratarea suprafeței, inspecții finale etc.) - Conţinutul dosarului de fabricaţie pentru fiecare reper fabricat - cuprinde cel puţin: - Datele de fabricaţie - Cartelele/fişele de lucrări - Inspecţia finală şi declaraţia de conformitate - face parte din înregistrările de întreţinere ale produsului pe care se montează reperul fabricat - certificarea in urma fabricației nu trebuie făcută pe un Formular 1 AAC, - depozitarea si segregarea acestor piese în magazie | CAO.A.020(c); AMC CAO.A.020(c) Note: 1.Sistemul de cartele/fişe de lucru este supus unei proceduri de control, astfel: - Definirea responsabilităţilor pentru elaborarea acestor instrucţiuni cf. datelor de fabricaţie - Definirea trasabilitatăţii acestor instrucţiuni la fiecare reper fabricat - Identificarea clară, pe cartela/foaia de lucru, a produsului/ componentei în care urmează să fie instalat reperul fabricat - Pentru fiecare reper fabricat, cartela/ foaia de lucru trebuie să cuprindă: - reper, referinţe la datele de fabricaţie, scule, dimensiuni cu toleranţe, cerinţe de inspecţie la recepţie, specificaţii materiale, procese de fabricaţie, instrucţiuni de marcare, inspecţii intermediare şi finale, testări, etc. - Identificarea proceselor subcontractate şi a inspecţiilor specifice ale organizaţiei de întreţinere - Inspecţia finală şi declaraţia de conformitate Inspecția finală se va face independent de fabricarea propriuzisă. În plus, inspecția finală se va face înainte, separat și independent de orice inspecție necesară la instalarea piesei și constă în: - Verificarea respectării procedurii CAE referitoare la fabricarea pieselor - Verificarea completării corecte a cartelei/fişei de lucru - Inspectarea fizică a reperului fabricat, pentru conformarea cu datele aprobate pentru fabricare Rezultatele inspecției finale se înregistrează și se formalizează printr-un formular dedicat (care nu poate fi un formular EASA Formular 1) sau direct în interiorul sistemului de cartelă/foaie de lucru. Inspecţia finală va conţine referire la următoarea menţiune: “reper fabricat conform CAE C8” |  |  |
| ☐ | C.9 Punerea in serviciu - Generalități -CRS (Organizația emite un certificat de punere in serviciu -CRS) după orice activitate de întreținere. -Verificarea generală efectuată la finalizarea lucrărilor pentru a se asigura că în interiorul aeronavei sau al componentei de aeronavă nu rămân unelte, echipamente sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de acces demontate au fost reinstalate -Imposibilitatea de a semna CRS în cazul când poate fi afectată siguranța zborului, de ex: - AD aplicabil și neimplementat - Lucrări care nu au fost efectuate în baza datelor aprobate - Discrepanțe care ar putea afecta navigabilitatea aeronavei/ componentului - Imposibilitatea de a semna un CRS din cauza indisponibilității neașteptate a facilităților, echipamentelor, materialelor, sculelor, a datelor de întreținere sau a personalului de certificare - Conținutul minim al CRS: - Declarația de certificare (CRS statement) - Detalii de bază ale întreținerii efectuate (referința la pachetul de lucrări, cartele/ fișe de lucrări, după cum este aplicabil) - Referința la date de întreținere utilizate, inclusiv statusul reviziilor - Lucrări amânate/ neefectuate dacă este cazul - Data la care întreținerea a fost efectuată (și resursa FH/ Cycles/ Landings etc. după caz) - Informații complete dupa zbor tehnic în cazul în care o sarcină de întreținere trebuie să fie efectuată în zbor, ca o condiție necesară pentru a finaliza comanda de întreținere, - Numărul aprobării organizației Partea CAO - Locația unde s-a efectuat lucrarea pt care s-a emis CRS - Identificarea personalului de certificare : Nr. autorizare internă și semnătura (eventual nr licență și stampilă) - Limitări de navigabilitate sau operaționale dacă este cazul - Referințe încrucișate la pachetul de lucrări pentru a se asigura că toate lucrările comandate au fost executate Formularul 1 AAC (Organizația emite un certificat de dare in exploatare ( Formularului 1 AAC ) după orice activitate de întreținere a unui component de aeronava. Această procedură abordează cel puțin următoarele aspecte: - adresa care trebuie înregistrată în Formularul 1 AAC , este adresa sediului social al organizației, care este reflectată în prima pagină a certificatului CAA Form 3-CAO. Cu toate acestea, trebuie stabilit un sistem care să permită identificarea locației de întreținere în care este emis formularul CAA Form 1, în cazul în care acesta este diferit de locatia de baza - Sistemul de numerotare al formularelor CAA Form 1 emise trebuie descris pentru a demonstra că este utilizat un număr unic; - Sistemul de păstrare a înregistrărilor trebuie să permită regăsirea cu ușurință a tuturor formularelor CAA Form 1 emise; - Procedura de anulare sau corectare a unui formular CAA Form 1 completat / emis greșit. - Punerea în serviciu a aeronavelor după lucrări de întreținere (sub autorizare clasa ”aeronave”) - Emiterea certificatului de punere în serviciu și instrucțiuni de completare a formularului de punere în serviciu după lucrări de întreținere - Responsabilitățile personalului de certificare cat. C, A, B1, B2, B2L B3, L - Emiterea certificatului de punere în serviciu de către personal navigant dacă este aplicabil; punerea în serviciu pe jurnalul de bord - Emiterea certificatului de punere în serviciu cu limitări/ în cazul lucrărilor incomplete (de ex.în situația în care organizația se află în imposibilitatea de a efectua toate lucrările comandate, în situația lucrărilor amânate, lucrări neaprobate de operator/client, necesitatea efectuării unui zbor de verificare a întreținerii, etc) - Punerea în serviciu (CRS) după incorporarea Modificărilor/ Reparațiilor Standard CS-STAN cf. AMC M.A.801 și AMC1 ML.A.801 - Punerea în serviciu a componentelor/motoarelor/ APU după lucrări de întreținere (sub autorizare clasa ”componente”) - Emiterea Formularului 1 AAC și instrucțiuni de completare a formularului - responsabilitățile personalului de certificare, - punerea în serviciu pe eticheta avionabil (dacă este aplicabil), - punerea în serviciu a unui component neavionabil pe parcursul proceselor succesive de întreținere (cu limitări in rubrica 12 a Formularului 1 AAC) - emiterea Formularului 1 AAC cu limitări sau după lucrări incomplete - Punerea în serviciu după lucrări NDT - Emiterea Formularulyui 1 AAC 1 și instrucțiuni de completare a formularului, după lucrări NDT - responsabilitățile personalului de certificare NDT | CAO.A.040(a), CAO.A.065, CAO.A.070, CAO.A.095(A)(4) |  |  |
| ☐ | C.10 Defecte apărute în timpul operațiunilor de întreținere Orice defecte descoperite în timpul executării lucrărilor de întreținere sunt înregistrate de executant pe fișe de lucru suplimentare. - Organizația trebuie sa descrie procedura de gestionare a lucrărilor suplimentare. - Dacă lucrările suplimentare nu pot fi executate, acestea vor fi tratate conform procedurii lucrărilor amânate - criteriile de amânare sunt diferite în funcție de standardul aplicabil aeronavei (Partea M sau Partea ML). Criterii de amânare a defectelor pentru o aeronavă care îndeplinește cerințele din partea ML (ML.A.403) - este necesar să se evalueze dacă defectul pune în pericol grav siguranța zborului - Dacă defectul pune în pericol siguranța zborului, rectificarea acestuia înainte de următorul zbor este obligatorie. - Dacă defectul nu pune în pericol siguranța zborului este posibila efectuarea urmatorului zbor, cu condiția ca defectul să fie înregistrat în evidența aeronavei (ML.A.305) si adus în atenția pilotului. Defectul trebuie rectificat cât mai repede posibil. Criterii de amânare a defectelor pentru o aeronavă care îndeplinește cerințele părții M (M.A.403) - este necesar să se evalueze dacă defectul pune în pericol grav siguranța zborului. - numai personalul de certificare poate evalua și poate decide ce permit datele de intretinere aprobate și aplicabile asupra impactului defectului asupra siguranței zborului - dacă defectul constatat este acoperit de MEL (atunci cand e aplicabil), atunci nu este necesară o evaluare de către personalul de certificare. - dacă defectul pune în pericol siguranța zborului, rectificarea acestuia înainte de următorul zbor este obligatorie. - dacă defectul nu pune în pericol siguranța zborului, este posibila efectuarea urmatorului zbor, cu condiția ca acesta să fie înregistrat în evidența aeronavelor (M.A.305 și M.A.306) și să fie corectat cât mai curând posibil. - organizația trebuie să verifice dacă posibilitatea amânării este prevăzută de datele de întreținere aplicabile (manual de întreținere, manual de reparații, SB, documentație, autoritate competentă etc.). - In cazul in care datele de intretinere prevad posibilitatea amanarii, organizația stabilește modalitatea maximă pentru amânare (calendar și / sau numărul de cicli, aterizări etc.) folosind datele de întreținere. - În absența informațiilor aplicabile în datele de întreținere, responsabilul pentru intretinere se coordonează cu persoana responsabilă pentru gestionarea navigabilitatii continue pentru a obține aprobarea din partea AAC sau a unei organizații titular al unei aprobări de proiectare pentru daune structurale. | CAO.A.075(b)(6) Echipamentele aeronavei sunt considerate ca „defecte” dacă există riscul semnificativ de a nu putea îndeplini funcțiile cerute la un nivel de performanță corespunzător nivelului de siguranță acceptabil pentru operațiunea de zbor în cauză. Acest lucru nu împiedică pilotul să înregistreze observații și comentarii cu privire la performanța echipamentului aeronavei atunci când acest lucru nu este considerat a fi o defecțiune Tipuri de defecte: -defecte ale echipamentelor care nu sunt necesare pentru zbor (ML.A.403(b)(1)) -defecte ale echipamentelor care sunt necesare pentru zbor (ML.A.403(b)(2)) -defecte, altele decât cazurile de mai sus, pe un planor sau un balon care nu funcționează comercial și pe aeronave operate în conformitate cu partea NCO -orice defect neacoperit de punctele punctele mai sus menționate |  |  |
| ☐ | C.11 Intretinerea in afara locatiilor aprobate În cazul în care organizația efectuează lucrări de întreținere la aeronave sau componente ale aeronavei pentru care este aprobată, în afara locațiilor aprobate, cu condiția ca necesitatea unor astfel de lucrari să se execute din cauza imposibilitatii executării zborui (întreținere ocazională), organizatia trebuie sa descrie într-o procedură cum gestioneaza o astfel de situație. | CAO.A.095(a)(3) |  |  |
| ☐ | C.12 Intretinerea componentelor sub autorizarea categoria – aeronavă sau motor - Intreținerea unui component/echipament (inclusiv motor) efectuată pe baza datelor de întreținere ale aeronavei (exemple: manual de întreținere a aeronavei, buletin service al titularului certificatului de tip / supliment la certificatul de tip aeronavă), poate fi efectuată de o organizație care nu este autorizată pentru lucrări de întreținere la categoria motoare sau componente, atat timp cat componentul nu este demontat de pe aeronavă. Componentele pot fi demontate temporar de pe aeronavă pentru acces, cu acordul autorității competente, cu condiția ca această demontare să nu necesite lucrări de întreținere suplimentare care nu sunt descrise în datele de întreținere ale aeronavei. Procedura trebuie să descrie limitele acestei întrețineri și punerea în serviciu a acestor lucrări. | Apendice I pct. (b)/(c) |  |  |
| ☐ | C.13 Intretinerea motorului instalat pe aeronava sub autorizare categoria motoare sau componente In acest caz organizatia trebuie sa fie aprobată și să aibă în domeniul de autorizare tipul de motor aprobat sub clasa componente Procedura trebuie să descrie limitele acestei întrețineri și punerea în serviciu a acestor lucrări. | Apendice I pct. (b)/(c) |  |  |
| ☐ | C.14 Proceduri speciale pentru aeronava - cantarirea - vosirea - controlul proceselor speciale (sudarea, înlocuirea motorului, reparatia celulei) - testarea nedistructivă - degivraj - pozitionarea pe cricuri | CAO.A.030(a) ; Apendice I pct (e) |  |  |
| ☐ | C.15 Emitere CEN sub privilegii de intretinere CAO.A.095(a) Organizația trebuie să elaboreze o procedură pentru a respecta punctul ML.A.903 Anexa 5b (Part-ML) (Procesul de evaluare a navigabilității) - efectuarea evaluărilor de navigabilitate și emiterea certificatului de evaluare a navigabilității corespunzător - păstrarea înregistrărilor referitoare la evaluarea navigabilității | CAO.A.095(c)(2) |  |  |
|  | Partea D – Procedura de gestionare a mentinerii navigabilitatii |  |  |  |
| ☐ | D.1 Gestionarea menținerii navigabilitatii – GENERALITATI Organizația trebuie să documenteze: - dacă toate procedurile organizației sunt cele descrise în CAE sau dacă există documente asociate care, în acest caz, trebuie să fie amintite. - dacă procedurile sale acoperă numai partea ML (fără a acoperi partea M), partea M (fără acoperirea părții ML) sau acoperă partea M și partea ML, în funcție de domeniul de activitate al organizatiei - procedura de notificare către organismele externe relevante, despre orice condiție a aeronavei sau a unei părți a aeronavei constatate de organizatie, care au cauzat sau pot cauza defecțiuni care pot afecta siguranța zborului. - Destinatarii notificării: - Autoritatea statului de înmatriculare - statul operatorului - operator / proprietar (responsabil cu gestionarea navigabilității aeronavei) - organizația responsabilă de proiectarea aeronavei sau a componentei aeronavei - Semnificația conceptului de „non-conformități care afectează grav siguranța zborului” conform: - AMC M.A.202/ML.A.202 (fisură semnificativă, coroziune sau defecțiuni la structura primară, incendiu, arc electric, scurgeri semnificative de combustibil sau lichid hidraulic sau un sistem total defect, AD / CN depășit, ...); - AMC 20-8 care oferă o listă a evenimentelor care trebuie raportate în temeiul HG 465/2025; - RAC-RAASEAC. - modalitatea de notificare cu respectarea termenului de maxim de 72 de ore pentru notificare si respectarea termenelor de trimitere a analizei preliminare și finale, etc. - persoana responsabila de transmitere a notificarii. | CAO.A.025(a)(10) ; CAO.A.095(b)(1) CAO.A.075(a)/(b)(7)/(b)(9 Notă: Procedura de raportare implementată și descrisă în acest paragraf trebuie să respecte cerințele RAC-RAASEAC. Suplimentar, în cadrul unei organizații, oricine poate raporta un eveniment considerat relevant, chiar dacă nu îndeplinește criteriile pentru evenimentele pentru care notificarea este obligatorie. Procedura de tratare a evenimentelor trebuie să cuprindă inclusiv mecanismul de tratatre a raportărilor voluntare. Organizația trebuie să promoveze o politică pentru a nu crea temeri care ar putea conduce la descurajarea raportării de evenimente de siguranță. |  |  |
| ☐ | D.2 Lista echipamentului minim aprobat (MEL) Lista derogarilor de la configurația aeronavei (CDL) - Când un operator folosește un sistem de clasificare (Ex: A, B, C, D) care impune termene calendaristice pentru remedierea defecțiunilor, el ar trebui să documenteze principiul general al unui astfel de sistem. Este esențial ca personalul de întreținere să fie familiarizat cu acest sistem pentru gestionarea lucrărilor amânate. - Organizația trebuie să documenteze printr-o procedură modul în care personalul responsabil de gestionarea navigabilității continue și personalul de întreținere comunică echipajului o prevedere permisă de MEL. În cazul amânării remedierii unui defect procedura trebuie să specifice: - Modul de aplicarea a prevederilor MEL în baza cărora se amână remedierea defectului, informarea echipajului care poate decide acceptarea sau nu a aplicării MEL și înregistrările aferente - procedura de emitere CRS cu defecte amanate - acțiuni după remedierea defectului - organizatia trebuie să documenteze modul de gestionare în cazul în care termenul impus de MEL este depașit și anume: - să descrie modul de intocmire a cererii de extindere (descrierea extensiei solicitate, circumstanțe / motive, măsuri compensatorii), - să valideze cererea și să o accepte intern sau să o prezinte pentru acceptare autorității competente - procesul de validare internă ar trebui să identifice în mod clar departamentele și persoanele abilitate să intervină asupra subiectului și care au autoritatea de a valida aceste cereri înainte de acceptarea internă sau de transmitere pentru acceptare la autoritatea competenta (in acest sens rolul sistemului de calitate față de aceste solicitări de extensii ar trebui clarificat). - persoanele autorizate să accepte intern o prelungire a unei prevederi a MEL, în limitele MEL, trebuie să fie desemnate oficial de organizație. | CAO.A.075(a) Deși MEL este un document care nu se încadrează în domeniul de control al sistemului de management al navigabilității și decizia de a accepta o prevedere din MEL este în mod normal în responsabilitatea echipajului, procedura de aplicare a MEL este un instrument prin care personalul de întreținere poate avea o comunicare eficientă cu echipajul (în cazul defectelor raportate). Aceste prevederi nu se aplică tipurilor de aeronave care nu au definită o lista echipamentului minim aprobat (MEL) |  |  |
| ☐ | D.3 Dezvoltarea programului de întretinere; control și revizuire periodică Dezvoltarea, controlul și revizia periodică a programului de întreținere se realizează în conformitate cu cerințele procedurii si instructiinilor civile. Pentru dezvoltarea și evaluarea periodică a programului de întreținere pentru o ’aeronavă Partea ML’ și neimplicată în operațiuni comerciale de transport se poate folosi ca ghid cerințele procedurii si instructiinilor civile, sau modelele dezvoltate de EASA în AMC-urile și GM-urile la articolul ML.A.302 (c) și ML.A.302 (d). | CAO.A.095(b)(2); CAO.A.075(a)/(b)(1)/(b)(2) Notă: AMC2 din ML.A.302 oferă un formular de bază completat pentru întocmirea programului de întreținere. În cazul pilotului/pilotilor care are/au in proprietate o aeronavă non-complexă, neutilizata in transport aerian comercial, care nu este utilizata în contextul unei operațiuni comerciale specializate, neutilizate de un ATO comercial și cu MTOM ≤ 2730 kg: - daca este planificat ca anumite lucrări de întreținere să fie efectuate de către pilot/piloti (proprietar(i)), MP trebuie să enumere pilotul (ii) - proprietar (i) și să identifice lucrările de întreținere - pilotul (ii) - proprietar (i) este/sunt autorizat (i) să efectueze lucrarile ( în conformitate cu apendicele VIII la partea M). În cazul unui MP bazat pe instrucțiunile de navigabilitate continuă furnizate deținătorul certificatului de tip (TC), certificatul de tip restricționat, certificatul suplimentar de tip (STC), ETSO, în afară de toleranțele prevăzute de acestia, reglementările nu prevăd toleranță. Pe de altă parte, organizația care are aeronava în administrare este liberă să introducă alternative la recomandările producătorului, cu condiția să fie justificate în conformitate cu articolul ML.A.302 litera (c) (2) (3). Atunci când examinează eficiența programului de întreținere, personalul de evaluare a navigabilității (sau personalul organizatiei, dacă revizuirea MP nu se face împreună cu o evaluare a navigabilității) are obligatia sa revizuiască lucrările de întreținere efectuate în ultimele 12 luni, inclusiv lucrările de întreținere neplanificate. În acest scop, proprietarul sau organizația este obligată să pună la dispoziția personalului responsabil de evaluare, toate dosarele de lucrări de întreținere în cauză. Atunci când se examinează rezultatele întreținerii efectuate în ultimul an, trebuie verificat dacă s-ar fi putut evita defecțiuni constatate prin includerea în programul de întreținere a anumitor recomandări de la titularul certificatului de tip inițial a fost ignorat de proprietar sau organizație |  |  |
| ☐ | D.4 Directivele de navigabilitate si alte cerinte de navigabilitate obligatorii (acces, proces, decizie, aplicare) - organizatia trebuie să demonstreze și să documenteze modalitatea prin care are acces la datele publicate privind documentele obligatorii de aplicat (consemne de navigabilitate, AD-uri și alte documente obligatorii aplicabile aeronavelor din domeniu) (abonamente, situri gratuite etc.) - organizația trebuie să numească persoana responsabilă cu: - identificarea tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile tipului de aeronavă - decizia aplicarii/neaplicarii acestora la aeronavele aflate în domeniu (in cazul neaplicarii este necesar a se identifica evidenta documentelor neaplicabile) - coordonarea aplicarii AD-urilor. - monitorizarea (evidenta) aplicarii AD-urior specificandu-se data aplicarii, ore de zbor, ciclii de functionare. - in cazul aplicarii unei directive de navigabilitate sunt necesare date de aplicare (calendaristice; ore de zbor; ciclii de functionare) - in cazul in care aplicarea AD-ului se face repetitiv se stabilesc dinainte parametrii de timp, zbor, functionare ale aplicărilor ulterioare | CAO.A.075(a)/(b)(5)/(b)(8) |  |  |
| ☐ | D.5 Modificari si reparatii - organizația trebuie sa se asigure că toate modificările și reparațiile aplicate aeronavelor respectă Partea 21 și CS-STAN (datele de modificare / reparatie standard cuprinse în specificațiile de certificare (CS-STAN) menționate la punctul 21A.431B 21A.90B din anexa I (Partea 21) la HG91/2024. - organizația coordonează cu proprietarul și, dacă este necesar, cu organizația de întreținere procesul de aprobare a unei modificări sau a unei reparații (ex. modificări la inițiativa proprietarului, reparații necesare depistate in urma operarii etc.) - organizația și proprietarii pot conveni asupra unor aranjamente privind aplicarea modificărilor opționale potențial aplicabile aeronavei, atunci cand se consideră că aceste modificări ar fi utile din punct de vedere al fiabilității / navigabilității. | CAO.A.075(b)(3) |  |  |
| ☐ | D.6 Inspectia inainte de zbor Pilotul comandant este responsabil pentru efectuarea inspecțiilor înainte de zbor, în conformitate cu manualul de zbor (aspectul este reamintit în contractul de gestionare a aeronavelor care nu sunt in proprietatea organizatiei) |  |  |  |
| ☐ | D.7 Defecte (analiza si criterii de amânare) - acțiunea de rectificare a defectelor amânate din diverse motive (piese de schimb necesare, alocarea unei date pentru activitatea de intretinere, personalul necesar, scule/echipamente necesare) este coordonata împreună cu proprietarul / operatorul și organizația de întreținere în cauză, pentru a proceda la o rectificare cât mai curând posibil. - Criterii de amânare a defectelor, pentru o aeronavă supusă cerințelor părții M - pilotul poate accepta: - anumite defecte minore, sub responsabilitatea sa - pierderea unei funcții care nu este cerută de cerințele operaționale sau de navigabilitate, asa cum este indicat în manualul de zbor sau MEL, dacă este cazul. - perioada maximă pentru remedierea defectelor definite mai sus este stabilita de organizație, în acord cu proprietarul. Organizația se asigură (împreună cu proprietarul / operatorul) că echipamentele care nu funcționează sunt clar identificate ca fiind defecte. - pentru alte tipuri de defecte, este necesar un certificat de repunere in serviciu. In cazul în care aeronava defectă se afla într-o locație in care defectul nu poate fi remediat, organizatia poate solicita autoritatii competente transportul aeronavei catre organizatia de intretinere. - Criterii de amânare a defectelor, pentru o aeronavă supusă cerințelor părții ML - in primul rând, este necesar să se evalueze dacă defectul pune în pericol grav siguranța zborului sau nu. - dacă defectul pune în pericol siguranța zborului, rectificarea acestuia înainte de următorul zbor este obligatorie. În caz contrar, este posibila efectuarea zborului fără a corecta defectul, cu condiția ca acesta să fie înregistrat în evidența aeronavei (ML.A.305), și remediat cât mai repede posibil. - tipuri de defecte si persoana abilitatată cu evaluarea acestora: - defecte ale unor echipamente care nu sunt vitale pentru operare (pilotul / ML.A.403(b)(1)) - defecte ale unor echipamente care sunt vitale pentru operare (pilotul în cazul în care defectul este acoperit de MEL sau personalul de certificare calificat / ML.A.403 (b) (2)) - defecte, altele decât cazurile descrise mai sus, depistate la un planor sau un balon care nu funcționează în regim comercial și la aeronave operate în conformitate cu partea NCO (pilotul cu acordul proprietarului aeronavei și al organizației care are aeronava in gestionarea navigabilității continue, dacă este cazul / ML.A.403 (b) (3) (i)) - orice defect neacoperit de situațiile de mai sus (personal de certificare calificat / ML.A.403 (b) (4)) | CAO.A.075(b)(6) Notă: Echipamentele aeronavei: trebuie declarate defecte dacă există riscul semnificativ de a nu putea îndeplini funcțiile cerute la un nivel de performanță corespunzător nivelului de siguranță acceptabil pentru operare. Acest lucru nu împiedică pilotul să înregistreze observații și comentarii cu privire la performanțele echipamentului aeronavei atunci când acest lucru nu este considerat un defect. Orice defect semnalat în urma operării de către piloți sau de o organizație de întreținere, este analizată pentru a determina cauza și a defini, dacă este necesar, acțiuni de intreținere sau acțiuni preventive (de exemplu, un amendament la programul de întreținere sau aplicarea unei modificări). Analiza defectelor ia în considerare și situația în care defectul este unul repetitiv. |  |  |
| ☐ | D.8 Contracte și comenzi pentru întreținere - Aeronave care nu sunt deținute de o organizație - dacă un un proprietar intenționează să încredințeze gestionarea navigabilității continue a aeronavei sale unei organizatii CAO, un contract de gestionare în conformitate cu anexa I la Partea M sau anexa I la Partea ML, după caz, trebuie semnată între proprietar și organizație. - un singur contract poate acoperi toate aeronavele aceluiași proprietar. - cand se semnează un astfel de contract, organizația se asigură că: - aeronava se află în domeniul aprobat - are acces la documentația la zi a aeronavelor (documentație furnizată de client sau de către organizație). Daca documentația de întreținere este furnizată de către proprietar organizației, este necesara descrierea modalităților practice de furnizare a acesteia. - personalul este instruit, inclusiv cu cerințele proprietarului aeronavei. - organizația asigură, în coordonare cu proprietarul, că o copie a contractului este trimisă autorității de înmatriculare a aeronavei - contractul respectă dispozițiile din anexa I la Partea M/ Partea ML (după caz), și oferă următoarele detalii: - ore de zbor și alte date de funcționare - defecte detectate de echipaje - următoarele termene de întreținere - planificarea imobilizării - Aeronave deținute de organizație - in acest caz nu este necesar un contract de administrare. Obligațiile organizației atat ca proprietar cat și ca organizație de mentinere a navigabilității continue, precum și procedurile de interfață dintre organizație și operațiuni sunt descrise direct în manualul CAE. Aeronava în cauză trebuie identificată în lista aeronavelor administrate de organizație. - organizația Partea CAO care este aprobată ca organizație de menținere a navigabilității continue, trebuie să contracteze una sau mai multe organizații de întreținere pentru întreținerea aeronavei pe care o administrează. Astfel, organizația în cooperare cu organizatia/organizațiile de intreținere în cauză, trebuie să se asigure de faptul că sarcinile de întreținere sunt efectuate în conformitate cu termenii contractului, conform unei proceduri incluse în prezentul CAE - Contract de întreținere Organizația CAO care, în cadrul privilegiilor sale de gestionare a menținerii navigabilității, contractează una sau mai multe organizații de întreținere pentru a efectua întreținerea aeronavei pe care o gestionează, trebuie, în cooperare cu organizațiile de întreținere, să verifice contractele și să se asigure că sarcinile de întreținere se efectuează conform termenilor indicați în contract, conform unei proceduri incluse în acest paragraf. - persoana responsabilă pentru validarea unui contract de întreținere precum și conținutul unui astfel de contract. - revizuirea contractului înainte de semnare, pentru a se asigura că: - contractul este clar și complet, - responsabilitățile fiecărei părți interesate sunt definite. - toți cei implicați în contract sunt de acord cu termenii contractului și au o idee clară despre responsabilitățile lor d) Comandă (work order) - redactarea unui formular de comandă (specimen și identificarea persoanei responsabile autorizate să semneze). Dacă organizația este și organizație de întreținere, formularul de comandă poate fi considerat și formular de lansare a lucrărilor | CAO.A.025(10) ; CAO.A.095(b)(1) CAO.A.075(a)/(b)(4)/(b)(7) Notă: un contract de întreținere cu o organizație de întreținere autorizată conform Părții-CAO este obligatoriu numai pentru aeronavele care fac obiectul Părții M și care operează conform Părții SPO,CAT fără licență, ATO sau DTO conform MA201 (h). În celelalte cazuri, contractul rămâne o opțiune și poate fi înlocuit cu o comandă. Notă: Formularul de comandă trebuie să fie disponibil în documentele anexate manualului CAE. |  |  |
| ☐ | D.9 Coordonarea activitatilor de intretinere - organizatia trebuie sa documenteze modul în care activitățile de întreținere sunt coordonate între operatori / proprietari și organizația de întreținere - in vederea stabilirii perioadelor de imobilizare pentru operațiunile de întreținere, organizația trebuie să descrie modalitatea de monitorizare tehnică, după cum urmeaza: - monitorizarea validității CEN, - directivele privind navigabilitatea (AD), - monitorizarea termenelor programului de întreținere - monitorizarea lucrărilor amânate, - monitorizarea modificărilor și reparațiilor, - monitorizarea cântăririi. | CAO.A.075(b)(8) |  |  |
| ☐ | D.10 Masa si centraj Cântărirea trebuie să îndeplinească cerințele reglementărilor operaționale corespunzătoare tipului de aeronavă și tipului de operare al aeronavei - organizația se asigură că după orice modificare/ reparație a aeronavei care afectează semnificativ masa sau echilibrul, fișa de cântărire a aeronavei este adusa la zi, astfel: - prin cântărire (conform procedurilor producătorului) atunci când impactul asupra masei sau echilibrului este semnificativ sau nu este cunoscut cu exactitate, - prin calcul în alte cazuri. - procedura recomandată este ca atunci când în timpul funcționării aeronava a suferit numeroase modificări / reparații al căror impact asupra greutății și echilibrului a fost determinat „prin calcul” sau a fost considerat neglijabil, aeronava trebuie cântărită. - organizatia trebuie sa dezvolte printr-o procedura modalitatea de cântărire a unei aeronave. | CAO.A.075(a)/(b)(10) |  |  |
| ☐ | D.11 Emiterea CEN si a recomandarilor Aplicabil organizațiilor care dețin privilegiul de evaluare a navigabilității. - Listă cu înmatriculările aeronavelor pentru care se execută o evaluare a navigabilității. (M.A. 901 /ML.A.903 după caz și AMC asociat) - modalitatea de verificare a documentelor si inspecția fizică, precum și metoda de analiză. Trebuie definite nivelul de detaliere al analizei și eșantionul de înregistrări luate în considerare. - în timpul examinării documentelor se acordă o atenție deosebită trasabilității tuturor defectelor descoperite si se completează un document prin care se confirmă la sfârșitul studiului că informațiile analizate în timpul revizuirii documentelor sunt corect înregistrate, monitorizate, validate într-un sistem care permite gestionarea continuității navigabilității și / sau în înregistrări tehnice ale operatorului. - in cazul în care revizuirea navigabilității efectuată în acest stadiu pe o aeronavă care îndeplinește cerințele părții M nu este concludentă, trebuie descris modul în care este informată autoritatea competentă. - organizatia trebuie să descrie fazele pentru examinarea fizică a aeronavei. Aceasta va detalia modul în care identifică și listează, pe lângă elementele necesare în MA 901 (m) și ML.A.903 (c), dacă este cazul, toate inspecțiile, verificările aeronavei care urmează să fie efectuate în timpul vizitei. - organizația și proprietarul se coordonează pentru organizarea prezenței unei persoane de certificare în momentul examinării fizice, în cazul în care sunt necesare în acest proces de examinare, operatiuni tehnice (ex. deschideri de trape etc.) - persoana care efectuează evaluarea documentelor si inspecția fizică a aeronavei pentru evaluarea navigabilității trebuie sa fie o persoana autorizata pentru o astfel de activitate. - persoana autorizata pentru evaluarea navigabilității trebuie sa verifice următoarele puncte, in cadrul evaluarii fizice: - prezența marcajelor si a placutelor necesare; - compatibilitatea manualului de zbor cu configurația aeronavei (inclusiv modificările și STC aplicate), - aeronava este conformă cu datele aprobate; - aeronava nu prezintă defecte aparente a căror amânare nu a fost aprobată; - nu există neconcordante între aeronavă și înregistrările documentare examinate. - respectarea instrucțiunilor tehnice din fișele de lucru prin eșantionare - la finalul evaluării se va emite un document de sinteza care trebuie să inregistreze toate informatiile utile pentru a confirma examinarea fizica si a documentelor aeronavei. Acest document trebuie sa fie semnat/ștampilat de persoana calificata și autorizată care a efectuat evaluarea. - organizatia trebuie să descrie modul în care autoritatea competentă este informată in cazul in care procesul de evaluare a navigabilității unei aeronave supusă cerințelor părții M nu este concludent. Recomandare pentru obținerea unui CEN (formularul 15a AAC) - Nu este aplicabil pentru aeronavele care îndeplinesc cerințele din partea ML. Pentru aceste aeronave, CEN este emis de personalul de evaluare a navigabilitătii în cazul unei evaluari a navigabilității satisfăcătoare. - transmiterea unei recomandări pentru aeronavele din partea M trebuie făcută de către personalul de evaluare a navigabilității, după emiterea raportului de evaluare, document care serveste drept bază pentru recomandare. | CAO.A.095(c)(1)(i) |  |  |
| ☐ | D.12 Prelungirea, expirarea, arhivarea CEN - valabilitatea CEN 15b și CEN 15c poate fi prelungită de către organizație atunci când aeronava, în ultimele doisprezece luni a rămas într-un mediu controlat, adică: - navigabilitatea continuă a fost gestionată de același organism care extinde CEN, - întreținerea a fost realizată de o organizație de întreținere aprobată în conformitate cu Subpartea F din partea M, partea 145 sau partea CAO, aceasta include si activități de întreținere ale pilotului proprietar și repunerea in serviciu fie de către pilot-proprietar, fie de către personalul de certificare independent. - pentru fiecare prelungire este completat un formular de extindere - data expirare CEN: - data de expirare anterioară + 1 an dacă prelungirea are loc cu mai puțin de 30 de zile înainte de expirarea CEN sau după expirarea sa - data prelungirii + 1 an dacă prelungirea are loc cu mai mult de 30 de zile înainte de expirarea CEN - O copie a CEN prelungit este trimisă autorității competente - organizatia trebuie să pastreze: - formular de extindere: până la următoarea evaluare a navigabilității. - copie CEN prelungit: până la 2 ani de la retragerea din serviciu a aeronavei. | CAO.A.095(b)(4)/(c)(1)(ii) |  |  |
| ☐ | D.13 Zborul de verificare a intreținerii (tehnic)MCF - coordonarea OPERATOR – intretinere- managementul continuității navigabilității - zborul de verificare a întreținerii trebuie efectuat după finalizarea anumitor operațiuni de întreținere, conform unui program definit în programul de intretinere. - procedura de repunere in serviciu pentru un zbor de verificare a întreținerii este responsabilitatea organizației de întreținere - Dacă CEN-ul aeronavei este invalid, trebuie să se obțină un permis pentru zborul de verificare a întreținerii. | CAO.A.075(a), GM1 ML.A.301(f), GM M.A.301(i) –MCFs Nota : Zborul de verificare a întreținerii (MCF) este sarcina si responsabilitatea operatorului aeronavei. Pentru efectuarea MCF este necesară coordonarea între operator, organizatia de intretinere si CAMO. Pentru dezvoltarea acestei proceduri se recomandă utilizarea GM1 ML.A.301(f), GM M.A.301(i) –MCFs |  |  |

| Data evaluării conținutul CAE | MANAGER CALITATE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume | Semnătură |

CHECK-LIST CAE -  PARTEA CAO

Secțiunea 4 Rezultatul evaluării AAC a conformării conținutului CAE cu cerințele de reglementare aplicabile

| Referința CAE / |  |  | Ed./ rev. / data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea organizației |  |  | Autorizare nr. |  |  |  |
| Referința/ data transmiterii doc. |  |  |  |  |  |  |
| Conformare conținut CAE cu cerințele de reglementare | DA NU |  |  |  |  |  |
| Observații/ comentarii |  |  |  |  |  |  |
| Denumire document (check-list) înregistrat în format electronic |  |  |  |  |  |  |
| Inspector responsabil | Nume |  |  |  | Semnătură |  |
| Data finalizării evaluării |  |  |  |  |  |  |