AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

Cerințe

Tehnice

CT-HA

HĂRȚI AERONAUTICE

Ediția 04/iunie 2026

PREAMBUL	8

REGULI DE AMENDARE	9

INDEXUL AMENDAMENTELOR	10

CAPITOLUL 1:	11

Definiţii, aplicabilitate şi disponibilitate	11

1.1	Noțiuni	11

1.2	Domeniul de aplicare	21

1.3	Disponibilitate	21

CAPITOLUL 2	22

Specificaţii generale	22

2.1	Cerinţe operaţionale pentru hărţi	22

2.2	Titlurile	23

2.3	Informaţii cu caracter divers	23

2.4	Simboluri	24

2.5	Unităţi de măsură	24

2.6	Scara şi proiecţia hărţilor	25

2.7	Data de valabilitate a informaţiilor aeronautice	25

2.8	Ortografierea numelor geografice	25

2.9	Abrevieri	26

2.10	Frontiere de stat	26

2.11	Culori	26

2.12	Relief	26

2.13	Zone interzise, restricţionate şi periculoase	27

2.14	Spaţii aeriene în care se furnizează servicii de trafic aerian	27

2.15	Declinaţia magnetică	27

2.16	Tipărire	27

2.17	Date aeronautice	27

2.18	Sisteme de referinţă comune	28

CAPITOLUL 3	30

Harta obstacolelor de aerodrom - OACI tip A (limitări operaţionale)	30

3.1.	Funcţie	30

3.2.	Disponibilitate	30

3.3.	Unităţi de măsură	30

3.4.	Acoperirea şi scara hărţii	30

3.5.	Format	31

3.6.	Identificare	31

3.7.	Declinaţia magnetică	31

3.8.	Date aeronautice	31

3.9.	Acurateţe	34

CAPITOLUL 4	34

Harta obstacolelor de aerodrom - OACI Tip B	34

4.1.	Funcţie	34

4.2.	Disponibilitate	34

4.3.	Unităţi de măsură	35

4.4.	Acoperirea şi scara hărţii	35

4.5.	Format	35

4.6.	Identificare	35

4.7.	Planimetrie şi topografie	35

4.8.	Declinaţia magnetică	36

4.9.	Date aeronautice	36

4.10.	Acurateţe	37

CAPITOLUL 5	38

Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic)	38

5.1.	Funcţie	38

5.2.	Disponibilitate	38

5.3.	Identificare	39

5.4.	Acoperirea hărţii	39

5.5.	Conţinutul hărţii	39

5.6.	Acurateţe şi rezoluţie	42

5.7.	Funcţionalitatea electronică	42

5.8.	Specificaţiile produsului de date de hartă	43

CAPITOLUL 6	44

Harta terenului pentru apropierea de precizie - OACI	44

6.1.	Funcţie	44

6.2.	Disponibilitate	44

6.3.	Scara hărţii	45

6.4.	Identificare	45

6.5.	Informaţii în plan şi profil	45

CAPITOLUL 7	45

Harta de rută - OACI	45

7.1.	Funcţie	45

7.2.	Disponibilitate	46

7.3.	Acoperirea şi scara hărţii	46

7.4.	Proiecţie	46

7.5.	Identificare	46

7.6.	Planimetrie şi topografie	46

7.7.	Declinaţia magnetică	47

7.8.	Relevmente, traiecte şi radiale	47

7.9.	Date aeronautice	47

CAPITOLUL 8	49

Hartă regională - OACI	49

8.1.	Funcţie	49

8.2.	Disponibilitate	50

8.3.	Acoperirea şi scara hărţii	50

8.4.	Proiecţie	50

8.5.	Identificare	50

8.6.	Planimetrie şi topografie	50

8.7.	Declinaţia magnetică	51

8.8.	Relevmente, traiecte şi radiale	51

8.9.	Date aeronautice	51

CAPITOLUL 9	53

Harta de plecare instrumentală standard (SID) - OACI	53

9.1.	Funcţie	53

9.2.	Disponibilitate	54

9.3.	Acoperirea şi scara hărţii	54

9.4.	Proiecţie	54

9.5.	Identificare	54

9.6.	Planimetrie şi topografie	54

9.7.	Declinaţia magnetică	55

9.8.	Relevmente, traiecte şi radiale	55

9.9.	Date aeronautice	55

CAPITOLUL 10	58

Harta de sosire instrumentală standard (STAR) – OACI	58

10.1.	Funcţionalitate	58

10.2.	Disponibilitate	58

10.3.	Acoperirea şi scara hărţii	58

10.4.	Proiecţie	58

10.5.	Identificare	59

10.6.	Planimetrie şi topografie	59

10.7.	Declinaţia magnetică	59

10.8.	Relevmente, traiecte şi radiale	60

10.9.	Date aeronautice	60

CAPITOLUL 11	62

Harta de apropiere instrumentală - OACI	62

11.1.	Funcţionalitate	62

11.2.	Disponibilitate	63

11.3.	Acoperirea şi scara hărţii	63

11.4.	Format	64

11.5.	Proiecţie	64

11.6.	Identificare	64

11.7.	Planimetrie şi topografie	64

11.8.	Declinaţia magnetică	65

11.9.	Relevmente, traiecte şi radiale	65

11.10.	Date aeronautice	65

CAPITOLUL 12	71

Harta de apropiere vizuală – OACI	71

12.1.	Funcţionalitate	71

12.2.	Disponibilitate	71

12.3.	Scara hărţii	71

12.4.	Format	71

12.5.	Proiecţia	71

12.6.	Identificare	71

12.7.	Planimetrie şi topografie	72

12.8.	Declinaţia magnetică	72

12.9.	Relevmente, traiecte şi radiale	72

12.10.	Date aeronautice	72

CAPITOLUL 13	73

Harta de aerodrom/heliport – OACI	73

13.1.	Funcţionalitate	73

13.2.	Disponibilitate	74

13.3.	Acoperirea şi scara hărţii	74

13.4.	Identificare	74

13.5.	Declinaţia magnetică	74

13.6.	Date de aerodrom/heliport	74

CAPITOLUL 14	77

Harta de mişcare pe suprafaţa aerodromului - OACI	77

14.1.	Scopul	77

14.2.	Disponibilitate	77

14.3.	Acoperire şi scara hărţii	77

14.4.	Identificare	77

14.5.	Declinaţia magnetică	77

14.6.	Date de aerodrom	77

CAPITOLUL 15	78

Harta poziţiilor de parcare/andocare a aeronavelor - OACI	78

15.1.	Scopul	78

15.2.	Disponibilitate	78

15.3.	Acoperirea şi scara hărţii	78

15.4.	Identificarea	79

15.5.	Declinaţia magnetică	79

15.6.	Date de aerodrom	79

CAPITOLUL 16	80

Harta Aeronautică a lumii 1:1 000 000	80

16.1.	Funcţionalitate	80

16.2.	Disponibilitate	80

16.3.	Scările hărţii	80

16.4.	Format	80

16.5.	Proiecţia	81

16.6.	Identificare	82

16.7.	Planimetrie şi topografie	83

16.8.	Declinaţia magnetică	85

16.9.	Date aeronautice	85

CAPITOLUL 17	87

Harta Aeronautică 1:500 000- OACI	87

17.1.	Funcţionalitate	87

17.2.	Disponibilitate	87

17.3.	Scările hărţii	87

17.4.	Format	88

17.5.	Proiecţia	88

17.6.	Identificare	89

17.7.	Planimetrie şi topografie	89

17.8.	Declinaţia magnetică	92

17.9.	Date aeronautice	92

CAPITOLUL 18	94

Harta de Navigație Aeronautică - OACI Scară Mică	94

18.1.	Funcţionalitate	94

18.2.	Disponibilitate	94

18.3.	Acoperirea şi scara hărţii	94

18.4.	Format	95

18.5.	Proiecţia	95

18.6.	Planimetrie şi topografie	95

18.7.	Declinaţia magnetică	98

18.8.	Date aeronautice	98

CAPITOLUL 19	99

Harta poziționării aeronavei - OACI	99

19.1.	Funcţionalitate	99

19.2.	Disponibilitate	99

19.3.	Acoperirea şi scara hărţii	99

19.4.	Formatul	99

19.5.	Proiecţia	99

19.6.	Identificare	100

19.7.	Planimetrie şi topografie	100

19.8.	Declinaţia magnetică	100

19.9.	Date aeronautice	100

CAPITOLUL 20	101

Sistem electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI	101

20.1.	Funcţionalitate	101

20.2.	Informații disponibile pentru afișaj	101

20.3.	Cerințe de afișare	101

20.4.	Furnizarea și actualizarea datelor	102

20.5.	Teste de performanță, alarme și indicatori de funcționare defectuoasă	103

20.6.	Măsuri de rezervă	103

CAPITOLUL 21	103

Harta altitudinilor minime de supraveghere ATC – OACI	103

21.1	Funcţionalitate	103

21.2	Disponibilitate	104

21.3	Acoperirea şi scara hărţii	104

21.4	Proiecţia	104

21.5	Identificare	104

21.6	Planimetrie şi topografie	105

21.7	Declinaţia magnetică	105

21.8	Relevmente, traiecte şi radiale	105

21.9	Date aeronautice	105

Apendicele 1 - Modelul notelor marginale	107

Apendicele 2 - Simbolurile utilizate pe hărțile OACI	108

Apendicele 3 - Ghid de culori pentru curbe de nivel și pentru elemente topografice	126

Apendicele 4 - Ghidul nuanțelor hipsometrice	128

Apendicele 5 - Reprezentarea foilor de hartă la asamblarea Hărții aeronautice a lumii - OACI	129

Cuprins

PREAMBUL

- Prezentul document stabileşte cerinţe aplicabile organizaţiilor care întocmesc și publică hărți aeronautice, elaborate special pentru a îndeplini cerinţele navigaţiei aeriene, inclusiv cerințele cu privire la publicarea în Publicația de Informare Aeronautică a Republicii Moldova (în continuare AIP RM).

- Prezentul document transpune la nivel naţional prevederile cuprinse în Anexa 4 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională de la Chicago ”Hărți Aeronautice” (în continuare Anexa 4 OACI), inclusiv amendamentul nr.62.

- Prevederile conţinute în prezentul document se aplică și organizațiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental pentru traficul aerian în FIR Chişinău.

- Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC) verifică modul în care organizaţia care întocmește și publică hărți aeronautice se conformează cu cerinţele stabilite atât în prezentul document, cât şi în alte acte normative aplicabile.

REGULI DE AMENDARE

- Modificarea prevederilor CT se poate face numai prin amendament.

- Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile.

- După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fiecare deţinător al CT în cauză va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite.

- Se emite o nouă ediție a CT dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul acesteia.

INDEXUL AMENDAMENTELOR

| Nr. crt. | Numărul amendamentului | Data intrării în vigoare/ nr. ordinului | Numele persoanei care a introdus amendamentul | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ediția 03 | 05.11.2020 nr.32/GEN din 18.08.2020 |  |  |
| 2 | Amendamentul 01 | 13.06.2024 nr.26/GEN din 03.06.2024 |  |  |

CAPITOLUL 1:

Definiţii, aplicabilitate şi disponibilitate

  - Noțiuni

CT- AD	Cerințe tehnice privind proiectarea și exploatarea aerodromurilor.

CT-HEL	Cerințe tehnice privind proiectarea și exploatarea heliporturilor.

CT-HA	Cerințe tehnice privind hărțile aeronautice.

CT-ATS	Cerințe tehnice. Servicii de trafic aerian.

CT-SIA	Cerințe tehnice. Servicii de informare aeronautică.

În sensul prezentului document, CT-HA, se aplică următoarele noțiuni:

- Acostament (shoulder) - suprafaţă adiacentă marginii pavajului pregătită pentru a asigura tranziţia între pavaj şi suprafeţele alăturate.

- Adresa de acces (logon address) - un cod specificat utilizat pentru conexiunea legăturii de date la o unitate ATS.

- Aerodrom (aerodrome) - suprafață definită (inclusiv clădirile, instalațiile și echipamentele) pe pământ sau pe apă sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea și mișcarea la sol a aeronavelor;

- Altitudine (altitude) - distanța în plan vertical până la un nivel, un punct sau un obiect considerat drept punct, măsurată față de nivelul mediu al mării (MSL).

- Altitudine/Înălţime a procedurii (procedure altitude/height) - o altitudine/înălţime publicată pentru utilizarea la definirea profilului vertical a procedurii de zbor, la sau deasupra altitudinii minime de siguranţă pentru trecerea peste obstacole în situația când a fost stabilită.

- Altitudine minimă a zonei (AMA) (area minimum altitude (AMA)) - altitudinea minimă ce poate fi utilizată în condiţii meteorologice de zbor instrumental (IMC), care asigură o înălţime minimă de siguranţă faţă de obstacole în interiorul unei zone specificate, formată în mod normal din paralele şi meridiane.

- Altitudinea de sosire a zonei terminale (terminal arrival altitude (TAA)) - cea mai coborâtă altitudine care asigură o înălţime minimă de siguranţă de 300 m (1 000 ft) deasupra tuturor obstacolelor existente într-o zonă circulară cu raza de 25 NM (46 Km) centrată pe reperul apropierii iniţiale (IAF), sau acolo unde acesta nu există pe reperul apropierii intermediare (IF), delimitată cu linii drepte care unesc extremităţile zonei circulare cu centrul (IAF sau IF). TAA asociată unei proceduri, reunite, trebuie să acopere o zonă de 360 de grade în jurul centrului (IAF, IF).

- Altitudinea minimă pe rută (MEA) (minimum en-route altitude (MEA)) - altitudinea pentru un segment de rută care asigură recepţionarea adecvată a comunicaţiilor de la ATS şi de la facilităţile de navigaţie relevante, care se conformează cu structura spaţiului aerian şi prevede distanţa de siguranţă cerută pentru depăşirea obstacolelor.

- Altitudinea minimă de sector (minimum sector altitude (MSA)) - cea mai mică altitudine care poate fi utilizată, care asigură o înălţime minimă de siguranţă de 300 m (1 000 ft) deasupra tuturor obiectelor localizate într-o arie inclusă într-un sector circular cu raza de 46 km (25 NM) centrat faţă de un punct semnificativ, cum ar fi punctul de referinţă al aerodromului (ARP), sau punctul de referinţă al heliportului (HRP).

- Altitudinea minimă de siguranţă pentru trecerea peste obstacole (MOCA) (minimum obstacle clearance altitude (MOCA)) - altitudinea minimă pentru un segment definit al zborului care asigură înălţimea de siguranţă cerută pentru trecerea peste obstacole.

- Altitudinea de trecere peste obstacole (OCA) sau înălţimea de trecere peste obstacole (OCH) (obstacle clearance altitude (OCA) or obstacle clearance height (OCH)) - cea mai mică altitudine sau cea mai mică înălţime deasupra cotei pragului de referinţă al pistei, sau a cotei aerodromului după caz, utilizată în conformitate cu criteriile de trecere peste obstacole.

Nota 1: Altitudinea de trecere peste obstacole are ca referinţă nivelul mediu al mării iar înălţimea de trecere peste obstacole are ca referinţă cota pragului pistei sau, în cazul apropierilor non-precizie, cota aerodromului sau cota pragului pistei, dacă aceasta se află cu mai mult de 2 m (7 ft) sub cota aerodromului. Înălţimea de trecere peste obstacole în cazul procedurilor "circling" are ca referinţă cota aerodromului.

Nota 2: Atunci când sunt utilizate ambele expresii, ele pot fi puse sub forma "Altitudinea/înălţimea de trecere peste obstacole" şi abreviate "OCA/H".

Nota 3: Aplicaţii specifice ale acestei definiţii sunt conţinute în documentul 8168 OACI „Proceduri pentru Servicii de Navigaţie Aeriană - Operarea Aeronavelor” (în continuare PANS-OPS, (Doc. 8168)), Vol. I, Part III, 1.5; Vol. II, Part III, punctul 6.4).

- Altitudine de tranziţie (transition altitude) - altitudinea la care sau sub care poziția pe verticală a unei aeronave este controlată prin raportare la altitudini.

- Aplicare (application) - manipularea şi procesarea datelor în sprijinul cerinţelor utilizatorului (ISO 19104 - “Geographical information”).

- Apropiere finală (final approach) - acea parte a unei proceduri de apropiere instrumentală care începe de la punctul sau reperul apropierii finale sau, în cazul în care un astfel de punct (reper) nu este specificat,

- la sfârşitul ultimului viraj procedural, viraj de bază, viraj de axare al unei proceduri de inversare, dacă sunt definite astfel de proceduri; sau

- la punctul de interceptare a ultimului traiect specificat în procedura de apropiere; şi se termină în apropierea unui aerodrom de unde:

1) poate fi executată o aterizare; sau

2) este iniţiată o procedură de ratare.

- Atributul unui element/componente (feature attribute) - caracteristica unei entităţi (ISO 19101).

Notă: Atributul unei entităţi are asociat un nume, un tip de date şi un domeniu de valori.

- Banda pistei (runway strip) - zonă definită care include pista şi prelungirea de oprire, în cazul în care este prevăzută, cu scopul de:

- a reduce riscul pagubelor produse aeronavelor în situaţia ieşirii din pistă; şi

- a proteja aeronavele care zboară peste această suprafaţă în timpul operaţiunilor de decolare şi aterizare.

- Calendar (calendar) - sistem de referinţă temporală discret care furnizează baza în scopul definirii poziţiei în timp cu rezoluţie de o zi (ISO 19108).

- Calendar gregorian (gregorian calendar) - calendar aflat în uz general; introdus pentru prima oară în anul 1582, Calendarul Gregorian aproximează Anul Tropic mai bine decât Calendarul Iulian (ISO 19108).

Notă: În Calendarul gregorian anul este împărţit în 12 luni şi are 365 de zile, cu excepţia anilor bisecţi care au 366 de zile.

- Cale aeriană (airway) - o regiune de control sau o porțiune a acesteia definită sub forma unui culoar.

- Cale de rulare (taxiway) - o traiectorie definită pe suprafața unui aerodrom terestru, destinată rulării aeronavelor și asigurării legăturii între părți diferite ale aerodromului, incluzând:

- cale de rulare pentru parcare, însemnând o porțiune a unei platforme desemnată drept cale de rulare și destinată să asigure accesul aeronavelor numai la pozițiile de parcare;

- cale de rulare pe platformă, însemnând o porțiune a unui sistem de căi de rulare situată pe platformă și destinată să asigure o rută de rulare pentru traversarea platformei;

- cale de rulare pentru degajare rapidă, însemnând o cale de rulare legată în unghi ascuțit cu o pistă și proiectată astfel încât să permită avioanelor care aterizează să degajeze pista la viteze mai mari decât permit alte căi de rulare pentru degajare, reducându-se astfel timpul de ocupare a pistei;

- Calitatea datelor (data quality) - un anumit grad sau nivel de încredere că datele furnizate îndeplinesc cerinţele utilizatorului acestora, în ceea ce priveşte acurateţea, rezoluţia, integritatea (sau echivalentul nivelului de asigurare), trasabilitatea, actualitatea, caracterul complet și formatul.

- Clasificarea integrităţii (cu referire la datele aeronautice) (integrity classification (aeronautical data)) - clasificarea se bazează pe riscul potenţial care rezultă din folosirea datelor aeronautice corupte. Datele aeronautice se clasifică astfel:

- date aeronautice de rutină: există o foarte mică probabilitate ca prin utilizarea unor date de rutină corupte, zborul şi aterizarea în continuă siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă;

- date aeronautice esenţiale: există o mică probabilitate ca prin utilizarea unor date esenţiale corupte, zborul şi aterizarea în continuă siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă; şi

- date aeronautice critice: există o mare probabilitate ca, prin utilizarea unor date critice corupte, zborul şi aterizarea în continuă siguranţă a unei aeronave să fie expuse unui risc sever, cu potenţial de catastrofă.

- Cotă (elevation) - distanţa verticală a unui punct sau a unui nivel de pe suprafaţa pământului, măsurată de la nivelul mediu al mării (MSL).

- Cota aerodromului (aerodrome elevation) - cota celui mai înalt punct de pe suprafaţa de aterizare.

- Culori hipsometrice (hypsometric tints) - o succesiune de nuanţe sau de tonuri de culori utilizate pentru indicarea intervalelor de cote.

- Curbă de nivel (contour line) - linie trasată pe o hartă, care uneşte puncte de cotă egală.

- Date geodezice (geodetic datum) - un set minim de parametrii necesari pentru definirea poziţionării şi orientării sistemului de referinţă local, în raport cu sistemul (cadrul) de referinţă global.

- Datum (datum) – orice cantități sau set de cantități care pot servi ca referință sau bază pentru calculul altor cantități. (ISO 19104).

- Declinaţie magnetică (magnetic variation) - diferenţa unghiulară dintre nordul adevărat/geografic şi nordul magnetic.

Notă: Valoarea dată indică dacă diferenţa este estică sau vestică faţă de nordul adevărat/geografic.

- Descriere grafică (portrayal) - prezentarea informaţiilor către oameni (ISO 19117).

- Distanţă geodezică (geodesic distance) - cea mai mică distanţă între două puncte de pe suprafaţa unui elipsoid definit matematic.

- Distanţă vizuală în lungul pistei (RVR) (Runway Visual Range) - distanța până la care pilotul unei aeronave aflate pe axul pistei poate vedea marcajele de pe suprafața pistei sau luminile care delimitează pista sau care identifică axul acesteia;

- Element/componentă (feature) - abstractizarea unui fenomen real (ISO 19101).

- Geoid (geoid) - suprafaţă echipotenţială aflată în câmpul gravitaţional al pământului care coincide cu nivelul mediu al mării (MSL) neperturbat, extins în mod continuu peste continente.

Notă:	Geoidul are o suprafaţă neregulată din cauza perturbărilor locale în câmp gravitaţional (dune datorate vânturilor, salinitate, curenţi, etc.) şi direcţia forţei gravitaţionale este perpendiculară pe suprafaţa geoidului în orice punct al acestuia.

- Hartă aeronautică (aeronautical chart) - o reprezentare a unei porţiuni a pământului, a planimetriei şi reliefului acestuia, concepută special pentru a îndeplini cerinţele navigaţiei aeriene.

- Heliport (heliport) - un aerodrom sau o zonă definită pe o suprafaţă folosită în întregime sau parţial pentru sosirea, plecarea şi mişcările la sol a elicopterelor.

- Hipsometrie (hypsometry) - ramură a topografiei care se ocupă cu măsurarea înălţimilor punctelor de pe suprafaţa terestră.

- Indicator al direcţiei de aterizare (landing direction indicator) - dispozitiv de indicare vizuală a direcţiei stabilite pentru aterizare şi decolare.

- Izogonă (isogonal) - linie pe o hartă ale cărei puncte au aceeaşi declinaţie magnetică.

- Izogrivă (isogriv) - linie reprezentată pe o hartă care uneşte punctele cu diferenţă unghiulară egală dintre nordul de navigaţie într-un grid şi nordul magnetic.

- Înălţime (height) - distanța pe verticală până la un nivel, punct sau obiect considerat drept punct, măsurată de la un punct de referință specificat;

- Înălţimea elipsoidică (înălţimea geodezică) (ellipsoid height (geodetic height)) - înălţimea relativă la un elipsoid de referinţă, măsurată pe perpendiculara la suprafaţa elipsoidului din punctul în cauză.

- Înălţime ortometrică (orthometric height) - înălţimea unui punct relativă la geoid, de regulă prezentată ca distanţa verticală măsurată faţă de nivelul mediu al mării (MSL).

- Înveliş (canopy) - suprafaţa terestră la care se adaugă înălţimea vegetaţiei.

- Lumină punctuală (point light) - semnal luminos care este perceput ca neavând dimensiuni semnificative.

- Marcaj (marking) - simbol sau grup de simboluri afişate pe suprafaţa de mişcare pentru a oferi informaţii aeronautice.

- Metadata (metadata) - date despre date (ISO 19115).

Notă: Date care descriu şi documentează date, sau în sens mai larg informaţie despre o resursă informaţională, set de atribute sau elemente necesare descrierii resursei.

- Minimele de operare de aerodrom (aerodrome operating minima) - limitele utilizării unui aerodrom pentru:

- decolare, exprimate în termeni de distanţă vizuală în lungul pistei (RVR) şi, dacă este cazul, în termeni de plafon al norilor;

- aterizare, în condiţiile operaţiunilor de apropiere de precizie şi aterizare, exprimate în termeni de vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în lungul pistei şi de altitudine/înălţime de decizie (DA/H) în funcţie de categoria de operare; şi

- aterizare, în condiţiile operaţiunilor de apropiere şi aterizare cu ghidare verticală, exprimate în termeni de vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în lungul pistei şi de altitudine/înălţime de decizie (DA/H) în funcţie de categoria de operare; şi

- aterizare, în condiţiile operaţiunilor de apropiere de non-precizie şi aterizare, exprimate în termeni de vizibilitate şi/sau distanţă vizuală în lungul pistei, altitudinea/înălţimea minimă de coborâre (MDA/H) şi, dacă este cazul, în termeni de plafon al norilor.

- Model digital al cotelor (DEM) (digital elevation model (DEM)) - reprezentarea suprafeţei terenului prin valori continue ale cotelor în toate punctele unei grile (grid), raportate la un datum comun.

Notă: Modelul Digital al Terenului (Digital Terrain Model, DTM) este folosit uneori ca DEM.

- Navigatie bazată pe cerinţele de performanţă (PBN) (Performance-based navigation (PBN)) – navigația de suprafață bazată pe cerinţele de performanţă pentru aeronavele care operează pe o rută ATS, într-o procedură de apropiere instrumentală sau într-un spaţiu desemnat.

Notă: Cerinţele de performanţă sunt exprimate prin specificaţii de navigaţie (specificaţii RNAV, specificaţii RNP), în termeni de acurateţe, integritate, continuitate şi funcţionalitate, necesare pentru operarea în contextul unui concept particular de spaţiu aerian. Disponibilitatea unui semnal global al unui sistem satelitar de navigație în spațiu și/sau a unei alte infrastructuri de sisteme de navigație este luată în considerare în cadrul conceptului de spațiu aerian pentru a permite aplicația de navigație.

- Navigație de suprafață (area navigation) - o metodă de navigație care permite operarea unei aeronave pe orice traiectorie de zbor dorită în limitele de acoperire ale unor mijloace de navigație de la sol sau din spațiu sau în limitele de capacitate ale unor mijloace autonome proprii sau a unei combinații a acestora;

- Nivel (level) - un termen generic care se referă la poziția pe verticală a unei aeronave în zbor și care desemnează, după caz, înălțimea, altitudinea sau nivelul de zbor;

- Nivel de zbor (flight level (FL)) - o suprafață de presiune atmosferică constantă, care este exprimată față de o presiune de referință specificată, de 1 013,2 hectopascali (hPa), și care este separată de alte suprafețe asemănătoare prin intervale de presiune specificate.

Nota 1: Un baroaltimetru calibrat în conformitate cu Atmosfera Standard indică:

- altitudinea, când este setat pe QNH;

- înălţimea peste un nivel QFE de referinţă, setat pe QFE;

- nivelul de zbor, setat pe presiunea standard 1013.2 hPa.

Nota 2: Termenii “altitudine” și “înălțime” utilizați la Nota 1 se referă mai curând la altitudini și înălțimi altimetrice și nu geometrice.

- Obstacol (obstacle) - înseamnă toate obiectele fixe (atât temporare, cât și permanente) și mobile sau părți ale acestora, care:

- se află într-o zonă destinată pentru mișcarea la sol a aeronavelor; sau

- se extind deasupra unei suprafețe definite destinate să protejeze aeronavele în zbor; sau

- se află în afara acestor suprafețe definite și au fost evaluate ca reprezentând un pericol pentru navigația aeriană;

Notă: Termenul obstacol este utilizat numai în scopul cartografierii obiectelor care sunt considerate că reprezintă un risc potenţial asupra siguranţei aeronavei, indiferent de tipul operaţiunii de zbor pentru care a fost proiectată o hartă sau o serie de hărţi.

- Ondulaţia geoidului (geoid undulation) - distanţa geoidului deasupra (pozitivă) sau dedesubtul (negativă) elipsoidului matematic de referinţă.

Notă:		În privinţa elipsoidului definit - Sistemul Geodezic Global - 1984 (WGS-84), diferenţa dintre înălţimea elipsoidală WGS-84 şi înălţimea ortometrică reprezintă ondulaţia geoidului conform WGS-84.

- Pantă de coborâre (glide path) - profil descendent determinat pentru ghidarea verticală pe timpul fazei de apropiere finală.

- Pistă (runway) - o suprafață dreptunghiulară definită, pe un aerodrom terestru, pregătită pentru aterizarea și decolarea aeronavelor;

- Planimetrie (culture) - toate tipurile de construcţii realizate de om pe suprafaţa pamântului, cum ar fi oraşele, căile ferate, canalele.

- Platformă (apron) - o zonă definită, destinată staționării aeronavelor în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, încărcării sau descărcării poștei sau mărfurilor, alimentării cu combustibil, staționării sau întreținerii;

- Poziţie intermediară de aşteptare (intermediate holding position) - o zonă definită, destinată controlului traficului, la care aeronavele si vehiculele în rulare la sol trebuie să oprească şi să aştepte până la următoarea aprobare de continuare a manevrei, în cazul în care primesc astfel de instructiuni din partea turnului de control al aerodromului.

- Poziţie de aşteptare la pistă (runway holding position) - o poziție desemnată cu intenția de a proteja o pistă, o suprafață de limitare a obstacolelor sau o zonă critică/sensibilă a ILS/MLS, la care aeronavele și vehiculele aflate în rulare trebuie să oprească și să aștepte dacă nu au fost autorizate să procedeze altfel de către turnul de control de aerodrom.

Notă: În frazeologia domeniului de radiotelefonie, expresia "punct de aşteptare" este utilizată pentru a desemna poziţia de aşteptare pe pistă.

- Pozitie de stationare aeronava (aircraft stand) - zona definită pe o platformă, destinată să fie folosită pentru staţionarea/parcarea unei aeronave.

- Poziţie de staţionare a elicopterelor (helicopter stand) - o poziţie de staţionare pentru aeronave destinată parcării elicopterelor şi unde sunt încheiate operaţiunile de rulare la sol ale acestora, sau unde elicopterul ia contact cu solul ori se desprinde în vederea executării operaţiunilor de rulare aeriană.

- Poziţie (geografică) (Position (geographical)) - set de coordonate (latitudine şi longitudine) exprimate faţă de elipsoidul matematic de referinţă care definesc poziţia unui punct pe suprafaţa pământului.

- Prag (threshold) - înseamnă începutul acelei porțiuni de pistă utilizabile pentru aterizare;

- Prag decalat (displaced threshold) - prag care nu este localizat la extremitatea pistei.

- Prelungire degajată (clearway) - suprafaţa dreptunghiulară definită pe sol sau pe apă, aflată sub controlul autorităţii corespunzatoare, selectată sau amenajată ca o suprafaţă corespunzătoare deasupra căreia o aeronavă poate executa o parte din urcarea iniţială până la o înălţime specificată.

- Prelungire de oprire (stopway) - suprafaţa dreptunghiulară definită pe sol la terminarea distanţei utilizabile pentru rularea la decolare, amenajată ca o suprafaţă corespunzătoare pe care o aeronavă poate fi oprită în cazul unei decolări întrerupte.

- Principiile factorilor umani (human factors principles) - principii care se aplică în domeniile proiectărilor aeronautice, certificării, pregătirii profesionale, operaţiunilor şi întreţinerii şi care se referă la interacţiunea sigură între oameni şi alte componente de sistem, prin evaluarea corespunzătoare a performanţelor umane.

- Procedură de apropiere de precizie (precision approach procedure) - procedură de apropiere instrumentală utilizând informaţii de azimut şi de pantă provenite de la ILS sau PAR.

- Procedură de apropiere la vedere (visual approach procedure) - serie de manevre predeterminate efectuate cu referinţă vizuală, de la reperul apropierii iniţiale, sau acolo unde este cazul de la începutul unei rute de sosire, către punctul la care poate fi efectuată aterizarea sau ratarea (întreruperea apropierii).

- Procedură de apropiere instrumentală (instrument approach procedure (IAP)) - serie de manevre predeterminate efectuate cu ajutorul instrumentelor de bord, cu o marjă specificată de protecție față de obstacole, începând de la reperul apropierii inițiale sau, acolo unde este aplicabil, de la începutul unei rute de sosire definite, până un punct de la care aterizarea poate fi finalizată și, în continuare, dacă nu se efectuează aterizarea, până la o poziție în care se aplică criteriile de trecere a obstacolelor pentru zona de așteptare sau pentru zborul pe rută.

- Procedură de aşteptare (holding procedure) - o manevră predeterminată care menţine aeronava într-o porţiune de spaţiu aerian specificat, în aşteptarea următoarei autorizări.

- Procedură de inversare (reversal procedure) - procedură proiectată pentru a permite aeronavei inversarea direcţiei în cadrul segmentului iniţial de apropiere al unei proceduri de apropiere instrumentale. Această secvenţă poate conţine viraje procedurale sau viraje de bază.

- Procedura de întrerupere a apropierii (missed approach procedure) - procedură care trebuie urmată în cazul în care apropierea nu poate fi continuată.

- Punct de apropiere întreruptă (missed approach point (MAPt)) - acel punct al unei proceduri de apropiere instrumentală la (înainte de) care procedura de apropiere întreruptă prevăzută trebuie iniţiată pentru a asigura înălţimea minimă de trecere peste obstacole.

- Punct de navigatie (waypoint) - un loc geografic determinat, utilizat pentru definirea unei rute RNAV sau a traiectului de zbor al unei aeronave aflată în zbor RNAV. Punctele de navigaţie sunt identificate după caz:

- punct de navigaţie "fly-by" - punct de navigaţie la care se anticipează virajul, astfel încât să se realizeze interceptarea tangenţială a următorului segment al rutei sau al procedurii; sau

- punct de navigaţie "flyover" - punct de navigaţie la care se iniţiază un viraj pentru interceptarea următorului segment al rutei sau al procedurii."

- Punct periculos (hot spot) - o locaţie pe suprafaţa de mişcare a unui aeroport cu o istorie sau risc potenţial de coliziune sau incursiuni neautorizate, unde este necesară o atenţie sporită din partea piloţilor şi a şoferilor.

- Punct de referinţă al heliportului (heliport reference point (HRP)) - locaţia desemnată a unui heliport sau punctul de aterizare.

- Punct de raportare (reporting point) - un reper geografic precizat față de care poate fi raportată poziția unei aeronave;

Notă: Există trei categorii de puncte semnificative: mijloace de navigaţie dispuse la sol, intersecţii şi puncte de navigaţie/waypoint. În contextul acestei definiţii, intersecţia este un punct semnificativ exprimat prin radiale, direcţii şi/sau distanţe faţă de mijloacele de navigaţie dispuse la sol. Un punct de raportare poate fi indicat ca "la cerere" sau ca "obligatoriu".

- Punctul de referinţă al aerodromului (aerodrome reference point) - locaţia desemnată geografic a unui aerodrom.

- Punct de transfer (change-over point) - punct în care o aeronavă, navigând pe un segment de rută ATS definită prin referinţe luate de la radiofaruri omnidirecţionale (VOR), este aşteptată să-şi transfere referinţa de navigaţie principală de la mijlocul de radionavigaţie aflat în spatele aeronavei către următorul mijloc de radionavigaţie aflat în faţa sa.

Notă: Punctele de transfer sunt concepute astfel încât să asigure un echilibru optim în ceea ce priveşte puterea şi calitatea semnalului între mijloacele de radionavigaţie la toate nivelele de zbor utilizate şi să asigure o sursă comună de ghidare a direcţiei pentru toate aeronavele care operează de-a lungul aceleaşi porţiuni a unui segment de rută.

- Punct semnificativ (significant point) - un loc geografic determinat utilizat în definirea unei rute ATS sau a traiectului de zbor a unei aeronave, precum şi pentru alte scopuri specifice navigaţiei aeriane şi serviciilor de trafic aerian.

Notă: Există trei categorii de puncte semnificative: mijloace de navigaţie dispuse la sol, intersecţii şi puncte de navigaţie/waypoint. În contextul acestei definiţii, intersecţia este un punct semnificativ exprimat prin radiale, direcţii şi/sau distanţe faţă de mijloacele de navigaţie dispuse la sol.

- Regiunea de informare cu privire la zbor (flight information region (FIR)) - spațiu aerian cu dimensiuni stabilite, în cadrul căruia sunt furnizate servicii de informare cu privire la zbor și servicii de alertare;

- Relief (relief) - variaţiile cotei suprafeţei pământului, reprezentate pe hărţile aeronautice sub formă de curbe de nivel, culori hipsometrice, degradee, sau puncte de cotă.

- Reper sau punct de apropiere finală (final approach fix or point) - acel reper sau punct al unei proceduri de apropiere unde începe segmentul de apropiere finală.

- Rezoluţia datelor (data rezolution) - un număr de unităţi sau de cifre până la care o valoare calculată sau măsurată este exprimată şi utilizată.

- Rulare (taxiing) - mișcarea unei aeronave pe suprafața unui aerodrom sau a unui loc de operare cu ajutorul mijloacelor proprii, excluzând decolarea și aterizarea;

- Rută ATS (ATS route) - o rută specificată, proiectată în scopul direcționării fluxului de trafic după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian;

Nota 1: Termenul "rută ATS" se utilizează pentru a desemna, după caz, o cale aeriană, o rută consultativă, o rută controlată sau necontrolată, o rută de sosire sau de plecare, etc.

Nota 2: O rută ATS este definită prin specificaţii de rută care includ un indicativ de rută ATS, drumul către sau dinspre punctele semnificative (waypoints), distanţa dintre puncte semnificative, cerinţe de raportare şi altitudinea de siguranţă cea mai coborâtă, aşa cum a fost determinată de autoritatea ATS corespunzătoare.

- Rute de sosire (arrival routes) - rute identificate în procedurile de apropiere instrumentală care permit trecerea aeronavelor de la zborul pe rută la punctul (reperul) de apropiere iniţială.

- Rută de tranzit aerian (air transit route) - o rută desemnată pentru tranzitul aerian al elicopterelor.

- Segmentul apropierii finale (final approach segment) - acel segment al unei proceduri de apropiere instrumentală, în care se realizează alinierea şi coborârea în vederea aterizării.

- Segmentul apropierii iniţiale (initial approach segment) - acel segment al unei proceduri instrumentale de apropiere situat între reperul apropierii iniţiale şi reperul apropierii intermediare sau, acolo unde este cazul, reperul (punctul) apropierii finale.

- Segmentul apropierii intermediare (intermediate approach segment) - acel segment al unei proceduri de apropiere instrumentală situat între reperul apropierii intermediare şi reperul/punctul apropierii finale sau între sfârşitul unei proceduri de inversare sau de navigaţie estimată şi reperul/punctul apropierii finale.

- Serviciu de trafic aerian (air traffic service (ATS)) - un termen generic care înseamnă, după caz, un serviciu de informare a zborurilor, un serviciu de alarmare, un serviciu consultativ de trafic aerian, un serviciu de control al traficului aerian (serviciu de control regional, serviciu de control al apropierii sau serviciu de control de aerodrom);

- Set de date (data set) - o colecţie identificabilă de date (ISO 19101).

- Serii de seturi de date (data set series) - o colecţie de seturi de date care au aceleaşi specificaţii de produs (ISO 19115).

- Sistem de supraveghere ATS (ATS surveillance system) - termen generic referitor la echipamentele ADS-B, PSR, SSR sau orice alt sistem comparabil dispus la sol care permite identificarea aeronavei.

Notă: Un sistem comparabil dispus la sol este unul pentru care s-a demonstrat, prin evaluare comparativă sau altă metodologie, că are un nivel al siguranţei şi performanţei egal sau mai bun decât SSR (radarul secundar de supraveghere) monopuls.

- Sistem electronic de afişare a hărţilor aeronautice (electronic aeronautical chart display) - dispozitiv electronic prin care echipajele aeronavelor pot să efectueze, în mod convenabil şi oportun, planificarea şi monitorizarea rutelor precum şi navigarea prin afişarea informaţiilor necesare.

- Specificaţie de navigaţie (Navigation specification) - un set de cerinţe privind aeronava şi echipajul, necesar pentru a sprijini desfăşurarea operaţiunilor într-un spaţiu aerian definit. Există doua feluri de specificaţii de navigaţie:

- Specificaţie privind performanţa de navigaţie cerută (RNP) (Required navigation performance (RNP) specification) - specificaţie de navigaţie bazată pe conceptul RNAV care include cerinţele de monitorizare şi de alertare în ceea ce priveşte performanţa şi care este indicată de prefixul RNP, de exemplu RNP 4, RNP APCH.

- Specificaţie RNAV (RNAV specification) - specificaţie de navigaţie bazată pe conceptul RNAV care nu include cerinţele de monitorizare şi de alertare în ceea ce priveşte performanţa şi care este indicată de prefixul RNAV, de exemplu RNAV 5, RNAV 1.

Nota 1: Documentul OACI 9613 (PBN), "Manualul de navigaţie bazată pe cerinţele de performanţă", Volumul II conţine îndrumări detaliate referitoare la specificaţiile de navigaţie.

Nota 2: Termenul RNP, definit anterior ca fiind "o declaraţie a performanţei de navigaţie care este necesară pentru operarea într-un spaţiu aerian definit", a fost eliminat din cadrul acestei reglementări deoarece conceptul RNP a fost înlocuit cu conceptul PBN (Navigaţie bazată pe cerinţele de performanţă). În cuprinsul acestui document termenul RNP este utilizat doar în contextul specificaţiilor de navigaţie care prevăd cerinţele de monitorizare şi de alertare în ceea ce priveşte performanţa. De exemplu, RNP 4 desemnează cerinţele privind aeronava şi operarea acesteia, incluzând o cerinţă de performanţă laterală de 4 NM cu monitorizarea şi alertarea în ceea ce priveşte performanţa, cerinţele fiind descries detaliat în Documentul OACI 9613, Manualul de navigaţie bazată pe cerinţele de performanţă.

- Specificaţia produsului de date (data product specification) - descriere detaliată a unui set de date sau a unei serii de seturi de date, împreună cu informaţii suplimentare care permit crearea setului sau seriei, furnizarea ei către şi folosirea sa de către o terţă parte (ISO 19131).

- Suprafaţă de aterizare (landing area) - acea parte a unei suprafețe de mișcare destinată aterizării sau decolării aeronavelor;

- Suprafaţa de aterizare şi decolare (touch-down and lift-off area (TLOF)) - suprafaţa capabilă să suporte greutatea unui elicopter, pe care acesta poate ateriza sau decola.

- Suprafaţă de manevră (manoeuvring area) - acea parte a unui aerodrom destinată a fi utilizată pentru decolarea, aterizarea și rularea aeronavelor, excluzând platformele;

- Suprafaţă de mişcare (movement area) - acea parte a unui aerodrom destinată a fi utilizată pentru decolarea, aterizarea și rularea aeronavelor, care cuprinde suprafața de manevră și platforma (platformele);

- Teren (terrain) - suprafaţa Pământului care conţine elemente ale mediului natural cum ar fi munţi, dealuri, ape, etc. şi nu conţine obstacole.

- Traiect (track) - proiecția pe suprafața pământului a traiectoriei unei aeronave, a cărei direcție în orice punct se exprimă de obicei în grade față de direcția Nord (adevărat, magnetic sau grilă);

- Traiect de rulare (taxi-route) - traiectorie stabilită pentru deplasarea elicopterelor dintr-o parte într-alta a unui heliport. O asemenea traiectorie include o cale de rulaj aerian sau la sol pentru elicoptere, care este centrată pe traiectul de rulare.

- Vectorizare (vectoring) - asigurarea ghidării aeronavelor sub forma unor direcţii specifice, bazate pe utilizarea sistemului de supraveghere ATS.

- Verificare ciclică redundantă (CRC) (cyclic redundancy check (CRC)) - algoritm matematic aplicat datelor aflate în format digital care furnizează un nivel de siguranţă împotriva pierderii sau modificării nedorite a acestora.

- Viraj procedural (procedure turn) - manevră executată de o aeronava care zboară pe o rută desemnată, şi care constă din executarea unui viraj într-un sens urmat de un viraj în sens opus, astfel ca aeronava să revină pe ruta desemnată pentru a o parcurge în sens invers.

Nota 1: Virajele procedurale sunt proiectate "stânga" sau "dreapta" în conformitate cu direcţia primului viraj.

Nota 2: Virajele procedurale pot fi proiectate astfel încât să fie executate la nivelul de zbor sau în coborâre, în funcţie de specificul fiecărei proceduri în parte.

- Zonă de apropiere finală şi decolare (FATO) (final approach and take-off area (FATO)) - o zonă definită deasupra căreia se execută faza finală a manevrei de apropiere pentru zbor la verticală sau pentru aterizare este finalizată şi în care se iniţiază manevra de decolare. Atunci când FATO este utilizată de elicoptere din Clasa 1 de performanţă, zona definită include şi zona prevăzută pentru întreruperea decolării.

- Zonă de identificare de apărare aerienă (ADIZ) (air defence identification zone (ADIZ)) - spaţiu aerian special desemnat, având dimensiuni definite, în interiorul căruia aeronavele trebuie să se conformeze procedurilor de raportare şi/sau identificare suplimentare celor specifice serviciilor de trafic aerian.

- Zonă de contact (Touchdown zone) - porţiune a unei piste, după prag, unde se aşteaptă primul contact cu pista a aeronavelor care aterizează.

- Zonă interzisă (prohibited area) - un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale unui stat, în interiorul căruia zborul aeronavelor este interzis;

- Zonă liberă de obstacole (OFZ) (Obstacle free zone (OFZ)) - spatiu aerian deasupra suprafeţei de apropiere interioară, suprafeţei de tranziţie interioară, suprafeţei de apropiere întreruptă şi acea porţiune a benzii pistei mărginită de aceste suprafeţe, care nu este penetrat de nici un obstacol fix în afara celor cu masă redusă şi frangibile, necesare pentru navigaţia aeriană.

- Zonă periculoasă (danger area) - un spațiu aerian de dimensiuni definite în cadrul căruia pot avea loc activități periculoase pentru zborul aeronavelor în intervale de timp specificate;

- Zonă restricţionată (restricted area - un spațiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului sau a apelor teritoriale ale unui stat, în interiorul căruia zborul aeronavelor se poate efectua în anumite condiții specificate.

  - Domeniul de aplicare

    - Prevederile prezentului document se aplică producerii, actualizării, distribuirii şi păstrării hărţilor aeronautice aferente spaţiului aerian naţional, elaborate ca urmare a responsabilităţilor ce decurg în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago şi ale anexelor acesteia.

    - Standardele conţinute în prezentul document trebuie aplicate împreună cu abrevierile şi codurile Organizației Aeronautice Civile Internaționale (în continuare OACI) prevăzute în Documentul OACI 8400 "Abrevieri şi Coduri" (în continuare PANS-ABC (Doc.8400)).

  - Disponibilitate

    - Informaţii. Republica Moldova, în calitate de stat membru al OACI, la solicitarea unui alt stat membru, furnizează prin intermediul organizaţiei certificate de către Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare AAC), în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, servicii de informare aeronautică, punând la dispoziţia altui stat, după caz, la cererea acestuia, toate informaţiile disponibile necesare pentru conformarea cu standardele Anexei 4 OACI, cu respectarea cadrului normativ aplicabil.

    - Hărţi. Organizaţia certificată să furnizeze pe teritoriul Republicii Moldova servicii de informare aeronautică (în continuare Serviciul de Informare Aeronautică (SIA)), pune la dispoziţie, atunci când este specificat astfel, hărţi aeronautice în cel mai potrivit format pentru o anumită hartă sau pentru o singură foaie de hartă a unei serii de hărţi, cu respectarea cadrului normativ aplicabil.

Notă: Disponibilitatea hărților include anumite hărți electronice.

      - Pentru o anumită hartă sau o singură foaie de hartă a unei serii de hărţi care se referă în întregime la teritoriul Republicii Moldova, SIA, trebuie să:

- producă harta sau foaia de hartă prin mijloace proprii; sau să

- aranjeze producerea hărţilor de către un alt stat membru sau de către o altă organizaţie/agenţie; sau să

- contacteze un alt Stat Contractant pentru a-și asuma obligația de a produce harta sau seriile de hartă împreună cu datele necesare producerii acesteia/acestora.

      - Pentru orice hartă sau foaie a unei serii de hărţi care conţine pe lângă teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul unui sau mai multor state, statele implicate vor determina modalitatea prin care harta sau foaia unei serii de hărţi va fi pusă la dispoziţia statelor terţe, cu luarea în considerare a acordurilor regionale de navigaţie aeriană şi a oricărui program de alocare stabilit de către Consiliul OACI.

Notă: Expresia “acorduri regionale de navigaţie aeriană” se referă la acordurile aprobate de Consiliul OACI, în mod normal, la recomandarea întrunirilor regionale pe probleme de navigaţie aeriană.

    - Serviciul de Informare Aeronautică, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca informaţiile furnizate conform punctului 1.3.1 şi hărţile aeronautice puse la dispoziţie conform punctului 1.3.2 să fie corespunzătoare, corecte şi ţinute la zi.

Notă:	Modul de pregătire a hărţilor aeronautice şi exemple de formate de hărţi sunt prezentate în Documentul OACI 8697 "Manualul Hărţilor Aeronautice".

    - În scopul îmbunătățirii diseminării informației la nivel internațional privind tehnicile și metodele de producere și emitere a hărților, Serviciul de Informare Aeronautică certificat, furnizează gratuit, pe bază de reciprocitate, la solicitarea altor state membre, hărți corespunzătoare.

Notă:	Materialul de îndrumare privind pregătirea hărților aeronautice, inclusiv exemple de formate de hărți, este prezentat în Documentul OACI 8697 "Manualul Hărţilor Aeronautice".

CAPITOLUL 2

Specificaţii generale

Notă: Standardele și practicile recomandate cuprinse în acest capitol sunt aplicabile tuturor hărților aeronautice OACI, exceptând cazurile în care sunt precizate diferit în specificațiile tipurilor de hărți respective.

  - Cerinţe operaţionale pentru hărţi

Notă:	 În scopul aplicării prezentului document, întregul zbor este împărţit în următoarele faze:

Faza 1 - Rularea de la poziția de staționare a aeronavei la punctul de decolare;

Faza 2 - Decolarea şi urcarea spre structura de rute ATS;

Faza 3 - Zborul pe rută din structura de rute ATS;

Faza 4 - Coborârea în vederea apropierii;

Faza 5 - Apropierea în vederea aterizării şi întreruperea apropierii;

Faza 6 - Aterizarea şi rularea către poziţiile de staționare.

    - Fiecare tip de hartă trebuie să furnizeze informaţii relevante funcţiei acesteia, iar proiectarea acestora trebuie să urmărească principiile factorului uman care facilitează utilizarea optimă.

Notă: Materialul de îndrumare privind aplicarea principiilor factorului uman e prezentat în Documentul OACI 9683 “Manualul de instruire privind factorul uman”.

    - Fiecare tip de hartă trebuie să furnizeze informaţii corespunzătoare fazei de zbor la care se face referire, să asigure operarea rapidă şi în siguranţă a aeronavelor.

    - Prezentarea informaţiilor trebuie să fie exactă, nedistorsionată, ordonată, clară şi lizibilă în condiţiile normale de utilizare.

    - Elementele de culori sau nuanţele utilizate şi elementele de dimensionare a hărţii trebuie alese astfel încât aceasta să poată fi citită şi interpretată uşor de către pilot, în condiţii variabile de lumină naturală şi artificială.

    - Informaţia trebuie prezentată într-o formă care să permită pilotului să o asimileze într-o perioadă de timp rezonabilă, în concordanţă cu volumul de muncă şi condiţiile operaţionale.

    - Prezentarea informaţiilor furnizate de fiecare tip de hartă trebuie să permită tranziţia uşoară de la o hartă la alta, corespunzătoare fazei de zbor.

    - Hărțile trebuie să aibă orientarea Nordului adevărat. (True Nord).

    - Dimensiunea unei foi de hartă standard ar trebui să fie 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in) (A4).

  - Titlurile

Titlul unei hărţi sau al unei serii de hărţi, trebuie conceput în conformitate cu specificaţiile conţinute în prezentul document şi are rolul de a prezenta funcţia hărţii respective. Titlul trebuie să fie acela al capitolului relevant. Titlul va conţine cuvântul "ICAO" numai dacă harta este în conformitate cu toate standardele specificate în acest capitol şi orice capitol specificat pentru acel anumit tip de hartă.

  - Informaţii cu caracter divers

    - Formatul notelor marginale trebuie să fie în conformitate cu cel dat în Apendicele nr. 1 la prezentul document, cu excepţia cazului în care este specificat altceva pentru o anumită hartă.

    - Următoarele informaţii trebuie tipărite pe faţa oricărei hărţi, cu excepţia cazului în care este declarat altceva pentru harta respectivă:

- numele sau titlul seriei de hărţi.

Notă: Titlul poate fi abreviat;

- numele sau referinţa foii de hartă;

- pe fiecare margine, atunci când este cazul, se indică foile adiacente.

    - O legendă a semnelor convenţionale şi a abrevierilor utilizate trebuie să fie prezentată pe hartă. Legenda trebuie publicată pe faţa sau pe verso-ul hărţii, cu excepţia situaţiilor în care, din motive de spaţiu, se publică separat.

    - Numele şi adresa organizaţiei producătoare trebuie tipărite pe marginea hărţii. În cazul în care harta publicată este parte a unui document aeronautic, aceste informaţii trebuie plasate în partea din faţă a documentului.

  - Simboluri

    - Simbolurile utilizate trebuie să fie în conformitate cu cele prezentate în Apendicele nr. 2 la prezentul document, “Semne convenționale OACI ale hărților” (în continuare Apendicele nr. 2 la prezentul document), cu excepţia cazurilor în care, pentru reprezentarea unor caracteristici speciale sau a unor elemente importante pentru aviaţia civilă pentru care nu sunt prevăzute simboluri, poate fi ales orice simbol convenabil, asigurându-se în acelaşi timp că nu va cauza confuzie prin comparaţie cu simbolurile OACI sau nu va afecta lizibilitatea hărţii.

Notă:	Mărimea şi evidenţierea simbolurilor, precum şi grosimea şi spaţierea liniilor pot varia în funcţie de scara şi destinaţia hărţii, în raport cu importanţa informaţiilor exprimate prin intermediul acestora.

    - Pentru reprezentarea mijloacelor de navigaţie aflate la sol, a intersecţiilor şi a punctelor de navigaţie trebuie utilizate aceleaşi simboluri de bază pe toate hărţile, indiferent de scopul lor.

    - Simbolurile utilizate pentru punctele semnificative trebuie să se bazeze pe o ierarhie a acestora, selectate în următoarea ordine: mijloc de navigaţie aflat la sol, intersecţie, punct de navigaţie. Un simbol pentru reprezentarea unui punct de navigaţie trebuie utilizat doar atunci când un punct semnificativ particular nu este deja reprezentat ca mijloc de navigaţie aflat la sol sau ca intersecţie.

    - SIA se va asigura ca simbolurile să fie reprezentate în conformitate cu modul prezentat la punctele 2.4.2, 2.4.3 și Apendicele nr. 2 la prezentul document, simbolul nr. 121.

  - Unităţi de măsură

    - Distanţele trebuie să fie distanţe geodezice.

    - Distanţele trebuie să fie exprimate fie în kilometri, fie în mile nautice sau în ambele, cu condiţia ca unităţile de măsură să fie clar precizate.

    - Altitudinile, cotele şi înălţimile trebuie să fie exprimate fie în metri, fie în picioare sau în ambele, cu condiţia ca unităţile de măsură să fie clar precizate.

    - Dimensiunile liniare pe aerodromuri, precum şi distanţele scurte trebuie exprimate în metri.

    - Rezoluţia de publicare a distanţelor, dimensiunilor, cotelor şi înălţimilor trebuie să fie aceea specificată pentru un anumit tip de hartă.

    - Unităţile de măsură utilizate pentru exprimarea distanţelor, altitudinilor, cotelor şi înălţimilor trebuie indicate vizibil pe faţa fiecărei hărţi.

    - Scara pentru conversie (kilometri/mile nautice, metri/picioare) trebuie reprezentată pe fiecare hartă pe care sunt înscrise distanţe sau altitudini. Scara pentru conversie trebuie prezentată pe faţa fiecărei hărţi.

  - Scara şi proiecţia hărţilor

    - Pentru hărţi care reprezintă zone mari/întinse, trebuie indicate numele, parametrii de bază şi scara proiecţiei.

    - Pentru hărţi care reprezintă zone restrânse trebuie indicată doar o scară liniară.

  - Data de valabilitate a informaţiilor aeronautice

Data de valabilitate a informaţiilor aeronautice trebuie să fie clar indicată pe faţa fiecărei hărţi.

  - Ortografierea numelor geografice

    - Pentru toate textele trebuie utilizate caracterele alfabetului roman.

    - Numele așezărilor umane/ terenurilor şi al zonelor geografice vor fi acceptate în ortografia lor oficială, inclusiv accentele şi semnele diacritice utilizate în alfabetul latin (în țările care utilizează oficial variații ale alfabetului roman).

    - Atunci când un termen geografic, precum "cap", "punct", "golf", "râu", este abreviat pe un anumit tip de hartă, acel cuvânt trebuie ortografiat în forma sa completă. Nu vor fi utilizate semne de punctuaţie în abrevierile utilizate în cadrul hărţilor aeronautice.

    - În cazurile în care transcrierea unui nume nu a fost efectuată oficial cu caractere romane, acesta trebuie să fie transcris din alfabetele ne-romane prin intermediul sistemului folosit în cadrul agenţiei/organizaţiei producătoare de hărţi.

  - Abrevieri

    - Abrevierile trebuie utilizate pe hărţile aeronautice ori de câte ori este oportun.

    - Atunci când este posibil, abrevierile trebuie să fie selectate din PANS-ABC (Doc.8400).

  - Frontiere de stat

    - Frontierele de stat trebuie indicate, dar ele pot fi întrerupte în cazul în care alte informaţii mai importante pentru scopul hărţii se suprapun.

    - Acolo unde teritoriile mai multor state apar pe o hartă, trebuie publicate numele ţărilor respective.

Notă: În cazul teritoriilor neautonome, numele statului suveran poate fi adăugat între paranteze.

  - Culori

Culorile utilizate pe hărţi trebuie să fie în conformitate cu Apendicele nr. 3 la prezentul document, “Ghid de culori pemtru curbe de nivel și pentru elemente topografice” (în continuare cu Apendicele nr. 3 la prezentul document).

  - Relief

    - Relieful, acolo unde apare pe hartă, trebuie reprezentat în aşa fel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor hărţii pentru:

a) orientare şi identificare;

b) trecerea în siguranţă deasupra terenului;

c) claritatea informaţiilor aeronautice, atunci când este indicată;

d) planificare.

Notă:	Relieful, de obicei, este reprezentat printr-o combinaţie de contururi (curbe de nivel), culori hipsometrice, puncte importante şi dealuri în degradé. Alegerea metodei dereprezentare depinde de natura hărţii, scopul acesteia şi de scara utilizată.

    - Acolo unde relieful este reprezentat prin culori hipsometrice, culorile utilizate trebuie să fie cele conţinute în Apendicele 4 la prezentul document, ”Ghidul culorilor hipsometrice”.

    - Punctele de cotă importante, materializate pe hartă trebuie selectate dintre punctele de relief critice.

      - Dacă valoarea cotei unui punct important pentru care acurateţea de măsurare este incertă, trebuie urmată de semnul ±.

  - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

    - Atunci când sunt publicate zone interzise, restricţionate sau periculoase, trebuie inclusă referinţa sau altă formă de identificare, cu excepția cazului în care literele de identificator național pot fi omise.

Notă: Literele de identificator național sunt cele conţinute în Documentul OACI 7910  „Indicatori de locaţie”.

  - Spaţii aeriene în care se furnizează servicii de trafic aerian

    - Atunci când un spaţiu ATS este publicat, trebuie indicate clasa spaţiului aerian, tipul, numele sau indicativul, limitele verticale, frecvenţa/frecvenţele radio utilizate, precum şi limitele orizontale care trebuie descrise în conformitate cu Apendicele nr. 2 la prezentul document.

    - Pe hărţile utilizate pentru zboruri în condiții vizuale, trebuie publicată clasificarea spaţiului aerian aplicabil, în conformitate cu Apendicele 4 la CT-ATS, care trebuie să se regăsească pe faţa sau pe verso-ul fiecărei hărţi.

  - Declinaţia magnetică

    - Nordul adevărat şi declinaţia magnetică trebuie indicate. Rezoluţia de publicare a declinaţiei magnetice trebuie să fie cea specificată pentru fiecare tip de hartă.

    - Atunci când declinaţia magnetică este indicată pe o hartă, valorile acesteia trebuie să corespundă celui mai apropiat an divizibil cu 5 faţă de data publicării, cum ar fi 1980, 1985, etc. În cazuri excepţionale, în care valoarea curentă diferă cu mai mult de un grad, după aplicarea variaţiei anuale, trebuie menţionată o dată intermediară şi valoarea corespunzătoare.

Notă: Pot fi indicate data şi variaţia anuală.

    - În cazul hărţilor procedurilor instrumentale, publicarea unei modificări a declinaţiei magnetice trebuie finalizată într-un interval de cel mult 6 cicluri AIRAC.

    - În cazul zonelor terminale cu extindere foarte mare, care cuprind mai multe aerodromuri, trebuie publicată o singură valoare a declinaţiei magnetice, rotunjită, dacă este posibil, astfel încât procedurile instrumentale aferente aerodromurilor să utilizeze aceeaşi valoare a declinației magnetice.

  - Tipărire

Notă: Tipurile de caractere utilizate pe hărţile aeronautice sunt cele prezentate în Documentul OACI 8697 ”Manualul Hărţilor Aeronautice”.

  - Date aeronautice

    - SIA se asigură și ia toate măsurile necesare pentru introducerea unui sistem al calităţii, care conţine proceduri, procese şi resursele necesare implementării managementului calităţii la fiecare nivel funcţional, aşa cum se indică în CT-AIS, punctul 3.6. Utilizarea unui management al calităţii trebuie să fie demonstrată pentru fiecare nivel funcţional, ori de câte ori se impune acest lucru. Suplimentar, SIA trebuie să asigure proceduri corespunzătoare, astfel încât să demonstreze trasabilitatea datelor aeronautice pentru orice moment, începând de la originea lor, în vederea corectării oricăror anomalii sau erori detectate în timpul fazelor de producere, actualizare sau utilizare operaţională.

Notă: Specificațiile referitoare la sistemul de calitate sunt prezentate în CT-AIS, capitolul 3.

    - SIA se asigură și ia toate măsurile necesare pentru ca rezoluţia datelor aeronautice prezentate pe hărţi să fie conform modului specificat pentru fiecare tip de hartă.

Notă:	Specificaţiile privind rezoluţia hărții pentru datele aeronautice sunt precizate în Documentul OACI 10066 (în continuare PANS-AIM (Doc. 10066)), Apendicele nr.1.

    - SIA asigură menţinerea integrităţii datelor aeronautice în timpul procesării acestora, din momentul inițierii datelor şi până la distribuţia lor către următorul utilizator.

Notă:	Specificaţiile privind clasificarea integrității referitoare la datele aeronautice sunt precizate în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

    - Tehnicile de identificare a erorilor datelor digitale trebuie să fie utilizate în timpul transmiterii și/sau stocării datelor aeronautice și a seturilor de date digitale.

Notă:	Specificațiile detaliate privind tehnicile de identificare a erorilor de date digitale sunt conținute în PANS-AIM (Doc. 10066).

  - Sisteme de referinţă comune

    - Sistemul de referinţă orizontal

      - Sistemul geodezic global -1984 (WGS-84) trebuie să fie utilizat ca sistem de referinţă (geodezic) orizontal. Coordonatele aeronautice geografice publicate (care indică latitudini şi longitudini) se exprimă în termenii datelor geodezice de referinţă ale Sistemului Geodezic Global - 1984 (WGS-84).

Notă: Materialul de îndrumare complet privind WGS-84 este inclus în Documentul OACI 9674 „Manualul Sistemului Geodezic Mondial - 1984 (WGS-84)”.

      - Coordonatele geografice care au fost transformate în coordonate WGS-84, dar al căror grad de acurateţe la momentul măsurărilor în teren nu îndeplineşte cerinţele CT-ATS, Capitolul 2 şi ale CT-AD și CT-HEL, Capitolul 2, trebuie marcate cu un asterisc.

      - Rezoluţia cartografică a coordonatelor geografice trebuie să fie specifică pentru fiecare serie de hartă în parte.

Nota 1: Specificaţiile cu privire la determinarea şi raportarea coordonatelor în sistem WGS-84, pentru pozițiile geografice stabilite de serviciile de trafic aerian sunt prezentate în CT-ATS, Capitolul 2 şi pentru pozițiile referitoare la aerodrom/heliport, în CT-AD și CT-HEL, Capitolul 2.

Nota 2: Specificațiile privind clasificarea acurateții și integrității datelor aeronautice referitoare la WGS-84 sunt prezentate în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

    - Sistemul de referinţă vertical

      - Datumul nivelului mediu al mării (MSL), care exprimă relaţia gravitaţie - cotă/înălţime raportată la o suprafaţă cunoscută ca geoid, trebuie utilizat ca sistem de referinţă vertical.

Nota 1: Geoidul global aproximează convenabil MSL. El este definit ca suprafaţa echipotenţială a câmpului gravimetric al Pământului care coincide cu nivelul mediu al mării neperturbate extins peste continente.

Nota 2: Înălţimile raportate la gravitaţie (cotă) sunt denumite înălţimi ortometrice în timp ce înălţimile punctelor dedeasupra elipsoidului sunt numite înălţimi elipsoidale.

      - Adiţional la cota referită la MSL pentru poziţiile specifice de teren, ondulaţia geoidului (în raport cu elipsoidul sistemului WGS-84) tot trebuie să fie publicată, aşa cum este specificat pentru hărţi particulare.

Nota 1: Specificaţiile legate de determinarea şi raportarea (precizia lucrărilor în câmp şi a integrității datelor) în raport cu cota şi ondulaţia geoidală ale poziţiilor specifice pe aerodrom / heliport sunt prezentate în CT-AD și CT-HEL, Capitolul 2.

Nota 2: Specificațiile privind clasificarea acurateții și integrității cotei și a ondulației geoidului la poziții specifice pe aerodromuri/ heliporturi sunt prevăzute în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

      - Rezoluția cotei/înălțimii ortometrice hărții și ondulația geoidului trebuie să fiecea specifică fiecărui tip de hartă în parte.

Notă: Specificațiile privind rezoluția cotei/înălțimii ortometrice hărții și a ondulației geoidului sunt prevăzute în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

    - Sistemul de referinţă temporal

      - Calendarul gregorian şi Timpul Universal Coordonat (UTC) trebuie să fie utilizate ca sistem de referinţă temporal.

      - Când se utilizează un alt sistem de referinţă, diferenţa trebuie să fie indicată în Publicaţia de Informare Aeronautică (AIP) în cap. GEN 2.1.2.

CAPITOLUL 3

Harta obstacolelor de aerodrom - OACI tip A (limitări operaţionale)

  - Funcţie

Această hartă, în combinaţie cu alte informaţii relevante publicate în AIP, furnizează datele necesare pentru ca un operator să se conformeze limitărilor operaţionale din Anexa 6 OACI, Partea I, Capitolul 5 şi Partea III, Secţiunea II, Capitolul 3.

  - Disponibilitate

    - Harta obstacolelor de aerodrom - OACI Tip A (Limitări Operaţionale) trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2, pentru toate aerodromurile utilizate în mod regulat de către aviaţia civilă internaţională, cu excepţia acelor aerodromuri unde nu se găsesc obstacole în suprafaţa pantei de decolare, sau unde Harta de teren şi obstacole de aerodrom - OACI (format electronic) este conformă cu prevederile prezentate în Capitolul 5.

    - Acolo unde o hartă nu este necesară datorită faptului că nu există obstacole în suprafaţa pantei de urcare la decolare, trebuie publicată în AIP o notificare în acest sens.

  - Unităţi de măsură

    - Cotele reprezentate trebuie rotunjite la valori de jumătate de metru sau de un picior.

    - Distanţele liniare reprezentate trebuie rotunjite la valori de jumătate de metru.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Dimensiunea fiecărui plan trebuie să fie suficient de mare pentru a acoperi toate obstacolele.

Notă: Obstacolele izolate, aflate la distanţă, care ar determina mărirea nejustificată a formatului hărţii, pot fi identificate printr-un simbol şi o săgeată, indicând valoarea distanţei şi a direcţiei de la capătul cel mai îndepărtat al pistei până la obstacol, precum şi cota acestora.

    - Scara orizontală a hărţii trebuie să fie între 1:10 000 - 1:15 000.

    - Scara orizontală se recomandă să fie 1:10 000.

Notă:	În situația în care producția hărților este urgentată/accelerată, scara 1:20 000 poate fi folosită.

    - Scara verticală trebuie să fie de zece ori mai mare decât scara orizontală.

    - Scări liniare. Scările liniare orizontale şi verticale trebuie să fie prezentate pe hărţi, atât în metri, cât şi în picioare.

  - Format

    - Hărţile trebuie să descrie un plan şi un profil pentru fiecare pistă, prelungire de oprire şi prelungire degajată, suprafaţă a pantei de urcare la decolare, precum şi obstacole.

    - Profilul fiecărei piste, al fiecărei prelungiri de oprire, al fiecărei prelungiri degajate şi al obstacolelor aflate în suprafaţa pantei de urcare la decolare trebuie ilustrat deasupra planului corespunzător. Profilul unei suprafeţe alternative a pantei de urcare la decolare trebuie să conţină o proiecţie liniară a întregii pante de urcare şi trebuie plasat deasupra planului corespunzător, într-o manieră optimă din punct de vedere al interpretării informaţiilor.

    - Peste întregul profil, mai puţin peste pistă, trebuie trasată o grilă. Cota zero pentru coordonatele verticale trebuie să fie nivelul mediu al mării. Cota zero pentru coordonatele orizontale trebuie să fie capătul cel mai îndepărtat al pistei faţă de suprafaţa pantei de urcare la decolare. De-a lungul bazei grilei şi de-a lungul marginilor verticale trebuie reprezentate gradaţiile de subdiviziune.

      - Grila verticală trebuie să aibă intervale de 30 m (100 ft), iar grila orizontală trebuie să aibă intervale de 300 m (1 000 ft).

    - Harta trebuie să includă:

- o casetă în care să fie trecute datele operaţionale specificate la punctul 3.8.3;

- o casetă pentru înregistrarea amendamentelor şi a datelor de intrare în vigoare corespunzătoare.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele ţării căreia îi aparţine aerodromul, numele oraşului, localităţii sau a zonei deservite de aerodrom, numele aerodromului şi indicativul/indicativele pistei /pistelor.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică rotunjită la cel mai apropiat grad, data la care aceasta a fost determinată şi variaţia anuală trebuie indicate pe hartă.

  - Date aeronautice

    - Obstacole

      - Obiectele aflate în zona pantei de urcare la decolare care penetrează o suprafaţă plană care are o pantă cu un gradient de 1,2%, şi care are aceeaşi origine ca şi zona pantei de urcare la decolare, trebuie privite ca obstacole, cu excepţia celor care sunt complet umbrite de alte obstacole, conform definiţiei din punctul 3.8.1.2. Obiectele mobile precum ambarcaţiuni, trenuri, camioane, etc., care pot penetra planul de 1,2% trebuie considerate obstacole, dar nu trebuie considerate ca ele pot genera umbră.

      - Umbra generată de un obstacol trebuie considerată a fi planul pornind de la linia orizontală ce trece prin extremitatea superioară a obstacolului, perpendicular pe axul suprafeţei pantei de decolare. Acest plan acoperă în totalitate lăţimea suprafeţei pantei de urcare la decolare şi se extinde până la planul definit la punctul 3.8.1.1 sau până la următorul obstacol mai mare decât cel care a determinat umbrirea, oricare dintre aceste două condiţii îndeplinindu-se prima. Planul de umbrire trebuie să fie orizontal pe primii 300 m (1 000 ft) ai zonei pantei de urcare la decolare, după care să aibă o pantă ascendentă de 1,2%.

      - În cazul în care obstacolul care generează umbră este probabil să fie îndepărtat, obiectele care devin obstacole prin eliminarea acestuia trebuie să fie reprezentate.

    - Suprafaţa pantei de urcare la decolare

      - Suprafaţa pantei de urcare la decolare trebuie reprezentată sub forma unui patrulater dispus pe pământ, sub panta de urcare la decolare şi simetric faţă de aceasta. Această suprafaţă trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- începe la capătul suprafeţei declarate pentru decolare care poate fi capătul pistei sau capătul prelungirii degajate, după caz;

- lăţimea zonei la punctul de origine este de 180 m (600 ft), aceasta mărindu-se cu o rată de 0,25D până la maximum 1 800 m (6000 ft), unde D este distanţa de la punctul de origine;

- se extinde până la punctul de la care nu mai există nici un obstacol, sau până la o distanţă de 10 Km (5,4 NM), oricare din condiţii este îndeplinită prima.

      - În cazul pistelor care deservesc aeronave având limitări operaţionale sub gradientul pantei de urcare la decolare de 1,2%, întinderea suprafeţei pantei de urcare la decolare specificată la punctul 3.8.2.1 c), trebuie să crească la cel puţin 12 Km (6,5 NM), iar panta planului specificat la punctul 3.8.1.1 şi 3.8.1.2 trebuiesă fie redusă la 1,0% sau chiar mai mult.

Notă: În cazul în care planul de 1,0% nu este penetrat de nici un obstacol, gradientul acestuia poate fi scăzut astfel încât să atingă vârful primului obstacol.

    - Distanţe declarate

      - Următoarele informaţii trebuie furnizate, în spaţiul rezervat în acest sens, pentru fiecare direcţie a fiecărei piste:

  - distanţa de rulare disponibilă la decolare (TORA);

  - distanţa disponibilă pentru accelerare - oprire (ASDA);

  - distanţa disponibilă la decolare (TODA);

  - distanţa disponibilă la aterizare (LDA).

Notă: Informaţii cu privire la distanţele declarate se găsesc în CT-AD, Suplimentul 3.

      - Acolo unde o distanţă declarată nu este furnizată deoarece o pistă nu este folosită decât pe o singură direcţie pentru decolare, aterizare sau pentru ambele, în dreptul direcţiei care nu se utilizează trebuie specificat textul "neutilizabilă pentru decolare, aterizare sau ambele".

    - Vederile în plan şi profil

      - Vederea în plan trebuie să cuprindă:

a) conturul pistei reprezentat printr-o linie groasă, incluzând lungimea şi lăţimea, direcţia în raport cu nordul magnetic, rotunjită la cel mai apropiat grad, precum şi indicativul pistei;

b) conturul prelungirilor degajate printr-o linie continuă întreruptă, incluzând lungimea şi identificarea acestora;

c) suprafeţele pantelor de urcare la decolare printr-o linie întreruptă, iar axele printr-o linie subţire compusă din segmente lungi şi scurte, alternativ;

d) suprafeţele pantelor alternative de urcare la decolare. Acolo unde există suprafeţe ale pantelor alternative de urcare la decolare care nu sunt în prelungirea axului pistei, vor fi furnizate informaţii sub formă de notă prin care să fie explicată semnificaţia operaţională a acestora;

e) obstacole, incluzând:

1) locaţia exactă a fiecărui obstacol, împreună cu simbolul aferent naturii acestuia;

2) cota şi elementul de identificare a fiecărui obstacol;

3) limitele de penetrare a obstacolelor de dimensiuni mari, într-un mod distinctiv, indicat în legenda hărţii.

Notă: Această specificaţie nu exclude necesitatea de a identifica cotele critice din cadrul suprafeţei pantei de urcare la decolare;

        - Natura suprafeţelor pistei şi a prelungirii de oprire trebuie indicate.

        - Prelungirile de oprire trebuie să fie identificate ca atare şi reprezentate printr-o linie întreruptă.

        - Când sunt reprezentate prelungirile de oprire, trebuie indicate lungimile aferente acestora.

      - Vederea în profil trebuie să conţină:

- atât profilul axului pistei reprezentat printr-o linie continuă groasă, cât şi profilul axului oricărei prelungiri de oprire şi al oricărei prelungiri degajate reprezentat printr-o linie frântă;

- cota axului pistei la fiecare capăt al pistei, la prelungirea de oprire, la începutul suprafeţei fiecărei pante de urcare la decolare, precum şi la fiecare modificare semnificativă a pantei pistei şi a prelungirii de oprire;

- obstacole, incluzând:

- fiecare obstacol printr-o linie verticală groasă care se extinde de la o linie aparţinând grilei, intersectând cel puţin o altă linie a grilei, până la cota la vârf a obstacolului;

- identificarea fiecărui obstacol;

- limitele de penetrare a obstacolelor de dimensiuni mari, într-un mod distinctiv, identificat în legenda hărţii.

Notă: Poate fi reprezentat un profil de obstacolare constând într-o linie care uneşte extremitățile superioare ale fiecărui obstacol şi reprezentând umbra creată de obstacolele succesive.

  - Acurateţe

    - Gradul de acurateţe obţinut trebuie înscris pe hartă.

    - Dimensiunile orizontale şi cotele pistelor, ale prelungirilor de oprire şi ale prelungirilor degajate trebuie reprezentate pe hartă și trebuie să fie determinate cu precizia de 0,5 m (1 ft).

    - Gradul de acurateţe a lucrărilor din teren şi precizia cu care se realizează harta  trebuie să fie astfel încât măsurătorile din suprafeţele corespunzătoare pantelor de urcare la decolare făcute pe hartă să aibă următoarele erori maxime:

- distanţe orizontale: 5 m (15 ft) la punctul de origine, crescând cu o rată de 1 la 500;

- distanţe verticale: 0,5 m (1,5 ft) în primii 300 m (1 000 ft), crescând cu o rată de 1 la 1 000.

    - Datum. Atunci când nu este disponibil un datum sigur pentru referinţa verticală, cota datum-ului utilizat trebuie declarată şi identificată ca asumată.

CAPITOLUL 4

Harta obstacolelor de aerodrom - OACI Tip B

  - Funcţie

Această hartă furnizează informaţii necesare pentru:

- determinarea altitudinilor/înălţimilor minime de siguranţă, inclusiv pentru procedurile de apropiere indirectă;

- stabilirea procedurilor ce pot utilizate în cazul unei urgenţe în timpul decolării sau aterizării;

- aplicarea criteriilor de trecere peste obstacole şi de marcare a acestora;

- furnizarea de materiale sursă pentru hărţi aeronautice.

  - Disponibilitate

    - Harta de obstacole de aerodrom - OACI Tip B trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2, pentru toate aerodromurile utilizate în mod regulat de către aviaţia civilă internaţională, cu excepţia acelor aerodromuri pentru care Harta de teren şi obstacole de aerodrom - OACI în format electronic se pune la dispoziţie în conformitate cu prevederile Capitolului 5.

    - Atunci când este pusă la dispoziţie o hartă care combină prevederile Capitolelor 3 şi 4, aceasta poartă numele Harta de obstacole de aerodrom - OACI (hartă completă).

  - Unităţi de măsură

    - Cotele reprezentate trebuie rotunjite la valori de jumătate de metru sau de un picior.

    - Dimensiunile liniare reprezentate trebuie rotunjite la valori de jumătate de metru.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Dimensiunea fiecărui plan trebuie să fie suficient de mare pentru a acoperi toate obstacolele.

Notă: Obstacolele izolate, aflate la distanţă, care ar determina mărirea nejustificată a formatului hărţii, pot fi identificate printr-un simbol şi o săgeată, indicând valoarea distanţei şi a direcţiei de la capătul cel mai îndepărtat al pistei până la obstacol, precum şi cota acestora.

    - Scara orizontală a hărții trebuie să fie între 1:10 000 – 1:20 000.

    - O scară orizontală liniară atât în metri cât şi în picioare trebuie inclusă în hartă. Atunci când este necesar, harta va cuprinde atât o scară liniară în kilometri, cât şi una în mile nautice.

  - Format

    - Harta trebuie să includă:

- orice explicaţie necesară privind proiecţia utilizată;

- orice identificare necesară a grilei utilizate;

- o notă indicând faptul că obstacolele din hartă sunt acelea care penetrează suprafeţele specificate în CT-AD, Capitolul 4;

- o casetă de înregistrare a amendamentelor şi a datelor efective de intrare în vigoare a acestora;

- linii reprezentând fiecare minut de latitudine şi longitudine marcate în grade şi minute, reprezentate în afara conturului desenului.

Notă: Liniile de latitudine şi longitudine pot traversa harta în totalitate.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele ţării de care aparţine aerodromul, numele oraşului, localităţii sau a zonei deservite de aerodrom şi numele aerodromului.

  - Planimetrie şi topografie

    - Sistemele de drenaj şi elementele hidrografice trebuie reduse grafic la minimum necesar.

    - Clădirile şi alte elemente proeminente asociate aerodromurilor trebuie indicate. De câte ori este posibil acestea sunt reprezentate la scară.

    - Toate obiectele, naturale sau artificiale, care penetrează suprafeţele de decolare şi de apropiere specificate în punctul 4.9 sau suprafeţele de limitare a obstacolelor specificate în CT-AD Capitolul 4, trebuie reprezentate pe hartă.

    - Şoselele şi căile ferate aflate în arealul suprafeţelor de decolare şi de apropiere, precum şi cele aflate la mai puţin de 600 m (2000 ft) de capătul pistei sau al extinderilor pistei trebuie reprezentate pe hartă.

Notă: Denumirile geografice ale elementelor pot fi înscrise pe hartă, în măsura în care prezintă importanţă.

  - Declinaţia magnetică

Harta trebuie să conţină o roză a vânturilor orientată către nordul adevărat sau către un punct nord, indicând declinaţia magnetică rotunjită la cel mai apropiat grad, data la care aceasta a fost determinată şi variaţia anuală.

  - Date aeronautice

    - Harta trebuie să conţină:

- punctul de referinţă al aerodromului şi coordonatele sale geografice în grade, minute şi secunde;

- conturul pistei printr-o linie groasă continuă;

- lungimea şi lăţimea pistei;

- direcţia magnetică a pistei rotunjită la cel mai apropiat grad şi indicativul pistei;

- cota axului pistei la fiecare capăt al acesteia, la fiecare prelungire de oprire, la punctul de origine al fiecărei suprafeţe de decolare şi de apropiere şi la fiecare modificare importantă a pantei pistei sau a prelungirii de oprire;

- căile de rulare, platformele şi zonele de parcare identificate ca atare şi conturul acestora printr-o linie groasă;

- prelungirile de oprire identificate ca atare şi reprezentate printr-o linie frântă;

- lungimea fiecărei prelungiri de oprire;

- prelungirile degajate identificate ca atare şi reprezentate printr-o linie frântă;

- lungimea fiecărei prelungiri degajate;

- suprafeţele de decolare şi de apropiere identificate ca atare şi reprezentate printr-o linie frântă;

- suprafeţele de decolare şi de apropiere;

Notă: Suprafețele de decolare sunt descrise la punctul 3.8.2.1. Suprafața de apropriere constă din aria pământului situată direct sub suprafața de apropiere, așa cum se specifică în CT-AD Capitolul 4.

- amplasamentul exact al obstacolelor, incluzând:

- un simbol care indică tipul acestora;

- cota;

- identificarea;

- conturul rezultat din penetrarea suprafeţelor de către obstacolele de dimensiuni mari, într-un mod distinctiv, identificat în legenda hărţii;

Notă: Acesta nu exclude necesitatea indentificării cotelor importante critice pe suprafețele de decolare și de apropriere.

- orice obstacol suplimentar, determinat în conformitate cu prevederile punctului 3.8.1.1. inclusiv obstacole aflate în umbra altui obstacol, care ar fi altfel exceptate.

Notă: Specificațiile din CT-AD, capitolul 4 sunt cerințe minime. Dacă autoritățile competente au stabilit suprafețele minime, acestea pot fi utilizate în stabilirea obstacolelor.

      - Natura suprafeţelor pistei şi a prelungirii de oprire trebuie indicată.

      - Ori de câte ori este posibil, trebuie prezentat în mod vizibil, cel mai înalt obiect sau obstacol aflat între suprafeţele de apropiere adiacente din interiorul unei suprafeţe circulare cu raza de 5 000 m (15 000 ft) centrată în punctul de referinţă al aerodromului.

      - Extremităţile zonelor împădurite sau ale formelor de relief ale căror părţi constituie obstacole trebuie să fie reprezentate.

  - Acurateţe

    - Gradul de acurateţe obţinut trebuie indicat pe hartă.

    - Dimensiunile orizontale şi cotele suprafaţei de mişcare, ale prelungirii de oprire şi prelungirii degajate trebuie reprezentate pe hartă şi determinate cu precizia de 0,5 m (1 ft).

    - Gradul de acurateţe al lucrărilor din teren şi precizia cu care se realizează harta trebuie să fie astfel încât măsurătorile din suprafeţele corespunzătoare pantelor de urcare la decolare făcute pe hartă să aibă următoarele erori maxime:

    - suprafeţele de decolare şi de apropiere:

- distanţe orizontale: 5 m (15 ft) la punctul de origine, crescând cu o rată de 1 la 500;

- distanţe verticale: 0,5 m (1,5 ft) în primii 300 m (1 000 ft), crescând cu o rată de 1 la 1 000.

b) alte suprafeţe:

- distanţe orizontale: 5 m (15 ft) în interiorul unei suprafeţe circulare cu raza de 5 000 m (15 000 ft) centrată în punctul de referinţă al aerodromului şi 12 m (40 ft) dincolo de această suprafaţă;

- distanţe verticale: 1 m (3 ft) în interiorul unei suprafeţe circulare cu raza de 1500 m (5 000 ft) centrată în punctul de referinţă al aerodromului crescând cu o rată de 1 la 1 000.

    - Datum. Atunci când nu există un datum sigur pentru referinţa verticală, cota datum-ului utilizat trebuie declarată şi identificată ca asumată.

CAPITOLUL 5

Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic)

  - Funcţie

Această hartă electronică prezintă datele privind terenul şi obstacolele, împreună cu datele aeronautice, dacă este cazul. Acestea sunt necesare pentru a:

- permite unui operator să se conformeze cu limitările de operare din Anexa 6 OACI, Partea I, Capitolul 5 şi Partea III, Secţiunea II, Capitolul 3, prin dezvoltarea unor proceduri care se aplică în eventualitatea unei urgenţe în timpul unei apropieri sau decolări întrerupte precum şi prin efectuarea unei analize privind limitările de operare ale aeronavelor; şi

- sprijini următoarele aplicaţii pentru navigaţia aeriană:

- proiectarea procedurii după instrumente (inclusiv procedura "circling");

- marcarea suprafaţei cu limitări obstacolare; şi

- asigurarea datelor sursă pentru producerea altor hărţi aeronautice.

  - Disponibilitate

    - Începând cu data de 12 noiembrie 2015, harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic) pentru aerodromurile utilizate în mod regulat de către aviaţia civilă internaţională trebuie pusă la dispoziție în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2 din prezentul document.

Nota 1: Când Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic) va fi disponibilă, Harta obstacolelor de aerodrom - OACI Tip A (Limitări Operaţionale) şi Harta obstacolelor de aerodrom - OACI Tip B nu vor mai fi necesare.

Nota 2: Informaţiile necesare pentru Harta de teren pentru apropierea de precizie - OACI pot fi furnizate în Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic). În acest caz, Harta terenului pentru apropierea de precizie - OACI nu mai este necesară.

    - Hărţile terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic) trebuie puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2 pentru toate aerodromurile utilizate cu regularitate de aviaţia civilă internaţională.

    - La cerere, se pune la dispoziţie, Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic) , pe suport de hârtie.

Notă: Detalii referitoare la specificațiile copiei hărții pe suport de hârtie sunt prezentate la punctul 5.7.7.

    - Seria de standarde ISO 19100 pentru informaţii geografice trebuie utilizată ca o structură de modelare generală a datelor.

Notă: Seria de standarde ISO 19100 pentru informaţii geografice sprijină utilizarea şi schimbarea între diferiţi utilizatori a Hărţii terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic).

  - Identificare

Hărţile electronice trebuie identificată prin numele ţării în care este amplasat aerodromul, al oraşului pe care îl deserveşte şi numele aerodromului.

  - Acoperirea hărţii

Dimensiunea fiecărei hărţi trebuie să fie suficientă astfel încât să acopere zona de tip 2 specificată în CT-AIS, Capitolul 5.

  - Conţinutul hărţii

    - Generalităţi

      - Când se dezvoltă aplicaţii grafice pe computer, care sunt utilizate pentru prezentarea diferitelor elemente pe hartă, relaţiile dintre ele, caracteristicile lor şi geometria spaţiului aferent, precum şi relaţiile topologice asociate, acestea trebuie specificate printr-o schemă de aplicaţii. Informaţiile prezentate trebuie furnizate pe baza specificaţiilor de prezentare aplicate, conform regulilor de prezentare definite. Specificaţiile de prezentare şi regulile de prezentare nu trebuie să facă parte din setul de date. Regulile de prezentare trebuie păstrate într-un catalog de prezentare care va face trimitere la specificaţiile de prezentare, păstrate separat.

Notă:	Standardul ISO 19117 conţine o definiţie a schemei ce descrie mecanismul de prezentare a informaţiilor geografice a elementelor, în timp ce standardul ISO 19109 conţine reguli pentru schema aplicaţiilor. Geometria în spaţiu şi relaţiile topologice asociate sunt definite în standardul ISO 19107.

      - Simbolurile utilizate pentru a reprezenta elementele trebuie să fie în conformitate cu prevederile punctulului 2.4 şi Apendicele nr. 2 la prezentul document.

    - Elementul teren

      - Elementul teren şi atributele corespunzătoare care urmează să fie reprezentate pe hartă, precum şi baza de date asociată hărţii, trebuie să aibă la bază seturile de date ale terenului care satisfac cerinţele CT-AIS, Capitolul 5.

Notă:	Specificaţiile seturilor de date privind terenurile sunt conţinute în PANS-AIM (Doc. 10066), Capitolul 5 şi Apendicele nr.1, 6 și 8.

      - Elementul teren trebuie prezentat pe hartă într-un mod care să asigure o imagine generală eficientă asupra acestuia. Aceasta trebuie să fie o reprezentare a suprafeţei terenului prin valori continue ale cotelor la toate intersecţiile grilei definite, cunoscut de asemenea ca Modelul digital al cotelor (DEM).

Notă: În conformitate cu CT-AIS, Capitolul 5 și PANS-AIM (Doc. 10066), Capitolul 5 și Apendicele nr.1 și 8, DEM pentru distanţa dintre puncte în zona 2 (grila) este de 1 secundă de arc (aproximativ 30 m).

      - Suprafaţa terenului trebuie să fie reprezentată printr-un strat selectabil de linii de contur (curbe de nivel), în plus faţă de DEM.

      - Trebuie utilizată o imagine ortorectificată care potriveşte caracteristicile de pe DEM cu caracteristicile de pe imaginea de suprapunere pentru a mări DEM. Imaginea trebuie prevăzută ca un strat selectabil separat.

      - Elementul de teren reprezentat trebuie definit prin următoarele atribute asociate, din baza (bazele) de date:

- poziţiile orizontale ale punctelor din grilă exprimate în coordonate geografice şi cotele punctelor;

- tipul suprafeţei;

- valorile liniilor de contur (curbe de nivel), dacă sunt prevăzute; şi

- numele oraşelor şi alte elemente topografice importante.

      - Atribute suplimentare ale terenului specificate în baza (bazele) de date, trebuie să fie specifice elementului de teren reprezentat.

Notă:	 Specificaţiile privind atributele de teren sunt conţinute în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.6, tabelul A6-1.

    - Elemente obstacol

      - Elementele obstacol şi atributele corespunzătoare, reprezentate sau asociate bazei de date a hărții trebuie definite de seturile de date privind obstacolele care trebuie să satisfacă cerinţele CT-AIS, Capitolul 5.

Notă:	Specificaţiile privind seturile de date a obstacolele sunt conţinute în PANS-AIM (Doc. 10066), Capitolul 5 şi Apendicele nr.1, 6 şi 8.

      - Fiecare obstacol trebuie reprezentat printr-un simbol şi un identificator de obstacol corespunzător.

      - Elementul obstacol reprezentat trebuie definit de următoarele atribute asociate bazei (bazelor) de date:

- poziţia orizontală exprimată în coordonate geografice şi cota corespunzătoare;

- tipul obstacolului; şi

- dimensiunea obstacolului, dacă este cazul.

      - Atributele suplimentare ale obstacolelor furnizate în baza (bazele) de date trebuie asociate elementului obstacol reprezentat.

Notă:	Specificațiile referitoare la atributele obstacolelor sunt prevăzute în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.6, Tabelul A6-2.

    - Elemente de aerodrom

      - Elementele de aerodrom şi atributele corespunzătoare, care sunt prezentate şi asociate hărții prin baza de date, trebuie definite de datele de aerodrom care satisfac cerinţele CT-AIS, Capitolul 5.

Notă:	Specificațiile referitoare la elementele de aerodrom şi atributele corespunzătoare sunt prevăzute în PANS-AIM (Doc. 10066), Capitolul 5 și Apendicele nr.1.

      - Următoarele elemente de aerodrom trebuie prezentate printr-un simbol corespunzător:

- punctul de referinţă al aerodromului;

- pista (pistele), cu numerele de desemnare şi, dacă există, prelungirea (prelungirile) de oprire şi zona degajată; şi

- căile de rulare, platformele pistei, clădirile mari şi alte elemente de aerodrom importante.

      - Elementul de aerodrom reprezentat pe hartă trebuie definit de următoarele atribute asociate din baza (bazele) de date:

- coordonatele geografice ale punctului de referinţă al aerodromului;

- declinaţia magnetică a aerodromului, anul informaţiei şi variaţia anuală;

Notă: Declinația magnetică poate fi legată la baza de date (database-linked), de punctul de referință al aerodromului.

- lungimea şi lăţimea pistei (pistelor), prelungirii (prelungirilor) de oprire şi zonei (zonelor) degajate;

- tipul suprafeţei pistei (pistelor) şi a prelungirii (prelungirilor) de oprire;

- relevmentele magnetice ale pistei (pistelor) la cel mai apropiat grad;

- cotele la capetele pistei (pistelor), prelungirii (prelungirilor) de oprire şi zonei (zonelor) degajate şi la fiecare modificare semnificativă a pantei pistei (pistelor) şi a prelungirii (prelungirilor) de oprire;

- distanţele declarate pentru fiecare direcţie a pistei sau abrevierea "NU" când direcţia pistei nu poate fi utilizată pentru decolare sau aterizare sau ambele.

Notă:	CT-AD, Suplimentul 3 conține îndrumări despre distanţele declarate.

    - Elemente de mijloace de radionavigaţie

Fiecare element de mijloace de radionavigaţie care intră în acoperirea hărţii trebuie reprezentat pe hartă printr-un simbol corespunzător.

Notă:	Atributele elementelor de mijloace de radionavigaţie pot fi legate la atributele specifice prezentate în baza (bazele) de date.

  - Acurateţe şi rezoluţie

    - Valoarea acurateţii datelor aeronautice, datelor referitoare la teren și datelor referitoare la obstacole trebuie să fie în concordanță cu utilizarea prevăzută a acesteia.

Notă:	Specificaţiile privind precizia datelor aeronautice, a terenului şi a obstacolelor sunt conţinute în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

    - Rezoluţia datelor aeronautice, a datelor de teren şi de obstacole trebuie să fie corespunzătoare cu precizia reală a datelor.

Notă:	Specificaţiile privind rezoluţia datelor aeronautice, de teren şi de obstacole sunt prezentate în PANS-AIM (Doc. 10066), Apendicele nr.1.

  - Funcţionalitatea electronică

    - Scara la care harta este vizualizată, trebuie să aibă opţiunea de a fi modificată. Dimensiunile simbolurilor şi a textului trebuie să varieze cu scara hărţii pentru a se mări lizibilitatea.

    - Informaţiile de pe hartă trebuie georeferenţiate şi trebuie să fie posibil să se determine poziţia cursorului cel puţin la cea mai apropiată secundă.

    - Harta trebuie să fie compatibilă cu cel mai răspândit hardware, software şi media ale computerului de birou.

    - Harta trebuie să includă propriul său software de "citire".

    - Scoaterea informaţiilor de pe hartă trebuie să fie autorizată.

    - Când, din cauza aglomerării de informaţii, detaliile necesare pentru sprijinirea funcţiei hărţii nu pot fi prezentate cu o claritate suficientă la o singură vizualizare cuprinzătoare a hărţii, trebuie prevăzute straturi de informaţii selecţionabile care să permită combinarea de către utilizator a informaţiilor corespunzătoare.

Notă:	Un format electronic al hărţii cu straturi de informaţii ce pot fi selecţionate de utilizator, este metoda preferată de prezentare pentru majoritatea elementelor de aerodrom.

    - Tipărirea hărţii trebuie să se poată face pe suport de hârtie, potrivit specificaţiilor conţinutului şi scării stabilite de utilizator.

Nota 1: Se poate tipări întreaga zonă sau părţi din aceasta potrivit cerinţelor utilizatorului.

Nota 2: Informaţiile privind atributele elementelor disponibile în baza de date pot fi furnizate separat, pe foi marcate corespunzător.

  - Specificaţiile produsului de date de hartă

    - O descriere cuprinzătoare a seturilor de date, conţinute de hartă, trebuie furnizată sub forma unor specificaţii de produs de date, pe baza cărora utilizatorii din navigaţia aeriană să evalueze produsul de date de hartă şi să determine dacă acesta satisface cerinţele utilizării (aplicaţiei).

    - Specificaţiile produsului de date de hartă trebuie să includă o descriere de ansamblu, scopul specificaţiei, identificarea produsului de date, informaţii privind conţinutul datelor, sistemele de referinţă utilizate, cerinţele privind calitatea datelor şi informaţii privind obţinerea, actualizarea, reprezentarea şi livrarea datelor, precum şi orice informaţii adiţionale disponibile şi metadatele.

Notă:	Standardul ISO 19131 prezintă cerinţele şi specificaţiile de date ale produsului pentru informaţii geografice.

    - Descrierea de ansamblu a specificaţiilor produsului de date de hartă trebuie să furnizeze o prezentare informală a produsului şi să conţină informaţii generale despre acesta. Scopul specificaţiei produsului de date de hartă trebuie să includă dimensiunea spaţială (orizontală) a acoperirii hărţii. Identificarea produsului de date de hartă trebuie să cuprindă titlul produsului, un scurt rezumat narativ al conţinutului şi scopul, precum şi o descriere a zonei geografice acoperite de hartă.

    - Conţinutul datelor al specificaţiilor produsului de date de hartă trebuie să identifice în mod clar tipul de acoperire şi/sau imagini şi să furnizeze o descriere narativă a fiecăreia.

Notă:	Standardul ISO 19123 conţine schema pentru geometria şi funcţiile de acoperire.

    - Specificaţiile produsului de date de hartă trebuie să includă informaţii care definesc sistemele de referinţă utilizate. Acestea trebuie să includă sistemul de referinţă spaţial (orizontal şi vertical) şi, dacă este cazul, sistemul de referinţă temporal. Specificaţiile produsului de date de hartă trebuie să identifice cerinţele privind calitatea datelor. Acestea trebuie să includă o declaraţie privind nivelurile acceptabile de conformare a calităţii şi măsuri corespunzătoare de asigurare a calităţii datelor. Această declaraţie trebuie să acopere toate elementele şi sub-elementele de calitate a datelor, chiar dacă acest lucru este doar pentru a preciza că un anumit element sau subelement de calitate a datelor nu este aplicabil.

Notă:	 Standardul ISO 19113 conţine principiile calităţii pentru informaţiile geografice, iar Standardul ISO 19114 cuprinde procedurile de evaluare a calităţii.

    - Specificaţiile produsului de date de hartă trebuie să includă o declaraţie privind obţinerea datelor care este o descriere generală a surselor şi a proceselor aplicate pentru obţinerea datelor cartografice. Principiile şi criteriile aplicate pentru actualizarea hărţii trebuie de asemenea incluse în specificaţiile produsului de date de hartă, inclusiv frecvenţa cu care este actualizat produsul hartă. O importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor privind actualizarea seturilor de date referitoare la obstacole, care sunt incluse pe hartă şi precizării principiilor, metodelor şi criteriilor aplicate pentru actualizarea datelor privind obstacolele.

    - Specificaţiile produsului de date de hartă trebuie să conţină informaţii despre cum sunt prezentate datele de pe hartă, conform detaliilor de la punctul 5.5.1.1. De asemenea, trebuie să conţină informaţii privind livrarea acestuia, care la rândul lor trebuie să cuprindă informaţii referitoare la formatele şi mediul de livrare.

    - Elemente de bază ale metadatelor privind harta trebuie incluse în specificaţiile produsului de date de hartă. Orice elemente adiţionale ale metadatelor necesar a fi furnizate trebuie declarate în specificaţiile produsului, împreună cu formatul şi codarea metadatelor.

Nota 1:	 Standardul ISO 19115 specifică cerinţele pentru metadatele informaţiilor geografice.

Nota 2:	Specificaţiile produsului de date de hartă documentează produsul de date de hartă care se aplică ca set de date. Seturile de date sunt descrise de metadate.

CAPITOLUL 6

Harta terenului pentru apropierea de precizie - OACI

  - Funcţie

Harta trebuie să furnizeze informaţii detaliate privind profilul terenului într-o zonă definită a segmentului de apropiere finală, astfel încât să permită operatorilor aerieni să evalueze influența terenului în procesul de determinare a înălţimii de decizie prin utilizarea radioaltimetrelor.

  - Disponibilitate

    - Harta terenului pentru apropierea de precizie - OACI trebuie pusă la dispoziție pentru toate pistele pe care se execută apropieri de precizie de categoriile II şi III la aerodromurile utilizate de către aviaţia civilă internaţională, cu excepţia situaţiilor în care informaţiile cerute sunt prevăzute în Harta terenului şi obstacolelor de aerodrom - OACI (format electronic) în conformitate cu Capitolul 5 al prezentului document.

    - Harta terenului pentru apropierea de precizie - OACI trebuie revizuită ori de câte ori apare o modificare importantă.

  - Scara hărţii

    - Scara orizontală trebuie să fie 1:2 500, iar scara verticală între 1:500 -1:1 000.

    - Atunci când harta include un profil al terenului la o distanţă mai mare de 900 m (3000 ft) de la pragul pistei, scara orizontală trebuie să fie 1:5 000.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele ţării de care aparţine aerodromul, numele oraşului, localităţii sau a zonei deservită de aerodrom, numele aerodromului şi indicativul pistei.

  - Informaţii în plan şi profil

    - Harta trebuie să includă:

- un plan care conţine curbe de nivel la intervale de 1 m (3 ft) într-o zonă cu o lăţime de 60 m (200 ft) de-a lungul prelungirii axului pistei la ambele capete ale acesteia, la aceeaşi distanţă ca şi profilul terenului, şi care să fie raportate la pragul pistei;

- o indicaţie acolo unde terenul sau orice obiect aflat în planul definit la punctul a) are o variaţie în înălţime mai mare de ±3 m (10 ft) faţă de profilul axului şi care ar putea afecta indicaţiile radioaltimetrului;

- un profil al terenului până la o distanţă de 900 m (3 000 ft) de la pragul pistei de-a lungul prelungirii axului pistei.

    - Acolo unde terenul aflat la o distanţă mai mare de 900 m (3 000 ft) de la pragul pistei este muntos sau prezintă caracteristici importante pentru utilizatorii hărţii, profilul terenului trebuie prezentat la o distanţă maximă de 2 000 m (6 500 ft) de la pragul pistei.

    - Înălţimea datum-ului de referinţă pentru ILS trebuie indicată ca valoare rotunjită la cea mai apropiată valoare de jumătate de metru sau la picior.

CAPITOLUL 7

Harta de rută - OACI

  - Funcţie

Această hartă furnizează echipajelor informaţii necesare navigaţiei pe rutele ATS, în conformitate cu procedurile serviciilor de trafic aerian.

Notă:	Versiunile simplificate ale acestor hărţi sunt adecvate pentru a fi incluse în AIP, cu scopul de a completa tabelele de mijloace de comunicaţii şi de navigaţie.

  - Disponibilitate

    - Harta de rută - OACI trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2, pentru toate zonele unde sunt stabilite regiuni de informare a zborurilor.

Notă:	Harta regională – OACI se furnizează, în anumite condiții atunci când este necesar. (a se vedea Capitolul 8).

    - Atunci când diferite rute ATS, cerinţele de raportare a poziţiei sau limitele laterale ale FIR sau ale zonelor de control, există în diferite straturi ale spaţiului aerian şi nu pot fi reprezentate cu claritate pe o singură hartă, trebuie furnizate hărţi separate.

  - Acoperirea şi scara hărţii

Nota 1:	 O scară uniformă pentru acest tip de hartă nu poate fi specificată, din cauza densităţii diferite a informaţiei în anumite zone.

Nota 2: O scară liniară grafică bazată pe scara principală a hărţii poate fi reprezentată pe hartă.

    - Dispunerea liniilor pe hartă trebuie determinată de densitatea şi modelul structurii rutelor ATS.

    - Variaţiile mari ale scării între hărţi adiacente care descriu o structură continuă de rute trebuie evitate.

    - Pentru continuitatea navigaţiei trebuie asigurată o suprapunere adecvată a hărţilor pentru zone adiacente.

  - Proiecţie

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, în care ortodroma este aproximată printr-o linie dreaptă.

    - Meridianele şi paralelele trebuie trasate la intervale corespunzătoare.

    - Gradaţiile trebuie amplasate la intervale regulate de-a lungul paralelelor şi meridianelor selecţionate.

  - Identificare

Fiecare foaie de hartă trebuie identificată prin seria şi numărul hărţii.

  - Planimetrie şi topografie

    - Liniile simplificate de ţărm trebuie reprezentate pentru toate zonele în care sunt prezente ape deschise, lacuri şi râuri de dimensiuni mari, cu excepţia cazurilor în care acestea afectează reprezentarea datelor mai importante din punct de vedere al funcţionalităţii hărţii.

    - În fiecare careu format de paralele şi meridiane trebuie înscrisă altitudinea minimă de zonă, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 7.6.3.

Nota 1: Careurile formate de paralele şi meridiane corespund în mod normal la un grad întreg al latitudinii și longitudinii. Indiferent de scara hărții utilizate, altitudinea minimă a zonei e raportat la careul următor.

Nota 2: Metode de stabilire a altitudinii minime a zonei se pot consulta la PANS-OPS, (Doc. 8168), Volumul II, Partea I, Secția 2, Capitolul 1, punctul 1.8.

    - În zone de latitudine mare în care autorităţile competente au stabilit că nu este practicabil să se menţină ca referinţă nordul adevărat, altitudinea minimă de zonă trebuie înscrisă în fiecare careu format din liniile de referinţă ale grilei utilizate.

    - În cazul în care harta nu este orientată spre nordul adevărat, modul de orientare selectat trebuie indicat în mod clar pe hartă.

  - Declinaţia magnetică

Izogonele şi data la care a fost determinată informaţia trebuie indicate pe hartă.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie indicate în raport cu nordul magnetic, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 7.8.2. Atunci când relevmentele şi traiectele sunt furnizate suplimentar ca valori adevărate pentru segmentele de rută PBN, ele trebuie scrise în paranteză, rotunjite la zecimi de grad, de exemplu 290° (294,9° T).

    - În zonele de latitudine mare, în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt reprezentate în raport cu nordul adevărat ori nordul grilei, acest fapt trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie indicat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

Toate aerodromurile utilizate de traficul aerian civil internaţional, pentru care se pot proiecta proceduri de apropiere instrumentală, trebuie indicate.

Notă: Pot fi indicate şi alte aerodromuri.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

      - Zonele interzise, restricţionate şi periculoase relevante pentru porţiunea de spaţiu aerian considerat, trebuie să fie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Sistemul serviciilor de trafic aerian

      - Acolo unde este necesar, trebuie indicate elementele componente ale sistemului ATS.

        - Componentele sistemului ATS trebuie să include următoarele:

- mijloacele de radionavigaţie asociate cu sistemul ATS, împreună cu numele acestora, indicativul, frecvenţa şi coordonatele geografice în grade, minute şi secunde;

- în cazul echipamentului DME, suplimentar, cota antenei emițătoare rotunjită la 30 m (100 ft);

- o indicaţie privind spaţiul aerian alocat, inclusiv limitele laterale şi verticale, precum şi clasa corespunzătoare de spaţiu aerian;

- toate rutele ATS destinate zborului pe rută, inclusiv indicativul de rută, direcţia traiectului rotunjită la cel mai apropiat grad pentru ambele direcţii de-a lungul fiecărui segment de rută şi, acolo unde este stabilită, denumirea specificaţiei/specificaţiilor de navigaţie, incluzând orice limitări, precum şi direcţia fluxului de trafic aerian;

Notă: Materialul de îndrumare privind organizarea rutelor ATS pentru publicații de zbor pe rută, care pot fi utilizate pentru a facilita hărți este inclusă în Documentul 8126 OACI “Manualul Serviciilor de Informare Aeronautică”.

- toate punctele semnificative care definesc rutele ATS şi care nu coincid cu poziţia unui mijloc de radionavigaţie, împreună cu codul de nume şi coordonatele geografice aferente în grade, minute şi secunde;

- în ceea ce priveşte punctele de navigaţie care definesc rute RNAV bazate pe sisteme VOR/DME, suplimentar se precizează:

- indicativul şi frecvenţa radio a staţiei VOR/DME;

- relevmentul rotunjit la o zecime de grad şi distanţa rotunjită la două zecimi de kilometru (o zecime de milă nautică) în raport cu staţia VOR/DME de referinţă, în cazul în care punctul de navigaţie nu are acelaşi amplasament cu aceasta;

- indicarea tuturor punctelor de raport obligatorii şi "la cerere", şi a punctelor de raport ATS/MET;

- distanţa, rotunjită la kilometru sau milă nautică, între puncte semnificative reprezentând puncte de iniţiere a virajelor sau puncte de raport.

Notă: Distanțele totale între mijloacele de radionavigație pot fi indicate.

- puncte de transfer aflate pe segmente de rută, definite prin referinţă la radiofarul omnidirecţional de înaltă frecvenţă, indicând distanţa către mijlocul de radionavigaţie, rotunjită la kilometru sau milă nautică.

Notă:	Nu este necesară indicarea punctelor de transfer aflate la jumătatea distanţei între două mijloace de radionavigaţie sau la intersecţia a două radiale în cazul unei rute care îşi schimbă direcţia între cele două mijloace, dacă este făcută o precizare generală cu privire la existenţa acestor puncte;

- altitudini minime pe rută şi altitudini minime de siguranţă pentru trecerea peste obstacole pe rutele ATS, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft (CT-ATS, punctul 2.22);

- echipamentele de comunicaţie enumerate, canalele acestora şi, dacă este aplicabil, adresa lor de acces și numărul în sistemul comunicațiilor prin satelit (SATVOICE); și

- zonele de identificare de apărare antiaeriană (ADIZ), identificate în mod corespunzător.

Notă:	În legenda hărţii pot fi descrise proceduri ADIZ.

    - Informaţii suplimentare

      - Informaţii detaliate privind rutele standard de sosire şi plecare, şi zonele de aşteptare asociate pentru zonele terminale, trebuie prezentate, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt prezentate pe o hartă regională, pe o hartă de plecări standard - instrumentale (SID) - OACI sau pe o hartă de sosiri standard - instrumentale (STAR) - OACI.

Nota 1: Capitolele 8, 9 și 10 prezintă specificațiile acestor hărți.

Nota 2: Rutele de plecare, în mod normal, îşi au originea la capătul pistei.

Rutele de sosire, în mod normal, se termină la punctul de unde se iniţiază o procedură de apropiere instrumentală.

      - Acolo unde există regiuni de calare a altimetrului, acestea trebuie prezentate şi identificate.

CAPITOLUL 8

Hartă regională - OACI

  - Funcţie

Această hartă furnizează echipajelor informaţii necesare următoarelor etape ale zborului după instrumente:

- tranziţia între fazele de zbor pe rută şi de apropiere la un aerodrom;

- tranziţia între faza de decolare/întrerupere a apropierii şi faza de zbor pe rută; şi

- zboruri prin regiuni cu rute ATS complexe sau cu structuri complexe de spaţiu aerian.

Notă:	Funcţia descrisă în punctul 8.1, c), poate fi îndeplinită printr-o hartă separată sau prin inserarea informaţiilor într-o Hartă de rută - OACI.

  - Disponibilitate

    - Harta regională - OACI trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu  prevederile punctului 1.3.2, atunci când rutele ATS sau cerinţele de raportare a poziţiei sunt complexe şi nu pot fi prezentate în mod corepunzător pe o Hartă de rută - OACI.

    - Atunci când cerinţele privind rutele ATS sau de raportare a poziţiei sunt diferite pentru sosiri şi plecări, şi nu pot fi prezentate suficient de clar pe o singură hartă, trebuie furnizate hărţi separate.

Notă:	În anumite condiţii poate fi necesară furnizarea unor hărţi SID şi STAR (vezi capitolele 9 şi 10).

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Acoperirea pentru fiecare dintre hărţi trebuie să fie suficient de mare pentru a indica în mod eficient rutele de plecare şi de sosire.

    - Harta trebuie întocmită la scară, iar scara trebuie indicată.

  - Proiecţie

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, în care ortodroma este aproximată printr-o linie dreaptă.

    - Meridianele şi paralelele trebuie trasate la intervale corespunzătoare.

    - Gradaţiile trebuie amplasate la intervale regulate de-a lungul paralelelor şi meridianelor.

  - Identificare

Harta trebuie identificată printr-un nume asociat spaţiului aerian reprezentat pe aceasta.

Notă:	Numele poate fi al unităţii ATS, al celui mai mare oraş (al celei mai mari localităţi) situat în zona acoperită de hartă, sau al oraşului deservit de către aerodrom. Acolo unde mai multe aerodromuri deservesc un oraş sau o localitate, ar trebui adăugat şi numele aerodromului căruia îi sunt destinate procedurile.

  - Planimetrie şi topografie

    - Liniile simplificate de ţărm trebuie reprezentate pentru toate zonele în care sunt prezente ape deschise, lacuri şi râuri de dimensiuni mari, cu excepţia cazurilor în care acestea afectează reprezentarea datelor mai importante din punct de vedere al funcționalității hărţii.

    - Pentru a îmbunătăţi modul de reprezentare pe hartă a zonelor semnificative din punct de vedere al reliefului, toate formele de relief care au cu 300 m (1 000 ft) mai mult decât cota aerodromului principal, trebuie materializate pe hartă prin curbe de nivel continue, împreună cu valorile lor, iar nuanţele straturilor de teren să fie marcate cu culoare maro. Cotele importante corespunzătoare, inclusiv cea mai mare cotă din cadrul fiecărei curbe de nivel reprezentată pe hartă, trebuie să fie marcate cu culoarea neagră. Obstacolele trebuie de asemenea să fie reprezentate pe hartă.

Nota 1: Prima curbă de nivel la o cotă mai mare cu 300 m (1 000 ft) faţă de cota aerodromului principal, care este materializată pe hartă, poate fi luată drept referinţă pentru a reprezenta relieful în degradeuri.

Nota 2: O culoare maro potrivită, căreia i se aplică un degradeu de o jumătate de nuanţă, este specificată în Apendicele nr. 3 la prezentul document.

Nota 3: Cotele importante şi obstacolele sunt furnizate de către specialistul în proceduri.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică medie a suprafeţei reprezentată de hartă, rotunjită la cel mai apropiat grad trebuie indicată pe hartă.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie indicate în raport cu nordul magnetic, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 8.8.2. Atunci când relevmentele şi traiectele sunt furnizate suplimentar ca valori adevărate pentru segmentele de rută PBN, ele trebuie scrise în paranteză, rotunjite la zecimi de grad, de exemplu 290° (294,9° T).

    - În zonele de latitudine mare, în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt reprezentate în raport cu nordul adevărat ori nordul grilei, acest fapt trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie indicat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

Toate aerodromurile care sunt în legătură cu rutele terminale trebuie reprezentate pe hartă. Acolo unde este necesar, trebuie utilizat un simbol pentru aerodrom.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

Zonele interzise, restricţionate şi periculoase trebuie să fie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Altitudinea minimă a zonei

Altitudinile minime ale zonei trebuie indicate în cadrul unor careuri formate din paralele şi meridiane.

Nota 1: Careurile formate din paralele şi meridiane corespund în mod normal unui grad întreg de latitudine şi de longitudine. Indiferent de scara aleasă a hărţii, altitudinea minimă a zonei este în raport cu careul respectiv.

Nota 2: Metodele de determinare a altitudinii minime a zonei sunt prezentate în PANS-OPS, Doc. 8168, Volumul II, Partea I, Secțiunea 2, Capitolul 1, punctul 1.8.

    - Sistemul ATS

      - Componentele sistemului ATS desemnat ca relevant, trebuie indicate.

        - Componentele sistemului ATS trebuie să includă următoarele:

- mijloacele de radionavigaţie asociate cu sistemul ATS, împreună cu numele acestora, indicativul, frecvenţa şi coordonatele geografice în grade, minute şi secunde;

- în cazul echipamentului DME, suplimentar, cota antenei emițătoare rotunjită la 30 m (100 ft);

- mijloacele de radionavigaţie din zonele terminale care sunt necesare pentru ghidarea traficului pe segmentele de îndepărtare şi apropiere, precum şi în procedurile de aşteptare;

- limitele laterale şi verticale ale întregului spaţiul aerian alocat, precum şi clasa corespunzătoare de spaţiu aerian;

- denumirea specificaţiei/specificaţiilor de navigaţie şi a oricăror limitări acolo unde sunt stabilite;

- procedurile de aşteptare şi rutele terminale, împreună cu indicativele de rute şi direcţia traiectului rotunjită la cel mai apropiat grad, pentru fiecare segment de cale aeriană şi de rută terminală;

- toate punctele semnificative care definesc rutele ATS şi care nu coincid cu poziţia unui mijloc de radionavigaţie, împreună cu codul de nume şi coordonatele geografice aferente, în grade, minute şi secunde;

- în ceea ce priveşte punctele de navigaţie care definesc rute RNAV bazate pe sisteme VOR/DME, suplimentar:

    - indicativul şi frecvenţa radio a staţiei VOR/DME;

    - relevmentul rotunjit la o zecime de grad şi distanţa rotunjită la două zecimi de kilometru (o zecime de milă nautică) în raport cu VOR/DME de referinţă, în cazul în care punctul de navigaţie nu are acelaşi amplasament cu staţia;

- indicarea tuturor punctelor de raport obligatorii şi a celor "la cerere";

- distanţa, rotunjită la kilometru sau milă nautică, între puncte semnificative reprezentând puncte de iniţiere a virajelor sau puncte de raport.

Notă: Distanțele totale între mijloacele de radionavigație pot fi indicate.

- puncte de transfer aflate pe segmente de rută, definite prin referinţă la radiofarul omnidirecţional de înaltă frecvenţă, indicând distanţa către mijlocul de radionavigaţie, rotunjită la kilometru sau milă nautică.

Notă:	Nu este necesară indicarea punctelor de transfer aflate la jumătatea distanţei între două mijloace de radionavigaţie sau la intersecţia a două radiale în cazul unei rute care îşi schimbă direcţia între cele două mijloace, dacă este făcută o precizare generală cu privire la existenţa acestor puncte;

- altitudini minime pe rută şi altitudini minime de siguranţă pentru trecerea peste obstacole pe rutele ATS, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft (vezi CT - ATS, punctul 2.22);

- stabilirea altitudinilor minime de vectorizare în zonele în care sunt furnizate servicii de vectorizare, de plecări sau sosiri, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft. Acestea sunt identificate în mod clar.

Nota 1: Acolo unde sunt utilizate sisteme de supraveghere ATS pentru vectorizarea aeronavelor către sau dinspre puncte semnificative aflate pe o rută standard de plecare sau sosire publicată sau unde se emit autorizări pentru coborârea aeronavei sub altitudinea minimă a sectorului în timpul apropierii, altitudinile minime relevante de vectorizare pot fi reprezentate pe o Hartă regională - OACI, cu excepţia cazurilor în care densitatea de informaţie ar duce la ilizibilitatea hărţii.

Nota 2: În cazul în care densitatea informaţiei este mare, se va elabora o Hartă specială cu altitudinile minime pentru zborurile supravegheate ATC. În acest caz, elementele indicate în punctul 8.9.4.1.1. l) nu vor mai fi reprezentate pe Harta regională - OACI;

- restricţiile zonale de viteză şi de nivel/altitudine acolo unde acestea există;

- echipamentele de comunicaţie, enumerate împreună cu indicarea canalelor acestora şi, dacă este aplicabil, adresa de acces și numărul SATVOICE, și

- indicarea punctelor semnificative "flyover".

CAPITOLUL 9

Harta de plecare instrumentală standard (SID) - OACI

  - Funcţie

Acest tip de hartă furnizează echipajelor informaţii care să permită conformarea cu cerinţele rutelor de plecare instrumentală standard, de la faza de decolare până la faza de zbor pe rută.

Nota 1: CT-ATS, Apendicele nr. 3 conține prevederi pentru identificarea rutelor de plecare standard. Documentul OACI 9426 „Manualul Planificării Serviciilor de Trafic Aerian” conţine materiale de îndrumare cu privire la modul de stabilire a unor astfel de rute.

Nota 2: PANS-OPS (Doc. 8168), Volumul II, Partea II conţine prevederi pentru criteriile de trecere peste obstacole şi detalii despre informaţiile minime care trebuie publicate.

  - Disponibilitate

Harta de plecare instrumentală standard (SID) - OACI trebuie publicată ori de câte ori o rută de plecare instrumentală standard este stabilită şi nu poate fi prezentată suficient de clar pe Harta regională - OACI.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Acoperirea hărţii trebuie să fie suficient de mare pentru a indica atât punctul unde începe ruta de plecare, cât şi punctul semnificativ specificat la care poate începe faza de zbor pe rută de-a lungul unei rute ATS.

Notă:	Ruta de plecare începe, în mod normal, la capătul pistei.

    - Harta trebuie să fie întocmită la scară.

    - Dacă harta este întocmită la scară, trebuie indicată scara grafică.

  - Proiecţie

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, în care ortodroma este aproximată printr-o linie dreaptă.

    - Dacă harta este întocmită la scară, paralelele şi meridianele trebuie reprezentate la intervale corespunzătoare.

    - Gradaţiile trebuie reprezentate la intervale regulate de-a lungul paralelelor şi meridianelor.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele oraşului, localităţii sau a zonei deservite de aerodrom, numele aerodromului şiindicativul rutei de plecare instrumentală standard, proiectată în conformitate cu PANS-OPS (), Volumul II, Partea I, Secția 3, Capitolul 5.

Notă: Identificarea rutei de plecare instrumentală standard este furnizată de specialistul în proceduri.

  - Planimetrie şi topografie

    - Liniile simplificate de ţărm trebuie reprezentate pentru toate zonele în care sunt prezente ape deschise, lacuri şi râuri de dimensiuni mari, cu excepţia cazurilor în care acestea afectează reprezentarea datelor mai importante din punct de vedere al funcţionalităţii hărţii.

.

    - Pentru a îmbunătăţi modul de reprezentare pe hartă a zonelor semnificative din punct de vedere al reliefului, toate formele de relief care au cu 300 m (1 000 ft) mai mult decât cota aerodromului principal, trebuie să fie materializate pe hartă prin curbe de nivel continue, împreună cu valorile lor, iar nuanţele straturilor de teren să fie marcate cu o culoare maro. Cotele importante corespunzătoare, inclusiv cea mai mare cotă din cadrul fiecărei curbe de nivel reprezentată pe hartă, trebuie să fie marcate cu o culoare neagră. Obstacolele trebuie de asemenea să fie reprezentate pe hartă.

Nota 1: Prima curbă de nivel la o cotă mai mare cu 300 m (1 000 ft) faţă de cota aerodromului principal, care este materializată pe hartă, poate fi luată drept referinţă pentru a reprezenta relieful în degradeuri.

Nota 2: O culoare maro potrivită, căreia i se aplică un degradeu de o jumătate de nuanţă, este specificată în Apendicele nr. 3, la prezentul document.

Nota 3: Cotele importante şi obstacolele sunt furnizate de către specialistul în proceduri.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică utilizată în determinarea direcţiilor magnetice, a traiectelor şi a radialelor trebuie furnizată la valori rotunjite la cel mai apropiat grad.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie indicate în raport cu nordul magnetic, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 9.8.2. Atunci când relevmentele și traiectele sunt furnizate suplimentar ca valori adevărate pentru segmentele de rută PBN, ele trebuie scrise în parantezăși rotunjite la zecimi de grad, de exemplu 290° (294,9°T).

Notă: Se poate include pe hartă o notă privind acest aspect.

    - În zonele de latitudine mare în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt reprezentate în raport cu nordul adevărat ori nordul grilei, acest fapt trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie indicat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

      - Aerodromul de decolare trebuie indicat pe hartă prin simbol.

      - Toate aerodromurile care afectează rutele de plecare instrumentală standard trebuie indicate. Atunci când este cazul, se marchează pe hartă simbolul aerodromului.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

Zonele interzise, restricţionate şi periculoase care pot afecta executarea procedurilor trebuie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Altitudinea minimă de sector

      - Altitudinea minimă de sector stabilită trebuie reprezentată clar, cu indicarea sectorului în care se aplică.

      - Acolo unde altitudinea minimă de sector nu este stabilită, harta trebuie întocmită la scară şi trebuie indicată altitudinea minimă de zonă în interiorul careurilor formate din paralele şi meridiane. De asemenea, altitudinile minime de zonă trebuie indicate în acele părţi ale hărţii neacoperite de altitudini minime de sector.

Nota 1: Careurile formate din paralele şi meridiane corespund în mod normal unui grad întreg de latitudine şi de longitudine. Indiferent de scara aleasă a hărţii, altitudinea minimă a zonei este în raport cu careul respectiv.

Nota 2: Metodele de determinare a altitudinii minime a zonei sunt prezentate în PANS-OPS, Doc. 8168, Volumul II, Partea I, Sectia 2, Capitolul 1, punctul 1.8.

    - Sistemul ATS

      - Trebuie indicate elementele componente ale sistemului ATS relevant.

        - Componentele sistemului ATS trebuie să cuprindă următoarele:

- o reprezentare grafică a fiecărei rute standard de plecare - instrumentală, incluzând:

- pentru procedurile de plecare destinate exclusiv elicopterelor, termenul „CAT H” va fi înscris în planul hărții de plecare;

- indicativul rutei;

- punctele semnificative care definesc ruta;

- traiectul sau radialul rotunjit la cel mai apropiat grad, de-a lungul fiecărui segment de rută;

- distanţele rotunjite la kilometru sau la milă nautică între punctele semnificative;

- altitudini minime de siguranţă pentru trecerea peste obstacole, în lungul rutei sau segmentelor de rută, şi altitudinile obligate ale procedurii, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft, precum şi eventualele restricţii la nivelul de zbor;

- când harta este întocmită la scară şi aeronava este dirijată prin sisteme de supraveghere ATS la plecare, altitudinile minime de vectorizare, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft, trebuie clar identificate.

Nota 1: Atunci când sistemele de supraveghere ATS sunt utilizate pentru vectorizarea aeronavelor către sau dinspre puncte semnificative de pe o rută de plecare standard, procedurile relevante pot fi reprezentate pe harta SID, cu excepţia cazului când aceste informaţii ar aglomera prea mult harta.

Nota 2: Atunci când densitatea informaţiei ar fi prea mare, va fi furnizată o hartă specială pentru altitudinile minime de supraveghere ATC (a se vedea Capitolul 21). În acest caz, elementele indicate la punctul 9.9.4.1.1. a) 6) nu mai trebuie să apară şi pe harta SID;

- mijloacele de radionavigaţie asociate rutelor, incluzând:

  - atunci când mijloacele de radionavigaţie sunt utilizate pentru navigarea convențională:

- numele în clar;

- identificarea;

- codul Morse;

- frecvenţa;

- coordonatele geografice exprimate în grade, minute şi secunde; și

- pentru DME, canalul şi cota antenei emiţătoare, rotunjită la 30 m (100 ft);

  - atunci când mijloacele de radionavigaţie sunt utilizate ca puncte semnificative pentru navigarea aeriană:

- numele în clar;

- identificarea;

- puncte semnificative nemarcate cu mijlocul de radionavigație, incluzând:

- atunci când punctele semnificative sunt folosite pentru navigarea convențională:

- numele cod;

- coordonatele geografice în grade, minute şi secunde;

- direcţia rotunjită la o zecime de grad de la mijlocul de radionavigaţie de referinţă;

- distanţa rotunjită la două zecimi de kilometru (o zecime de milă nautică) de la mijlocul de radionavigaţie de referinţă;

- identificarea mijlocului de radionavigaţie de referinţă;

- atunci când punctele semnificative sunt folosite pentru navigarea aeriană:

- numele cod;

- procedurile de aşteptare aplicabile;

- altitudinea/înălţimea de tranziţie rotunjită superior la 300 m sau 1000 ft;

- poziţia şi înălţimea obstacolelor apropiate care penetrează suprafeţele de identificare a obstacolelor (OIS). Va fi inclusă o notă acolo unde există obstacole care penetrează OIS, dar care nu influenţează calculul gradientului procedurii publicate.

Notă:	În conformitate cu prevederile PANS-OPS, Volumul II, informaţiile despre obstacolele apropiate sunt furnizate de către specialistul în proiectarea procedurilor;

- restricţii de viteză, acolo unde există;

- pentru procedurile PBN, o casetă privind cerințele PBN;

Notă:	Pentru informații despre caseta privind cerințele PBN, a se vedea PANS-OPS, Doc. 8168, Vol. II, Partea III, Secțiunea 5.

- toate punctele de raportare ”obligatorii” şi "la cerere";

- procedurile de comunicaţie radio, incluzând:

1) indicativele de apel ale unităţilor ATS;

2) frecvenţa, și dacă este aplicabil, numărul SATVOICE;

3) setările transponderului, dacă este cazul.

- indicarea punctelor semnificative "flyover".

      - O descriere textuală arutelor de plecare instrumentală standard (SID) şi a procedurilor în caz de întrerupere a comunicaţiilor trebuie furnizată şi, când este posibil, trebuie ilustrată pe hartă sau pe foaia de hartă .

      - Cerinţe privind baza de date aeronautice.

Datele corespunzătoare care sprijină codarea bazei de date de navigaţie trebuie publicate în conformitate cu PANS-OPS, Doc. 8168, Volumul II, Partea a III-a, Secţiunea 5, Capitolul 2, 2.1 pe spatele hărţii sau separat, pe o foaie de hartă cu referinţele corespunzătoare.

Notă: Datele sunt cele furnizate de specialistul în proceduri.

CAPITOLUL 10

Harta de sosire instrumentală standard (STAR) – OACI

  - Funcţionalitate

Acest tip de hartă furnizează echipajelor informaţii care să permită conformarea cu cerinţele rutelor de sosire instrumentală standard de la faza de zbor pe rută până la faza de apropiere.

Nota1: Rutele de sosire instrumentală standard trebuie interpretate ca incluzând "profilul standard de coborâre", "apropierile în coborâre continuă", precum şi alte descrieri nestandardizate. În cazul unui profil standard de coborâre nu este necesară descrierea profilului transversal.

Nota 2: CT - ATS, Apendicele nr. 3 conţine prevederi pentru identificarea rutelor de sosire standard. Documentul OACI 9426 “Manualul Planificării Serviciilor de Trafic Aerian” conţine materiale de îndrumare care prezintă modul de stabilire a unor astfel de rute.

  - Disponibilitate

Harta de Sosire Instrumentală Standard (STAR) - OACI trebuie publicată ori de câte ori o rută de sosire instrumentală standard este stabilită şi nu poate fi descrisă suficient de clar pe Harta Regională - OACI.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Acoperirea hărţii trebuie să fie suficient de mare pentru a indica punctele unde se încheie faza de zbor pe rută şi punctele unde începe faza de apropiere.

    - Harta trebuie să fie întocmită la scară.

    - Dacă harta este întocmită la scară, trebuie indicată o scară grafică.

  - Proiecţie

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, în care ortodroma este aproximată printr-o linie dreaptă.

    - Dacă harta este întocmită la scară, paralelele şi meridianele trebuie reprezentate la intervale corespunzătoare.

    - Gradaţiile trebuie reprezentate la intervale regulate de-a lungul paralelelor şi meridianelor.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele oraşului, localităţii sau a zonei deservite de aerodrom, numele aerodromului şi indicativul rutei de sosire instrumentală standard proiectată în conformitate cu PANS-OPS (Doc 8168), Volumul II, Partea I, Capitolul 2, Secțiunea 4.

Notă:	Identificarea rutei de sosire instrumentală standard este furnizată de specialistul în proceduri.

  - Planimetrie şi topografie

    - Liniile simplificate de ţărm trebuie reprezentate pentru toate zonele în care sunt prezente ape deschise, lacuri şi râuri de dimensiuni mari, cu excepţia cazurilor în care acestea afectează reprezentarea datelor mai importante din punct de vedere al funcţionalităţii hărţii.

    - Pentru a îmbunătăţi modul de reprezentare pe hartă a zonelor semnificative din punct de vedere al reliefului, toate formele de relief care au cu 300 m (1 000 ft) mai mult decât cota aerodromului principal, trebuie să fie materializate pe hartă prin curbe de nivel continue, împreună cu valorile lor, iar nuanţele straturilor de teren să fie marcate cu o culoare maro. Cotele importante corespunzătoare, inclusiv cea mai mare cotă din cadrul fiecărei curbe de nivel reprezentată pe hartă, trebuie să fie marcate cu o culoare neagră. Obstacolele trebuie de asemenea să fie reprezentate pe hartă.

Nota1: Prima curbă de nivel la o cotă mai mare cu 300 m (1 000 ft) faţă de cota aerodromului principal, care este materializată pe hartă, poate fi luată drept referinţă pentru a reprezenta relieful în degradeuri.

Nota 2: O culoare maro potrivită, căreia i se aplică un degradeu de o jumătate de nuanţă, este specificată în Apendicele nr. 3 la prezentul document.

Nota 3: Cotele importante şi obstacolele sunt furnizate de către specialistul în proceduri.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică utilizată în determinarea direcţiilor magnetice, a traiectelor şi a radialelor trebuie furnizată la valori rotunjite la cel mai apropiat grad.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie indicate în raport cu nordul magnetic, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 10.8.2. Atunci când relevmentele și traiectele sunt furnizate suplimentar ca valori adevărate pentru segmentele de rută PBN, ele  trebuie scrise în paranteză și rotunjite la zecimi de grad, de exemplu 290° (294,9°T).

Notă:	Se poate include pe hartă o notă privind acest aspect.

    - În zonele de latitudine mare, în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt reprezentate în raport cu nordul adevărat ori nordul grilei, acest fapt trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie indicat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

      - Aerodromul de aterizare trebuie indicat prin simbol.

      - Toate aerodromurile care afectează rutele de sosire instrumentală standard trebuie indicate. Atunci când este cazul, pe hartă se marchează simbolul aerodromului.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

Zonele interzise, restricţionate şi periculoase care pot afecta executarea procedurilor trebuie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Altitudinea minimă de sector

      - Altitudinea minimă de sector stabilită trebuie reprezentată clar, cu indicarea sectorului în care se aplică.

      - Acolo unde altitudinea minimă de sector nu este stabilită, harta trebuie întocmită la scară şi trebuie indicată altitudinea minimă de zonă în interiorul careurilor formate din paralele şi meridiane. De asemenea, altitudinile minime de zonă trebuie indicate în acele părţi ale hărţii care sunt neacoperite de altitudini minime de sector.

Nota 1: Careurile formate din paralele şi meridiane corespund în mod normal unui grad întreg de latitudine şi de longitudine. Indiferent de scara aleasă a hărţii, altitudinea minimă a zonei este în raport cu careul respectiv.

Nota 2: Metodele de determinare a altitudinii minime a zonei sunt prezentate în PANS-OPS, Doc. 8168, Volumul II, Partea I, Sectia 2, Capitolul 1, punctul 1.8.

    - Sistemul ATS

      - Trebuie indicate elementele componente ale sistemului ATS corespunzătoare.

        - Componentele sistemului ATS trebuie să cuprindă următoarele:

- o reprezentare grafică a fiecărei rute de sosire instrumentală standard, incluzând:

- indicativul rutei;

- punctele semnificative care definesc ruta;

- traiectul sau radialul rotunjit la cel mai apropiat grad, de-a lungul fiecărui segment de rută;

- distanţele rotunjite la kilometru sau la milă nautică între punctele semnificative;

- altitudini minime de siguranţă pentru trecerea obstacolelor în lungul rutei sau segmentelor de rută şi altitudinile obligate, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft, precum şi eventualele restricţii la nivelul de zbor;

- când harta este întocmită la scară şi aeronava este dirijată prin sisteme de supraveghere ATS la decolare, altitudinile minime de vectorizare, rotunjite superior la 50 m sau 100 ft trebuie clar identificate;

Nota 1:	Atunci când sistemele de supraveghere ATS sunt utilizate pentru vectorizarea aeronavelor către sau dinspre puncte semnificative de pe o rută de sosire standard sau, conform unei autorizări emise, pentru coborârea sub altitudinea minimă a sectorului, procedurile relevante pot fi reprezentate pe harta STAR cu excepţia cazului în care aceste informații ar aglomera prea mult harta.

Nota 2:	 Atunci când densitatea informaţiei este prea mare, este furnizată o hartă specială pentru Altitudinile Minime de Supraveghere ATC. În acest caz elementele indicate la paragraful 10.9.4.1.1 a) 6) nu mai trebuie să apară şi pe harta STAR.

- mijloacele de radionavigaţie asociate rutelor, incluzând:

  - atunci când mijloacele de radionavigaţie sunt utilizate pentru navigarea convențională:

- numele în clar;

- identificarea;

- codul Morse;

- frecvenţa;

- coordonatele geografice exprimate în grade, minute şi secunde; și

- pentru DME, canalul şi cota antenei emițătoare a echipamentului DME, rotunjită la 30 m (100 ft);

  - atunci când mijloacele de radionavigaţie sunt utilizate ca puncte semnificative pentru navigația aeriană:

- numele în clar;

- identificarea.

- puncte semnificative nemarcate cu mijlocul de radionavigație, incluzând:

- atunci când punctele semnificative sunt folosite pentru navigarea convențională:

- numele cod;

- coordonatele geografice în grade, minute şi secunde;

- direcţia rotunjită la o zecime de grad de la mijlocul de radionavigaţie de referinţă;

- distanţa rotunjită la două zecimi de kilometru (o zecime de milă nautică) de la mijlocul de radionavigaţie de referinţă;

- identificarea mijlocului de radionavigaţie de referinţă;

- atunci când punctele semnificative sunt folosite pentru navigarea aeriană:

- numele cod;

- procedurile de aşteptare aplicabile;

- altitudinea/înălţimea de tranziţie rotunjită superior la 300 m sau 1 000 ft;

- restricţii de viteză, acolo unde există;

- pentru procedurile PBN, o casetă privind cerințele PBN;

Notă:	Pentru informații despre caseta privind cerințele PBN, a se vedea PANS-OPS, Doc. 8168, Vol. II, Partea III, Secțiunea 5.

- toate punctele de raportare ”obligatorii” şi la "cerere";

- procedurile de comunicaţie radio, incluzând:

1) indicativele unităţilor ATS;

2) frecvenţa, și dacă este aplicabil, numărul SATVOICE;

3) setările transponderului, dacă este cazul.

- indicarea punctelor semnificative "flyover".

- pentru procedurile de sosire destinate exclusiv sosirii instrumentale aelicopterelor, termenul „CAT H” va fi înscris în planul hărții de sosire.

      - O descriere textuală a rutelor de sosire instrumentală standard (STAR) şi a procedurilor în caz de întrerupere a comunicaţiilor radio relevante trebuie furnizată, şi când este posibil, trebuie ilustrată pe hartă sau foaia de hartă.

      - Cerinţe privind baza de date aeronautice.

Datele corespunzătoare care sprijină codarea bazei de date de navigaţie trebuie publicate în conformitate cu PANS-OPS (Doc 8168), Volumul II, Partea a III-a, Secţiunea 5, Capitolul 2, 2.2 pe verso-ul hărţii, sau ca document separat.

Notă: Datele corespunzătoare sunt cele furnizate de specialistul în proceduri.

CAPITOLUL 11

Harta de apropiere instrumentală - OACI

  - Funcţionalitate

Această hartă furnizează echipajelor informaţii necesare executării unei proceduri de apropiere instrumentală autorizată, către pista pe care se intenţionează aterizarea, inclusiv a procedurii de întrerupere a apropierii când este cazul, precum şi a procedurilor de aşteptare asociate.

Notă:	 PANS-OPS (Doc 8168) conţine criterii detaliate pentru proiectarea procedurilor de apropiere instrumentală, precum şi rezoluţiile privind altitudinile/înălţimile asociate.

  - Disponibilitate

    - Harta de Apropiere Instrumentală - OACI trebuie pusă la dispoziţie pentru toate aerodromurile utilizate de către aviaţia civilă internaţională unde sunt stabilite proceduri de apropiere instrumentală.

    - Pentru fiecare procedură de apropiere de precizie stabilită trebuie pusă la dispoziţie câte o Hartă de Apropiere Instrumentală - OACI, separată.

    - Pentru fiecare procedură de apropiere de non-precizie stabilită trebuie pusă la dispoziţie câte o Hartă de Apropiere Instrumentală - OACI separată.

Notă: O singură hartă de apropiere instrumentală de precizie sau non-precizie poate fi pusă la dispoziţie pentru a descrie mai multe proceduri, atunci când segmentele procedurilor pentru apropierea intermediară, apropierea finală şi întreruperea apropierii sunt identice.

    - În cazul în care valorile traiectelor, timpilor sau altitudinilor diferă între categorii de aeronave pentru segmentele procedurilor de apropiere instrumentală, altele decât segmentul apropierii finale şi indicarea acestor valori pe o singură hartă poate crea aglomerare sau confuzie, trebuie puse la dispoziţie mai multe hărţi.

Notă:	Categoriile de aeronave sunt stabilite în PANS-OPS (Doc. 8168), Volumul II, Partea a I-a, Secțiunea 4, Capitolul 9.

    - Harta de Apropiere Instrumentală - OACI trebuie revizuită de câte ori informaţiile esenţiale pentru operarea în siguranţă se modifică/ nu mai sunt actuale..

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Acoperirea hărţii trebuie să fie suficientă pentru a include toate segmentele procedurii de apropiere instrumentală şi orice suprafeţe adiţionale care ar putea fi necesare pentru tipul de apropiere intenţionat.

    - Scara selectată asigură lizibilitatea optimă, ţinând cont de:

  - procedura descrisă în hartă;

  - formatul hârtiei;

    - Scara folosită trebuie indicată.

      - Cu excepţia cazurilor când aceasta nu este practic, trebuie reprezentat un cerc cu raza de 20 Km (10 NM) centrat pe un DME localizat la sau în apropierea aerodromului, sau acolo unde nu există un DME corespunzător, în punctul de referinţă al aerodromului. Raza cercului trebuie indicată pe circumferinţa acestuia.

      - O scară a distanţelor trebuie indicată direct sub profil.

  - Format

Formatul hărții trebuie să fie de 210 x 297 mm (8.27 x11.7 in).

  - Proiecţie

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, în care ortodroma este aproximată printr-o linie dreaptă.

    - Gradaţiile trebuie să fie reprezentate la intervale regulate de-a lungul liniilor de chenar.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele oraşului, localităţii sau a zonei deservite de aerodrom, numele aerodromului, precum şi identificarea procedurii de apropiere instrumentală stabilită în conformitate cu PANS-OPS (Doc. 8168), Volumul II, Partea I, Secțiunea 4, Capitolul 9.

Notă:	Identificarea procedurii de apropiere instrumentală este furnizată de specialistul în proceduri.

  - Planimetrie şi topografie

    - Trebuie indicate informaţiile legate de planimetrie şi de topografie care concură la executarea în siguranţă a procedurii de apropiere instrumentală, inclusiv a procedurii de întrerupere a apropierii, a procedurilor de aşteptare asociate şi a procedurilor la vedere (circling). Sunt furnizate informaţii de natură topografică, doar dacă este necesar. Pentru a uşura înţelegerea acestor informaţii ele sunt furnizate numai printr-o descriere minimă a porţiunilor de uscat, a lacurilor şi a râurilor semnificative.

    - Relieful trebuie reprezentat într-un mod corespunzător pentru a indica particularităţile de înălţime ale zonei. În zonele acoperite de hartă, în care relieful depăşeşte cu mai mult de 1 200 m (4 000 ft) cota aerodromului, în zonele aflate la mai puţin de 11 Km (6 NM) de punctul de referinţă al aerodromului în care relieful depăşeşte cu mai mult de 600 m (2 000 ft) cota aerodromului sau dacă, din cauza terenului, gradientul de urcare a aeronavei în procedura de întrerupere a apropierii este mai mare decât valoarea optimă de proiectare, toate formele de relief care depăşesc cu 150 m (500 ft) cota aerodromului sunt indicate prin curbe de nivel, însoţite de valorile cotelor iar degradeurile se reprezintă cu culoare maro. Cotele semnificative, inclusiv cea mai înaltă cotă din cadrul fiecărui contur al curbelor de nivel, sunt marcate cu culoarea neagră.

Nota 1: Prima curbă de nivel ce apare pe hartă la o cotă mai mare cu 150 m (500 ft) faţă de cota aerodromului, poate fi luată drept referinţă pentru a desena relieful în degradeuri.

Nota 2: O culoare maro potrivită, căreia i se aplică un degradeu de o jumătate de nuanţă, este specificată în Apendicele nr. 3 la prezentul document.

Nota 3: Cotele de teren şi obstacolele semnificative sunt furnizate de către specialiştii în proiectarea procedurilor.

    - În zonele în care relieful este mai coborât faţă de limitele specificate la punctul 11.7.2, toate formele de relief care diferă cu 150 m (500 ft) faţă de cota aerodromului, trebuie să fie indicate prin curbe de nivel, iar valorile cotelor şi degradeurile reprezentate cu culoare maro. De asemenea, cotele semnificative, inclusiv cea mai înaltă proeminenţă din cadrul fiecărui contur al curbelor de nivel, trebuie să fie publicate, cu culoarea neagră.

Nota 1:	 Prima curbă de nivel ce apare pe hartă la o cotă mai mare cu 150 m (500 ft) faţă de cota aerodromului, poate fi luată drept referinţă pentru a desena relieful în degrade.

Nota 2:	 O culoare maro potrivită, căreia i se aplică un degradeu de o jumătate de nuanţă, este specificată în Apendicele nr. 3 la prezentul document.

Nota 3: Cotele semnificative sunt furnizate de specialistul în proceduri.

  - Declinaţia magnetică

    - Declinaţia magnetică trebuie să fie indicată.

    - Atunci când este prezentată, valoarea declinaţiei magnetice rotunjită la cel mai apropiat grad trebuie să fie conformă cu cea utilizată în determinarea direcţiilor magnetice, a traiectelor şi a radialelor.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie indicate în raport cu nordul magnetic, cu excepţia situaţiei prevăzută la punctul 11.9.2. Atunci când relevmentele și traiectele sunt furnizate suplimentar ca valori adevărate pentru segmentele de rută PBN, ele vor fi scrise în paranteză și rotunjite la zecimi de grad, de exemplu 290° (294,9°T).

Notă: Se poate include pe hartă o notă privind acest aspect.

    - În zonele de latitudine mare, în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt reprezentate în raport cu nordul adevărat ori nordul grilei, acest fapt trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie indicat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

      - Toate aerodromurile care, din aer, prezintă o formă distinctă pentru pilot, trebuie identificate prin simboluri corespunzătoare. Aerodromurile dezafectate trebuie identificate ca fiind abandonate.

      - Simbolul aerodromului, la o scară suficient de mare pentru a fi clar, trebuie prezentat pe hartă pentru:

- aerodromul la care se execută procedura de apropiere instrumentală;

- aerodromurile care ar putea afecta traficul la aerodromul de aterizare, sau care sunt situate astfel încât, în condiţii meteo nefavorabile, ar putea fi confundate cu aerodromul pe care se intenţionează să se aterizeze.

      - Cota aerodromului trebuie indicată prin rotunjire la metru sau  picior şi reprezentată într-o zonă importantă a hărţii.

      - Cota pragului sau, acolo unde este cazul, cea mai mare cotă a zonei de aterizare trebuie indicată prin rotunjire la metru sau la picior.

    - Obstacole

      - Obstacolele trebuie indicate în vederea plană a hărţii.

Notă:	Obstacolele sunt furnizate de către specialiştii în proiectarea procedurilor.

      - În cazul în care unul sau mai multe obstacole constituie factorii determinanţi pentru stabilirea altitudinii/înălţimii de trecere peste obstacole, acestea trebuie identificate.

      - Cota la extremitatea superioară a obstacolelor trebuie rotunjită superior la metru sau picior.

      - Înălţimile obstacolelor măsurate având alte referinţe decât nivelul mediu al mării (vezi punctul 11.10.2.3) trebuie indicate. Atunci când sunt indicate, înălţimile trebuie să fie trecute pe hartă între paranteze.

      - Dacă înălţimile obstacolelor sunt măsurate având altă referinţă decât nivelul mediu al mării, referinţa considerată trebuie să fie cota aerodromului, cu excepţia cazului în care la aerodromurile care au o pistă instrumentală (sau piste) cota pragului pistei este cu mai mult de 2 m (7 ft) sub cota aerodromului. În această situaţie referinţa hărţii trebuie să fie cota pragului pistei faţă de care se execută apropierea instrumentală.

      - Atunci când este folosită o altă referinţă decât nivelul mediu al mării, aceasta trebuie indicată în mod vizibil pe hartă.

      - Când nu a fost stabilită o zonă liberă de obstacole pentru o pistă de apropiere de precizie de categoria I, aceasta trebuie menţionată.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

Zonele interzise, restricţionate şi periculoase care pot afecta executarea procedurilor trebuie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Echipamentele de comunicaţie radio şi mijloacele de navigaţie

      - Mijloacele de radionavigaţie necesare procedurilor, împreună cu frecvenţele acestora, indicativele şi caracteristicile de ghidare, dacă există, trebuie indicate. În situaţia procedurilor unde mai multe staţii sunt amplasate pe segmentul apropierii finale, mijlocul de radionavigaţie utilizat pentru ghidarea electronică pentru apropierea finală trebuie identificat. Suplimentar, trebuie luată în considerare posibilitatea eliminării de pe hartă a mijloacelor de radionavigaţie care nu sunt utilizate în procedură.

11.10.4.1.1 Când un mijloc de radionavigaţie este utilizat ca un punct semnificativ pentru navigația aeriană, doar numele în clar și identificarea vor fi reprezentate.

      - Reperul apropierii iniţiale (IAF), reperul apropierii intermediare (IF), reperul apropierii finale (FAF) (sau punctul apropierii finale (FAP) în cazul procedurilor de apropiere ILS), punctul de apropiere întreruptă (MAPt), dacă este stabilit, precum şi alte repere sau puncte esenţiale cuprinse în procedură, trebuie reprezentate şi identificate.

      - Când reperul apropierii finale este folosit pentru navigarea convențională (sau punctul apropierii finale în cazul procedurilor de apropiere ILS), acesta trebuie identificat împreună cu coordonatele sale geografice exprimate în grade, minute şi secunde.

      - Trebuie identificate şi reprezentate pe hartă mijloacele de radionavigaţie care ar putea fi utilizate în proceduri alternative, împreună cu caracteristicile de ghidare, dacă acestea există.

      - Frecvenţele de comunicaţie radio, inclusiv indicativele necesare pentru executarea procedurilor trebuie indicate.

      - Atunci când este solicitat în procedură, trebuie indicate distanţele de la aerodrom la fiecare mijloc de radionavigaţie implicat în apropierea finală, rotunjite la kilometru sau la milă nautică. Atunci când nu există nici un mijloc de navigaţie care să asigure ghidarea pe direcţia de aterizare, trebuie indicată direcţia aerodromului, rotunjită la cel mai apropiat grad.

    - Altitudinea minimă de sector sau altitudinea de sosire terminală

Altitudinea minimă de sector sau altitudinea de sosire terminală stabilită de către organizaţia corespunzătoare, trebuie furnizată, indicându-se în mod clar cărui sector i se aplică.

    - Descrierea traiectoriilor procedurii

      - Vederea în plan trebuie să furnizeze următoarele informaţii:

- traiectul apropierii finale printr-o linie continuă şi o săgeată indicând direcţia de zbor;

- traiectul procedurii de întrerupere a apropierii printr-o linie întreruptă şi o săgeată;

- orice traiect suplimentar al procedurii, altul decât cele specificate la literele a) şi b), printr-o linie punctată şi o săgeată;

- direcţii, traiecte, radiale, rotunjite la cel mai apropiat grad, distanţe rotunjite la două zecimi de kilometru sau la o zecime de milă nautică sau timpi ceruţi în procedură;

- atunci când ghidarea electronică nu este disponibilă se prezintă direcţia magnetică de la mijlocul de radionavigaţie implicat în apropierea finală, spre aerodrom, rotunjită la cel mai apropiat grad;

- limitele oricărui sector în care este interzisă apropierea la vedere;

- traiectele procedurilor de aşteptare şi altitudinile/înălţimile minime de aşteptare împreună cu procedurile de apropiere şi de întrerupere a apropierilor;

- note de avertizare, unde este cazul, indicate cât mai vizibil pe hartă.

- indicarea punctelor semnificative "flyover".

      - În vederea în plan, distanţele de la aerodrom la fiecare mijloc de radionavigaţie implicat în apropierea finală trebuie să fie înscrise.

      - Profilul hărţii trebuie reprezentat sub vederea plan şi trebuie să furnizeze următoarele date:

- aerodromul, printr-o linie groasă amplasată la nivelul cotei acestuia;

- profilul segmentelor procedurii de apropiere printr-o linie continuă direcţionată printr-o săgeată care indică direcţia de zbor;

- profilul segmentului procedurii de întrerupere a apropierii printr-o linie întreruptă direcţionată printr-o săgeată şi o descriere a procedurii;

- profilul oricăror segmente adiţionale ale procedurii, altele decât cele specificate la punctele b) şi c), printr-o linie punctată direcţionată printr-o săgeată;

- direcţii, traiecte, radiale, rotunjite la cel mai apropiat grad, distanţe rotunjite la două zecimi de kilometru sau la o zecime de milă nautică sau timpi ceruţi în procedură;

- altitudini/înălţimi necesare în procedură, inclusiv altitudinea de tranziţie şi altitudinile/înălţimile procedurii, înălţimea de survol a heliportului, acolo unde acestea sunt determinate;

- distanţa de limitare a virajului procedural, acolo unde este specificată, rotunjită la kilometru sau milă nautică;

- reperul apropierii intermediare, în cazul procedurilor unde nu este autorizată inversarea;

- o linie reprezentând cota aerodromului sau a pragului, după caz, extinsă pe întreaga lăţime a hărţii, incluzând o scară liniară având originea la pragul pistei.

      - Înălţimile necesare în proceduri trebuie să fie înscrise în paranteze, utilizând referinţa selectată în conformitate cu prevederile punctului 11.10.2.5.

      - Atunci când există datele necesare, trebuie să fie reprezentat profilul care să includă liniile de cotă ale terenului sau altitudinea/înălţimea minimă descrisă după cum urmează:

- printr-o linie groasă care să descrie cele mai mari cote ale reliefului din cadrul ariei primare a segmentului de apropiere finală. Cele mai mari cote ale reliefului din cadrul ariei secundare a segmentului de apropiere finală reprezentate în profil printr-o linie întreruptă; sau

- altitudinile/înălţimile minime din segmentele apropierii intermediare şi finale evidenţiate prin umbrire.

Nota 1: Pentru descrierea profilului terenului, formatele actuale ale suprafeţelor secundare şi primare ale segmentului apropierii finale sunt furnizate cartografului de către specialistul în proiectarea procedurilor.

Nota 2: Altitudinea/înălţimea minimă se utilizează pe hărţi care prezintă apropierile de non-precizie cu reper al apropierii finale.

    - Minimele de operare de aerodrom

      - Pentru aerodromurile din RM, la nivel de stat, nu se stabilesc minime de operare de aerodrom. Conform CT-OPS partea CAT.OP.MPA.110 (a) stabilirea minimilor de operare de aerodrom este obligațiunea și responsabilitatea operatorilor aerieni. Din acest motiv, publicarea minimelor de operare de aerodrom  pentru hărțile de apropiere instrumentală OACI pentru aerodromurile din RM, produse de către furnizorii de servicii proiectare proceduri de zbor  - nu este o cerință.

      - Altitudinile/înălţimile de trecere a obstacolelor corespunzătoare categoriilor de aeronave pentru care a fost proiectată procedura, trebuie indicate. Pentru procedurile de apropiere de precizie trebuie publicate, ori de câte ori este necesar, OCA/H suplimentare pentru aeronavele de categoria DL (aripa cuprinsă între 65 m și 80 m și / sau distanța verticală dintre traiectoria de zbor a roților și antena de pantă de la 7 m până la 8 m).

    - Informaţii suplimentare

      - Atunci când punctul de întrerupere a apropierii este definit:

- printr-o distanţă faţă de reperul apropierii finale sau

- printr-un mijloc sau un reper şi o distanţă corespunzătoare faţă de reperul apropierii finale,

trebuie prezentată distanţa rotunjită la două zecimi de kilometru sau la o zecime de milă nautică, precum şi un tabel care să conţină viteza la sol şi timpii de la reperul apropierii finale până la punctul de întrerupere a apropierii.

      - Acolo unde este utilizat un DME pentru segmentul apropierii finale, trebuie prezentat un tabel cu altitudinile/înălţimile pentru fiecare 2 km sau 1 NM. Tabelul nu va conţine distanţe care corespund unor altitudini/înălţimi sub OCA/H.

      - Pentru procedurile în care nu este necesară utilizarea unui DME în segmentul apropierii finale, dar este disponibil un DME localizat în mod avantajos pentru a furniza informaţii privind profilul de coborâre, trebuie inclus un tabel care să prezinte altitudini/înălţimi.

      - Un tabel care să indice ratele de coborâre trebuie prezentat pe hartă.

      - Pentru procedurile de apropiere non-precizie, cu un reper de apropiere finală, trebuie publicat gradientul de coborâre al apropierii finale la cea mai apropiată zecime a unui procent şi, în paranteză, unghiul de coborâre la cea mai apropiată zecime a unui grad.

      - În cazul procedurilor de apropiere de precizie şi a procedurilor de apropiere cu ghidare verticală, trebuie publicată valoarea înălţimii punctului de referinţă (RDH) rotunjită la jumătate de metru sau picior, precum şi panta de coborâre/unghiul profilului de vertical, la cea mai apropiată zecime de grad.

      - Atunci când reperul apropierii finale (FAF) coincide cu punctul apropierii finale (FAP), trebuie precizat clar dacă acesta se aplică procedurii ILS, procedurii ILS fără pantă asociate sau amândurora. În cazul MLS, trebuie precizat dacă FAF a fost stabilit la FAP.

      - Dacă gradientul/unghiul de coborâre de apropiere finală pentru procedura de apropiere instrumentală depăşeşte valoarea maximă specificată în PANS-OPS, (Doc. 8168), Volumul II, trebuie inclusă o notă de avertizare.

      - Va fi inclusă pe hartă o notă care să precizeze procedurile de apropiere autorizate pentru operațiunile simultane independente sau dependente. Nota va include pista/pistele implicată/implicate și precizarea dacă sunt apropiate.

      - Pentru procedurile de apropiere care au segmente PBN, va fi inclusă o casetă privind cerințele PBN.

Notă:	Pentru informații despre caseta privind cerințele PBN, a se vedea PANS-OPS, Doc. 8168, Vol. II, Partea III, Secțiunea 5.

    - Cerinţe de bază privind datele aeronautice

Datele necesare navigaţiei, destinate codării şi includerii în baza de date trebuie publicate în conformitate cu PANS-OPS (Doc. 8168), Volumul II, Partea III, Secţiunea 5, Cap. 2, 2.3 pentru procedurile PBN şi Volumul II, Partea I, Secţiunea 4, Cap. 9, 9.4.1.3 pentru procedurile non-PBN, pe spatele hărţii sau pe o foaie separată.

Notă:	Datele de la punctul 11.10.9. sunt cele furnizate de specialistul în proiectarea procedurilor.

CAPITOLUL 12

Harta de apropiere vizuală – OACI

  - Funcţionalitate

Harta furnizează echipajelor informaţii care să le permită trecerea de la faza de zbor pe rută sau coborâre la faza de apropiere spre pista pe care se intenţionează aterizarea, prin proceduri la vedere.

  - Disponibilitate

Harta de Apropiere Vizuală - OACI trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu  prevederile punctului 1.3.2 pentru toate aerodromurile utilizate de aviaţia internaţională unde:

    - este disponibil un număr limitat de mijloace de radionavigaţie; sau

    - nu sunt disponibile mijloace de radionavigaţie; sau

    - nu este disponibilă o hartă aeronautică adecvată pentru aerodrom şi pentru împrejurimile acestuia la scara 1:500 000 sau mai mare; sau

    - au fost stabilite proceduri de apropiere la vedere.

  - Scara hărţii

    - Scara utilizată trebuie să fie suficient de mare pentru a cuprinde elementele importante şi pentru a indica planul aerodromului.

    - Scara hărții nu trebuie să fie mai mică de 1:500 000.

Notă: Scara potrivită cerinţelor acestui tip de hartă este de 1:250 000 sau 1:200 000.

    - În cazul în care este disponibilă o hartă de apropiere instrumentală pentru un aerodrom, Harta de Apropiere Vizuală trebuie să aibă aceeaşi scară.

  - Format

Formatul hărții trebuie să fie 210 x 297 mm (8.27 x 11.7 in).

Notă:	Tipărirea hărţii ar trebui să se facă în culori selectate astfel încât să furnizeze un maximum de lizibilitate.

  - Proiecţia

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, prin care o linie dreaptă aproximează o ortodromă.

    - Gradaţiile trebuie să fie amplasate la intervale regulate de-a lungul liniilor de chenar.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele oraşului sau localităţii deservite de către aerodrom şi prin numele aerodromului.

  - Planimetrie şi topografie

    - Elementele semnificative de teren (de exemplu, faleze, stânci, dune de nisip, oraşe, localităţi, drumuri, căi ferate, faruri, etc.) trebuie reprezentate pe hartă.

      - Numele zonelor geografice trebuie să fie incluse doar dacă este necesar pentru a evita confuzii şi ambiguităţi.

    - Liniile de ţărm, lacurile, râurile şi alte ape curgătoare trebuie reprezentate.

    - Relieful trebuie prezentat pe hartă într-un mod corespunzător caracteristicilor cotelor şi obstacolelor din zona acoperită de aceasta.

    - Atunci când sunt prezentate pe hartă, cotele semnificative trebuie să fie atent selectate.

Notă: Valorile anumitor cote pot fi raportate atât la nivelul mediu al mării, cât şi la cota aerodromului.

    - Valorile raportate la nivele de referinţă diferite, trebuie diferenţiate clar în modul de prezentare pe hartă.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică trebuie indicată pe hartă.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie să fie magnetice, cu excepţia situaţiei prevăzute în punctul 12.9.2.

    - În zonele de latitudine mare, în care autoritatea corespunzătoare stabileşte că raportarea la nordul magnetic nu este practică, trebuie utilizată, după caz, o altă referinţă, de exemplu nordul adevărat sau nordul grilei.

    - În situaţiile în care relevmentele, traiectele şi radialele sunt date prin referinţe faţă de nordul adevărat sau nordul grilei, acest lucru trebuie indicat în mod clar. Atunci când este utilizat nordul grilei, trebuie identificat meridianul de referinţă al grilei.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

      - Toate aerodromurile trebuie reprezentate pe hartă prin simbol. Trebuie indicate toate restricţiile pe oricare din direcţiile de aterizare. Acolo unde există riscul de a se confunda două aerodromuri alăturate, acest lucru trebuie indicat în mod clar. Aerodromurile dezafectate trebuie identificate pe hartă ca abandonate.

      - Cota aerodromului trebuie indicată în mod vizibil pe hartă.

    - Obstacole

      - Obstacolele trebuie prezentate pe hartă şi identificate.

      - Cota de la extremitatea superioară a obstacolelor trebuie rotunjită superior la metru sau picior.

      - Cel mai înalt obstacol peste cota aerodromului trebuie să fie marcat pe hartă.

        - Atunci când pe hartă sunt precizate înălţimile obstacolelor, datum-ul de înălţime trebuie prezentat în mod vizibil pe hartă, iar înălţimile trebuie trecute între paranteze.

    - Zone interzise, restricţionate şi periculoase

Zonele interzise, restricţionate şi periculoase care pot afecta executarea procedurilor trebuie reprezentate împreună cu identificarea şi limitele verticale ale acestora.

    - Spaţiu aerian alocat

Acolo unde este cazul, zonele de control şi zonele de trafic de aerodrom trebuie reprezentat împreună cu limitele verticale ale acestora şi cu clasele de spaţiu aerian.

    - Informaţii de apropiere la vedere

      - Acolo unde este cazul trebuie prezentate proceduri de apropiere la vedere.

      - Elementele vizuale necesare navigaţiei trebuie indicate corespunzător.

      - Locul de dispunere şi tipul sistemelor de indicare a pantei în apropierile vizuale trebuie prezentate, împreună cu valorile nominale ale unghiului (unghiurilor) de pantă, înălţimea ochilor deasupra pantei electronice la verticala pragului şi, acolo unde axa sistemului nu este paralelă cu axul pistei, unghiul şi direcţia abaterii (de exemplu stânga sau dreapta).

    - Informaţii suplimentare

      - Acolo unde este cazul, trebuie indicate mijloacele de radionavigaţie împreună cu frecvenţele şi indicativele acestora.

      - Acolo unde este cazul, trebuie indicate mijloacele de comunicaţie împreună cu frecvenţele acestora.

CAPITOLUL 13

Harta de aerodrom/heliport – OACI

Funcţionalitate

Această hartă furnizează echipajelor informaţii care să faciliteze mişcarea la sol a aeronavelor:

- de la poziţia de parcare la pistă; şi

- de la pistă la poziţia de parcare

şi mişcarea elicopterelor:

- de la poziţia de parcare a elicopterelor până la punctul de contact şi de ridicare şi până la zona de apropiere finală şi de decolare;

- de la zona de apropiere finală şi de decolare până la punctul de contact şi de desprindere şi până la poziţia de parcare a elicopterelor;

- de-a lungul căilor de rulare la sol şi aeriene ale elicopterelor; şi

- de-a lungul rutelor aeriene de tranzit;

de asemenea, trebuie să furnizeze informaţii operaţionale esenţiale de la aerodrom/heliport.

  - Disponibilitate

    - Harta de aerodrom/heliport - OACI trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2 pentru toate aerodromurile/heliporturile utilizate în mod regulat în aviaţia civilă internaţională.

    - Atunci când există datele necesare, harta de aerodrom/heliport - OACI trebuie să fie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2 pentru toate celelalte aerodromuri/heliporturi deschise traficului civil internaţional.

Notă: În anumite circumstanţe ar putea fi necesară punerea la dispoziţie a unei hărţi de mişcare pe suprafața aerodromului - OACI şi a unei hărţi a poziţiilor de parcare/andocare ale aeronavelor - OACI (vezi Cap. 14 şi 15). În acest caz, elementele înscrise pe aceste hărţi suplimentare, nu trebuie duplicate în harta de aerodrom/heliport - OACI.

  - Acoperirea şi scara hărţii

  - Acoperirea şi scara trebuie să fie suficient de mari pentru a permite identificarea clară a elementelor enumerate în punctul 13.6.1.

  - O scară liniară trebuie reprezentată.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele oraşului sau localităţii deservite de către aerodrom/heliport şi prin numele aerodromului/heliportului.

  - Declinaţia magnetică

Nordul adevărat şi magnetic, declinaţia magnetică rotunjită la grad şi variaţia anuală a declinaţiei trebuie prezentate pe hartă.

  - Date de aerodrom/heliport

  - Această hartă trebuie să conţină:

- coordonatele geografice ale punctului de referinţă al aerodromului/heliportului exprimate în grade, minute şi secunde;

- cota aerodromului/heliportului şi platformei (punctul de calare altimetrică) dacă este cazul, rotunjite la valori de unmetru sau de un picior şi pentru apropieri non-precizie cotele şi ondulaţiile geoidului pragurilor pistei, precum şi centrul geometric al zonei de contact şi de desprindere;

- cotele şi ondulaţiile geoidului, rotunjite la valori de jumătate de metru sau de un picior, ale pragului pistei destinată pentru apropierea de precizie, centrul geometric al zonei de contact şi al celei de desprindere, precum şi cota cea mai mare a zonei de contact a pistei destinată apropierilor de precizie;

- pentru toate pistele, inclusiv cele aflate în construcţie se indică următoarele: numărul de identificare; lungimea şi lăţimea rotunjite la cel mai apropiat metru; rezistenţa pavajului; praguri decalate; prelungiri de oprire; prelungiri degajate; direcţiile pistei rotunjite la cel mai apropiat grad magnetic; tipul suprafeţei; marcajele aferente pistelor.

Notă: Rezistenţa pavajului pot fi prezentate în formă tabelară pe faţa sau pe spatele hărţii;

- pentru toate platformele: poziţiile de parcare ale aeronavelor/elicopterelor; balizajul, marcajele şi alte elemente pentru orientare vizuală şi de control acolo unde este cazul; locaţia şi tipul sistemului vizual de ghidare a parcării; tipul suprafeţei heliporturilor; rezistenţa pavajului sau restricţii pentru tipuri de aeronave în cazul în care rezistenţa pavajului este mai mică decât a pistelor asociate.

Notă: Rezistenţa pavajului sau restricţiile pentru tipuri de aeronave pot fi prezentate în formă tabelară pe faţa sau pe spatele hărţii;

- coordonatele geografice în grade, minute şi secunde pentru praguri, pentru centrul geometric al zonei de contact la aterizare şi de desprindere, sau pentru limita zonei de apropiere finală şi de decolare (acolo unde este cazul);

- toate căile de rulare, căile aeriene pentru elicoptere şi căile de rulare la sol împreună cu tipul suprafeţelor, rutele aeriene de tranziţie pentru elicoptere, împreună cu indicativele, lăţimea, balizajul, marcajele, (incluzând poziţiile de aşteptare la pistă şi unde sunt stabilite poziţiile intermediare de aşteptare), baretele stop, alte mijloace de ghidare vizuală şi control, portanţa şi eventuale restricţii pentru tipuri de aeronave acolo unde portanţa este mai mică decât cea asociată pistelor.

Notă:	Rezistenţa pavajului, sau tipurile de aeronave restricţionate dacă este cazul vor fi indicate sub formă tabelară pe faţa sau pe spatele hărţii;

- acolo unde există, locaţiile punctelor periculoase, împreună cu informaţiile adiţionale corespunzător adnotate.

Notă:	Informaţiile adiţionale privind punctele periculoase pot fi menţionate în formă tabelară, pe faţă sau pe spatele hărţii;

- coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde şi sutimi de secundă pentru punctele axului căii de rulare şi pentru poziţiile de parcare;

- rutele standard de rulare la sol a aeronavelor, precum şi identificatorii lor acolo unde acestea au fost stabilite;

- limitele de responsabilitate a serviciului de control al traficului aerian;

- poziţia echipamentului de observare a RVR;

- luminile de apropiere şi balizajul pistei;

- locaţia şi tipul sistemelor indicatoare ale pantei vizuale de apropiere împreună cu valoarea nominală a unghiului pantei de apropiere, înălţimea minimă a ochilor pilotului deasupra pragului, atunci când aeronava este pe pantă, şi acolo unde axul sistemului nu este paralel cu axul pistei, abaterea unghiulară şi direcţia deviaţiei (de exemplu stânga sau dreapta);

- mijloacele de comunicaţie împreună şi canalele lor de funcţionare şi, dacă este aplicabil, adresa de acces și numărul SATVOICE;

- obstacole care afectează rularea la sol;

- zonele de deservire a aeronavelor şi clădirile operaţionale;

- punctul de verificare VOR şi frecvenţa mijlocului în cauză;

- orice parte a suprafeţei de mişcare, permanent neutilizabilă de aeronave, identificată ca atare, în mod clar.

  - Pe aerodromurile care operează avioane cu vârfurile de aripi pliabile, trebuie indicate pe hartă zonele unde este sigur pentru aceste avioane să opereze cu vârfurile aripilor extinse.

  - Suplimentar faţă de punctul 13.6.1, pentru heliporturi, harta trebuie să redea:

- tipul heliportului.

Notă:	Tipurile de heliporturi sunt identificate în CT-HEL, ca heliporturi de suprafaţă, heliporturi în terase sau heliplatforme;

- zona de contact şi de desprindere incluzând dimensiunile aproximate la valori întregi de metri, panta, tipul suprafeţei şi portanţa ei, exprimată în tone;

- suprafaţa apropierii finale şi a decolării incluzând tipul, direcţia raportată la nordul adevărat exprimată în grade, numărul de identificare (unde este cazul), lungimea şi lăţimea exprimate în metri, panta şi tipul suprafeţei;

- suprafaţa de siguranţă incluzând lungimea, lăţimea şi tipul suprafeţei;

- prelungirea degajată pentru elicoptere, lungimea şi profilul terenului;

- obstacole, precizând tipul şi cota la vârf a acestora, exprimată în valori întregi de metri sau picioare;

- mijloacele vizuale pentru procedurile de apropiere, sistemul de marcare şi iluminare a apropierii finale şi a zonei de decolare, precum şi a zonei de contact şi de desprindere;

- distanţele declarate exprimate în metri, iar acolo unde este relevant:

- distanţa de decolare disponibilă;

- distanţa de decolare întreruptă disponibilă;

- distanţa de aterizare disponibilă.

CAPITOLUL 14

Harta de mişcare pe suprafaţa aerodromului - OACI

  - Scopul

Această hartă suplimentară furnizează echipajelor aeronavelor informaţii detaliate necesare deplasării la sol a aeronavelor, către şi de la poziţiile de parcare, cât şi parcarea/andocarea aeronavelor.

  - Disponibilitate

Harta de mișcare pe suprafața aerodromului - OACI trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2., atunci când datorită multitudinii de informaţii, nu pot fi indicate cu suficientă claritate pe Harta de aerodrom/heliport - OACI detaliile necesare mişcării la sol a aeronavelor pe căile de rulare către şi de la poziţiile de parcare.

  - Acoperire şi scara hărţii

    - Acoperirea şi scara trebuie să fie suficient de mari pentru a indica toate elementele listate în punctul 14.6.

    - Scara grafică trebuie reprezentată pe hartă.

  - Identificare

Harta trebuie să fie identificată prin numele oraşului deservit de aerodrom şi prin numele aerodromului.

  - Declinaţia magnetică

      - O săgeată care indică nordul adevărat trebuie reprezentată pe hartă.

      - Declinaţia magnetică, rotunjită la un grad, precum și variaţia anuală trebuie prezentate pe hartă.

Notă: Nu este obligatorie orientarea acestei hărţi în raport cu nordul adevărat.

  - Date de aerodrom

    - Această hartă trebuie să prezinte, într-un mod similar, toate informaţiile cuprinse în Harta de aerodrom/heliport - OACI, relevante pentru zona reprezentată, incluzând:

- cota platformei, rotunjită la metru sau picior;

- platformele, cu poziţiile de parcare ale aeronavelor, capacităţile portante sau restricţiile pe tip de aeronavă, balizajul, marcaje sau alte mijloace vizuale de ghidare şi control, după caz, incluzând amplasarea şi tipul sistemelor vizuale de ghidare la andocare;

- coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde şi sutimi de secundă pentru poziţiile de parcare ale aeronavelor;

- căile de rulare cu următoarele informaţii: identificator, lăţimea rotunjită la valori de un metru, capacitate portantă sau restricţii aplicate unor tipuri de aeronavă, după caz, balizaj, marcaje (incluzând poziţiile de aşteptare la pistă şi, unde s-au stabilit, poziţiile intermediare de aşteptare), barete stop şi alte mijloace vizuale de ghidare şi control;

- acolo unde există, amplasamentele punctelor periculoase cu informaţii adiţionale corespunzător adnotate.

Notă:	Informaţiile adiţionale privind punctele periculoase pot fi menţionate în formă tabelară, pe faţa sau verso-ul hărţii;

- acolo unde sunt stabilite, rutele standard pentru rularea la sol a aeronavelor, împreună cu identificatorii lor;

- coordonatele geografice ale punctelor corespunzătoare de pe axul căii de rulare, exprimate în grade, minute, secunde şi sutimi de secundă;

- limitele zonei corespunzătoare serviciului de control al traficului aerian;

- mijloacele de comunicaţie relevante împreună cu canalele lor şi, dacă este aplicabil, cu numele serviciului de comunicaţie;

- obstacole care afectează rularea la sol;

- zonele de întreţinere a aeronavelor şi clădirile semnificative din punct de vedere operaţional;

- punctele de verificare VOR şi frecvenţa radio a mijlocului de navigație respectiv;

- orice parte a suprafeţei de mişcare reprezentată, care este inutilizabilă permanent pentru aeronave, identificată în mod clar.

    - Pe aerodromurile care operează avioane cu vârfurile de aripi pliabile, trebuie indicate pe hartă zonele unde este sigur pentru aceste avioane să opereze cu vârfurile aripilor extinse.

CAPITOLUL 15

Harta poziţiilor de parcare/andocare a aeronavelor - OACI

  - Scopul

Această hartă suplimentară furnizează echipajelor informaţii detaliate pentru a facilita mişcarea aeronavelor la sol între căile de rulare şi poziţiile de parcare ale aeronavelor, cât şi poziţiile de parcare/andocare a acestora.

  - Disponibilitate

Harta poziţiilor de parcare/andocare trebuie să fie pusă la dispoziţie conform prevederilor punctului 1.3.2, atunci când din cauza complexităţii facilităţilor de terminal, informaţiile de pe Harta de Aerodrom/Heliport - OACI sau de pe Harta de mișcare pe suprafața aerodromului - OACI nu pot fi prezentate pe hartă cu suficientă acurateţe.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Acoperirea şi scara trebuie să fie suficient de mari pentru a include elementele de la punctul 15.6.

    - Scara grafică trebuie reprezentată pe hartă.

  - Identificarea

Harta trebuie identificată prin numele oraşului deservit de către aerodrom precum şi prin numele aerodromului.

  - Declinaţia magnetică

    - Pe hartă trebuie să fie reprezentată săgeata ce indică nordul adevărat.

    - Declinaţia magnetică rotunjită la gradul cel mai apropiat, precum şi variaţia anuală trebuie indicate pe hartă.

Notă: Nu este obligatorie orientarea acestei hărţi după nordul adevărat.

  - Date de aerodrom

Această hartă trebuie să reprezinte, într-un mod similar, toate informaţiile cuprinse în Harta de Aerodrom/Heliport - OACI şi Harta de mișcare pe suprafața aerodromului - OACI şi care sunt relevante pentru zonele prezentate. Aceasta cuprinde:

- cota platformei rotunjită la metru sau picior;

- platformele cu poziţiile de parcare ale aeronavelor, capacitățile portante sau restricţiile pe tip de aeronavă, balizajul, marcajele şi alte mijloace de ghidare şi control, unde este cazul, incluzând poziţia şi tipul sistemelor vizuale de ghidare la andocare;

- coordonatele geografice exprimate în grade, minute, secunde şi sutimi de secundă pentru poziţiile de parcare ale aeronavelor;

- intrările pe căile de rulare cu identificatorii lor, inclusiv poziţiile de aşteptare la pistă, şi, unde sunt stabilite, poziţiile intermediare de aşteptare, şi baretele stop;

- acolo unde există, amplasamentele punctelor periculoase împreună cu informaţii relevante corespunzător adnotate.

Notă:	Informaţiile adiţionale privind punctele periculoase pot fi menţionate în formă

tabelară, pe faţă sau verso-ul hărţii;

- coordonatele geografice în grade, minute, secunde şi sutimi de secundă a punctelor corespunzătoare axului căii de rulare;

- limitele zonei corespunzătoare serviciilor de control al traficului aerian;

- mijloacele de comunicaţie relevante împreună cu canalele lor aferente şi, dacă este aplicabil, adresa de acces;

- obstacolele care afectează rularea la sol;

- zonele de întreţinere a aeronavelor şi clădirile semnificative din punct de vedere operaţional;

- punctele de verificare VOR şi frecvenţa radio a mijlocului de navigație respectiv;;

- orice parte a suprafeţei de mişcare reprezentată, care este inutilizabilă permanent pentru aeronave, identificată în mod clar.

CAPITOLUL 16

Harta Aeronautică a lumii 1:1 000 000

  - Funcţionalitate

Această hartă furnizează informaţii necesare îndeplinirii cerinţelor navigaţiei aeriene la vedere.

Notă:		Această hartă poate fi folosită și:

- pentru a servi drept hartă aeronautică de bază:

- când hărțile specifice având lipsa de informații vizuale nu furnizează date esențiale;

- în scopul de a furniza acoperirea completă a lumii, la o scară globală, cu prezentarea uniformă a datelor de planimetrie;

- în producția altor hărți solicitate de aviația civilă internațională.

- pentru a servi ca hartă de planificare înaintea-zborului.

  - Disponibilitate

    - Harta aeronautică a lumii - OACI 1:1 000 000 trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2., pentru toate zonele stabilite în Apendicele nr. 5 la prezentul document.

Notă: Când considerațiile operaționale sau de producere a hărții indică faptul că cerințele operaționale pot fi îndeplinite eficient de hărțile aeronautice OACI 1:500 000 sau de hărțile de navigație aeronautică – OACI Scara mică, oricare din aceste hărți pot fi disponibile în locul hărții de bază 1:1 000 000.

    - Pentru a asigura o acoperire completă a suprafețelor de teren și a unei continuități adecvate în oricare din seriile coordonate de hărți, selectarea unei scări diferite de 1:1 000 000 trebuie determinată prin acorduri regionale.

  - Scările hărţii

    - Scările lineare pentru kilometri şi mile marine, trebuie prezentate în ordinea următoare:

- kilometri,

- mile marine,

punctele de origine ale scărilor fiind dispuse pe aceeaşi axă verticală.

      - Lungimea scării liniare nu trebuie să fie mai mică de 200 km (110 NM).

    - Pe margine trebuie reprezentată o scară de conversie (metri/picioare).

  - Format

    - Titlul şi notele marginale trebuie să fie într-una din limbile de lucru ale OACI.

Notă:	Suplimentar limbii de lucru OACI, poate fi utilizată limba ţării editoare.

    - Informaţiile privind numărul de foi de hartă adiacente şi unitatea de măsură utilizată pentru a exprima altitudinile, trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile, atunci când harta este pliată.

    - Se poate utiliza următoarea metodă de pliere: se pliază harta după axa longitudinală în vecinătatea paralelei medii, cu faţa în exterior şi cu partea inferioară a hărţii îndoită în sus. Se pliază spre interior de-a lungul meridianului mediu şi apoi se pliază cele două jumătăţi înapoi în acordeon.

    - Ori de câte ori este posibil, liniile foii de hartă trebuie să fie conforme cu cele prezentate în Apendicele nr. 5 la prezentul document.

Nota 1: Suprafața de acoperire a foii de hartă poate varia de la liniile indicate pentru a satisface anumite cerințe.

Nota 2: Valoarea adoptării de linii de foi de hartă identice pentru harta OACI            1: 1 000 000 și harta corespunzătoare din Harta Internațională a Lumii (IMW), dacă cerințele aeronautice nu sunt compromise, este recunoscută.

    - Suprapunerile trebuie asigurate prin extinderea suprafeţei hărţii la marginea superioară şi la cea din dreapta, dincolo de suprafaţa prezentată în index. Suprafaţa suprapusă trebuie să conţină toate informaţiile aeronautice, topografice, hidrografice şi planimetrice. Lăţimea acestor suprafeţe trebuie să fie de 28 km (15 NM), pe cât posibil, dar în orice caz, de la paralelele şi meridianele limită ale fiecărei hărţi până la marginea desenului.

  - Proiecţia

    - Proiecțiile trebuie să fie după cum urmează:

      - Între Ecuator și latitudinea de 80º: proiecția conică conformă Lambert, în benzi separate pentru fiecare nivel al hărții. Paralelele standard pentru fiecare bandă de 4º va fi de 40´ la sud de paralela de nord și 40´ la nord de paralela de sud;

      - Între latitudinea de 80º și 90º: proiecția stereografică polară, cu scara potrivindu-se cu scara proiecției conice conforme Lambert la latitudinea 80º, cu excepția când în emisfera nordică proiecția conică conformă Lambert poate fi folosită între 80º și 84º latitudine și proiecția stereografică polară între 84º și 90º cu scările potrivindu-se la 84º Nord.

    - Rețelele de meridiane și paralele și gradațiile trebuie reprezentate după cum urmează:

      - Paralele

| Latitudine | Distanța dintre paralele | Gradațiile pe paralele |
| --- | --- | --- |
| De la 0º la 72º | 30´ | 1´ |
| De la 72º la 84º | 30´ | 5´ |
| De la 84º la 89º | 30´ | 1º |
| De la 89º la 90º | 30´ | 5º |
|  |  | ( doar pe grade paralele de la 72º la 89º) |

      - Meridiane

| Latitudine | Distanța dintre meridiane | Gradațiile pe meridiane |
| --- | --- | --- |
| De la 0º la 52º | 30´ | 1´ |
| De la 52º la 72º | 30´ | 1´ (doar pe meridiane cu nr. par) |
| De la 72º la 84º | 1º | 1´ |
| De la 84º la 89º | 5º | 1´ |
| De la 89º la 90º | 15º | 1´(doar pe fiecare al 4-lea meridian) |

    - Gradaţiile la intervale de 1' și 5' trebuie reprezentate pe fiecare meridian şi pe fiecare paralelă corespunzând unui număr întreg de grade, având ca origine meridianul Greenwich şi Ecuatorul. Fiecare interval de 10' trebuie reprezentat printr-o gradaţie pe ambele părţi ale meridianelor şi paralelelor.

      - Lungimea gradaţiilor trebuie să fie de aproximativ 1.3 mm (0.05 in) pentru intervalele de 1', de 2 mm (0.08 in) pentru intervalele de 5' şi de 2 mm (0.08 in) de o parte şi de alta a meridianelor şi paralelelor pentru intervalele de 10'.

    - Toate meridianele şi paralelele reprezentate trebuie numerotate pe marginea hărţii. Suplimentar, fiecare paralelă trebuie să fie numerotată în interiorul hărţii astfel încât paralelele să fie vizibile când harta este împăturită.

Notă: Meridianele pot fi numerotate în interiorul hărții.

    - Numele şi parametrii de bază ai proiecţiei trebuie indicate pe margine.

  - Identificare

Numerotarea foilor de hartă trebuie să fie în conformitate cu indexul din Apendicele nr. 5 la prezentul document.

Notă: Numărul foii de hartă corespunzătoare Hărții internaționale a lumii (IMW) poate fi de asemenea indicat.

  - Planimetrie şi topografie

    - Zone construite

      - Oraşele şi localităţile trebuie selectate şi reprezentate în funcţie de importanţa lor, raportată la navigaţia aeriană la vedere.

      - Oraşele şi localităţile cu o extindere suficientă trebuie să fie reprezentate prin conturul zonei construite şi nu prin limitele administrative, în funcţie de disponibilitatea datelor.

    - Căi ferate

      - Toate căile ferate care pot fi puncte de reper trebuie reprezentate.

Nota 1: În zonele aglomerate, unele căi ferate pot fi omise pentru a putea fi lizibile informaţiile.

Nota 2: Căile ferate pot fi denumite unde spațiul hărții permite.

      - Tunelurile importante trebuie reprezentate.

Notă:	O notă descriptivă poate fi adăugată.

    - Autostrăzi şi drumuri

      - Sistemul de drumuri trebuie reprezentat destul de detaliat pentru a indica repere semnificative vizibile din aer.

Notă: Numerele sau numele autostrăzilor importante pot fi reprezentate.

      - Nu trebuie reprezentate drumurile în zonele construite, cu excepţia cazului când acestea pot fi distinse din aer ca repere clare.

Notă: Pot fi indicate numerele sau numele autostrăzilor importante.

    - Repere

Reperele naturale sau artificiale, precum poduri, linii electrice de înaltă tensiune, instalaţii de funicular şi telecabină permanente, centrale eoliene, mine, forturi, ruine, baraje, conducte, stânci, versanţi abrupţi, faleze, dune de nisip, faruri izolate, faruri navale, etc. trebuie reprezentate pe hartă, atunci când se consideră că sunt importante pentru navigaţia aeriană la vedere.

Notă: Pot fi adăugate note descriptive.

    - Frontiere

Frontierele internaţionale trebuie reprezentate. Frontierele care nu sunt marcate sau definite trebuie semnalate prin note descriptive.

    - Hidrografia

      - Toate informaţiile hidrografice compatibile cu scara hărţii, incluzând malurile, lacurile, fluviile şi râurile, chiar cu caracter sezonier, lacurile sărate, gheţarii şi banchizele, trebuie reprezentate pe hartă.

      - Pentru marile întinderi de apă, culoarea trebuie să fie foarte deschisă.

Notă: 	Se poate reprezenta o bandă îngustă de o nuanţă mai închisă de-a lungul

malului, pentru evidenţiere.

      - Recifurile şi zonele de mare adâncime, incluzând recifurile stâncoase, bancurile descoperite pe timpul mareelor, stâncile izolate, zonele nisipoase şi toate zonele similare trebuie reprezentate, atunci când pot servi ca repere.

Notă: 	Grupurile de stânci pot fi reprezentate prin câteva simboluri amplasate convenabil în zona considerată.

    - Curbe de nivel

      - Curbele de nivel trebuie prezentate pe hartă. Alegerea intervalelor trebuie să ţină cont de necesitatea de a indica în mod clar elemente de relief necesare navigaţiei aeriene.

      - Trebuie reprezentate pe hartă valorile cotelor curbelor de nivel.

    - Nuanţe hipsometrice

      - În cazul în care sunt utilizate nuanţe hipsometrice, trebuie indicată gama de altitudini asociată acestor culori.

      - Scara nuanţelor hipsometrice utilizate trebuie prezentată pe marginea hărţii.

    - Cote importante

      - Trebuie reprezentate cotele anumitor puncte critice selectate. Cota selectată trebuie să fie întotdeauna cea mai înaltă din imediata vecinătate şi trebuie să fie în general aceea a unui vârf sau a unei creste montane, etc. De asemenea, trebuie reprezentate cotele din văi sau de la suprafaţa lacurilor, care prezintă un interes particular pentru navigaţia aeriană. Poziţia fiecărei cote importante trebuie indicată printr-un punct.

      - Cota (în metri şi / sau picioare) punctului cel mai înalt din zona reprezentată, precum şi poziţia sa geografică rotunjită la multiplu de 5 minute (5'), trebuie indicată pe margine.

      - Valoarea cotei punctului cel mai înalt de pe hartă nu trebuie să fie acoperită de culori hipsometrice.

    - Relief insuficient cunoscut sau incert

      - Zonele pentru care curbele de nivel nu au fost măsurate, trebuie să aibă menţiunea "Relief insuficient cunoscut".

      - Hărţile pe care sunt reprezentate cote incerte, trebuie să conţină pe faţa lor, în culoarea utilizată pentru informarea aeronautică, un avertisment redactat astfel: "Atenţie! Precizia informaţiilor referitoare la relief, reprezentate pe această hartă este incertă; utilizaţi cu prudenţă cotele de altitudine."

    - Taluzuri

Taluzurile, în cazul în care acestea constituie puncte caracteristice importante, sau dacă detaliul planimetric este foarte clar, trebuie reprezentate.

    - Zone împădurite

      - Zonele împădurite trebuie reprezentate.

Notă: Pe hărţile cu latitudini mari, pot fi reprezentate, cu aproximaţie, limitele extreme nordice şi sudice ale vegetaţiei.

      - În cazul în care sunt reprezentate, limitele nordice şi sudice ale vegetaţiei trebuie indicate cu aproximație, printr-o linie neagră întreruptă şi să fie etichetate corespunzător.

    - Data informaţiilor topografice

Data ultimei informaţii cu conţinut topografic reprezentată pe hartă, trebuie indicată pe margine.

  - Declinaţia magnetică

    - Izogonele trebuie reprezentate pe hartă.

    - Data la care au fost furnizate informaţiile izogonice trebuie indicată pe margine.

  - Date aeronautice

    - Generalități

Informaţiile aeronautice reprezentate trebuie să fie de o consistență minimă în concordanţă cu scopul hărţii, precum şi cu ciclul de revizuire a hărţii (a se vedea 16.9.6).

    - Aerodromuri

      - Aerodromurile terestre şi pe apă, şi heliporturile trebuie să fie reprezentate împreună cu numele lor, în măsura în care ele nu produc o încărcare nedorită a hărţii, prioritatea fiind acordată acelora care prezintă interes din punct de vedere aeronautic.

      - Cota aerodromului, balizajul disponibil, tipul suprafeţei pistei şi lungimea pistei sau a canalului cel mai lung trebuie reprezentate în formă prescurtată pentru fiecare aerodrom, în conformitate cu exemplul din Apendicele nr. 2 la prezentul document, cu condiţia ca aceste informaţii să nu supraîncarce inutil harta.

      - Aerodromurile dezafectate care pot fi încă identificate ca aerodromuri de pilotul unei aeronave în zbor, trebuie indicate prin menţiunea "Dezafectat “.

    - Obstacole

      - Obstacolele trebuie reprezentate.

Notă: Sunt considerate obstacole, obiectele care au o înălţime mai mare de 100 metri (300 ft) deasupra solului.

      - Liniile electrice de înaltă tensiune, instalaţiile de funicular şi telecabină permanente şi centralele eoliene trebuie reprezentate pe hartă atunci cand se consideră că sunt importante pentru navigaţia aeriană la vedere.

    - Zone interzise, restricţionate sau periculoase

Zonele interzise, restricţionate sau periculoase trebuie reprezentate.

    - Sistemul serviciilor de trafic aerian

      - Elementele importante ale sistemului serviciilor de trafic aerian, care includ pe cât posibil, zonele de control, zonele de trafic de aerodrom, regiunile de control, regiunile de informare a zborurilor şi alte zone de spaţiu aerian în care au loc zboruri VFR, împreună cu clasa de spaţiu aerian corespunzătoare, trebuie indicate.

      - Acolo unde este cazul, zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) trebuie reprezentată şi identificată convenabil.

Notă: Procedurile ADIZ pot fi descrise în legenda hărţii.

    - Mijloace de radionavigaţie

Mijloacele de radionavigaţie trebuie reprezentate prin simbolul corespunzător şi prin numele lor, fără însă a indica frecvenţele, indicativul, orele de funcţionare şi alte caracteristici exceptând informaţiile care sunt actualizate în noile ediţii ale hărţii.

    - Informaţii suplimentare

      - Luminile aeronautice de la sol trebuie reprezentate, împreună cu caracteristicile sau identificatorul lor, sau cu amândouă.

      - Farurile marine, cu o rază optică de cel puţin 28 km (15 NM) trebuie reprezentate dacă:

- pot fi distinse în comparaţie cu alte lumini maritime situate în vecinătate;

- pot fi distinse în comparaţie cu alte lumini maritime sau alte tipuri de lumini situate în vecinătatea zonelor de coastă construite;

- sunt singurele lumini semnificative existente.

CAPITOLUL 17

Harta Aeronautică 1:500 000- OACI

  - Funcţionalitate

Această hartă furnizează informaţii necesare îndeplinirii cerinţelor navigaţiei aeriene la viteză reduse, ale operaţiunilor pe distanţe scurte sau medii, la altitudini mici sau medii.

Nota 1: Această hartă poate fi folosită:

- pentru a servi ca hartă aeronautică de bază;

- pentru iniţierea în pilotaj şi navigaţie;

- pentru a completa hărţi specializate care nu furnizează informaţii vizuale esenţiale;

- pentru pregătirea zborurilor.

Nota 2:	Astfel de hărţi sunt întocmite pentru zone de uscat unde hărţi la această scară sunt necesare pentru operaţiuni aeriene civile care utilizează navigaţia la vedere în mod independent, sau în sprijinul altor forme de navigaţie aeriană.

Nota 3: În cazul în care SIA produce hărți din această serie care acoperă întreg teritoriul național, zona respectivă este reprezentată având bază regională.

  - Disponibilitate

Harta aeronautică - OACI 1:500 000 trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2., pentru toate zonele stabilite în Apendicele nr. 5 la prezentul document.

  - Scările hărţii

    - Scările lineare pentru kilometri şi mile marine, trebuie prezentate în ordinea următoare:

- kilometri,

- mile marine,

punctele de origine ale scărilor fiind dispuse pe aceeaşi axă verticală.

      - Lungimea scării liniare nu  trebuie să fie mai mică de 200 mm (8 in).

    - Pe margine trebuie reprezentată o scară de conversie (metri/picioare).

  - Format

    - Titlul şi notele marginale trebuie să fie într-una din limbile de lucru ale OACI.

Notă:	Suplimentar limbii de lucru OACI, poate fi utilizată limba ţării editoare sau orice altă limbă.

    - Informaţiile privind numărul de foi de hartă adiacente şi unitatea de măsură utilizată pentru a exprima altitudinile, trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile atunci când harta este pliată.

    - Se poate utiliza următoarea metodă de pliere: se pliază harta după axa longitudinală în vecinătatea paralelei medii, cu faţa în exterior şi cu partea inferioară a hărţii îndoită în sus. Se pliază spre interior de-a lungul meridianului mediu şi apoi se pliază cele două jumătăţi înapoi în acordeon.

    - Ori de câte ori este posibil, foile de hartă trebuie să reprezinte un sfert din Harta aeronautică a lumii - OACI 1:1 000 000. Pe faţa sau pe verso-ul hărţii, ar trebui inclus un index corespunzător al foilor de hartă adiacente, care să indice corespondenţa dintre acestea.

Notă: 	Liniile foii de hartă pot varia, pentru a satisface anumite cerințe.

    - Suprapunerile ar trebui asigurate prin extinderea suprafeţei hărţii la marginea superioară şi la cea din dreapta, dincolo de suprafaţa prezentată în index. Suprafaţa suprapusă trebuie să conţină toate informaţiile aeronautice, topografice, hidrografice şi planimetrice. Lăţimea acestor suprafeţe trebuie să fie de 15 km (8 NM), pe cât posibil, dar în orice caz, de la paralelele şi meridianele limită ale fiecărei hărţi până la marginea desenului.

  - Proiecţia

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă (ortomorfică).

    - Proiecţia utilizată trebuie să fie aceeaşi cu a Hărţii aeronautice a lumii - OACI 1:1 000 000.

    - Paralelele trebuie reprezentate la intervale de 30'.

      - În mod normal, meridianele trebuie reprezentate la intervale de 30'.

Notă: Acest interval poate fi mărit la latitudini mari.

    - Gradaţiile trebuie reprezentate la intervale de 1' pe fiecare meridian şi pe fiecare paralelă corespunzând unui număr întreg de grade, având ca origine meridianul Greenwich şi Ecuatorul. Fiecare interval de 10' trebuie reprezentat printr-o gradaţie pe ambele părţi ale meridianelor şi paralelelor.

      - Lungimea gradaţiilor trebuie să fie de aproximativ 1.3 mm (0.05 in) pentru intervalele de 1', de 2 mm (0.08 in) pentru intervalele de 5' şi de 2 mm (0.08 in) de o parte şi de alta a meridianelor şi paralelelor pentru intervalele de 10'.

    - Toate meridianele şi paralelele reprezentate trebuie numerotate pe marginea hărţii.

      - Fiecare meridian şi paralelă trebuie să fie numerotat în interiorul hărţii ori de câte ori aceste date sunt necesare în exploatare.

    - Numele şi parametrii de bază ai proiecţiei trebuie indicate pe margine.

  - Identificare

    - Fiecare hartă trebuie identificată printr-un nume care ar trebui să corespundă principalului oraş sau principalului detaliu geografic ce figurează pe hartă.

    - Ori de câte ori este posibil, foile de hartă trebuie să fie identificate prin numărul de referinţă al Hărţii aeronautice a lumii - OACI 1:1 000 000, cu adăugarea uneia sau mai multor litere-sufix indicând quadrant-ul:

| Litera | Quadrant hartă |
| --- | --- |
| A | nord-vest |
| B | nord-est |
| C | sud-est |
| D | sud-vest |

  - Planimetrie şi topografie

    - Zone construite

      - Oraşele şi localităţile trebuie selectate şi reprezentate în funcţie de importanţa lor, raportată la navigaţia aeriană la vedere.

      - Oraşele şi localităţile cu o extindere suficientă trebuie să fie reprezentate prin conturul zonei construite şi nu prin limitele administrative, în funcţie de disponibilitatea datelor.

    - Căi ferate

      - Toate căile ferate care pot fi puncte de reper trebuie reprezentate.

Nota 1: În zonele aglomerate, unele căi ferate pot fi omise pentru a nu aglomera harta şi a putea fi lizibile informaţiile.

Nota 2: Căile ferate pot fi denumite.

Nota 3: Gările pot fi reprezentate.

      - Tunelurile trebuie reprezentate atunci când pot servi ca puncte de reper.

Notă:	O notă descriptivă poate fi adăugată, dacă este necesar, pentru a fi evidenţiate.

    - Autostrăzi şi drumuri

      - Sistemul de drumuri trebuie reprezentat destul de detaliat pentru a indica repere semnificative vizibile din aer.

Notă:	Pot fi reprezentate şi drumurile aflate în construcţie.

      - Nu trebuie reprezentate drumurile în zonele construite, cu excepţia cazului când acestea pot fi distinse din aer ca repere clare.

Notă: Pot fi indicate numele sau numerele autostrăzilor importante.

    - Repere

Reperele naturale sau artificiale, precum poduri, linii electrice de înaltă tensiune, instalaţii de funicular şi telecabină permanente, centrale eoliene, mine, forturi, ruine, baraje, conducte, stânci, versanţi abrupţi, faleze, dune de nisip, faruri izolate, faruri navale, etc. trebuie reprezentate pe hartă, atunci când se consideră că sunt importante pentru navigaţia aeriană la vedere.

Notă: Pot fi adăugate note descriptive.

    - Frontiere

Frontierele internaţionale trebuie reprezentate. Frontierele care nu sunt marcate sau definite trebuie semnalate prin note descriptive.

Notă:	Pot fi reprezentate şi alte frontiere politice sau administrative.

    - Hidrografia

      - Toate informaţiile hidrografice compatibile cu scara hărţii, incluzând malurile, lacurile, fluviile şi râurile, chiar cu caracter sezonier, lacurile sărate, gheţarii şi banchizele, trebuie reprezentate pe hartă.

      - Pentru marile întinderi de apă, culoarea trebuie să fie foarte deschisă.

Notă: 	Se poate reprezenta o bandă îngustă de o nuanţă mai închisă de-a lungul

malului, pentru evidenţiere.

      - Recifurile şi zonele de mare adâncime, incluzând recifurile stâncoase, bancurile descoperite pe timpul mareelor, stâncile izolate, zonele nisipoase şi toate zonele similare trebuie reprezentate, atunci când pot servi ca repere.

Notă: 	Grupurile de stânci pot fi reprezentate prin câteva simboluri amplasate

convenabil în zona considerată.

    - Curbe de nivel

      - Curbele de nivel trebuie prezentate pe hartă. Alegerea intervalelor trebuie să ţină cont de necesitatea de a indica în mod clar elemente de relief necesare navigaţiei aeriene.

      - Trebuie reprezentate pe hartă valorile cotelor curbelor de nivel.

    - Nuanţe hipsometrice

      - În cazul în care sunt utilizate nuanţe hipsometrice, trebuie indicată gama de altitudini asociată acestor culori.

      - Scara nuanţelor hipsometrice utilizate trebuie prezentată pe marginea hărţii.

    - Cote importante

      - Trebuie reprezentate cotele anumitor puncte critice selectate. Cota selectată trebuie să fie întotdeauna cea mai înaltă din imediata vecinătate şi trebuie să fie în general aceea a unui vârf sau a unei creste montane, etc. De asemenea, trebuie reprezentate cotele din văi sau de la nivelul suprafaţei lacurilor, care prezintă un interes particular pentru navigaţia aeriană. Poziţia fiecărei cote importante trebuie indicată printr-un punct.

      - Cota (în metri sau picioare) punctului cel mai înalt din zona reprezentată, precum şi poziţia sa geografică rotunjită la valorea multiplu de 5 minute (5), trebuie indicată pe margine.

      - Valoarea cotei punctului cel mai înalt de pe hartă nu trebuie să fie acoperită de culori hipsometrice.

    - Relief insuficient cunoscut sau incert

      - Zonele pentru care curbele de nivel nu au fost măsurate, trebuie să aibă menţiunea "Relief insuficient cunoscut".

      - Hărţile pe care sunt reprezentate cote incerte, trebuie să conţină pe faţa lor, în culoarea utilizată pentru informarea aeronautică, un avertisment redactat astfel: "Atenţie! Precizia informaţiilor referitoare la relief, reprezentate pe această hartă este incertă; utilizaţi cu prudenţă cotele de altitudine."

    - Taluzuri

Taluzurile, în cazul în care acestea constituie puncte caracteristice importante sau dacă detaliul planimetric este foarte clar, trebuie reprezentate.

    - Zone împădurite

      - Zonele împădurite trebuie reprezentate.

Notă: Pe hărţile cu latitudini mari, pot fi reprezentate, cu aproximaţie, limitele extreme nordice şi sudice ale vegetaţiei.

      - În cazul în care sunt reprezentate, limitele nordice şi sudice ale vegetaţiei trebuie indicate, cu aproximație, printr-o linie neagră întreruptă şi trebuie etichetate corespunzător.

    - Data informaţiilor topografice

Data ultimei informaţii cu conţinut topografic reprezentată pe hartă, trebuie indicată pe margine.

  - Declinaţia magnetică

    - Izogonele trebuie reprezentate pe hartă.

    - Data la care au fost furnizate informaţiile izogonice trebuie indicată pe margine.

  - Date aeronautice

    - Generalități

Informaţiile aeronautice prezentate trebuie să fie în concordanţă cu scopul hărţii, precum şi cu ciclul de revizuire a hărţii.

    - Aerodromuri

      - Aerodromurile terestre şi pe apă, şi heliporturile trebuie să fie reprezentate împreună cu numele lor, în măsura în care ele nu produc o încărcare nedorită a hărţii, prioritatea fiind acordată acelora care prezintă interes din punct de vedere aeronautic.

      - Cota aerodromului, balizajul disponibil, tipul suprafeţei pistei şi lungimea pistei sau a canalului cel mai lung trebuie reprezentate în formă prescurtată pentru fiecare aerodrom, în conformitate cu exemplul din Apendicele nr. 2 la prezentul document, cu condiţia ca aceste informaţii să nu supraîncarce inutil harta.

      - Aerodromurile dezafectate care pot fi încă identificate ca aerodromuri de pilotul unei aeronave în zbor, trebuie indicate prin menţiunea "Dezafectat “.

    - Obstacole

      - Obstacolele trebuie reprezentate.

Notă: În mod normal, sunt considerate obstacole obiectele care au o înălţime mai mare de 100 metri (300 ft) deasupra solului.

      - Liniile electrice de înaltă tensiune, instalaţiile de funicular şi telecabină permanente şi centralele eoliene trebuie reprezentate pe hartă atunci cand se consideră că sunt importante pentru navigaţia aeriană la vedere.

    - Zone interzise, restricţionate sau periculoase

Zonele interzise, restricţionate sau periculoase trebuie reprezentate.

    - Sistemul serviciilor de trafic aerian

      - Elementele importante ale sistemului serviciilor de trafic aerian, care includ pe cât posibil, zonele de control, zonele de trafic de aerodrom, regiunile de control, regiunile de informare a zborurilor şi alte zone de spaţiu aerian în care au loc zboruri VFR, împreună cu clasa de spaţiu aerian corespunzătoare, trebuie indicate.

      - Acolo unde este cazul, zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) trebuie reprezentată şi identificată convenabil.

Notă: Procedurile ADIZ pot fi descrise în legenda hărţii.

    - Mijloace de radionavigaţie

Mijloacele de radionavigaţie trebuie reprezentate prin simbolul corespunzător şi prin numele lor, fără însă a indica frecvenţele, indicativul, orele de funcţionare şi alte caracteristici exceptând informaţiile care sunt actualizate în noile ediţii ale hărţii.

    - Informaţii suplimentare

      - Luminile aeronautice de la sol trebuie reprezentate, împreună cu caracteristicile sau identificatorul lor, sau cu amândouă.

      - Farurile marine cu o rază optică de cel puţin 28 km (15 NM) trebuie reprezentate dacă:

- pot fi distinse în comparaţie cu alte lumini maritime situate în vecinătate;

- pot fi distinse în comparaţie cu alte lumini maritime sau alte tipuri de lumini situate în vecinătatea zonelor de coastă construite;

- sunt singurele lumini semnificative existente.

CAPITOLUL 18

Harta de Navigație Aeronautică - OACI Scară Mică

  - Funcţionalitate

Această hartă va:

a) servi ca mijloc de navigație aeriană pentru echipajul de zbor al aeronavelor cu rază lungă de acțiune la altitudini mari;

b) oferi puncte de control selective pe intervale extinse de identificare la altitudini și viteze mari, care sunt necesare pentru confirmarea vizuală a poziției;

c) asigura o referință vizuală continuă la sol în timpul zborurilor cu rază lungă de acțiune pe zonele care nu dispun de mijloace radio sau de alte mijloace electronice de navigație sau în zonele în care navigația vizuală este preferată sau devine necesară;

d) furniza o serie de hărți generale pentru planificarea și reprezentarea grafică a zborurilor pe distanțe lungi.

  - Disponibilitate

Harta de navigație aeronautică - OACI Scară Mică trebuie pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2., pentru toate zonele stabilite în Apendicele nr. 5 la prezentul document.

Notă: Selectarea scării, ca alternativă la Harta aeronautică a lumii OACI                        1:1 000 000 este prevăzută la punctele 16.2.1 și 16.2.2 a prezentului document.

  - Acoperirea şi scara hărţii

18.3.1. Harta de navigație aeronautică - OACI Scară Mică trebuie să asigure, cel puțin, o acoperire completă a suprafețelor majore de teren ale lumii.

Nota 1: Aspectul hărții pentru aceste serii este prezentat în Documentul OACI 8697 “Manualul Hărţilor Aeronautice”.

Nota 2: Dimensiunea foii de hartă poate fi maximul mărimii de tipărire la agențiile producătoare.

18.3.2. Scara hărții trebuie să fie între 1:2 000 000 și 1:5 000 000.

18.3.3. Scara hărții trebuie înlocuită, în dreptul titlului, de expresia „Scară Mică”.

18.3.4. Scările lineare pentru kilometri şi mile marine, trebuie prezentate în ordinea următoare:

- kilometri,

- mile marine,

punctele de origine ale scărilor fiind dispuse pe aceeaşi axă verticală.

18.3.5. Lungimea scării liniare nu trebuie să fie mai mică de 200 mm (8 in).

18.3.6. Pe margine trebuie reprezentată o scară de conversie (metri/picioare).

  - Format

18.4.1. Titlul şi notele marginale trebuie să fie într-una din limbile de lucru ale OACI.

Notă:	Suplimentar limbii de lucru OACI, poate fi utilizată limba ţării editoare.

18.4.2. Informaţiile privind numărul de foi de hartă adiacente şi unitatea de măsură utilizată pentru a exprima altitudinile, trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile atunci când harta este pliată.

Notă: Numerotarea foilor de hartă nu este supusă nici unui acord internațional.

  - Proiecţia

18.5.1. Trebuie utilizată proiecția conformă (ortomorfică).

18.5.1.1. Numele și parametrii de bază ai proiecției trebuie indicați pe margine.

18.5.2. Paralelele trebuie reprezentate la interval de 1º.

18.5.2.1. Gradațiile pe paralele trebuie indicate la intervale potrivit de apropiate, compatibile cu latitudinea și scara hărții.

18.5.3. Meridianele trebuie indicate la intervale potrivit de apropiate, compatibile cu latitudinea și scara hărții.

18.5.3.1. Gradațiile pe meridiane trebuie indicate la intervale de maxim 5´.

18.5.4. Gradaţiile trebuie reprezentate pe fiecare meridian şi pe fiecare paralelă, având ca origine meridianul Greenwich şi Ecuatorul.

18.5.5. Toate meridianele şi paralelele reprezentate trebuie numerotate pe marginea hărţii. Suplimentar, fiecare paralelă și fiecare meridian trebuie să fie numerotate în interiorul hărţii astfel încât paralele să fie vizibile când harta este împăturită.

Notă: Meridianele pot fi numerotate în interiorul hărții.

  - Planimetrie şi topografie

18.6.1. Zone construite

18.6.1.1. Oraşele şi localităţile trebuie selectate şi reprezentate în funcţie de importanţa lor, raportată la navigaţia aeriană la vedere.

18.6.1.2. Oraşele şi localităţile cu o extindere suficientă trebuie să fie reprezentate prin conturul zonei construite şi nu prin limitele administrative, în funcţie de disponibilitatea datelor.

18.6.2. Căi ferate

18.6.2.1. Toate căile ferate care pot fi puncte de reper trebuie reprezentate.

Notă:	În zonele aglomerate, unele căi ferate pot fi omise pentru a putea citi informaţiile.

18.6.2.2. Tunelurile importante trebuie reprezentate.

Notă:	O notă descriptivă poate fi adăugată.

18.6.3. Autostrăzi şi drumuri

18.6.3.1. Sistemul de drumuri trebuie reprezentat destul de detaliat pentru a indica repere semnificative vizibile din aer.

18.6.3.2. Nu trebuie reprezentate drumurile în zonele construite, cu excepţia cazului când acestea pot fi distinse din aer ca repere clare.

18.6.4. Repere

Reperele naturale sau artificiale, precum poduri, linii electrice de înaltă tensiune, instalaţii de funicular şi telecabină permanente, centrale eoliene, mine, forturi, ruine, baraje, conducte, stânci, versanţi abrupţi, faleze, dune de nisip, faruri izolate, faruri navale, etc. trebuie reprezentate pe hartă, atunci când se consideră că sunt importante pentru navigaţia aeriană la vedere.

Notă: Pot fi adăugate note descriptive.

18.6.5. Frontiere

Frontierele internaţionale trebuie reprezentate. Frontierele care nu sunt marcate sau definite trebuie semnalate prin note descriptive.

18.6.6. Hidrografia

18.6.6.1. Toate informaţiile hidrografice compatibile cu scara hărţii, incluzând malurile, lacurile, fluviile şi râurile, chiar cu caracter sezonier, lacurile sărate, gheţarii şi banchizele, trebuie reprezentate pe hartă.

18.6.6.2. Pentru marile întinderi de apă, culoarea trebuie să fie foarte deschisă.

Notă: 	Se poate reprezenta o bandă îngustă de o nuanţă mai închisă de-a lungul malului, pentru evidenţiere.

18.6.6.3. Recifurile şi zonele de mare adâncime, incluzând recifurile stâncoase, bancurile descoperite pe timpul mareelor, stâncile izolate, zonele nisipoase şi toate zonele similare trebuie reprezentate, atunci când pot servi ca repere.

18.6.7. Curbe de nivel

18.6.7.1. Curbele de nivel trebuie prezentate pe hartă. Alegerea intervalelor trebuie să ţină cont de necesitatea de a indica în mod clar elemente de relief necesare navigaţiei aeriene.

18.6.7.2. Trebuie reprezentate pe hartă valorile cotelor curbelor de nivel.

18.6.8. Nuanţe hipsometrice

18.6.8.1. În cazul în care sunt utilizate nuanţe hipsometrice, trebuie indicată gama de altitudini asociată acestor culori.

18.6.8.2. Scara nuanţelor hipsometrice utilizate trebuie prezentată pe marginea hărţii.

18.6.9. Cote importante

18.6.9.1. Trebuie reprezentate cotele anumitor puncte critice selectate. Cota selectată trebuie să fie întotdeauna cea mai înaltă din imediata vecinătate şi trebuie să fie în general aceea a unui vârf sau a unei creste montane, etc. De asemenea, trebuie reprezentate cotele din văi sau de la suprafaţa lacurilor, care prezintă un interes particular pentru navigaţia aeriană. Poziţia fiecărei cote importante trebuie indicată printr-un punct.

18.6.9.2. Cota (în metri sau picioare) punctului cel mai înalt din zona reprezentată, precum şi poziţia sa geografică rotunjită la multiplu de 5 minute (5), trebuie indicată pe margine.

18.6.9.3. Valoarea cotei punctului cel mai înalt de pe hartă nu trebuie să fie acoperită de culori hipsometrice.

18.6.10. Relief insuficient cunoscut sau incert

18.6.10.1. Zonele pentru care curbele de nivel nu au fost măsurate, trebuie să aibă menţiunea "Relief insuficient cunoscut".

18.6.10.2. Hărţile pe care sunt reprezentate cote incerte, trebuie să conţină pe faţa lor, în culoarea utilizată pentru informarea aeronautică, un avertisment redactat astfel: "Atenţie! Precizia informaţiilor referitoare la relief, reprezentate pe această hartă este incertă; utilizaţi cu prudenţă cotele de altitudine."

18.6.11. Taluzuri

Taluzurile, în cazul în care acestea constituie puncte caracteristice importante sau dacă detaliul planimetric este foarte clar, trebuie reprezentate.

18.6.12. Zone împădurite

Zonele împădurite de dimensiuni mari trebuie reprezentate.

18.6.13. Data informaţiilor topografice

Data ultimei informaţii cu conţinut topografic reprezentată pe hartă, trebuie indicată pe margine.

18.6.14. Culori

18.6.14.1. Culori estompate trebuie folosite în fundalul hărții pentru facilita reprezentarea grafică.

18.6.14.2. Un contrast de culoare bun trebuie folosit pentru a sublinia elementele importante pentru navigația aerină la vedere.

  - Declinaţia magnetică

18.7.1. Izogonele trebuie reprezentate pe hartă.

18.7.2. Data la care au fost furnizate informaţiile izogonice trebuie indicată pe margine.

  - Date aeronautice

18.8.1. Aerodromuri

Aerodromurile terestre şi pe apă, şi heliporturile trebuie să fie reprezentate împreună cu numele lor, în măsura în care ele nu produc o încărcare nedorită a hărţii, prioritatea fiind acordată acelora care prezintă interes din punct de vedere aeronautic.

18.8.2. Obstacole

Obstacolele trebuie reprezentate.

18.8.3. Zone interzise, restricţionate sau periculoase

Zonele interzise, restricţionate sau periculoase trebuie reprezentate când se consideră importante pentru navigația aeriană.

18.8.4. Sistemul serviciilor de trafic aerian

18.8.4.1. Elementele semnificative ale sistemului de servicii de trafic aerian trebuie să fie indicate atunci când sunt considerate importante pentru navigația aeriană.

18.8.4.2. Acolo unde este cazul, zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) trebuie reprezentată şi identificată convenabil.

Notă: Procedurile ADIZ pot fi descrise în legenda hărţii.

18.8.5. Mijloace de radionavigaţie

Notă: Mijloacele de radionavigaţie trebuie reprezentate prin simbolul corespunzător şi prin numele lor.

CAPITOLUL 19

Harta poziționării aeronavei - OACI

  - Funcţionalitate

Această hartă va furniza un mijloc de menținere continuă a înregistrărilor de zbor a poziției aeronavei prin diferite metode de fixare și navigație estimată, pentru a menține calea de zbor prevăzută.

  - Disponibilitate

Această hartă trebuie să fie pusă la dispoziţie, în conformitate cu prevederile  punctului 1.3.2, pentru a asigura rutele aeriene principale deasupra oceanului și a zonelor slab locuite utilizate de aviația civilă internațională.

Notă: În zonele unde sunt puse la dispoziție Harta de rută/ Enroute Chart, este posibil să nu existe cerințe pentru harta poziționării aeronavei.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Când este cazul, harta pentru o anumită regiune trebuie să acopere rutele aeriene principale și terminalele lor pe o singură foaie de hartă.

    - Scara este determinată de suprafața care necesită acoperire.

Notă: În mod normal scara va fi între 1:3 000 000 și 1:7 500 000.

  - Formatul

Dimensiunea foii de hartă trebuie să fie de o mărime care poate fi adaptată pentru utilizarea mesei de plotare a navigatorului.

  - Proiecţia

    - trebuie utilizată o proiecţie conformă, unde o linie geodezică este aproximată cu o linie dreaptă.

    - Paralelele și meridianele trebuie indicate.

      - Intervalele trebuie să fie aranjate astfel încât să se poată efectua o compilare precisă cu un minim de timp și efort.

      - Gradațiile trebuie prezentate la intervale consecutive de-a lungul unui număr corespunzător de paralele și meridiane. Intervalul selectat, indiferent de scară, trebuie să minimizeze cantitatea de interpolare necesară pentru o reprezentare precisă.

      - Paralelele și meridianele trebuie numerotate astfel încât numerotarea să fie indicată la cel puțin 15 cm (6 in) pe fața hărții.

      - Dacă o rețea de navigație trebuie prezentată pe harta care acoperă latitudinile superioare, aceasta va cuprinde linii paralele cu meridianul sau anti-meridianul din Greenwich.

  - Identificare

Fiecare foaie de hartă trebuieidentificată după seria și numărul hărții.

  - Planimetrie şi topografie

    - Contururile simplificate ale întinderilor de apă, ca şi cele ale lacurilor şi cursurilor de apă importante, trebuie reprezentate.

    - Cotele importante care constituie un pericol pentru navigația aeriană trebuie indicate.

    - Trebuie subliniate caracteristicile de relief deosebit de periculoase sau proeminente.

Notă: Orașele mari și cele mici pot fi indicate.

  - Declinaţia magnetică

    - Izogonele, sau la altitudini mari, izogrivele, sau ambele trebuie indicate la intervale consecvente pe tot parcursul graficului. Intervalul selectat trebuie să minimizeze, indiferent de scală, cantitatea de interpolare necesară.

    - Data informației izogonelor trebuie indicată.

  - Date aeronautice

    - Următoarele date aeronautice trebuieindicate:

a) aerodromurile utilizate în mod regulat de către transportul aerian comercial internțional, împreună cu numele acestora;

b) mijloacele de radionavigație aeriană selectate care vor contribui la găsirea pozițiilor, împreună cu numele și identificările lor;

c) grilele mijloacelor electronice de navigație cu rază lungă de acțiune, după caz;

d) limitele regiunilor de informare a zborurilor, zonele de control și zonele de control necesare funcționării hărții;

e) punctele de raportare desemnate, necesare pentru funcția hărții;

f)  stații oceanice.

Notă: Alte date aeronautice pot fi reprezentate cu condiția să nu diminueze lizibilitatea informațiilor esențiale.

    - Luminile aeronautice de la sol și cele marine, folositoare pentru navigația aeriană trebuie indicate acolo unde alte mijloace de navigație sunt inexistente.

CAPITOLUL 20

Sistem electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI

  - Funcţionalitate

Această hartă cu aranjamente adecvate de rezervă și în conformitate cu cerințele pentru hărți din Anexa 6 OACI, trebuie să permită echipajelor de zbor să execute, în mod convenabil și în timp util, planificarea rutelor, monitorizarea traseelor și navigarea prin afișarea informațiilor solicitate.

  - Informații disponibile pentru afișaj

    - Sistemul electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI va fi capabil să afișeze toate informațiile aeronautice, planimetrice și topografice solicitate de capitolul 5 și de capitolele 7-19.

    - Sistemul electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI trebuie să fie capabil să afișeze toate informațiile aeronautice, planimetrice și topografice recomandate de capitolul 5 și de capitolele 7- 19.

Notă: Sistemul electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI poate afișa informații suplimentare, în plus față de cele solicitate pentru echivalentul hărții pe suport de hârtie, ceea ce poate fi considerat folositor pentru siguranța navigației.

  - Cerințe de afișare

    - Categoriile de afișare

      - Informațiile disponibile pentru afișare trebuie subdivizate în următoarele categorii:

- Informații de bază de afișare, ținute permanent pe afișaj și care constau în informațiile minime esențiale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a zborului; și

- Alte informații de afișare, care pot fi înlăturate de pe afișaj sau afișate individual la cerere, și care conțin informații considerate neesențiale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a zborului.

      - O funcție simplă de a adăuga sau de a elimina alte informații de afișare trebuie să existe, dar nu pot fi eliminate informațiile conținute în afișajul de bază.

    - Modul de afișare și generarea zonei învecinate

      - Sistemul electronic de afișare a hărţilor aeronautice – OACI trebuie să fie capabil de afișare continuă a poziției aeronavei în modul de mișcare reală, unde resetarea și generarea zonei înconjurătoare trebuie să aibă loc automat.

Notă: Alte moduri, precum afișajul static al hărții, pot fi disponibile.

      - Zona hărții și poziția aeronavei în raport cu marginea de afișare trebuie să fie posibil să fie schimbate manual.

    - Scara

Modificarea scării la care este afișată harta trebuie să fie posibilă.

    - Simboluri

Simbolurile utilizate trebuie să fie în conformitate cu cele specificate în hărțile electronice la Apendicele nr. 2 la prezentul document, cu excepția cazului în care se dorește prezentarea de elemente pentru care nu este furnizat niciun simbol al graficului ICAO. În aceste cazuri, simbolurile hărții electronice se aleg cele care:

  - întrebuințează o utilizare minimă a liniilor, a arcurilor și a zonelor de umplere;

  - nu cauzează confuzie cu nici un alt simbol al hărții aeronautice;

  - nu afectează lizibilitatea afișajului.

Notă: Detalii suplimentare pentru fiecare simbol pot fi adăugate în funcție de rezoluția suportului media de ieșire, dar orice îmbunătățiri nu pot modifica recunoașterea de bază a simbolului.

    - Hardware-ul de afișare

      - Dimensiunea efectivă a ilustrării hărții trebuie să fie suficientă pentru a afișa informațiile solicitate la punctul 20.2 fără derulare excesivă.

      - Afișarea trebuie să aibă cerințele necesare pentru a ilustra cu acuratețe elementele din Apendicele nr. 2 la prezentul document.

      - Metoda de prezentare trebuie să asigure vizibilitatea clară de către observator, a informațiilor afișate, în condițiile de lumină naturală și artificială cu care se confruntă cabina de pilotaj.

      - Luminozitatea afișării trebuie să fie ajustabilă de echipaj.

  - Furnizarea și actualizarea datelor

    - Furnizarea și actualizarea datelor destinate utilizării la afișare trebuie să fie în conformitate cu cerințele sistemului de calitate a datelor aeronautice.

Notă: Cerințele sistemului de calitate a datelor aeronautice sunt prezentate la capitolul 2, punctul 2.17 și Anexa 15 OACI, capitolul 3, punctul 3.2.

    - Sistemul electronic de afișare trebuie să poată accepta automat actualizările autorizate ale datelor existente. Trebuie furnizat un mijloc de a asigura că datele autorizate și toate actualizările relevante ale acestor date au fost încărcate corect pe afișaj.

    - Sistemul electronic de afișare trebuie să poată accepta actualizări ale datelor autorizate, introduse manual cu mijloace simple de verificare înainte de acceptarea finală a datelor. Actualizările introduse manual trebuie să se distingă pe afișaj de datele autorizate și actualizările lor autorizate și nu trebuie să afecteze lizibilitatea afișajului.

    - Evidența tuturor actualizărilor trebuie să se păstreze, inclusiv data și ora modificării.

    - Sistemul electronic de afișare trebuie să permită echipajului de zbor să afișeze actualizări, astfel încât echipajul să poată revedea conținutul actualizărilor și să determine dacă au fost incluse în sistem.

  - Teste de performanță, alarme și indicatori de funcționare defectuoasă

    - Trebuie prevăzute mijloace pentru efectuarea testelor la bord ale funcțiilor majore. În cazul unei defecțiuni, testul trebuie să afișeze informații pentru a indica care parte a sistemului este defectă.

    - Trebuie prevăzută o alarmă adecvată sau indicatori adecvați în caz de funcționare defectuoasă a sistemului.

  - Măsuri de rezervă

Pentru a asigura navigarea în condiții de siguranță în caz de defectare a sistemului electronic de afișare a hărții aeronautice electronice - ICAO, furnizarea de măsuri de rezervă adecvate trebuie să includă:

- facilități care să permită preluarea în condiții de siguranță a funcțiilor de afișare pentru a se asigura că o defecțiune nu are ca rezultat o 
situație critică; și

- o măsură de rezervă care facilitează mijloacele pentru navigarea în siguranță a restului perioadei de zbor.

Notă: Un sistem adecvat de rezervă poate include transportul hărților în format analogic / de hârtie.

CAPITOLUL 21

Harta altitudinilor minime de supraveghere ATC – OACI

  - Funcţionalitate

    - Această hartă suplimentară furnizează echipajelor informaţii care să le permită controlul şi verificarea altitudinilor care le sunt repartizate de către un controlor ce utilizează un sistem de supraveghere ATS.

Notă: În conformitate cu CT-ATS, nu intră în atribuţiile serviciului de control de trafic aerian prevenirea coleziunilor cu terenul. Procedurile prevăzute în Documentul OACI 4444, “Procedurile pentru Serviciile de Navigaţie Aeriană - Managementul Traficului Aerian” (în continuare PANS-ATM,) nu degrevează piloţii de responsabilitatea de a se asigura că autorizaţiile furnizate de unităţile de control de trafic aerian sunt sigure din acest punct de vedere. În cazul în care un zbor IFR este vectorizat sau i se dă o rută directă care duce aeronava în afara rutei ATS, se aplică prevederile PANS-ATM, capitolul 8, punctul 8.6.5.2.

    - O notă care să menţioneze că harta nu poate fi folosită decât pentru a verifica altitudinile alocate aeronavei identificate trebuie amplasată vizibil pe faţa acesteia.

  - Disponibilitate

    - Harta altitudinilor minime de supraveghere ATC - OACI trebuie pusă la dispoziţie, în conformitate cu prevederile punctului 1.3.2, în cazul în care au fost stabilite proceduri de vectorizare şi dacă altitudinile minime de vectorizare nu pot fi reprezentate în mod acceptabil pe Harta regională - OACI, pe Harta de plecare instrumentală standard (SID)  OACI sau Harta de sosire instrumentală standard (STAR) - OACI.

  - Acoperirea şi scara hărţii

    - Zona reprezentată trebuie să fie suficient de mare pentru a indica într-un mod eficient informaţiile referitoare la procedurile de vectorizare.

    - Harta trebuie întocmită la scară.

    - Harta trebuie reprezentată la aceeaşi scară cu cea a Hărţii regionale /Area Chart – OACI, corespunzătoare.

  - Proiecţia

    - Trebuie utilizată o proiecţie conformă, unde linia geodezică este aproximată cu o linie dreaptă.

    - Gradaţiile trebuie reprezentate la intervale regulate de-a lungul liniilor de margine, în mod corespunzător.

  - Identificare

Harta trebuie identificată prin numele aerodromului pentru care au fost stabilite procedurile de vectorizare sau, dacă procedurile se aplică la mai multe aerodromuri, prin numele asociat spaţiului aerian reprezentat.

Notă:	Numele poate fi numele oraşului deservit de aerodrom sau, dacă procedurile se aplică la mai mult de un aerodrom, numele centrului serviciilor de trafic aerian sau al oraşului cel mai important situat în regiunea reprezentată pe hartă.

  - Planimetrie şi topografie

    - Contururile simplificate ale întinderilor de apă, ca şi cele ale lacurilor şi cursurilor de apă importante, trebuie reprezentate, cu excepţia cazurilor când acestea afectează prezentarea detaliilor care privesc în mod direct scopul hărţii.

    - Cotele importante şi obstacolele trebuie indicate.

Notă: Cotele importante şi obstacolele sunt furnizate de specialistul în proceduri.

  - Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică medie a regiunii reprezentată, rotunjită la un grad, trebuie indicată pe hartă.

  - Relevmente, traiecte şi radiale

    - Relevmentele, traiectele şi radialele trebuie exprimate în raport cu nordul magnetic, exceptând cazul prevăzut în 21.8.2.

    - În regiunile cu latitudini mari trebuie utilizată o altă referinţă adecvată, precum nordul adevărat sau nordul grid, în zonele unde autorităţile competente consideră imposibilă utilizarea în practică a nordului magnetic ca referinţă.

    - În cazul în care relevmentele, traiectele sau radialele sunt date în raport cu nordul adevărat sau grid, această referinţă trebuie indicată în mod clar. În cazul în care se utilizează nordul grid, trebuie identificat meridianul de referinţă al gridului.

  - Date aeronautice

    - Aerodromuri

      - Toate aerodromurile care au o influenţă asupra rutelor din regiunea terminală trebuie reprezentate pe hartă. Când este necesar, trebuie utilizat simbolul aerodromului.

      - Cota aerodromului principal, rotunjită la metru sau feet, trebuie marcată pe hartă.

    - Zone interzise, restricţionate sau periculoase

Zonele interzise, restricţionate sau periculoase trebuie reprezentate împreună cu identificatorii lor.

    - Sistemul serviciilor de trafic aerian

      - Elementele sistemului de servicii de trafic aerian trebuie reprezentate. Acestea cuprind:

- mijloacele de radionavigaţie, împreună cu indicativul lor;

- limitele laterale ale spaţiului aerian desemnat;

- punctele semnificative utilizate în procedurile standard instrumentale de plecare sau sosire;

Notă: Se pot afișa rute utilizate pentru vectorizarea aeronavelor către și dinspre punctele semnificative.

- altitudinea de tranziţie, după caz;

- informaţii referitoare la vectorizare, incluzând:

  - altitudinile minime de vectorizare, identificate clar şi rotunjite la 50 m sau 100 ft;

  - limitele laterale ale sectoarelor de altitudine minimă de vectorizare, definite în mod normal prin direcţii şi radiale către şi dinspre mijloacele de radionavigaţie, rotunjite la un grad, sau dacă acest lucru este imposibil, prin coordonate geografice exprimate în grade, minute şi secunde, şi reprezentate prin linii groase delimitând clar sectoarele radar stabilite.

Notă: Pot fi omise coordonatele geografice în zonele supraaglomerate, în scopul facilitării citirii hărţii.

  - cercuri distanţate la 20 km sau 10 NM sau, dacă este posibil, la 10 km sau 5 NM, reprezentate prin linii întrerupte subţiri, raza fiind indicată pe circumferinţă, centrate pe principalul mijloc VOR al aerodromului sau, în lipsa acestuia pe punctul de referinţă al aerodromului;

  - note referitoare la corecţiile pentru temperaturi joase, dacă este cazul;

- procedurile de comunicaţie, cu indicativii de apel şi canalul (canalele) unităților ATC.

      - O descriere textuală a procedurilor de urmat în caz de întrerupere a comunicaţiilor pe timpul vectorizării trebuie furnizată, şi de fiecare dată când este posibil, aceasta trebuie postată pe hartă sau pe aceeaşi pagină care conţine harta.

Apendicele 1 - Modelul notelor marginale

Data informației aeronautice

Numele și adresa organizației producătoare

Numărul și numele hărții

Destinația sau titlul hărții

Unitatea de măsură utilizată pentru a exprima cota

Apendicele 2 - Simbolurile utilizate pe hărțile OACI

| 1. INDEX PE CATEGORII / CATEGORY INDEX |  |
| --- | --- |
|  | Simbol Nr. |
| TOPOGRAFIE / TOPOGRAPHY (1–18) Alti copaci / Other trees ................................................................................................................................... | 16 |
| Copaci conifer / Coniferous trees ..................................................................................................................... Cote importante / Spot elevation ...................................... ................................................................................ Cota cea mai înaltă de pe hartă / Highest elevation on chart ........................................................................... Cote importante (acuratețe incertă) / Spot elevation (of doubtful accuracy) .................................................... Curbe de nivel / Contours ................................................................................................................................. | 15 13 12 14 1 |
| Curbe de nivel approximate / Approximate contours ....................................................................................... Dig sau aluviune gheaţă / Levee or esker .......................................................................................................... Dune de nisip / Sand dunes ............................................................................................................................... | 2 9 6 |
| Elemente de teren neobișnuite etichetate corespunzător / Unusual land features appropriately labelled .......... | 10 |
| Flux de lava / Lava flow ...................................................................................................................................... Mal abrupt, stâncă sau taluz / Bluff, cliff or escarpment .................................................................................... Palmieri / Palms ................................................................................................................................................ | 5 4 17 |
| Pietriş / Gravel ................................................................................................................................................... | 8 |
| Relief indicat prin hașuri / Relief shown by hachures ...................................................................................... | 3 |
| Suprafață de nisip / Sand area ........................................................................................................................... | 7 |
| Suprafețe nemăsurate pentru datele despre curbe de nivel sau date de relief incomplete / Areas not surveyed for contour information or relief data incomplete................................................................................................... | 18 |
| Trecători montane / Mountain pass ..................................................................................................................... | 11 |

HIDROGRAFIE / HYDROGRAPHY (19–46)

| Aluviune/ Wash ................................................................................................................................................................................... Bancuri de nisip / Shoals .......................................................................................................................................... | 40 41 |
| --- | --- |
| Canal ................................................................................................................................................................................... Canal abandonat / Abandoned canal ......................................................................................................................... Cascade / Falls ........................................................................................................................................................... Câmp de orez / Rice field .......................................................................................................................................... Elemente ale apei reprezentate corespunzător / Unusual water features appropriately labelled ............................... | 29 30 28 36 46 |
| Gheţare şi bucăţi de gheaţă / Glaciers and ice caps .................................................................................................. Izvor, fântână sau puţ / Spring, well or water hole ................................................................................................... Lacuri (non-perene) / Lakes (non-perennial) ........................................................................................................... | 42 37 32 |
| Lacuri (perene) / Lakes (perennial) ........................................................................................................................ | 31 |
| Lac sărat / Salt lake .................................................................................................................................................. | 33 |
| Lac - albie uscată / Dry lake bed .............................................................................................................................. Linie de ţărm (sigur) / Shore line (reliable) ............................................................................................................. Linie de ţărm (nesigur) / Shore line (unreliable) ..................................................................................................... | 39 19 20 |
| Linie periculoasă (2 m sau una cercetată atent) / Danger line (2 m or one fathom line) ........................................ Maree / Tidal flats .................................................................................................................................................. Mlaştină / Swamp .................................................................................................................................................. Praguri, repezișuri / Rapids .................................................................................................................................... Râuri şi fluvii (non-perene) / Rivers and streams (non-perennial) ......................................................................... | 43 21 35 27 25 |
| Râuri şi fluvii (nemăsurate) / Rivers and streams (unsurveyed) ............................................................................ | 26 |
| Râuri largi (perene) / Large river (perennial) ..................................................................................................... Râu (perenial) / Small river (perennial) ............................................................................................................ | 23 24 |
| Recife de corali şi corali / Coral reefs and ledges .............................................................................................. | 22 |
| Rezervoare / Reservoir ....................................................................................................................................... | 38 |
| Rocă isolată / Charted isolated rock .................................................................................................................. | 44 |
| Roci acoperite de apă / Rock awash .................................................................................................................. | 45 |
| Salină (evaporatoare) / Salt pans (evaporator) ................................................................................................... | 34 |

Simbol Nr.

PLANIMETRIE / CULTURE (47–83)

Zone cu clădiri / Built-up Areas (47–50)

| Clădiri / Buildings ..................................................................................................................................... | 50 |
| --- | --- |
| Localitate / Town ....................................................................................................................................... Oraşe sau localităţi mari / City or large town ............................................................................................. | 48 47 |
| Sat / Village ................................................................................................................................................ | 49 |

Căi ferate / Railroads (51–56)

| Cale ferată (o linie) / Railroad (single track) ..................................................................................... | 51 |
| --- | --- |
| Cale ferată (2 sau mai multe linii) / Railroad (two or more tracks) ................................................. | 52 |
| Cale ferată (în construcţie) / Railroad (under construction) ............................................................ | 53 |
| Cale ferată -pod / Railroad bridge ......................................................................................................... | 54 |
| Cale ferată –staţie / Railroad station .................................................................................................... | 56 |
| Cale ferată –tunel / Railroad tunnel ...................................................................................................... | 55 |

Autostrăzi şi străzi / Highways and Roads (57–62)

| Autostradă dublă / Dual highway ............................................................................................................. | 57 |
| --- | --- |
| Drum principal / Primary road ................................................................................................................ | 58 |
| Drum -pod / Road bridge ......................................................................................................................... | 61 |
| Drum –tunel / Road tunnel ....................................................................................................................... | 62 |
| Drum secundar / Secondary road ............................................................................................................ | 59 |
| Potecă / Trail ............................................................................................................................................ | 60 |

Informaţii cu character divers / Miscellaneous (63–83)

| Bac / Ferry ................................................................................................................................................ Baraj / Dam ................................................................................................................................................. Biserică / Church ........................................................................................................................................ | 68 67 80 |
| --- | --- |
| Câmp de petrol sau de gaz / Oil or gas field ...................................................................................... | 70 |
| Conductă / Pipeline ................................................................................................................................. | 69 |
| Ferme de rezervoare / Tank farms .............................................................................................................. | 71 |
| Fortăreaţă / Fort ........................................................................................................................................... | 79 |
| Frontiere exterioare / Outer boundaries ...................................................................................................... | 64 |
| Gard / Fence ................................................................................................................................................ | 65 |
| Graniţe (internaţionale) / Boundaries (international) .................................................................................. | 63 |
| Linie de telefon sau telegraf (ca reper) / Telegraph or telephone line (when a landmark) ......................... | 66 |
| Mină / Mine ................................................................................................................................................. | 75 |
| Moschee / Mosque ...................................................................................................................................... | 81 |
| Pagodă / Pagoda .......................................................................................................................................... | 82 |
| Ruine / Ruins ............................................................................................................................................... Stadion sau pistă de curse / Race track or stadium ..................................................................................... | 78 77 |
| Staţie paza de coastă / Coast guard station ................................................................................................. | 73 |
| Staţie pădurar / Forest ranger station .......................................................................................................... | 76 |
| Staţie nucleară / Nuclear power station ...................................................................................................... Templu / Temple ......................................................................................................................................... Turn de observare / Lookout tower ............................................................................................................. | 72 83 74 |

AERODROMURI / AERODROMES (84–95)

|  |  | Simbol Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aerodrom abandonat sau închis / Abandoned or closed aerodrome .............................................................. | 93 |  |  |
| Aerodrom pentru utilizare pe hartă pentru care clasificarea aerodromului nu e necesară / Aerodrome for use on charts on which aerodrome classification is not required .................................................................. | 93 |  |
| Aerodrom civil — pe pământ / Civil — Land ................................................................................................ | 84 |  |
| Aerodrom civil — pe apă / Civil — Water ..................................................................................................... Aerodrom de urgență sau aerodrome fără facilități / Emergency aerodrome or aerodrome with no facilities | 85 90 |  |
| Aerodrom militar — Pământ / Military — Land ............................................................................................ | 86 |  |
| Aerodrom militar — Apă / Military — Water ................................................................................................ Ancorare acoperită/ Sheltered anchorage ........................................................................................................ Heliport ........................................................................................................................................................... | 87 92 94 |  |
| Simbolul pistei în locul simbolului aerodromului / Runway pattern in lieu of the aerodrome symbol .......... | 95 |  |
| Date de aerodrom în formă abreviată care poate fi asociată cu simbolul aerodromului / Aerodrome data in abbreviated form which may be in association with aerodrome symbols........................ | 96 |  |
| Simbolurile aerodomului pentru Hărţile de apropiere / Aerodrome symbols for Approach Charts (97 şi 98) Aerodromuri ce afectează programul traficului de pe aerodromul pe care e bazat procedura / Aerodromes affecting the traffic pattern on the aerodrome on which the procedure is based ................. ………………97 |  |  |
| Aerodrom pe care e bazat procedura / The aerodrome on which the procedure is based ....................... | 98 |  |

MIJLOACE DE RADIONAVIGAȚIE / RADIO NAVIGATION AIDS (99–110)

| Baliză cu indicator radio / Radio marker beacon ........................................................................................ DME — Echipament de măsurare a distanţei / Distance measuring equipment ........................................ Distanţa DME / DME distance ................................................................................................................... ILS — Sistem de aterizare instrumental / Instrument landing system ........................................................ NDB — Baliză nedirecțională / Non-directional radio beacon .................................................................. Roză a vânturilor / Compass rose ............................................................................................................... Simbol de bază a mijlocului de radionavigaţie / Basic radio navigation aid symbol ................................. | 109 102 104 108 100 99 110 |
| --- | --- |
| TACAN — Mijloc de navigație tactic UHF / UHF tactical air navigation aid ........................................... VOR/DME — Mijloace de radionavigaţie VOR şi DME – locație comună / Collocated VOR and DME radio navigation aids .................................................................................................................................. | 106 103 |
| VORTAC — Mijloace de radionavigaţie VOR şi TACAN – locație comună / Collocated VOR and TACAN radio navigation aids ................................................................................................................... | 107 |
| VOR — VHF gama radio omnidirecțională / omnidirectional radio range ............................................... | 101 |

SERVICII DE TRAFIC AERIAN / AIR TRAFFIC SERVICES (111–144)

| ADA — Spațiul aerian consultativ / Advisory airspace ..................................................................................... | 115 |
| --- | --- |
| ADR — Rută consultativă / Advisory route ....................................................................................................... ADIZ— Zonă de identificare de apărare aeriană / Air defence identification zone .................................... | 118 117 |
| ATZ — Zonă de trafic de aerodrom / Aerodrome traffic zone .......................................................................... | 112 |
| Altitudini/Nivele de zbor / Altitudes/flight levels .............................................................................................. Bandă delimitatoare (pe ruta ATS) / Scale-break (on ATS route) ..................................................................... COP — Punctul de transfer / Change-over point ............................................................................. CTR — Zonă de control / Control zone ............................................................................................................. FAF — Reperul apropiereii finale/ Final approach fix ...................................................................................... FIR — Regiunea de informare cu privire la zbor / Flight information region ................................................... MRP — punct de raportare ATS/MET / ATS/MET reporting point ................................................................. Raportare și funcționalitate Fly-by / Flyover / Reporting and Fly-by/Flyover functionality ............................. Rută necontrolată / Uncontrolled route .............................................................................................................. Traiectorie vizuală de zbor / Visual flight path .................................................................................................. Zonă de control, rută aeriană, rută controlată / Control area, Airway, Controlled route .................................... | 125 120 122 116 124 111 123 121 114 119 113 |

Restricțiile spațiului aerian/ Airspace Restrictions (128 and 129)

Granițe internaționale închise traversării aeronavei cu excepția unui corridor de zbor / International boundary closed to passage of aircraft except through air corridor..................... 129

Spațiu aerian restricționat (Zonă interzisă, restricționată sau periculoasă) / Restricted airspace (prohibited, restricted or danger area) ....................................................................................... 128

|  | Simbol Nr. |
| --- | --- |

Obstacole/ Obstacles (130–136)

| Cota vârfului/ înălțimii deasupra unui datum specificat / Elevation of top/Height above specified datum | 136 |
| --- | --- |
| Grup de obstacole / Group obstacles ........................................................................................................... | 132 |
| Grup de obstacole luminat / Lighted group obstacles ................................................................................. | 133 |
| Obstacol / Obstacle ...................................................................................................................................... | 130 |
| Obstacol luminat / Lighted obstacle ............................................................................................................ | 131 |
| Obstacole excepțional de înalte – luminate (simbol opțional) / Exceptionally high obstacle — lighted (optional symbol) ........................................................................................................................................ | 135 |
| Obstacole excepțional de înalte (simbol opțional) / Exceptionally high obstacle (optional symbol) ......... | 134 |

Date cu caracter divers / Miscellaneous (137–141)

| Linia izogonică sau izogonă / Isogonic line or isogonal .......................................................................... | 138 |
| --- | --- |
| Linie de transmisie proeminentă / Prominent transmission line ................................................................. | 137 |
| Postul navei oceanice (poziție normal) / Ocean station vessel (normal position) ....................................... | 139 |
| Turbină eoliană – neluminată și luminată / Wind turbine — unlighted and lighted ................................... | 140 |
| Turbine eoliene – grup redus și grup pe zone ample, luminate / Wind turbines — minor group and group in major area, lighted ....................................................................................................................... | 141 |

Mijloace vizuale / Visual Aids (142–144)

| Lumină la sol aeronautică / Aeronautical ground light ............................................................................... | 143 |
| --- | --- |
| Lumină marina / Marine light ..................................................................................................................... | 142 |
| Navă-far / Lightship .................................................................................................................................... | 144 |

SIMBOLURI PENTRU HARTA DE AERODROM/ HELIPORT /

SIMBOLS FOR AERODROME/HELIPORT CHARTS (145–161)

| Barete stop / Stop bar ......................................................................................................................................... | 158 |
| --- | --- |
| Căi de rulare și zone de parcare / Taxiways and parking areas .......................................................................... | 149 |
| Indicatorul direcției de aterizare (luminat) / Landing direction indicator (lighted) ........................................... | 156 |
| Indicatorul direcției de aterizare (neluminat) / Landing direction indicator (unlighted) .................................... | 157 |
| Loc de observare a distanței vizuale în lungul pistei (RVR) / Runway visual range (RVR) observation site ... | 153 |
| Lumină punctuală / Point light ........................................................................................................................... | 154 |
| Pistă cu placă de oțel străpunsă sau cu plasă de oțel / Pierced steel plank or steel mesh runway ...................... | 146 |
| Punct periculos / Hot spot ................................................................................................................................... | 161 |
| Pistă cu suprafață dură / Hard surface runway ................................................................................................... | 145 |
| Pistă nepavată / Unpaved runway ................................................................................................................... | 147 |
| Zonă de iluminare pentru elicoptere de pe aerodrom / Helicopter alighting area on an aerodrome .................. | 150 |

SIMBOLURI PENTRU HARTA DE AERODROM - TIP A, B ȘI C / SIMBOLS FOR AERODROME OBSTACLE CHARTS — TYPE A, B AND C (162–170)

| Cale ferată / Railroad .......................................................................................................................................... | 165 |
| --- | --- |
| Clădire sau structură mare / Building or large structure ..................................................................................... | 164 |
| Copac sau arbust / Tree or shrub ........................................................................................................................ | 162 |
| Linie de transmisie sau cablu suspendat / Transmission line or overhead cable ................................................ | 166 |
| Prelungire degajată /Clearway ............................................................................................................................ | 170 |
| Prelungire de oprire / Stopway ........................................................................................................................... | 169 |
| Stâlp, turn, turlă, antenna, etc. / Pole, tower, spire, antenna, etc. ....................................................................... | 163 |
| Taluz / Escarpment ............................................................................................................................................. | 168 |
| Teren penetrând planul obstacolelor / Terrain penetrating obstacle plane ......................................................... | 167 |

SIMBOLURI SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZAREA HĂRȚILOR PE SUPORT DE HÂRTIE ȘI A HĂRȚILOR ELECTRONICE / ADDITIONAL SYMBOLS FOR USE ON PAPER AND ELECTRONIC CHARTS (171–180)

|  | Simbol Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Altitudinea de sosire a zonei terminale / Terminal arrival altitude .................................................................... |  |  | 172 |
| Altitudinea minima de sector / Minimum sector altitude ................................................................................... |  |  | 171 |
| Baliză cu indicator radio / Radio marker beacon ............................................................................................... |  |  | 177 |
| Exemplu de așteptare / Holding pattern ............................................................................................................. |  |  | 173 |
| Locație comună a stației fixe DME și a balizei cu indicator /Collocated DME fix and marker beacon ........... |  |  | 180 |
| Locație comună mijloc de radionavigație și baliză cu indicator radio / Collocated radio navigation aid and marker beacon ..................................................................................................................................................... |  |  | 178 |
| Mijloc de radionavigație / Radio navigation aid ................................................................................................ |  |  | 176 |
| Pistă / Runway .................................................................................................................................................... |  |  | 175 |
| Stație fixă DME / DME fix ................................................................................................................................ |  |  | 179 |
| Traiect de apropiere întreruptă / Missed approach track .................................................................................... |  |  | 174 |

2. INDEX ALFABETIC / ALPHABETICAL INDEX (doar ENG.)

Simbol

Nr.

A

Abandoned canal ............................................................................................................................................ 30

Advisory airspace — ADA ........................................................................................................................... 115

Advisory route — ADR ................................................................................................................................ 118

Aerodrome data in abbreviated form .............................................................................................................. 96

Aerodrome/Heliport Charts ................................................................................................................... 145-161

Aerodrome Obstacle Charts .................................................................................................................. 162-170

Aerodrome reference point ........................................................................................................................... 151

Aerodromes ............................................................................................................................................... 84-98

Abandoned or closed aerodrome .................................................................................................................... 91

Emergency aerodrome or aerodrome with no facilities ................................................................................. 90

Aerodrome symbols for Approach Charts ................................................................................................ 97, 98

Aerodrome traffic zone — ATZ ................................................................................................................... 112

Aeronautical ground light ............................................................................................................................. 143

Air defence identification zone — ADIZ ..................................................................................................... 117

Airspace, advisory — ADA .......................................................................................................................... 115

Airspace classifications ........................................................................................................................ 126, 127

Airspace (prohibited, restricted or danger area), restricted, and common boundary of two areas ............... 128

Airspace restrictions ............................................................................................................................. 128, 129

Air Traffic Services ............................................................................................................................... 111-144

Airway — AWY ........................................................................................................................................... 113

Altitude

Minimum sector ............................................................................................................................................ 171

Terminal arrival ............................................................................................................................................ 172

Altitudes/flight levels .................................................................................................................................... 125

Anchorage, sheltered ...................................................................................................................................... 92

Antenna ......................................................................................................................................................... 163

Areas

Built-up ..................................................................................................................................................... 47–50

Not surveyed for contour information or relief data incomplete ................................................................... 18

Simbol

Nr.

Prohibited ......................................................................................................................................................... 128

Restricted ......................................................................................................................................................... 128

ATS/MET reporting point — MRP (compulsory, on request) ........................................................................ 123

B

Bluff .................................................................................................................................................................. 4

Boundaries

International...................................................................................................................................................... 63

Outer ................................................................................................................................................................ 64

Building (on Aerodrome Obstacle Charts) ................................................................................................... 164

Buildings.......................................................................................................................................................... 50

C

Cable, overhead ............................................................................................................................................ 166

Canal ............................................................................................................................................................... 29

Canal, abandoned............................................................................................................................................. 30

Change-over point — COP ........................................................................................................................... 122

Charted isolated rock ...................................................................................................................................... 44

Chart, highest elevation on ............................................................................................................................. 12

Chart symbols, electronic ..................................................................................................................... 108, 143,

.................................................................................................................................................................171-180

Church ............................................................................................................................................................. 80

City or large town ........................................................................................................................................... 47

Clearway — CWY......................................................................................................................................... 170

Cliff ................................................................................................................................................................... 4

Coast guard station ......................................................................................................................................... 73

Collocated DME fix and marker beacon ...................................................................................................... 180

Collocated radio navigation aid and marker beacon ..................................................................................... 178

Collocated VOR and DME radio navigation aids — VOR/DME .........................................................103, 110

Collocated VOR and TACAN radio navigation aids — VORTAC ......................................................107, 110

Compass rose ................................................................................................................................................ 110

Coniferous trees .............................................................................................................................................. 15

Contours ............................................................................................................................................................ 1

Contours, approximate ...................................................................................................................................... 2

Control area — CTA .................................................................................................................................... 113

Controlled route ............................................................................................................................................ 113

Control zone — CTR .................................................................................................................................... 116

Coral reefs and ledges ..................................................................................................................................... 22

Culture ....................................................................................................................................................... 47-83

Culture, miscellaneous .............................................................................................................................. 63-83

D

Dam ................................................................................................................................................................. 67

Danger area ................................................................................................................................................... 128

Danger line ...................................................................................................................................................... 43

Distance measuring equipment — DME ..............................................................................................102, 110,

................................................................................................................................................................176, 177

DME distance ............................................................................................................................................... 104

DME fix ........................................................................................................................................................ 179

Simbol

Nr.

Collocated DME fix and marker beacon ...................................................................................................... 180

Dry lake bed .................................................................................................................................................... 39

Dual highway .................................................................................................................................................. 57

Dunes, sand ....................................................................................................................................................... 6

E

Electronic chart symbols ...................................................................................................................... 108, 143,

................................................................................................................................................................171–180

Elevation (of doubtful accuracy), spot ............................................................................................................ 14

Elevation, spot ................................................................................................................................................ 13

Escarpment ....................................................................................................................................................... 4

Escarpment (on Aerodrome Obstacle Charts) .............................................................................................. 168

Esker ................................................................................................................................................................. 9

F

Falls ................................................................................................................................................................ 28

Fence .............................................................................................................................................................. 65

Ferry ............................................................................................................................................................... 68

Final approach fix — FAF .............................................................................................................................124

Flight information region — FIR ................................................................................................................. 111

Flight levels .................................................................................................................................................. 125

Forest ranger station ....................................................................................................................................... 76

Fort ................................................................................................................................................................. 79

G

Gas field..........................................................................................................................................................  70

Glaciers ........................................................................................................................................................... 42

Gravel .............................................................................................................................................................   8

H

Hard surface runway ..................................................................................................................................... 145

Helicopter alighting area on an aerodrome ................................................................................................... 150

Heliport ........................................................................................................................................................... 94

Highest elevation on chart .............................................................................................................................. 12

Highway, dual ................................................................................................................................................. 57

Highways and roads .................................................................................................................................. 57-62

Holding pattern ............................................................................................................................................. 173

Hot spot ......................................................................................................................................................... 161

Hydrography .............................................................................................................................................. 19-46

I

Ice caps ........................................................................................................................................................... 42

Instrument landing system — ILS ................................................................................................................ 108

Intermediate holding position ....................................................................................................................... 160

International boundary closed to passage of aircraft except through air corridor ........................................ 129

Intersection INT ............................................................................................................................................ 121

Isogonic line or isogonal ............................................................................................................................... 138

L

Lake bed, dry .................................................................................................................................................. 39

Lakes

Non-perennial ......................................................................................................................................... 32

Perennial ................................................................................................................................................. 31

Land

Simbol

Nr.

Civil ..................................................................................................................................................................84

Military .............................................................................................................................................................86

Joint civil and military ......................................................................................................................................88

Land features appropriately labelled, unusual .................................................................................................10

Landing direction indicator

Lighted ........................................................................................................................................................... 156

Unlighted ........................................................................................................................................................157

Large river (perennial) ....................................................................................................................................23

Large structure .............................................................................................................................................. 164

Lava flow ........................................................................................................................................................ 5

Ledges ............................................................................................................................................................ 22

Levee .............................................................................................................................................................. 9

Lightship ....................................................................................................................................................... 144

Lookout tower ................................................................................................................................................ 74

M

Marine light .................................................................................................................................................. 142

Mine ................................................................................................................................................................ 75

Minimum sector altitude — MSA ................................................................................................................ 171

Miscellaneous symbols

Air Traffic Services ................................................................................................................................ 137-141

Culture ........................................................................................................................................................ 63-83

Missed approach track .................................................................................................................................. 174

Mosque ........................................................................................................................................................... 81

Mountain pass ................................................................................................................................................. 11

N

NDB .............................................................................................................................................................. 121

Non-directional radio beacon — NDB ......................................................................................................... 100

Nuclear power station ..................................................................................................................................... 72

O

Obstacle light ................................................................................................................................................ 155

Obstacles.................................................................................................................................................130-136

Ocean station vessel ...................................................................................................................................... 139

Oil field ........................................................................................................................................................... 70

Overhead cable ............................................................................................................................................. 166

P

Pagoda ............................................................................................................................................................. 82

Palms ............................................................................................................................................................... 17

Parking areas ................................................................................................................................................. 149

Pierced steel plank or steel mesh runway ..................................................................................................... 146

Simbol

Nr.

Pipeline ........................................................................................................................................................... 69

Point light ...................................................................................................................................................... 154

Pole ............................................................................................................................................................... 163

Power station, nuclear ..................................................................................................................................... 72

Primary road ................................................................................................................................................... 58

Prohibited area .............................................................................................................................................. 128

Prominent transmission line ......................................................................................................................... 137

R 											Simbol

Nr.

Race track ....................................................................................................................................................... 77

Radio marker beacon .............................................................................................................................109, 177

Radio navigation aid ..................................................................................................................................... 176

Basic ............................................................................................................................................................... 99

Collocated radio navigation aid and marker beacon .................................................................................... 178

Collocated VOR and DME ........................................................................................................................... 103

Collocated VOR and TACAN ...................................................................................................................... 107

Radio navigation aids ............................................................................................................................. 99-110,

................................................................................................................................................................176, 178

Railroad (on Aerodrome Obstacle Charts) ................................................................................................... 165

Railroads (Culture) .................................................................................................................................... 51-56

Rapids ............................................................................................................................................................. 27

Relief data incomplete .................................................................................................................................... 18

Relief shown by hachures ............................................................................................................................... 3

Reporting and fly-by/flyover functionality ................................................................................................... 121

Reservoir......................................................................................................................................................... 38

Restricted airspace (prohibited, restricted or danger area) and common boundary of two areas.................. 128

Restricted area .............................................................................................................................................. 128

Rice field ........................................................................................................................................................ 36

River

(Perennial), small ........................................................................................................................................... 24

(Perennial), large ............................................................................................................................................ 23

Rivers and streams

Non-perennial ................................................................................................................................................. 25

Unsurveyed ..................................................................................................................................................... 26

Road bridge ......................................................................................................................................................61

Road, primary ................................................................................................................................................. 58

Road, secondary ............................................................................................................................................. 59

Roads (Highways and Roads) ................................................................................................................... 57-62

Road tunnel ..................................................................................................................................................... 62

Rock awash ..................................................................................................................................................... 45

Rock, charted isolated ..................................................................................................................................... 44

Route

Advisory — ADR ..........................................................................................................................................118

Controlled .......................................................................................................................................................113

Uncontrolled ...................................................................................................................................................114

Ruins ................................................................................................................................................................ 78

Runway ......................................................................................................................................................... .175

Hard surface ....................................................................................................................................................145

Unpaved ......................................................................................................................................................... 147

Runway-holding position ...............................................................................................................................159

Runway visual range (RVR) observation site ............................................................................................... 153

S

Salt Lake ......................................................................................................................................................... 33

Salt pans (evaporator) ..................................................................................................................................... 34

Sand area ........................................................................................................................................................... 7

Sand dunes ........................................................................................................................................................ 6

Scale-break (on ATS route) .......................................................................................................................... 120

Secondary road ............................................................................................................................................... 59

Sheltered anchorage ........................................................................................................................................ 92

Shoals .............................................................................................................................................................. 41

Shore line

Simbol

Nr.

Reliable ............................................................................................................................................................. 19

Unreliable ........................................................................................................................................................ 20

Shrub ............................................................................................................................................................. 162

Small river (perennial) .................................................................................................................................... 24

Spire .............................................................................................................................................................. 163

Spot elevation ................................................................................................................................................. 13

Spot elevation (of doubtful accuracy) ............................................................................................................. 14

Spring (perennial or intermittent) ................................................................................................................... 37

Stadium ........................................................................................................................................................... 77

Steel mesh runway ........................................................................................................................................ 146

Steel plank, pierced ....................................................................................................................................... 146

Stop bar ......................................................................................................................................................... 158

Stopway — SWY (on Aerodrome/Heliport Charts) ..................................................................................... 148

Stopway — SWY (on Aerodrome Obstacle Charts) .................................................................................... 169

Streams ..................................................................................................................................................... 25, 26

Structure, large .............................................................................................................................................. 164

Swamp ............................................................................................................................................................ 35

T

TACAN ......................................................................................................................................................... 121

TACAN (UHF tactical air navigation aid) ........................................................................................... 106, 110

Tank farms ...................................................................................................................................................... 71

Taxiways........................................................................................................................................................ 149

Telegraph or telephone line (when a landmark) ............................................................................................. 66

Temple ............................................................................................................................................................ 83

Terminal arrival altitude — TAA ................................................................................................................. 172

Terrain penetrating obstacle plane ................................................................................................................ 167

Tidal flats ........................................................................................................................................................ 21

Topography ................................................................................................................................................. 1-18

Tower

Lookout ............................................................................................................................................................74

On Aerodrome Obstacle Charts ..................................................................................................................... 163

Town ............................................................................................................................................................... 48

Town, large ..................................................................................................................................................... 47

Trail ................................................................................................................................................................ 60

Transmission line

On Aerodrome Obstacle Charts .................................................................................................................... 166

Prominent ...................................................................................................................................................... 137

Tree

Coniferous ....................................................................................................................................................... 15

On Aerodrome Obstacle Charts .................................................................................................................... 162

Other ................................................................................................................................................................ 16

U

UHF tactical air navigation aid — TACAN ......................................................................................... 106, 110

Uncontrolled route ........................................................................................................................................ 114

Unpaved runway ........................................................................................................................................... 147

Unusual Pământ features appropriately labelled ............................................................................................ 10

Unusual Apă features appropriately labelled ................................................................................................. 46

V

VFR reporting point ...................................................................................................................................... 121

VHF omnidirectional radio range — VOR ...........................................................................................101, 110

Village ............................................................................................................................................................ 49

Visual aids ............................................................................................................................................. 142-144

Visual flight path .......................................................................................................................................... 119

VOR .............................................................................................................................................................. 121

VOR check-point .......................................................................................................................................... 152

VOR/DME .................................................................................................................................................... 121

VOR/DME (collocated VOR and DME radio navigation aids) ................................................................... 103

VOR radial .................................................................................................................................................... 105

VORTAC ...................................................................................................................................................... 121

VORTAC (collocated VOR and TACAN radio navigation aids) ................................................................ 107

VOR (VHF omnidirectional radio range) ..................................................................................................... 101

W

Wash ............................................................................................................................................................... 40

Water

Civil ................................................................................................................................................................. 85

Military ............................................................................................................................................................ 87

Joint civil and military ................................................................................................................................... 89

Water features appropriately labelled, unusual ............................................................................................... 46

Water hole (perennial or intermittent) ............................................................................................................ 37

Waypoint — WPT ........................................................................................................................................ 121

Well (perennial or intermittent) ...................................................................................................................... 37

Wind turbine, unlighted and lighted ............................................................................................................. 140

Wind turbines, minor group and group in major area, lighted ..................................................................... 141

| 125 | Procedure altitude/flight levels | Altitude/flight level ”window” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ”At or above„ altitude/flight level |  |  |
|  |  | ”At or below” altitude/flight level |  |  |
|  |  | ”At” altitude/flight level |  |  |
|  |  | ”Recomended” altitude/flight level | 5 000 | FL 050 |
|  |  | ”Expected” altitude/flight level | Expect 5 000 Expect FL 050 |  |

Apendicele 3 - Ghid de culori pentru curbe de nivel și pentru elemente topografice

Apendicele 4 - Ghidul nuanțelor hipsometrice

Apendicele 5 - Reprezentarea foilor de hartă la asamblarea Hărții aeronautice a lumii - OACI